ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA

- OBJETIVO

A presente especificação tem por finalidade estabelecer critérios, normas e procedimentos a serem seguidos no processo de condução da Construção de 01 (uma) praça no Povoado de Monteiro, no município de Livramento de Nossa Senhora/BA. Em conjunto com a planilha orçamentária, o edital, o contrato e demais documentos, estas especificações servirão como referência e orientação quanto aos diversos aspectos construtivos da obra. Neste documento serão abordados detalhes relacionados à metodologia e aos materiais a serem aplicados nas diferentes etapas ou itens de serviço a serem feitos. Os conceitos ou procedimentos aqui expostos prevalecerão na hipótese de choque ou desencontro de informações apontadas em projeto. Eventuais omissões serão dirimidas pela fiscalização da CODEVASF.

- PRAZO

O prazo para execução das obras e serviços será de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da ordem de serviço.

    - SERVIÇOS PRELIMINARES

  - Administração e Manutenção do Canteiro de Obras.

Neste item constam as despesas relativas à mão de obra administrativa da obra, especializada na condução dos serviços, presentes na composição de preços unitários. Os custos diretos de administração local são constituídos por todas as despesas incorridas na montagem e na manutenção da infraestrutura dos serviços compreendendo atividades básicas de despesas. Incluem-se aí todas as despesas para a realização dos serviços de controle tecnológico e medições, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratórios de controle tecnológico de solos e concreto, inclusive manutenção e pessoal de apoio e execução, devendo estar contemplado estes itens na proposta no preço estabelecido. Não será admitido pela fiscalização qualquer tipo de paralisação da frente de serviço em execução por falta de apoio logístico, o que será motivo para descontos ou mesmo não pagamento do item Administração Local na medição.

Deverão ser submetidos à aprovação da fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços de engenharia objeto do contrato, inclusive os traços dos concretos a serem utilizados.

Os ensaios, testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto correrão por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos serviços, deverão ser realizados em laboratórios aprovados pela fiscalização.

    - Medição e Pagamento

O critério de medição para pagamento da administração será proporcional à execução financeira da obra.

Será pago conforme o percentual de serviços executados (execução física) no período, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item será pago 100%.

  - Locação de container - escritório com banheiro.

Este item de serviço considera a locação, instalação e manutenção de um container de dimensões 2,30 x 6,00 m (altura = 2,50 m), com 1 sanitário, completo e sem divisórias internas, que será utilizado tanto como escritório para armazenamento de documentos, plantas, entre outros, quanto como banheiro de utilização para os trabalhadores no decorrer da obra.

    - Medição e Pagamento

O critério de medição para pagamento deste item de serviço será o atendimento a todas as especificações e boa manutenção das instalações, pagos mensalmente.

  - Aluguel de container - almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m.

Este item de serviço considera a locação, instalação e manutenção de um container de dimensões 2,30 x 6,00 m (altura = 2,50 m), sem sanitário e sem divisórias internas, que será utilizado para a armazenagem de equipamentos e materiais decorrentes da obra.

    - Medição e Pagamento

O critério de medição para pagamento deste item de serviço será o atendimento a todas as especificações e boa manutenção das instalações, pagos mensalmente.

  - Mobilização

O item mobilização consiste, sem a esta se limitar, no deslocamento dos equipamentos e pessoal, até a localidade onde efetivamente serão realizados a prestação do serviço objeto destas especificações técnicas, partindo das cidades polo para as cidades a serem beneficiadas.

A Empresa Contratada deverá tomar todas as medidas necessárias para a mobilização de pessoal, materiais e equipamentos, logo após a assinatura do contrato, de modo a poder dar início efetivo aos serviços e concluí-los dentro do prazo de vigência contratual.

As despesas relativas à mobilização e desmobilização terão como ponto de partida a cidade-polo, Vitória da Conquista/BA, até a cidade a ser beneficiada, Livramento de Nossa Senhora/BA.

    - Medição e pagamento

Todos os serviços referentes à mobilização dos equipamentos e pessoal no decorrer de toda a execução dos serviços estão inseridos no item mobilização. As remunerações correspondentes à MOBILIZAÇÃO da CONTRATADA serão efetuadas integralmente na primeira medição, atestada pela fiscalização a efetiva mobilização de todos os itens constantes no serviço. Os valores a serem pagos corresponderão aos valores descritos na planilha orçamentária.

  - Desmobilização

O item desmobilização consiste, sem a este se limitar, no deslocamento dos equipamentos (da cidade a ser beneficiada, Livramento de Nossa Senhora – centro da obra) para a cidade tomada como ponto referencial de partida (cidade-polo, Vitória da Conquista – centro da cidade), imediatamente após a efetiva prestação do serviço objeto destas especificações técnicas. A empresa contratada, após o termino dos serviços, fará uma limpeza geral, desmobilizando todo e qualquer entulho dos serviços, transporte de pessoal, enfim todos os serviços necessários à desmobilização.

    - Medição e Pagamento

Todos os serviços referentes à desmobilização dos equipamentos e pessoal no decorrer de toda a execução dos serviços estão inseridos no item desmobilização. As remunerações correspondentes à DESMOBILIZAÇÃO da CONTRATADA serão efetuadas quando da última fatura após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços.

  - Placa da Obra em Chapa de Aço Galvanizada (3,60 x 1,80m)

A placa de serviços deverá ter dimensões de 3,60 x 1,80 m. O modelo e detalhes da placa estão em anexo aos Termos de Referência, sendo esta independente da exigida pelos órgãos de fiscalização de classe. Será executada em chapa galvanizada nº 22 laminada a frio, com tratamento anticorrosivo, pintada com esmalte sintético nas cores padrão, conforme modelo de placas do Governo Federal. As placas deverão ser molduradas com caibros de madeira e terão como suporte de sustentação pontaletes de madeira mista de 7,5 x 7,5 cm e caibros de 5 x 4 cm, pintados em duas demãos com tinta esmalte sintético. A parte traseira da placa será apoiada em 2 cavaletes, no mínimo. As inscrições deverão ter todas as informações básicas sobre os serviços.

A placa será localizada em ponto estratégico a ser definido pela fiscalização.

A CONTRATADA é responsável pela manutenção das placas até o final dos serviços, tendo que substituí-las ou repô-las caso haja algum imprevisto quanto a roubos ou vandalismos.

Na fabricação das placas serão usadas madeiras mistas que possam sustentar a placa até a emissão do Termo de Encerramento Físico do contrato.

A medição deste item será feita por metro quadrado de placa instalada após inspeção e aprovação pela fiscalização, desde que a mesma esteja coerente com as especificações técnicas e instaladas corretamente no local pré-determinado pela fiscalização.

    - Medição e Pagamento

A medição deste item será feita por metro quadrado (m2) de placa instalada após inspeção e aprovação pela fiscalização, desde que a mesma esteja coerente com as especificações técnicas e instaladas corretamente no local pré-determinado pela fiscalização. O pagamento será efetuado após a instalação completa da placa.

  - Serviços Topográficos

A locação e nivelamento da obra serão implantados de forma tal que não possa ser modificada sua posição original tomando-se para tanto gabaritos fixos e RNs  (Referências de Nível) definidos, até o final da obra. Os serviços serão executados por pessoal especializado, com equipamento topográfico. Todo o serviço topográfico será feito pela empreiteira e acompanhado pela fiscalização.

Os serviços topográficos serão acompanhados pela fiscalização, para verificação de sua conformidade com o projeto. A empreiteira deverá aceitar as normas, métodos e processos determinados pela fiscalização, no tocante a qualquer serviço topográfico, sejam de campo como de escritório e relativos à obra.

Todos os serviços de topografia deverão ser executados tomando-se como referência de nível aquele utilizado por ocasião do detalhamento de projeto.

    - Medição e Pagamento

A medição deste item será feita por metro quadrado de levantamento topográfico realizado. O pagamento será efetuado após a execução dos serviços.

- TERRAPLENAGEM

Define-se terraplenagem como o conjunto de operações necessárias à escavação e movimentação de solos e rochas, removendo-se o excesso de material de uma região para outra em função de sua escassez.

A execução dos serviços de terraplenagem envolve a realização das seguintes operações principais:

- Escavação;

- Carregamento ou Carga;

- Transporte;

- Descarregamento ou descarga e espalhamento;

- Compactação de aterros.

No caso específico de obras de infraestrutura terrestres, são ainda necessárias a realização de operações preliminares, tais como o desmatamento, destocamento e limpeza das áreas, além de abertura e manutenção de caminhos de serviço.

As operações principais de terraplenagem, excetuando-se a compactação dos aterros, podem ser realizadas por apenas um equipamento, como no caso dos tratores de esteira em pequenas distâncias, ou por patrulhas constituídas por diferentes equipamentos, como na utilização combinada de unidades escavo carregadoras (escavadeiras e carregadeiras) e de transporte (caminhões).

Os materiais de terraplenagem podem ser classificados em 3 categorias, a saber:

- Materiais de 1ª Categoria - Compreendem os materiais facilmente escaváveis com equipamentos comuns (scrapers, tratores, escavadeiras, carregadeiras, etc.), qualquer que seja o teor de umidade. São caracterizados como solos residuais ou sedimentares, rochas em adiantado estado de decomposição, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,15 metros;

- Materiais de 2ª Categoria - Compreendem os materiais mais resistentes ao desmonte e que não admitem a utilização de equipamentos comuns sem a realização de tratamentos prévios (pré-escarificação ou utilização descontínua de explosivos). São caracterizados por pedras soltas, blocos de rocha de volume inferior a 2 m³ e matacões ou pedras de diâmetro médio compreendido entre 0,15 m e 1 metro;

- Materiais de 3ª Categoria - Compreendem os materiais que admitem desmonte pelo emprego contínuo de explosivos ou de técnicas equivalentes de desmonte a frio. São caracterizados por materiais com resistência ao desmonte mecânico equivalente à rocha não alterada e por blocos de rocha com diâmetro médio superior a 1 m, ou de volume igual ou superior a 2 m².

  - Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.

A área do terreno que deverá passar pelo processo de limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores com o auxílio de trator de esteiras. O rebaixamento da linha do terreno para a remoção da camada vegetal deve ser de aproximadamente 15 cm.

São consideradas árvores com tronco menor aquelas que possuem entre 0,20 m e 5,00 m de altura.

A medição e pagamento desse serviço serão realizados por área em metro quadrado (m2) de limpeza mecanizada executada, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso

O serviço consiste em uma operação destinada a conformar o terreno, obedecendo às larguras e cotas constantes das notas de serviço de regularização de terraplenagem do projeto, compreendendo cortes ou aterros de até 20 cm de espessura. A regularização deve ser executada prévia e isoladamente da construção de outra camada do pavimento. Cortes e aterros com espessuras superiores a 20 cm devem ser executados previamente à execução da regularização do subleito.

Não é permitida a execução dos serviços objeto deste item 2.3 em dias de chuva.

É responsabilidade da CONTRATADA a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los. Os materiais empregados na regularização do subleito devem ser preferencialmente os do próprio.

A Regularização do Subleito envolve a compactação dos 20cm finais da camada de corte ou aterro.

Após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário para atingir a espessura de projeto, deve-se proceder basicamente as seguintes operações para a obtenção da regularização do subleito:

- Escarificação e Espalhamento dos Materiais;

- Homogeneização dos Materiais Secos;

- Umedecimento (ou Aeração) e Homogeneização da Umidade;

- Compactação;

- Acabamento.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço de regularização do subleito serão realizados em função da área de plataforma efetivamente executada, ao passo que a medição e pagamento do serviço de compactação do subleito serão realizados em função da área executada em metros quadrados (m2).

- PAVIMENTAÇÃO E GUIAS

  - CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente)

Concreto Asfáltico: Mistura executada a quente, em usina apropriada, com características específicas, composta de agregado graduado, material de enchimento (filler) se necessário e cimento asfáltico espalhada e compactada a quente.

    - Escavação Manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m

Consiste nos serviços de escavação manual de valas com profundidade até 1,30 m que sejam necessários para a execução da guia (meio-fio) em locais da praça, conforme projeto.

      - Medição e Pagamento

O item será medido e pago por volume em metros cúbicos (m³) de escavação manual executada, considerando o local onde o serviço for efetivamente executado, conforme projeto e especificações técnicas.

    - Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)

Será fornecido meio-fio em concreto pré-moldado Fck ≥ 15MPa, com as seguintes dimensões:

- Comprimento = 100cm

- Face inferior = 15cm

- Face superior = 13cm

- Altura = 30cm

O meio-fio será assentado da forma convencional com altura livre = 15cm, somente após executada escavação manual de valas conforme dimensões do meio fio, regularização e compactação do material solto no fundo da vala e a execução de lastro com concreto magro. Para o assentamento dos meios-fios, sarjetas e sarjetões, o terreno de fundação deve estar com sua superfície devidamente regularizada, de acordo com a seção transversal do projeto, apresentando-se liso e isento de partículas soltas ou sulcadas e não deve apresentar solos turfosos, micáceos ou que contenham substâncias orgânicas. O terreno deve estar também, sem quaisquer de infiltrações d'água ou umidade excessiva. Caso o material retirado da vala não seja de boa compactação, a fiscalização deverá ser consultada para indicar outro material para utilização. Não é permitida a execução dos serviços durante dias de chuva.

Após a regularização, o meio-fio deverá ser assentando de maneira a representar a forma, o alinhamento e o nível previsto em projeto. Após o assentamento, o meio-fio deverá ser rejuntado com argamassa traço 1:3 de cimento e areia. O cimento deverá ser do tipo Portland e satisfazer às especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A areia deve ser constituída de partículas limpas, isentas de torrões de terra ou de outras matérias estranhas.

A CONTRATADA deverá escorar o meio-fio assentado de modo a evitar tombamentos e imperfeições no alinhamento e nivelamento. A CONTRATADA também é responsável por qualquer dano ou imperfeições causadas por terceiros.

O controle de qualidade e resistência do meio-fio será rigorosamente acompanhado pela fiscalização. A CONTRATADA deverá apresentar laudos que comprovem a “Resistência Característica à Compressão do Concreto – Fck” exigidos nesta especificação técnica. A fiscalização poderá, em qualquer etapa da obra, recolher peças de meio-fio para realizar testes de qualidade e resistência em laboratórios escolhidos de forma aleatória. As peças de concreto pré-moldado que não possuírem a resistência mínima exigida nesta especificação técnica deverão ser substituídos imediatamente pela CONTRATADA e não serão pagos pela Codevasf.

      - Medição e Pagamento

O item será medido conforme a execução do serviço em metros lineares (m).

    - Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)

Procedimentos e medições iguais ao do item anterior, mudando apenas o formato da peça que, em vez de reta, será curva.

    - Reaterro manual apiloado com soquete

Deve-se iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas em camadas de 0,20 a 0,40 m de espessura, com a devida previsão do caimento lateral ou longitudinal para rápido escoamento das águas pluviais, evitando-se o seu acúmulo em qualquer ponto. O apiloamento do solo deve ser realizado com soquete de 30 kg, golpeando aproximadamente 50 vezes por metro quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm. Deve-se garantir a umidade ótima de compactação do solo na execução dos serviços.

      - Medição e Pagamento

A medição será feita pelo volume medido pela camada acabada em metros cúbicos (m3).

    - Base estabilizada granulometricamente com mistura de solo na pista (exclusive material de base)

É a camada do Pavimento Asfáltico situada imediatamente abaixo da camada de Revestimento Asfáltico, constituída de solos ou a mistura de produtos de britagem e solos, que obtém a estabilidade para cumprir suas funções apenas devido a uma conveniente compactação e arranjo granulométrico, sem necessidade de nenhum aditivo químico.

A execução de Sub-base e Base Estabilizadas Granulometricamente envolve basicamente as seguintes operações:

- Espalhamento;

- Homogeneização dos materiais secos;

- Umedecimento ou aeração e homogeneização da umidade;

- Acabamento.

O espalhamento do material depositado na plataforma deve ser feito com motoniveladora. O material deve ser espalhado de modo que a camada fique com espessura constante. Não poderá ser confeccionada camada com espessuras compactadas superiores a 20,0 cm nem inferiores a 10,0cm. No caso de 2 ou mais materiais, deve ser feito primeiramente o espalhamento com espessura constante do material de maior quantidade e, sobre essa camada, os outros materiais devem ser espalhados.

O material espalhado deve ser homogeneizado com o uso combinado de grade de disco e motoniveladora. A homogeneização deve prosseguir até que visualmente não se distinga um material do outro. Nessa fase devem ser retirados os materiais estranhos (blocos de pedra, raízes, etc.).

Para atingir a faixa de teor de umidade na qual o material será compactado, devem ser utilizados carros tanque (para umedecimento), motoniveladora e grade de discos (para aeração).

A compactação deve ser executada com rolo liso vibratório auto propulsor, com rolo liso pneumático auto propulsor e rolo pata curta vibratório atropelador, até se atingir o grau de compactação de 100% da massa específica aparente seca máxima especificada pelo Projeto, para cada camada do pavimento.

A operação de acabamento, após compactação, deve ser executada com o auxílio da motoniveladora, que dará a conformação geométrica longitudinal e transversal da plataforma, de acordo com o Projeto. Só é permitida a conformação geométrica por corte.

Após a conclusão e aprovação da camada da base, deve-se providenciar o mais rapidamente possível sua imprimação, devendo ser mantida a umidade ótima até a execução da imprimação.

      - Medição e Pagamento

O serviço de base estabilizada será medido por metro cúbico (m³) de material compactado na pista, de acordo com a espessura definida em projeto. O pagamento será efetuado ao preço unitário contratual, que remunera as operações de espalhamento, aeração ou umedecimento, compactação e acabamento, equipamentos, mão-de-obra, encargos e todos os demais serviços necessários, exceto o material da base.

    - Material para base com CBR>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte

Os materiais constituintes são solos, mistura de solos, mistura de solos e materiais britados.

A fração que passa na peneira n° 40 deve apresentar limite de liquidez inferior ou igual a 25%, e índice de plasticidade inferior ou igual a 6%; quando esses limites forem ultrapassados, o equivalente de areia deve ser maior que 30%. A porcentagem do material que passa na peneira n° 200 não deve ultrapassar 2/3 da porcentagem que passa na peneira n° 40.

Quando submetidos a ensaios, o Índice Suporte Califórnia – ISC ≥ 60% e a expansão máxima será de 0,5%, com energia de compactação do Método B (DNER-ES 303/97, fl. 03).

Além disso, o agregado retido na peneira n° 10 deve ser constituído de partículas duras e resistentes, isentas de fragmentos moles, alongados ou achatados, e isento de matéria vegetal ou outra substância prejudicial. Quando submetidos ao ensaio de abrasão Los Angeles (DNER-ME 035/98), não devem apresentar desgaste superior a 55%, admitindo-se valores maiores, no caso de, em utilização anterior, terem apresentado desempenho satisfatório.

A execução da base compreende as operações de mistura e pulverização, umedecimento dos materiais realizados na pista ou em central de mistura, bem como o espalhamento, compactação e acabamento na pista devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades que permitam, após a compactação, atingir a espessura projetada. Não será permitida a execução deste serviço em dias de chuva.

Quando houver a necessidade de se executar camada de base com espessura final  superior a 20 cm, estas serão subdivididas em camadas parciais. A espessura mínima de qualquer camada de base será de 10 cm, após compactação.

O material adquirido solto na jazida será colocado sobre caminhão basculante por retroescavadeira ou pá-carregadeira. O serviço de limpeza da área consiste na remoção de todo material impróprio superficial para a execução da base para pavimentos. Os materiais impróprios que serão removidos consistem em arbustos, vegetação rasteira, capim, incluindo as raízes e os solos vegetais que as envolvem, além de entulhos que a fiscalização determinar. No caso em que o terreno seja constituído de grama ou capim, deverá ser realizada uma limpeza através da remoção do solo superficial numa espessura mínima de 10 cm. A área da jazida será limpa antes do carregamento do material.

      - Medição e Pagamento

A medição será feita pelo volume em metro cúbico de jazida através do volume compactado em pista.

    - Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em leito natural

O material da base adquirido na jazida será transportado em caminhão basculante para o local adequado, considerando-se a distância média de transporte da jazida ao local da obra de 5 (cinco) km. Para todos os serviços de transporte presentes neste documento de especificação técnica, considera-se por distância média de transporte (DMT) aquela que vai do centro de gravidade de volume extraído ao centro de gravidade correspondente de volume aplicado, seguindo o percurso mais curto, efetivamente viável.

      - Medição e Pagamento

Este serviço será medido e pago por m3xkm, sendo o volume equivalente aquele das cargas do material da base adquirido solto na jazida e a distância medida de acordo com o trajeto aprovado pela fiscalização, adotado 5 (cinco) km.

    - Aquisição e transporte de emulsão asfáltica    RR-2C

A aquisição da emulsão asfáltica será na cidade de São Francisco do Conde/BA, onde a mesma possui uma refinaria de petróleo, situada a 558 km de distância da cidade de Livramento de Nossa Senhora. Nos valores do preço unitário para aquisição e transporte de emulsão asfáltica já estão inclusos aquisição do material, transporte, impostos, pedágios, reajuste para setembro 2021. O preço praticado (RR-2C) foi o da ANP (Agência Nacional do Petróleo) para região Nordeste, setembro de 2021.

      - Medição e Pagamento

Este serviço será medido e pago por tonelada de material transportado.

    - Imprimação com emulsão asfáltica RR-2C

A execução consiste na aplicação de material betuminoso sobre a superfície da sub-base, para promover uma maior coesão da superfície da sub-base, uma maior aderência entre a base e o revestimento, e também para impermeabilizar a base.

A área imprimada deverá ser varrida para eliminação do pó e de todo material solto e estar seca ou levemente umedecida. Para a varredura da superfície da base usam-se vassouras mecânicas rotativas, podendo, entretanto, a operação deve ser executada manualmente. O jato de ar comprimido também pode ser usado.

A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicação do ligante asfáltico em quantidade uniforme.

Após a perfeita conformação geométrica da base, proceder à varredura da superfície, de modo a eliminar todo e qualquer material solto, aplicar o ligante asfáltico, na temperatura adequada, na quantidade recomendada e de maneira uniforme. A temperatura de aplicação do ligante asfáltico deve ser fixada para o tipo de ligante, em função da relação temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para seu espalhamento. Deve-se imprimar a área total a ser pavimentada em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao tráfego. Qualquer falha na aplicação do ligante asfáltico deve ser imediatamente corrigida. Os procedimentos seguiram o exposto na norma DNIT 144/2014-ES “Pavimentação – Imprimação com ligante asfáltico – Especificação de serviço”.

A taxa de aplicação, que depende da textura da base, é aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas. Deve ser determinada experimentalmente no local, ficando compreendida entre 0,9 l/m2 e 1,7 l/m2. O ligante betuminoso não deve ser aplicado quando a temperatura ambiente for inferior a 10ºC, e em dias de chuva. Todo o carregamento de ligante betuminoso que chegar à obra deverá ter certificado de análise, além de apresentar indicações relativas do tipo, procedência, quantidade do seu conteúdo e da distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de serviço.

      - Medição e Pagamento

A imprimadura impermeabilizante será medida, para fins de acompanhamento, medição e pagamento dos serviços, através da área efetivamente executada, determinada em metro quadrado (m²).

    - Aquisição e transporte de CAP 50/70

A aquisição do cimento asfáltico de petróleo será na cidade de São Francisco do Conde/BA, onde a mesma possui uma refinaria de petróleo, situada a 558 km de distância da cidade de Livramento de Nossa Senhora. Nos valores do preço unitário para aquisição e transporte do CAP já estão inclusos aquisição do material, transporte, impostos, pedágios, reajuste para setembro 2021. O preço praticado (CAP) foi o da ANP (Agência Nacional do Petróleo) para o estado da Bahia, setembro de 2021.

      - Medição e Pagamento

Este serviço será medido e pago por tonelada de material transportado.

    - Concreto asfáltico – faixa C – areia e brita comerciais

Consiste na aplicação na pista de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).

A mistura será aplicada sobre a superfície imprimada e/ou pintada, de tal maneira que, após a compressão, produza um pavimento flexível com espessura e densidade especificadas em projeto.

O concreto betuminoso poderá ser empregado como revestimento, base, regularização ou reforço do pavimento. No caso desse serviço, será como revestimento.

      - Transporte do Concreto Betuminoso

O concreto betuminoso produzido deverá ser transportado, da usina ao ponto de aplicação, em caminhões basculantes apropriados.

Quando necessário, para que a mistura seja colocada na pista à temperatura especificada, cada carregamento deverá ser coberto com lona, com tamanho suficiente para proteger todo o material.

      - Serviços Preliminares

Tendo sido decorridos mais de sete dias da execução da imprimação, tendo havido trânsito sobre a superfície imprimada, ou tendo sido a imprimação recoberta com areia, pó-de-pedra, etc., deverá ser feita uma pintura de ligação.

      - Distribuição e Compressão da Mistura

A temperatura de aplicação do cimento asfáltico deverá ser determinada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura/viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 segundos, Saybolt-Furol (DNER-ME 004). Recomenda-se, preferencialmente, a viscosidade de 85 a 95 segundos.

      - A temperatura do ligante deverá estar entre 107 °C e 177 °C.

A temperatura de aplicação do alcatrão será aquela na qual a viscosidade “Engler” (ASTM D 1665) situa-se em uma faixa de 25 +- 3. A mistura, neste caso, não deverá deixar a usina com temperatura superior a 106 °C.

O espalhamento será efetuado por vibro-acabadoras. Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, as correções serão feitas pela adição manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento executado por meio de ancinhos e rodos metálicos.

Imediatamente após a distribuição do concreto betuminoso, será iniciado o processo de rolagem para compressão. A temperatura de rolagem deverá ser a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, sendo esta temperatura fixada experimentalmente para cada caso.

A temperatura recomendável, para a compressão da mistura, é aquela na qual o ligante apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol (DNER ME 004), de 140 ± 15 segundos, para o cimento asfáltico, ou uma viscosidade específica, “Engler” (ASTM-D 1665), de 40 ± 5, para o alcatrão.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa pressão (60 lb/pol²), e aumenta-se em progressão aritmética, à medida que a mistura betuminosa suporte pressões mais elevadas. A pressão dos pneus deve variar a intervalos periódicos (60, 80, 100, 120 lb/pol²), adequando o número de passadas de forma a atingir o grau de compactação especificado.

A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direção ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevação, a compressão deverá começar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deverá ser recoberta, na seguinte, de pelo menos a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem seguirá até o momento em que seja atingida a compactação exigida.

Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção e inversões bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura.

Para fins de cálculo de produção dos equipamentos, considera-se a taxa de aplicação de 0,133 t/m³ de CAP 50/70. O peso específico adotado para o CBUQ foi de 2,425 t/m³.

A espessura da camada de CBUQ será de 04 cm.

      - Abertura ao Trânsito

Os revestimentos concluídos deverão ser mantidos sem trânsito até o seu completo resfriamento. Quaisquer danos decorrentes da abertura ao trânsito sem a devida autorização serão de inteira responsabilidade da Contratada.

      - Equipamentos

Os equipamentos a serem utilizados deverão ser examinados pela Fiscalização, devendo estar de acordo com esta especificação técnica, para que possa ser dada a ordem de serviço.

      - Caminhões para Transporte da Mistura

Os caminhões, tipo basculante, para o transporte do concreto betuminoso, deverão ter caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, óleo parafínico ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às chapas da báscula.

A utilização de produtos suscetíveis de dissolver o ligante betuminoso (óleo diesel, gasolina, etc.) não será permitidos.

      - Equipamento para Espalhamento

Para espalhamento e acabamento, serão utilizadas pavimentadoras automotrizes (acabadoras), capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. As acabadoras deverão ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas. Deverão possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de marchas para a frente e para trás. Serão equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento dos mesmos, com controle de temperatura, para colocação da mistura sem irregularidades.

      - Equipamentos para a Compressão

Serão utilizados rolos pneumáticos e rolos metálicos lisos, tipo tandem, rolos vibratórios ou outros equipamentos aprovados pela Fiscalização. Os rolos compressores, tipo tandem, deverão ter uma carga de 8 a 12 t. Os rolos pneumáticos, autopropulsores, deverão ser dotados de pneus que permitam a variação da calibragem de 35 a 120 libras por polegada   quadrada   (2,5   kgf/cm2   a 8,4 kgf/cm2).

O equipamento em operação deverá ser suficiente para comprimir a mistura à densidade requerida, enquanto esta se encontrar em condições de trabalhabilidade.

      - Medição e Pagamento

A aplicação do concreto betuminoso usinado a quente será medida por tonelada de mistura efetivamente aplicada.

    - Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto

Para a execução da cinta de amarração serão usadas formas para vigas em madeira serrada, E=25 mm, aço CA-50, diâmetro de 8,0 mm e concreto FCK=20 mPa, traço 1:2,7:3 ( em massa seca de cimento / areia média / brita 01) – preparo mecânico com betoneira.

      - Medição e Pagamento

A medição deste serviço será por metro linear (m) executado.

  - Pavimento Intertravado

    - Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m

Serviço já especificado no item 3.1.1.

    - Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radier, espessura de 3 cm.

O concreto magro para lastro deverá apresentar uma resistência à compressão sempre igual ou superior a 10 MPa.

Após escavação e compactação da vala para assentamento de meio-fio, deve ser lançado o concreto magro no fundo da vala com altura de 3 cm e largura de 10 cm. O serviço inclui o lançamento do concreto e o acabamento do serviço com o pedreiro de obras. O preparo do concreto magro deverá ser com a utilização de betoneira. O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. O traço do concreto com os materiais da empresa a ser utilizado deverá ser encaminhado a Fiscalização.

A medição e pagamento do serviço de lastro de concreto magro com espessura de 3 cm serão realizados em metros quadrados (m2).

    - Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 39 x 6,5 x 6,5 x 19 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para delimitação de jardins, praças ou passeios

Será fornecido meio-fio em concreto pré-moldado Fck ≥ 15MPa, com as seguintes dimensões:

- Comprimento = 39cm;

- Face inferior = 6,5cm;

- Face superior = 6,5cm;

- Altura = 19cm.

O meio-fio será assentado da forma convencional devendo sua altura livre ser igual a 10cm. Será executada escavação manual de valas conforme dimensões do meio fio. O fundo da vala deverá ser regularizado com uma camada de material solto que foi retirado da vala e compactado através de soquete, posteriormente será executado um lastro de concreto magro na vala. Para o assentamento dos meios-fios, sarjetas e sarjetões, o terreno de fundação deve estar com sua superfície devidamente regularizada, de acordo com a seção transversal do projeto, apresentando-se liso e isento de partículas soltas ou sulcadas e, não deve apresentar solos turfosos, micáceos ou que contenham substâncias orgânicas. Devem estar, também, sem quaisquer de infiltrações d'água ou umidade excessiva. Caso o material retirado da vala não seja de boa compactação, a fiscalização deverá ser consultada para indicar outro material para utilização. Não é permitida a execução dos serviços durante dias de chuva.

Após a regularização, o meio-fio deverá ser assentando de maneira a representar a forma, o alinhamento e o nível previsto em projeto. Após o assentamento, o meio-fio deverá ser rejuntado com argamassa traço 1:3 de cimento e areia. O cimento deverá ser do tipo Portland e satisfazer às especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A areia deve ser constituída de partículas limpas, isenta de torrões de terra ou de outras matérias estranhas. A CONTRATADA deverá escorar o meio-fio assentado de modo a evitar tombamentos e imperfeições no alinhamento e nivelamento. A CONTRATADA também é responsável por qualquer dano ou imperfeições causadas por terceiros. O controle de qualidade e resistência do meio-fio será rigorosamente acompanhado pela fiscalização. A CONTRATADA deverá apresentar laudos que comprovem a “Resistência Característica à Compressão do Concreto – Fck” exigidos nesta especificação técnica. A fiscalização poderá, em qualquer etapa da obra, recolher peças de meio-fio para realizar testes de qualidade e resistência em laboratórios escolhidos de forma aleatória. As peças de concreto pré-moldado que não possuírem a resistência mínima exigida nesta especificação técnica deverão ser substituídos imediatamente pela CONTRATADA e não serão pagos pela Codevasf.

A medição e pagamento do serviço de lastro de concreto magro com espessura de 3 cm serão realizados em metros lineares (m).

    - Reaterro manual apiloado com soquete

Serviço já especificado no item 3.1.4.

    - Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm.

O pavimento em piso intertravado será executado com blocos de concreto sextavado de 25x25cm, com espessura de 6cm, resistência de 35MPa (NBR 9781), cor natural.  Os blocos devem estar em conformidade com a ABNT, sem apresentar fissuras, vazios, bordas quebradas ou rebarbadas, devem ter cantos vivos e cor uniforme, com pigmentos que resistam à alcalinidade do cimento, à exposição aos raios solares e às intempéries. Os blocos só poderão ser usados após o período total da cura, ou seja, 28 dias após a sua execução. A CONTRATADA deverá apresentar laudos que comprovem a “Resistência Característica à Compressão do Concreto – Fck” exigidos nesta especificação técnica. A fiscalização poderá, em qualquer etapa da obra, recolher peças de meio-fio para realizar testes de qualidade e resistência em laboratórios escolhidos de forma aleatória.

Os blocos deverão ser assentados sobre uma camada de areia media, esparramada e sarrafeada, sem ser compactada, com espessura uniforme de 4,0 a 5,0cm em toda sua área.

As juntas devem ser regulares, com espessura de aproximadamente 3,0mm, feitas com espaçadores e mantidas por linhas longitudinais e transversais esticadas. As peças trincadas deverão ser substituídas. O rejuntamento das peças deve ser realizado com areia fina (grãos menores do que 2,5mm), bem seca e sem impurezas, espalhada sobre os blocos de concreto numa camada fina, utilizando uma vassoura até preencher completamente as juntas.

O passeio público deverá estar de acordo com a norma técnica NBR 9050 e às demais normas e leis pertinentes. Todas as calçadas deverão ser previamente verificadas com relação as condições existentes com o objetivo de avaliar a necessidade de remoções prévias de pisos, estruturas e/ou escavações, sendo os critérios não definidos nesta especificação sendo estabelecidos pela fiscalização.

      - Assentamento

Sobre a camada de areia, deverá ser realizado o piqueteamento, com espaçamento de 1,00m no sentido transversal e de 5,00m até 10,00m no sentido longitudinal de modo a conformar o perfil projetado. Assim as linhas mestras formam um articulado, facilitando o trabalho de assentamento e evitando desvio em relação aos elementos do projeto. Nessa marcação deverá ser verificado a declividade transversal e longitudinal de modo a conformar o perfil projetado

É recomendável que antes de começar o serviço seja construído um pequeno trecho de blocos de concreto, soltos e sem compactar, para verificar se o que foi desenhado está de acordo com as medidas do que se tem na obra. A marcação da primeira fiada é a mais importante e deve ser feita com cuidado. Fios guias devem acompanhar a frente de serviço, indicando o alinhamento dos blocos, tanto na largura como no comprimento da área.

Para a colocação dos blocos, assente a primeira fiada de acordo com o arranjo estabelecido no projeto (espinha-de-peixe, fileira etc.). Para garantir que os alinhamentos desejados sejam alcançados durante a execução de um pavimento, o assentamento das peças deve seguir a orientação de fios guias previamente fixados, tanto no sentido da largura quanto do comprimento da área. Os fios devem acompanhar a frente de serviço à medida que ela avança.

Os serviços devem ser regularmente verificados por meio de linhas guias longitudinais e transversais a cada 5 metros. Os eventuais desajustes quase sempre podem ser corrigidos sem a necessidade de remover os blocos, usando-se alavancas para restaurar o desejado padrão de colocação. Tais correções devem ser feitas antes do rejuntamento e da compactação inicial do pavimento, tomando-se o cuidado para não danificar os blocos de concreto.

Nos ajustes e arremates, não devem ser usados pedaços de blocos com menos de ¼ (um quarto) do seu tamanho original; nessas situações, o acabamento deve ser feito com argamassa seca (1 parte de cimento para 4 de areia), protegendo-se os blocos vizinhos com papel grosso e fazendo-se, com uma colher de pedreiro, as juntas que existiriam caso se usassem peças de concreto, inclusive aquelas junto ao confinamento. Por fim, os acabamentos também devem ser feitos junto aos confinamentos internos ou interrupções do piso.

      - Compactação

A compactação deverá ser feita com vibrocompactador de placas, em duas etapas, uma inicial,  com pelo menos 2 duas passadas, e uma final, com no mínimo 4 passadas, em diferentes direções, percorrendo toda a área em uma direção antes de percorrer a outra (por exemplo, primeiramente longitudinal, e depois, transversal) e com sobreposição de percurso para evitar a formação de degraus.

A compactação inicial deve ser feita após realizados todos os ajustes e acabamentos, mas antes do lançamento da areia para preenchimento das juntas entre os blocos. Cada passada tem que ter um cobrimento de, pelo menos, 20 cm sobre a passada anterior. Deve-se parar a compactação a, pelo menos, 1,5 metro da frente de serviço, e essa parte que ficar sem compactar será terminada no trecho subsequente.

A compactação das bordas do pavimento, bem como de locais de difícil acesso às placas vibratórias (como a compactação junto a construções) deve ser realizada utilizando equipamentos de menor porte.

Ao término dos serviços de compactação inicial, os blocos que eventualmente tenham se partido ou danificado devem ser substituídos por blocos inteiros e corrigidas eventuais falhas.

A etapa de compactação final só deve ocorrer após o início da varrição da camada de areia para selagem das juntas. A compactação final pode ocorrer de forma alternada à varrição para penetração da areia ou simultaneamente com ela.

      - Selagem das juntas

Somente após os blocos danificados pela compactação inicial forem substituídos que deverá ser espalhada e varrida uma camada fina de areia com grãos menores que 2,5 mm sobre o pavimento, de maneira que os grãos penetrem as juntas. Não se deve adicionar cimento ou cal, ao passo que a areia deve ser varrida o quanto for necessário para que penetre nas juntas. As juntas entre os blocos têm que ter 3,0 mm em média (mínimo 2,5 mm e máximo 4 mm).

A areia deverá ser espalhada sem a formação de montes, mas sim formando uma camada delgada e uniforme, capaz de cobrir toda a área pavimentada. A varrição pode ocorrer com o auxílio de vassouras, rodos ou vassourões.

        - Em caso de chuva

Se a chuva ocorrer quando só a camada de areia estiver pronta, sem blocos assentados, essa areia deverá ser retirada e substituída por outra que esteja seca. A areia retirada poderá ser reaproveitada depois, assim que perder o excesso de água. Se a chuva ocorrer quando os blocos já estiverem assentados, mas sem o rejunte de areia fina, então deve-se isolar a área imediatamente, não permitindo nenhum tipo de circulação de pessoas ou equipamentos sobre ela, até que a areia de assentamento volte a secar. Então, deve-se retirar alguns blocos para averiguar se é necessário refazer o serviço com outra areia mais seca.

      - Finalização do serviço

Antes da liberação para tráfego de pedestres, deve-se garantir que todas as juntas estão totalmente preenchidas com areia, que superfície do pavimento está nivelada, que atende aos caimentos para drenagem e acessibilidade, que todos os ajustes e acabamentos foram feitos adequadamente e que nenhum algum bloco que precisa ser substituído. A superfície do pavimento intertravado não deve apresentar desnível maior do que 0,5 cm, medido com uma régua de 3 m de comprimento apoiada sobre a superfície.

      - Medição e Pagamento

Este serviço será medido e pago conforme a sua execução em metros quadrados (m2), conforme projeto e as especificações técnicas.

    - Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10  cm, espessura de 6 cm.

O passeio em piso intertravado será executado com blocos de concreto retangular de 25x25cm, com espessura de 6cm, resistência de 35MPa (NBR 9781), cor conforme o projeto.  Os blocos devem estar em conformidade com a ABNT, sem apresentar fissuras, vazios, bordas quebradas ou rebarbadas, devem ter cantos vivos e cor uniforme, com pigmentos que resistam à alcalinidade do cimento, à exposição aos raios solares e às intempéries. Os blocos só poderão ser usados após o período total da cura, ou seja, 28 dias após a sua execução. A CONTRATADA deverá apresentar laudos que comprovem a “Resistência Característica à Compressão do Concreto – Fck” exigidos nesta especificação técnica. A fiscalização poderá, em qualquer etapa da obra, recolher peças de meio-fio para realizar testes de qualidade e resistência em laboratórios escolhidos de forma aleatória.

Os blocos deverão ser assentados sobre uma camada de areia media, esparramada e sarrafeada, sem ser compactada, com espessura uniforme de 4,0 a 5,0cm em toda sua área.

As juntas devem ser regulares, com espessura de aproximadamente 3,0mm, feitas com espaçadores e mantidas por linhas longitudinais e transversais esticadas. As peças trincadas deverão ser substituídas. O rejuntamento das peças com areia fina (grãos menores do que 2,5mm), bem seca e sem impurezas, espalhada sobre os blocos de concreto numa camada fina, utilizando uma vassoura até preencher completamente as juntas.

O passeio público deverá estar de acordo com a norma técnica NBR 9050 e às normas e leis pertinentes. Todas as calçadas deverão ser previamente verificadas com relação as condições existentes com o objetivo de avaliar a necessidade de remoções prévias de pisos, estruturas e/ou escavações, sendo os critérios não definidos nesta especificação sendo estabelecidos pela fiscalização.

      - Assentamento

Atividade já especificada no sub-item 3.2.8.1.

      - Compactação

Atividade já especificada no sub-item 3.2.8.2.

      - Selagem das Juntas

Atividade já especificada no sub-item 3.2.8.3.

      - Finalização do serviço

Antes da liberação para tráfego de pedestres, deve-se garantir que todas as juntas estão totalmente preenchidas com areia, que superfície do pavimento está nivelada, que atende aos caimentos para drenagem e acessibilidade, que todos os ajustes e acabamentos foram feitos adequadamente e que nenhum algum bloco que deva ser substituído. A superfície do pavimento intertravado não deve apresentar desnível maior do que 0,5 cm, medido com uma régua de 3 m de comprimento apoiada sobre a superfície.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento desse serviço serão realizados conforme sua execução em metros quadrados (m2), considerando a finalização de todas as atividades e etapas aqui descritas e orientadas pelo projeto.

- PARQUE INFANTIL

  - Execução de colchão de areia, espessura = 25 cm

Deverá ser executada camada de areia de 25 cm sobre solo compactado. Deve ser utilizada areia alva, filtrada, seca e livre livre de materiais estranhos, qualquer resíduo ou sujeira. A areia deve possuir com granulometria média, entre 0,2 e 0,6mm, de acordo com a NBR 6502, dado que granulometrias mais finas podem ser inaladas pelos usuários, e granulometrias mais grossas podem causas acidentes e impor riscos à saúde dos usuários do parque infantil.

    - Medição e Pagamento

A medição deste serviço será medido pelo volume em metro cúbico (m3) de jazida executado como colchão de areia.

  - Parque Infantil - fornecimento e instalação

Na área destinada ao parque infantil, serão instalados os seguintes equipamentos comunitários infantis: escorregadeira de em aço carbono com 02 (dois) metros de pista, gangorra com 03 (três) pranchas em aço industrial ou madeira, brinquedo gira-gira(carrossel com diâmetro de 1,70 m) em tubo ferro galvanizado de 1 1/2” e assento em chapa galvanizada com espessura de 1/4”, e balanço com 03 (três) lugares em aço industrial ou madeira.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados por por unidade de parque infantil instalado com todos os equipamentos, conforme o projeto e as especificações.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

  - Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 M (média entre montante e jusante/uma composição por preço) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / Potência: 88 HP), largura de 0,8 M a 1,5 M em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência.

Deve-se usar retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líquida 88 HP, caçamba da carregadeira com capacidade mínima de 1 m³ e caçamba da retro com capacidade de 0,26 m³. Para execução do serviço, deve-se escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia, de forma a atender às exigências da NR 18, ao mesmo tempo que a geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266.

A medição e pagamento serão realizados pelo volume em metro cúbico (m3) do corte geométrico da vala, conforme especificações e como definido em projeto.

  - Colchão de areia, espessura = 5 cm

Deverá ser executado camada de areia de 5 cm sobre solo compactado. A medição e pagamento serão realizados pelo volume em metro cúbico (m3) de jazida executado como colchão de areia.

  - Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3/ potência: 88HP), largura até 0,8 m

Deve-se usar retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líquida 88 HP, para lançar a terra dentro da vala e compactador de solos para executar o reaterro da vala. O grau de compactação mínimo exigido neste serviço é de 95% do Proctor normal.

O serviço se inicia, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir o teor umidade ótima de compactação prevista em projeto. Em seguida, executa-se o reaterro lateral, na região que recobre o tubo, atendendo as especificações de projeto e garantindo que a tubulação enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala sobre o berço de assentamento.  Prossegue-se então com o reaterro superior, na região com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da tubulação, nas partes compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulação e a parede da vala. O trecho por cima do tubo não pode ser compactado para evitar deformações ou quebras.

Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, na região acima do reaterro superior até a superfície do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala. No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada simultaneamente as etapas do reaterro garantindo assim o preenchimento total da vala.

Figura 1 - Camadas de reaterro conforme NBR 7367

    - Medição e Pagamento

- A medição e pagamento desse serviço serão realizados pelo volume da camada acabada em metro cúbico (m3).

  - Disjuntor tripolar DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação.

O disjuntor a ser instalado deverá ser do tipo DIN/IEC, tripolar de 32A, e o terminal a compressão deverá ser de cobre estanhado para cabo de 6 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação M6.

Para a execução desse serviço, deve-se encaixar O terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado. Enfim, coloca-se o terminal no polo, para então o parafuso ser recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

A medição e pagamento desse serviço serão realizados por unidade de disjuntor instalado, conforme o projeto e as especificações técnicas.

  - Disjuntor tripolar DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação.

O disjuntor a ser instalado deverá ser do tipo DIN/IEC, tripolar de 10A, e o terminal a compressão deverá ser de cobre estanhado para cabo de 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação M5.

Para a execução desse serviço, deve-se encaixar o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado. Enfim, coloca-se o terminal no polo, para então o parafuso ser recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

A medição e pagamento desse serviço serão realizados por unidade de disjuntor instalado, conforme o projeto e as especificações técnicas.

  - Eletroduto PVC rígido roscável diâmetro 1 1/4”

Este serviço contempla a fixação de eletrodutos rígidos em PVC roscável de diâmetro nominal = 40 mm (1 1/4”) em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação), com abraçadeira metálica rígida tipo D 1/2 fixada em perfilado em laje.

Para a execução, verifica-se o comprimento do trecho da instalação; corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto; faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda; repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras. Ao final, as extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

A medição e pagamento desse serviço serão realizados por metro linear (m) de eletroduto instalado, conforme o projeto e as especificações técnicas.

  - Eletroduto PVC rígido roscável diâmetro 3/4”

Este serviço contempla a fixação de eletrodutos rígidos em PVC roscável de diâmetro nominal = 25 mm (3/4”) em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação), com abraçadeira metálica rígida tipo D 1/2 fixada em perfilado em laje.

Para a execução, verifica-se o comprimento do trecho da instalação; corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto; faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda; repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras. Ao final, as extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

A medição e pagamento desse serviço serão realizados por metro linear (m) de eletroduto instalado, conforme o projeto e as especificações técnicas.

  - Caixa de passagem alvernaria de tijolos maciços, espessura = 12 cm, diâmetro interno = 0,4 x 0,4 x 0,4

A caixa de passagem enterrada deverá ser executada “in loco” em alvenaria convencional, executadas em tijolos maciços (5x9x19) assentados com argamassa de cimento, cal e areia com traço 1:2:8 com juntas de 2 cm. Esse mesmo traço será utilizado para o revestimento com reboco, enquanto o revestimento com chapisco terá traço 1:3, na argamassa de cimento e areia.

A tampa da caixa será uma peça de concreto armado, fck = 21 MPa e terá espessura de 7 cm, sendo fabricado, lançado e adensado na obra, com uso de  forma plana em compensado resinado 12mm.

Após execução da escavação, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro com pedra britada para a drenagem da água. O fundo da cava deverá ser regularizado para que a caixa de passagem esteja nivelada.

Sobre o lastro de brita, deve-se assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e saída. Quando for concluída a alvenaria da caixa, deve-se revestir as paredes  internamente com chapisco e reboco, e externamente apenas com chapisco.

Por fim, deve-se colocar a tampa de concreto sobre a caixa.

A medição e pagamento deste serviço serão realizados por unidade de caixa de passagem instalada, ligada à rede de distribuição, testada e aprovada pela Concessionária de Energia de acordo com o projeto e as especificações técnicas.

  - Tampa de concreto para caixas de passagem  0,4 x 0,4 x 0,07

A tampa especificada para as caixas de passagem será de concreto armado, de dimensões = 0,4 x 0,4 x 0,07 m, fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos). A armadura da peça deverá ser de Aço CA-50  Ø  6,3 a 12,5 mm.

A medição e pagamento desse serviço serão realizados por unidade de tampa de concreto instalada sobre caixa de passagem de acordo com o projeto e as especificações técnicas.

  - Luminárias decorativas com chapéu refletor em alumínio, poste de 3 m, inclusive lâmpada de 250 w (2 LUMINÁRIAS/LÂMPADAS)

Este serviço contempla tanto o assentamento de poste decorativo em ferro galvanizado reto de altura total = 3 m, como a instalação de luminárias decorativas externas com difusor em acrílico leitoso e chapéu refletor em alumínio pintado em Epoxi (Luminance/Tecnoluz ou similar).

Para a execução desse serviço, deve-se proceder com o recorte do piso intertravado e com a escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3 m. Esta cava deverá ser preenchida com concreto simples, fck = 20 MPa de traço 1:2,7:3 (cimento / areia média / brita 1) preparado mecanicamente com betoneira de 400 L em volume suficiente para que sua superfície esteja nivelada ao terreno.

Após o lançamento, adensamento e vibração do concreto na cava, este deverá ser curado por 28 dias para atingir a resistência especificada. A superfície do terreno onde será assentado o poste de aço com base estará estar nivelada ao piso intertravado.

Antes do assentamento, a luminária será instalada no braço curvo do poste, conectando os cabos da luminária aos da rede existente; neste procedimento, deve-se utilizar fita isolante adesiva anti-chama, de uso até 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m, para isolar as emendas entre os cabos da luminária e os cabos da rede existente.

Em seguida, o poste será içado sobre o terreno com o auxílio de um guindauto hidráulico. É necessário que o poste esteja aprumado e nivelado para prosseguir com o sua fixação no terreno, com chumbador de aço com diâmetro 5/8” e comprimento 6” para postes de aço com base, incluindo porcas.

    - Medição e pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados por unidade de postes de 3 m com luminárias devidamente instaladas, conforme o projeto e as especificações técnicas, em pleno funcionamento e testadas pela fiscalização.

  - Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

Neste serviço, serão instalados cabos de cobre, 2,5 mm² em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação), com auxílio de fita isolante adesiva anti-chama para uso de até 750V em 19 mm x 5 m. Os cabos de cobre serão do tipo flexível, classe 4 ou 5, com isolação em PVC/A anti-chama BWF-B, 1 condutor, 450/750V, e seção nominal de 2,5 mm².

Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos. Com isso, faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante, e em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia. Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade. Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.

A medição e pagamento do serviço serão realizados por metro linear (m) de cabo de cobre efetivamente passados pelos eletrodutos instalados entre os quadros de distribuição e os circuitos terminais, conforme o projeto e as especificações.

  - Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

Neste serviço, serão instalados cabos de cobre, 10 mm² em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação), com auxílio de fita isolante adesiva anti-chama para uso de até 750V em 19 mm x 5 m. Os cabos de cobre serão do tipo flexível, classe 4 ou 5, com isolação em PVC/A anti-chama BWF-B, 1 condutor, 450/750V, e seção nominal de 10 mm².

Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos. Com isso, faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante, e em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia. Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade. Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.

A medição e pagamento do serviço serão realizados por metro linear (m) de cabo de cobre efetivamente passados pelos eletrodutos instalados entre os quadros de distribuição e os circuitos terminais, conforme o projeto e as especificações.

  - Haste de terra em cobre tipo copperweld ø 5/8"x3,00m.

Neste serviço, será instalado haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e diâmetro nominal = 5/8”, revestida com baixa camada de cobre.

Antes da execução, deve-se verificar o local de instalação, para averiguar se está preparado para receber a haste. O solo deve ser molhado para facilitar a entrada da haste, para esta então ser posicionada e martelada no solo até alcançar a profundidade ideal.

A medição e pagamento do serviço serão realizados por unidade de haste 5/8” de 3 metros de comprimento instalada no Sistema de proteção contra Descargas Atmosféricas, conforme o projeto e as especificações.

  - Grampo de aterramento split-bolt, para cabo de # 10,0mm²

Neste serviço, será instalado grampo paralelo para cabo de 10 mm2, com 2 parafusos. Para a execução, deve-se posicionar cabos no conector, e então apertar parafuso do conector.

A medição e pagamento do serviço serão realizados por unidade de conector grampo presente no projeto, conforme o projeto e as especificações.

  - Relé fotoelétrico

Este serviço é caracterizado pelo encaixe de relé fotoelétrico individual de 5A/220V com base móvel no local estabelecido, após a conexão dos cabos do relé no local de instalação. Durante a instalação, deve-se utilizar fita isolante adesiva anti-chama, de uso até 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m para isolar as emendas entre os cabos do relé e os cabos da rede existente.

A medição e pagamento do serviço serão realizados por unidade de relé instalada, conforme o projeto e as especificações.

  - Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores DIN 100A - Fornecimento e Instalação.

Antes da instalação, deve-se verificar o local para confirmar que o recorte na alvenaria já está executado e pronto para receber o quadro. O quadro de distribuição terá barramento trifásico, ser de embutir em chapa de aço galvanizado para 12 disjuntores DIN 100A.

Para a instalação da caixa, deve-se aplicar argamassa (traço 1:1:6 de cimento, cal e areia média) prepara manualmente nas laterais e na parte posterior. Então, encaixa-se o quadro e verifica-se o prumo, a fim de realizar os ajustes necessários.

A medição e pagamento desse serviço serão realizados mediante a instalação de quadro de distribuição de energia de acordo com o projeto as especificações, em pleno funcionamento e com a aprovação da Concessionária de Energia Elétrica.

  - Quadro de medição de energia com padrão "COELBA"

O quadro de medição deverá corresponder a um dos modelos aprovados pela Concessionária de energia.

Ela deverá ser instalada em local especificado em projeto. Os furos não utilizados na caixa deverão ser mantidos fechados. Caso os eletrodutos apresentem diâmetros inferiores aos do furo da caixa, é obrigatório o uso de luvas de redução. As alturas de montagem da caixa devem obedecer os seguintes critérios:

• O visor deve estar a no máximo 1,70 m do passeio público;

• O topo da caixa deve estar a no mínimo 1,20 m em relação do passeio púbico.

A medição e pagamento deste serviço ocorrerão somente após vistoria e aprovação do Padrão de Entrada pela Concessionária, e serão realizados mediante unidade instalada, testada e aprovada, conforme projeto e especificações técnicas.

- DIVERSOS

  - Banco com pés em concreto pré-moldado e assento e encosto de madeira.

Este serviço compreende a instalação de bancos com pés e suporte de encosto de concreto armado moldado “in loco”, fck = 20 MPa de traço 1:2,7:3 (cimento / areia média / brita 1), cujos assento e encosto em madeira de lei devem estar parafusados nos pés e suporte, e depois pintados com verniz incolor em duas demãos. A armação do banco deve ser a de uma estrutura convencional em concreto armado.

Os parafusos utilizados na fixação da madeira sobre as peças de concreto devem ser do tipo francês, com comprimento de 150 mm, diâmetro de 16 mm e cabeça abaulada. O concreto deverá ser preparado mecanicamente com betoneira de 400 L e lançado e adensado em forma metálica para pré-moldados, em chapa e perfis de aço.

O modelo do banco a ser instalado é ilustrado na Figura 2. O comprimento longitudinal do banco (c) deverá ser de 2,00 metros, conforme especificado no projeto arquitetônico.

A medição e pagamento serão realizados por unidade de banco instalado de acordo com o projeto e com estas especificações.

Figura 2 - Modelo de banco com pés em concreto pré-moldado com assento e encosto de madeira.

  - Conjunto de coleta seletiva com 4 lixeiras de 25l cada, tipo vai e vem com tampa e suporte metálico.

Nos locais previstos em projeto, deve-se instalar lixeiras em fibra de vidro, com capacidade de 25 L cada, com tampa do tipo vai-e-vem. Inicialmente, deve-se proceder com o recorte do piso intertravado e a escavação manual de vala com profundidade menor igual a 1,3 m. Dentro da cava, volume suficiente de concreto simples, fck = 20 MPa de traço 1:2,7:3 (cimento / areia / brita 1) preparada mecanicamente com betoneira de 400 L deverá ser lançada, adensada e vibrada até o nível do piso intertravado.

Após o tempo de cura de 28 dias, verifique se o terreno está nivelado, para então fixar pedestais de tubo galvanizado pintados na cor 008-Preto. As lixeira de fibra de vidro serão fixadas nos pedestais de aço.

A medição e pagamento deste serviço serão realizados mediante unidade de lixeira instalada conforme o projeto e as especificações técnicas.

  - Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio.

Para execução desse serviço, deverão ser eliminados do local pragas e ervas daninhas, bem como deverão ser removidos todos os entulhos existentes, após a limpeza deverá ser executado o preparo da terra: afofamento, nivelamento e adubação orgânica (bovino, cacau ou similar) e mineral NPK (10-10-10). A terra existente deverá ser revolvida até uma profundidade de 20 cm em toda área de plantio, eliminando os torrões, para então adicionar adubo até uma profundidade de 10 cm. O plantio das mudas deverá ocorrer em terreno nivelado de 3 a 5 cm abaixo do nível final, e o solo deve ser levemente umedecido antes do plantio.

O plantio da grama tipo “esmeralda” (Zoysia japonica) em placas deverá ser executada conforme o projeto arquitetônico. Estando o terreno já preparado e adubado, basta assentar as placas ou tapetes de grama, alinhando-as com barbantes ou linha de pedreiro, de modo que fiquem bem uniformes. Em áreas inclinadas o plantio deve ser iniciado do ponto mais baixo do terreno, e as placas estendidas alternadamente.

Para concluir o serviço, deve-se rejuntar os espaços entre as placas de grama com terra boa livre de ervas daninhas e irrigar por aproximadamente um mês. Essas juntas servem para impedir erosão durante as irrigações ou chuvas posteriores.

A medição e o pagamento desse serviço serão realizados mediante o metro quadrado executado, conforme o projeto e as especificações técnicas.

  - Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos).

Para a entrega da obra será efetuada limpeza geral de todas as áreas de intervenção da praça. Deve-se fazer a remoção dos restos de massa, cimento e afins que se acumularam durante a execução dos trabalhos. Todo o material imprestável gerado na obra será destinado ao local adequado através do bota fora. Além disso, deverá ser removido da área da praça e entorno todo resto de material, resíduos demolidos e afins, com descarte em conformidade com exigências ambientais.

A medição e o pagamento desse serviço serão realizados mediante o metro quadrado (m2) executado, conforme o projeto e as especificações técnicas.

Bom Jesus da Lapa, 23 de novembro de 2021.