ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – IBOTIRAMA/BA

- OBJETIVO

A presente especificação tem por finalidade estabelecer critérios, normas e procedimentos a serem seguidos no processo de condução da Construção de 01 (uma) praça no Bairro São Francisco na sede do município de Ibotirama/BA. Em conjunto com a planilha orçamentária, o edital, o contrato e demais documentos, estas especificações servirão como referência e orientação quanto aos diversos aspectos construtivos da obra. Neste documento serão abordados detalhes relacionados à metodologia e aos materiais a serem aplicados nas diferentes etapas ou itens de serviço a serem feitos. Os conceitos ou procedimentos aqui expostos prevalecerão na hipótese de choque ou desencontro de informações apontadas em projeto. Eventuais omissões serão dirimidas pela fiscalização da CODEVASF.

- PRAZO

O prazo para execução das obras e serviços será de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da ordem de serviço.

    - SERVIÇOS PRELIMINARES

  - Mobilização

O item mobilização consiste, sem a esta se limitar, no deslocamento dos equipamentos e pessoal, até a localidade onde efetivamente serão realizados a prestação do serviço objeto destas especificações técnicas, partindo das cidades polo para as cidades a serem beneficiadas.

A Empresa Contratada deverá tomar todas as medidas necessárias para a mobilização de pessoal, materiais e equipamentos, logo após a assinatura do contrato, de modo a poder dar início efetivo aos serviços e concluí-los dentro do prazo de vigência contratual.

As despesas relativas à mobilização e desmobilização terão como ponto de partida a cidade-polo, Bom Jesus da Lapa/BA, até a cidade a ser beneficiada, Ibotirama/BA.

    - Medição e pagamento

Todos os serviços referentes à mobilização dos equipamentos e pessoal no decorrer de toda a execução dos serviços estão inseridos no item mobilização. As remunerações correspondentes à MOBILIZAÇÃO da CONTRATADA serão efetuadas integralmente na primeira medição, atestada pela fiscalização a efetiva mobilização de todos os itens constantes no serviço. Os valores a serem pagos corresponderão aos valores descritos na planilha orçamentária.

  - Administração e Manutenção do Canteiro de Obras.

Neste item constam as despesas relativas à mão de obra administrativa da obra, especializada na condução dos serviços, presentes na composição de preços unitários. Os custos diretos de administração local são constituídos por todas as despesas incorridas na montagem e na manutenção da infraestrutura dos serviços compreendendo atividades básicas de despesas. Incluem-se aí todas as despesas para a realização dos serviços de controle tecnológico e medições, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratórios de controle tecnológico de solos e concreto, inclusive manutenção e pessoal de apoio e execução, devendo estar contemplado estes itens na proposta no preço estabelecido. Não será admitido pela fiscalização qualquer tipo de paralisação da frente de serviço em execução por falta de apoio logístico, o que será motivo para descontos ou mesmo não pagamento do item Administração Local na medição.

Deverão ser submetidos à aprovação da fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços de engenharia objeto do contrato, inclusive os traços dos concretos a serem utilizados.

Os ensaios, testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto correrão por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos serviços, deverão ser realizados em laboratórios aprovados pela fiscalização.

    - Medição e Pagamento

O critério de medição para pagamento da administração será proporcional à execução financeira da obra.

Será pago conforme o percentual de serviços executados (execução física) no período, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item será pago 100%.

  - Desmobilização

O item desmobilização consiste, sem a este se limitar, no deslocamento dos equipamentos (da cidade a ser beneficiada, Ibotirama – centro da obra) para a cidade tomada como ponto referencial de partida (cidade-polo, Bom Jesus da Lapa – centro da cidade), imediatamente após a efetiva prestação do serviço objeto destas especificações técnicas. A empresa contratada, após o termino dos serviços, fará uma limpeza geral, desmobilizando todo e qualquer entulho dos serviços, transporte de pessoal, enfim todos os serviços necessários à desmobilização.

    - Medição e Pagamento

Todos os serviços referentes à desmobilização dos equipamentos e pessoal no decorrer de toda a execução dos serviços estão inseridos no item desmobilização. As remunerações correspondentes à DESMOBILIZAÇÃO da CONTRATADA serão efetuadas quando da última fatura após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços.

  - Placa da Obra em Chapa de Aço Galvanizada (3,60 x 1,80m)

A placa de serviços deverá ter dimensões de 3,60 x 1,80 m. O modelo e detalhes da placa estão em anexo aos Termos de Referência, sendo esta independente da exigida pelos órgãos de fiscalização de classe. Será executada em chapa galvanizada nº 22 laminada a frio, com tratamento anticorrosivo, pintada com esmalte sintético nas cores padrão, conforme modelo de placas do Governo Federal. As placas deverão ser molduradas com caibros de madeira e terão como suporte de sustentação pontaletes de madeira mista de 7,5 x 7,5 cm e caibros de 5 x 4 cm, pintados em duas demãos com tinta esmalte sintético. A parte traseira da placa será apoiada em 2 cavaletes, no mínimo. As inscrições deverão ter todas as informações básicas sobre os serviços.

A placa será localizada em ponto estratégico a ser definido pela fiscalização.

A contratada é responsável pela manutenção das placas até o final dos serviços, tendo que substituí-las ou repo-las caso haja algum imprevisto quanto a roubos ou vandalismos.

Na fabricação das placas serão usadas madeiras mistas que possam sustentar a placa até a emissão do Termo de Encerramento Físico do contrato.

A medição deste item será feita por metro quadrado de placa instalada após inspeção e aprovação pela fiscalização, desde que a mesma esteja coerente com as especificações técnicas e instaladas corretamente no local pré-determinado pela fiscalização.

    - Medição e Pagamento

A medição deste item será feita por metro quadrado de placa instalada após inspeção e aprovação pela fiscalização, desde que a mesma esteja coerente com as especificações técnicas e instaladas corretamente no local pré-determinado pela fiscalização. O pagamento será efetuado após a instalação completa da placa.

  - Serviços Topográficos

A locação e nivelamento da obra serão implantados de forma tal que não possa ser modificada sua posição original tomando-se para tanto gabaritos fixos e RNs  (Referências de Nível) definidos, até o final da obra. Os serviços serão executados por pessoal especializado, com equipamento topográfico. Todo o serviço topográfico será feito pela empreiteira e acompanhado pela fiscalização.

Os serviços topográficos serão acompanhados pela fiscalização, para verificação de sua conformidade com o projeto. A empreiteira deverá aceitar as normas, métodos e processos determinados pela fiscalização, no tocante a qualquer serviço topográfico, sejam de campo como de escritório e relativos à obra.

Todos os serviços de topografia deverão ser executados tomando-se como referência de nível aquele utilizado por ocasião do detalhamento de projeto.

    - Medição e Pagamento

A medição deste item será feita por metro quadrado de levantamento topográfico realizado. O pagamento será efetuado após a execução dos serviços.

- TERRAPLENAGEM

Define-se terraplenagem como o conjunto de operações necessárias à escavação e movimentação de solos e rochas, removendo-se o excesso de material de uma região para outra em função de sua escassez.

A execução dos serviços de terraplenagem envolve a realização das seguintes operações principais:

- Escavação;

- Carregamento ou Carga;

- Transporte;

- Descarregamento ou descarga e espalhamento;

- Compactação de aterros.

No caso específico de obras de infraestrutura terrestres, são ainda necessárias a realização de operações preliminares, tais como o desmatamento, destocamento e limpeza das áreas, além de abertura e manutenção de caminhos de serviço.

As operações principais de terraplenagem, excetuando-se a compactação dos aterros, podem ser realizadas por apenas um equipamento, como no caso dos tratores de esteira em pequenas distâncias, ou por patrulhas constituídas por diferentes equipamentos, como na utilização combinada de unidades escavo carregadoras (escavadeiras e carregadeiras) e de transporte (caminhões).

Os materiais de terraplenagem podem ser classificados em 3 categorias, a saber:

- Materiais de 1ª Categoria - Compreendem os materiais facilmente escaváveis com equipamentos comuns (scrapers, tratores, escavadeiras, carregadeiras, etc.), qualquer que seja o teor de umidade. São caracterizados como solos residuais ou sedimentares, rochas em adiantado estado de decomposição, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,15 metros;

- Materiais de 2ª Categoria - Compreendem os materiais mais resistentes ao desmonte e que não admitem a utilização de equipamentos comuns sem a realização de tratamentos prévios (pré-escarificação ou utilização descontínua de explosivos). São caracterizados por pedras soltas, blocos de rocha de volume inferior a 2 m³ e matacões ou pedras de diâmetro médio compreendido entre 0,15 m e 1 metro;

- Materiais de 3ª Categoria - Compreendem os materiais que admitem desmonte pelo emprego contínuo de explosivos ou de técnicas equivalentes de desmonte a frio. São caracterizados por materiais com resistência ao desmonte mecânico equivalente à rocha não alterada e por blocos de rocha com diâmetro médio superior a 1 m, ou de volume igual ou superior a 2 m².

  - Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.

A área do terreno que deverá passar pelo processo de limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores com o auxílio de trator de esteiras. O rebaixamento da linha do terreno para a remoção da camada vegetal deve ser de aproximadamente 15 cm.

São consideradas árvores com tronco menor aquelas que possuem entre 0,20 m e 5,00 m de altura.

A medição e pagamento desse serviço serão realizados por área em metro quadrado (m2) de limpeza mecanizada executada, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso - exclusive solo, escavação, carga e transporte.

Para a execução deste serviço, a camada sob a qual irá se executar o aterro deve estar totalmente concluída, limpa, desempenada e sem excessos de umidade. O solo, atendendo aos parâmetros de qualidade previstos em projeto, deve ser transportado entre a jazida e a frente de serviço através de caminhões basculantes que o despejam no local de execução do serviço (o transporte não está incluso na composição). Assim, a motoniveladora deve percorrer todo o trecho espalhando e nivelando o material até atingir a espessura da camada prevista em projeto. Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, procede-se com o umedecimento da camada através do caminhão pipa. Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactação da camada utilizando-se o rolo compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigências de compactação.

      - Medição e Pagamento

Este serviço será medido e pago por metro cúbico (m3) de de solo predominantemente arenoso, utilizado na execução de aterro e compactado com 95% da energia normal, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana de revestimento primário

O material da base adquirido na jazida será transportado em caminhão basculante para o local adequado, considerando-se a distância média de transporte da jazida ao local da obra.. Para todos os serviços de transporte presentes neste documento de especificação técnica, considera-se por distância média de transporte (DMT) aquela que vai do centro de gravidade de volume extraído ao centro de gravidade correspondente de volume aplicado, seguindo o percurso mais curto, efetivamente viável.

      - Medição e Pagamento

Este serviço será medido e pago por m3xkm, sendo o volume equivalente aquele das cargas do material da base adquirido solto na jazida e a distância medida de acordo com o trajeto aprovado pela fiscalização.

  - Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m3 - Carga com Pá Carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m3 / 128 HP) e descarga livre

O volume de material escavado proveniente do corte de subleito excedente, ou seja, o material que não será utilizado no reaterro da microdrenagem e nivelamento das calçadas, deverá ser carregado em caminhões basculantes com capacidade de 10m³, por carga, incluindo as manobras necessárias para otimizar o carregamento do material. A descarga será realizada em local de bota-fora licenciado.

      - Medição e Pagamento

Este serviço será medido e pago por metro cúbico (m3) de solo e materiais granulares retirados do local da obra.

  - Demolição de Lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento.

Neste serviço, antes de iniciar a demolição, deve-se analisar a estabilidade da estrutura e verificar se os EPC (Equipamentos de proteção Coletiva) necessários estão instalados, sendo obrigatório que toda a mão de envolvida na atividade use os EPIs (Equipamentos de Proteção Individuais) exigidos pela Norma Regulamentadora no 6, do Governo Federal.  Além disso, deve-se retirar todas as cargas que estiverem sobre a laje a ser demolida.

A demolição da laje manualmente é feita com o uso de marreta, nas partes de concreto, e de tesoura, nas armaduras, e deve ocorrer gradualmente, com o cuidado de não provocar instabilidade em eventual parte que esteja dando suporte aos operários.

      - Medição e Pagamento

Este serviço será medido e pago por metro cúbico (m3), sendo o volume de laje demolido manualmente, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana de revestimento primário

Procedimentos e medições iguais ao do item  2.3.

  - Espalhamento de material de bota-fora

Os bota-foras devem ser, preferencialmente, localizados na faixa de domínio e à jusante da rodovia, com relação ao sistema de drenagem natural, evitando-se bota-foras que interceptem ou perturbem cursos d’água, caminhos preferenciais de drenagem ou em locais que apresentem sinais de processos erosivos.

Antes do espalhamento do material, deve ser efetuada a limpeza da área, com a remoção de todo material vegetal e do solo orgânico existente.

O material lenhoso eventualmente removido deve ser desdobrado, sendo que as galhadas e a vegetação de menor porte devam ser cortadas em pequenos pedaços e estocadas para serem reincorporadas à área.

O solo orgânico removido deve ser estocado, em pilhas de pequena altura, que podem ser recobertas com restos vegetais e circundadas por valetas de drenagem, de modo a preservar suas propriedades e protegê-las de processos erosivos.

Os bota-foras podem ser compactados ou mesmo conformados sem compactação, devendo a solução ser devidamente justificada no “Projeto Final de Engenharia” e aprovada pela Fiscalização.

O espalhamento de material para constituição de bota-foras deve ser efetuado com trator de esteira com lâmina, em camadas com espessura máxima de 0,30m.

Eventuais taludes de bota-foras devem ter inclinação suficiente para evitar escorregamentos, e o maciço deve ser conformado de modo a se enquadrar o melhor possível na paisagem.

Após a conformação do bota-fora, deve ser implantado sistema de drenagem das águas pluviais compatível com as características de deformabilidade e compressibilidade do maciço, de forma a evitar que o escoamento das águas pluviais possa carrear o material depositado causando erosões e assoreamentos.

Caso necessário, deve ser feito revestimento vegetal dos bota-foras a fim de protegê-los contra processos erosivos e incorporá-los à paisagem local.

Os materiais turfosos resultantes das escavações devem ser depositados em áreas apropriadas de bota-foras, para posterior aproveitamento no recobrimento vegetal de áreas degradadas. A definição dos locais para depósito ou bota-foras deve sempre obedecer critérios de conservação/preservação ambiental.

    - Medição e Pagamento

O espalhamento de solos para a constituição de bota-foras deverá ser medido em metros cúbicos (m³). Este serviço não será objeto de medição específica nos seguintes casos:

- Quando o material for proveniente de cortes ou de remoção de solos moles e, devido à localização do bota-fora, não necessitar de transporte por caminhão basculante;

- Quando for especificada a compactação do bota-fora, e o espalhamento do material já estiver sendo medido e pago como parte integrante desta atividade;

- Os serviços executados devem ser pagos, mediante medição, com base nos preços unitários contratuais, os quais devem representar a compensação integral para todas as operações, mão de obra, equipamentos, encargos e eventuais necessários à completa execução dos serviços.

- PAVIMENTAÇÃO E GUIAS

  - Intertravado

    - Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m

Consiste nos serviços de escavação manual de valas com profundidade até 1,30 m que sejam necessários para a execução da guia (meio-fio) em locais da praça, conforme projeto.

      - Medição e Pagamento

O item será medido e pago por volume em metros cúbicos (m³) de escavação manual executada, considerando o local onde o serviço for efetivamente executado, conforme projeto e especificações técnicas.

    - Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radier, espessura de 3 cm.

O concreto magro para lastro deverá apresentar uma resistência à compressão sempre igual ou superior a 10 MPa.

Após escavação e compactação da vala para assentamento de meio-fio, deve ser lançado o concreto magro no fundo da vala com altura de 3 cm e largura de 10 cm. O serviço inclui o lançamento do concreto e o acabamento do serviço com o pedreiro de obras. O preparo do concreto magro deverá ser com a utilização de betoneira. O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. O traço do concreto com os materiais da empresa a ser utilizado deverá ser encaminhado a Fiscalização.

A medição e pagamento do serviço de lastro de concreto magro com espessura de 3 cm serão realizados em metros quadrados (m2).

    - Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 80 x 8,0 x 8,0 x 25 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização.

Será fornecido meio-fio em concreto pré-moldado Fck ≥ 15MPa, com as seguintes dimensões:

- Comprimento = 80cm

- Face inferior = 8cm

- Face superior = 8cm

- Altura = 25cm

O meio-fio será assentado da forma convencional com altura livre = 15cm, somente após executada escavação manual de valas conforme dimensões do meio fio, regularização e compactação do material solto no fundo da vala e a execução de lastro com concreto magro. Para o assentamento dos meios-fios, sarjetas e sarjetões, o terreno de fundação deve estar com sua superfície devidamente regularizada, de acordo com a seção transversal do projeto, apresentando-se liso e isento de partículas soltas ou sulcadas e não deve apresentar solos turfosos, micáceos ou que contenham substâncias orgânicas. O terreno deve estar também, sem quaisquer de infiltrações d'água ou umidade excessiva. Caso o material retirado da vala não seja de boa compactação, a fiscalização deverá ser consultada para indicar outro material para utilização. Não é permitida a execução dos serviços durante dias de chuva.

Após a regularização, o meio-fio deverá ser assentando de maneira a representar a forma, o alinhamento e o nível previsto em projeto. Após o assentamento, o meio-fio deverá ser rejuntado com argamassa traço 1:3 de cimento e areia. O cimento deverá ser do tipo Portland e satisfazer às especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A areia deve ser constituída de partículas limpas, isentas de torrões de terra ou de outras matérias estranhas.

A CONTRATADA deverá escorar o meio-fio assentado de modo a evitar tombamentos e imperfeições no alinhamento e nivelamento. A CONTRATADA também é responsável por qualquer dano ou imperfeições causadas por terceiros.

O controle de qualidade e resistência do meio-fio será rigorosamente acompanhado pela fiscalização. A CONTRATADA deverá apresentar laudos que comprovem a “Resistência Característica à Compressão do Concreto – Fck” exigidos nesta especificação técnica. A fiscalização poderá, em qualquer etapa da obra, recolher peças de meio-fio para realizar testes de qualidade e resistência em laboratórios escolhidos de forma aleatória. As peças de concreto pré-moldado que não possuírem a resistência mínima exigida nesta especificação técnica deverão ser substituídos imediatamente pela CONTRATADA e não serão pagos pela CODEVASF.

      - Medição e Pagamento

O item será medido conforme a execução do serviço em metros lineares (m).

    - Reaterro manual apiloado com soquete

Deve-se iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas em camadas de 0,20 a 0,40 m de espessura, com a devida previsão do caimento lateral ou longitudinal para rápido escoamento das águas pluviais, evitando-se o seu acúmulo em qualquer ponto. O apiloamento do solo deve ser realizado com soquete de 30 kg, golpeando aproximadamente 50 vezes por metro quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm. Deve-se garantir a umidade ótima de compactação do solo na execução dos serviços.

      - Medição e Pagamento

A medição será feita pelo volume medido pela camada acabada em metros cúbicos (m3).

    - Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido (vermelho) de 20 x 10  cm, espessura de 6 cm.

O passeio em piso intertravado será executado com blocos de concreto retangular de 25x25cm, com espessura de 6cm, resistência de 35MPa (NBR 9781), cor conforme o projeto.  Os blocos devem estar em conformidade com a ABNT, sem apresentar fissuras, vazios, bordas quebradas ou rebarbadas, devem ter cantos vivos e cor uniforme, com pigmentos que resistam à alcalinidade do cimento, à exposição aos raios solares e às intempéries. Os blocos só poderão ser usados após o período total da cura, ou seja, 28 dias após a sua execução. A CONTRATADA deverá apresentar laudos que comprovem a “Resistência Característica à Compressão do Concreto – Fck” exigidos nesta especificação técnica. A fiscalização poderá, em qualquer etapa da obra, recolher peças de meio-fio para realizar testes de qualidade e resistência em laboratórios escolhidos de forma aleatória.

Os blocos deverão ser assentados sobre uma camada de areia media, esparramada e sarrafeada, sem ser compactada, com espessura uniforme de 4,0 a 5,0cm em toda sua área.

As juntas devem ser regulares, com espessura de aproximadamente 3,0mm, feitas com espaçadores e mantidas por linhas longitudinais e transversais esticadas. As peças trincadas deverão ser substituídas. O rejuntamento das peças deve ser realizado com areia fina (grãos menores do que 2,5mm), bem seca e sem impurezas, espalhada sobre os blocos de concreto numa camada fina, utilizando uma vassoura até preencher completamente as juntas.

O passeio público deverá estar de acordo com a norma técnica NBR 9050 e às demais normas e leis pertinentes. Todas as calçadas deverão ser previamente verificadas com relação as condições existentes com o objetivo de avaliar a necessidade de remoções prévias de pisos, estruturas e/ou escavações, sendo os critérios não definidos nesta especificação sendo estabelecidos pela fiscalização.

      - Assentamento

Sobre a camada de areia, deverá ser realizado o piqueteamento, com espaçamento de 1,00m no sentido transversal e de 5,00m até 10,00m no sentido longitudinal de modo a conformar o perfil projetado. Assim as linhas mestras formam um articulado, facilitando o trabalho de assentamento e evitando desvio em relação aos elementos do projeto. Nessa marcação deverá ser verificado a declividade transversal e longitudinal de modo a conformar o perfil projetado

É recomendável que antes de começar o serviço seja construído um pequeno trecho de blocos de concreto, soltos e sem compactar, para verificar se o que foi desenhado está de acordo com as medidas do que se tem na obra. A marcação da primeira fiada é a mais importante e deve ser feita com cuidado. Fios guias devem acompanhar a frente de serviço, indicando o alinhamento dos blocos, tanto na largura como no comprimento da área.

Para a colocação dos blocos, assente a primeira fiada de acordo com o arranjo estabelecido no projeto (espinha-de-peixe, fileira etc.). Para garantir que os alinhamentos desejados sejam alcançados durante a execução de um pavimento, o assentamento das peças deve seguir a orientação de fios guias previamente fixados, tanto no sentido da largura quanto do comprimento da área. Os fios devem acompanhar a frente de serviço à medida que ela avança.

Os serviços devem ser regularmente verificados por meio de linhas guias longitudinais e transversais a cada 5 metros. Os eventuais desajustes quase sempre podem ser corrigidos sem a necessidade de remover os blocos, usando-se alavancas para restaurar o desejado padrão de colocação. Tais correções devem ser feitas antes do rejuntamento e da compactação inicial do pavimento, tomando-se o cuidado para não danificar os blocos de concreto.

Nos ajustes e arremates, não devem ser usados pedaços de blocos com menos de ¼ (um quarto) do seu tamanho original; nessas situações, o acabamento deve ser feito com argamassa seca (1 parte de cimento para 4 de areia), protegendo-se os blocos vizinhos com papel grosso e fazendo-se, com uma colher de pedreiro, as juntas que existiriam caso se usassem peças de concreto, inclusive aquelas junto ao confinamento. Por fim, os acabamentos também devem ser feitos junto aos confinamentos internos ou interrupções do piso.

      - Compactação

A compactação deverá ser feita com vibrocompactador de placas, em duas etapas, uma inicial,  com pelo menos 2 duas passadas, e uma final, com no mínimo 4 passadas, em diferentes direções, percorrendo toda a área em uma direção antes de percorrer a outra (por exemplo, primeiramente longitudinal, e depois, transversal) e com sobreposição de percurso para evitar a formação de degraus.

A compactação inicial deve ser feita após realizados todos os ajustes e acabamentos, mas antes do lançamento da areia para preenchimento das juntas entre os blocos. Cada passada tem que ter um cobrimento de, pelo menos, 20 cm sobre a passada anterior. Deve-se parar a compactação a, pelo menos, 1,5 metro da frente de serviço, e essa parte que ficar sem compactar será terminada no trecho subsequente.

A compactação das bordas do pavimento, bem como de locais de difícil acesso às placas vibratórias (como a compactação junto a construções) deve ser realizada utilizando equipamentos de menor porte.

Ao término dos serviços de compactação inicial, os blocos que eventualmente tenham se partido ou danificado devem ser substituídos por blocos inteiros e corrigidas eventuais falhas.

A etapa de compactação final só deve ocorrer após o início da varrição da camada de areia para selagem das juntas. A compactação final pode ocorrer de forma alternada à varrição para penetração da areia ou simultaneamente com ela.

      - Selagem das Juntas

Somente após os blocos danificados pela compactação inicial forem substituídos que deverá ser espalhada e varrida uma camada fina de areia com grãos menores que 2,5 mm sobre o pavimento, de maneira que os grãos penetrem as juntas. Não se deve adicionar cimento ou cal, ao passo que a areia deve ser varrida o quanto for necessário para que penetre nas juntas. As juntas entre os blocos têm que ter 3,0 mm em média (mínimo 2,5 mm e máximo 4 mm).

A areia deverá ser espalhada sem a formação de montes, mas sim formando uma camada delgada e uniforme, capaz de cobrir toda a área pavimentada. A varrição pode ocorrer com o auxílio de vassouras, rodos ou vassourões.

        - Em caso de chuva

Se a chuva ocorrer quando só a camada de areia estiver pronta, sem blocos assentados, essa areia deverá ser retirada e substituída por outra que esteja seca. A areia retirada poderá ser reaproveitada depois, assim que perder o excesso de água. Se a chuva ocorrer quando os blocos já estiverem assentados, mas sem o rejunte de areia fina, então deve-se isolar a área imediatamente, não permitindo nenhum tipo de circulação de pessoas ou equipamentos sobre ela, até que a areia de assentamento volte a secar. Então, deve-se retirar alguns blocos para averiguar se é necessário refazer o serviço com outra areia mais seca.

      - Finalização do serviço

Antes da liberação para tráfego de pedestres, deve-se garantir que todas as juntas estão totalmente preenchidas com areia, que superfície do pavimento está nivelada, que atende aos caimentos para drenagem e acessibilidade, que todos os ajustes e acabamentos foram feitos adequadamente e que nenhum algum bloco que precisa ser substituído. A superfície do pavimento intertravado não deve apresentar desnível maior do que 0,5 cm, medido com uma régua de 3 m de comprimento apoiada sobre a superfície.

      - Medição e Pagamento

Este serviço será medido e pago conforme a sua execução em metros quadrados (m2), conforme projeto e as especificações técnicas.

    - Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10  cm, espessura de 6 cm.

Procedimentos e medições iguais ao do item anterior, mudando apenas a cor da peça que, em vez de vermelha, será na sua cor natural.

  - Acessibilidade

    - Piso tátil direcional e/ou de alerta, de concreto, colorido, para deficientes visuais, dimensões 25 x 25 cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base.

O piso tátil direcional tem a função de orientar o percurso a ser seguido, uma vez que sua superfície possui relevos lineares, enquanto o piso tátil de alerta tem a função de sinalizar perigo ou mudança de direção, com superfície em relevo tronco-cônico.  As placas deverão estar em conformidade com a NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

O assentamento do piso tátil deve ser executado sobre a base de acordo com os alinhamentos, greide e seção transversal do projeto. Para a execução do serviço deverão ser realizadas as seguintes tarefas: marcação do piso-tátil no centro da calçada conforme projeto; corte dos blocos intertravados com serra de disco diamantado com largura de 22 cm (folga de 1 cm cada lado); remoção dos blocos cortados; assentamento do piso tátil com argamassa industrializada (Votomassa AC-II ou similar); ajustar cada uma das peças com um martelo de borracha.

As juntas entre as placas deverá ser preenchida com rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos após 12 horas do término do assentamento dos pisos. Deve-se remover os excessos de rejunte antes de secar.

Nos pisos externos onde será instalado o piso tátil de concreto, deverão ser recompostas as peças do piso existente que por ventura venham a ser danificadas.

A liberação do local para tráfego de pedestres deverá ocorrer no mínimo 24 horas após a conclusão dos serviços, e deve-se manter o local de instalação das placas intransitável por no mínimo 12 horas.

      - Medição e Pagamento

Este serviço será medido e pago conforme a sua execução em metros quadrados (m2).

    - Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, 6 cm de espessura

Neste serviço, o reaproveitamento de formas considerado é de 04 vezes.

No início da execução, verifica-se se a camada granular sobre a qual o concreto será lançado está devidamente nivelada e regularizada. Se afirmativo, monta-se as formas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado. Com a finalização da etapa anterior, deve ser feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto.

O concreto deve ser preparado mecanicamente com betoneira de 400 L e com resistência característica do concreto à compressão (fck) = 20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento / areia média, brita 1).

Para aumentar a rugosidade do pavimento, deve-se fazer uma textura superficial por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco.

Por último, são feitas as juntas de dilatação.

      - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago utilizando o volume total, em metros cúbicos (m3), de passeios que utilizam concreto feito em obra e sem uso de armaduras.

    - Execução de rampa de acesso à calçada

As rampas de rebaixamento de calçada devem estar juntas às faixas de travessia de pedestres como um recurso que facilita a passagem do nível da calçada para o da rua, melhorando a acessibilidade para as pessoas com: mobilidade reduzida, empurrando carrinho de bebê, que transportam grandes volumes de cargas e aos pedestres em geral.

As normas NBR 12255 e NBR 9050 devem ser consultadas pelo executor dos serviços e os materiais que compõem o concreto deverão seguir rigorosamente as normas da ABNT no que tange a sua qualidade e procedência. Ao final da execução, abas laterais e a rampa no seu sentido longitudinal serão em piso de concreto e argamassa alisada, todos com inclinação máxima de 8,33% de acordo com a NBR 9050 (Ver Figura 1).

Figura 1 - Representação esquemática do rebaixamento da calçada

Além disso, a largura mínima do rebaixamento é de 1,50 m e o rebaixamento não pode diminuir a faixa livre de circulação, de no mínimo 1,20 m, da calçada, conforme o item 6.12.7.3 ANBT NBR 9050.

Para a execução das rampas de acesso (também chamado nesta especificação de rebaixamento de calçada), o piso onde a rampa está localizada em projeto será constituído de concreto simples preparado mecanicamente com betoneira de 400 L e com resistência característica do concreto à compressão (fck) = 20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento / areia média, brita 1).

Após a cura do concreto, deverá ser feita a pintura de acordo com o símbolo de demarcação da rampa de acessibilidade em todas as rampas, que deve ser o Símbolo Internacional de Acesso (SIA), vide Figura 2.

Figura 2  - Símbolo Internacional de Acesso

      - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante o volume em metros cúbicos (m3) executado para a constituição de rampa de acesso a calçada com a inclinação permitida em norma e com a simbologia corretamente pintada sobre o piso.

    - Execução de rampa de concreto para acesso aos diferentes níveis da praça , fck = 20 MPa, espessura. = 10 cm

Este serviço consiste na execução de uma camada de piso com concreto moldado no local nas dimensões, declividades e características fornecidas pelo projeto específico de cada rampa e com juntas de dilatações equidistantes (com distância máxima de 3 m) sobre um colchão de pedra britada no2 de espessura = 10cm. O concreto utilizado deverá ter resistência característica à compressão (fck) de 20 MPa, de traço 1:2,7:3 (cimento / areia média / brita 1), preparado mecanicamente com betoneira de 400L.

Deve-se colocar camada separadora, em Lona Plástica, sobre o lastro de brita, para em seguida montar a armação para execução da concretagem do piso.

O espalhamento do concreto deverá ser executado com o auxilio de ferramentas manuais, evitando sempre a segregação dos materiais. O concreto deverá ser perfeitamente distribuído por toda a largura da faixa em execução e rasado a uma altura conveniente para que após as operações de adensamento e acabamento apresente em qualquer ponto a espessura de 10 cm. O adensamento do concreto deverá ser realizado por vibração, com o emprego de equipamento adequado como vibradores de imersão. O acabamento final deverá feito com desempenadeira de madeira. A área de execução do piso deverá ser isolada, até a perfeita cura do concreto, através de cavaletes, fitas e placas de sinalização complementar de obra.

Todas as rampas de concreto devem possuir inclinação máxima de 8,33% e atenderem as normas de acessibilidade determinados pela NBR 9050.

      - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área em metros quadrados (m2) executado para a constituição de rampa de concreto de acordo com as normas vigentes, o projeto e estas especificações técnicas.

    - Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado.

Este serviço consiste na fixação de corrimão em concreto simples (fck = 15 MPa, fabricado na obra, sem lançamento e adensamento). A fixação dos suportes para o corrimão no piso se dará através de chapa de aço e chumbador.

Para a fixação do corrimão sobre os suportes, deve-se cortar e perfurar o corrimão, conforme o projeto; lixar as linhas de corte e perfuração, eliminando as rebarbas, e soldar o corrimão sobre os suportes e as emendas entre os trechos de corrimão. Ao final, deve-se lixar perfeitamente as soldas, retirando o excesso.

As extremidades dos corrimãos devem ser finalizadas em curva, sem emenda e avançando 30 cm em relação ao início e ao término da escada ou da rampa.

Para todo o processo de instalação dos corrimãos, deverá seguir todas as especificações da ABNT NBR 14718 que diz respeito a essa obra.

      - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante o comprimento em metros lineares (m) executado para a instalação do corrimão e suportes, de acordo com as normas vigentes, o projeto e estas especificações técnicas.

- PALCO

  - Fundação

    - Escavação mecanizada com retroescavadeira

Este serviço consiste no uso retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, caçamba carregadeira com capacidade mínima 1m³ e caçamba retro com capacidade de 0,26m³ para executar cava até a cota de assentamento prevista, fazendo atenção às pontas das estacas, no caso de blocos. Os ajustes das laterais deve ser realizado utilizando ponteira e pá. Deve-se retirar todo material solto do fundo e realizar o nivelamento do fundo da cava. Durante o procedimento de escavação, deve-se respeitar o embutimento da estaca no bloco, bem como os arranques de armadura desta especificados em projeto de fundações.

      - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante o volume em metros cúbicos (m3) efetivamente escavado dos blocos ou sapatas, conforme projeto e especificações técnicas.

    - Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10 mm, 2 usos, inclusive escoramento

Este item consiste no fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra para execução dos elementos usados para confinar o concreto das fundações e dar-lhe as formas contempladas no projeto básico: 06 (seis) sapatas com dimensões de base 50x50 cm e 25 cm de altura, viga baldrame de 42,4 metros de comprimento por 30 cm de largura e 30 cm de altura, e uma viga do palco, com 42,4 metros de comprimento, 15 cm de largura e 30 cm de altura.

As formas serão construídas com madeira compensada resinada de 10mm, capazes de resistir à pressão resultante do lançamento e vibração do concreto. Deverão ser rigidamente fixadas na sua correta posição, conforme projeto e estanques suficientemente para impedir a perda de argamassa.

Não serão aceitos empenamentos nas formas.

      - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área em metros cúbicos (m2) efetivamente montada das formas, sendo descontadas as áreas de interseção, conforme a planta de formas, o projeto e especificações técnicas.

    - Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radier, espessura de 5 cm.

Procedimentos e medições iguais ao do item  3.1.2.

    - Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado

Este item contempla o fornecimento e montagem de armação das estruturas de fundação (sapatas, viga baldrame e viga do palco) nas formas. Para a execução desse serviço, deve-se limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, removendo as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar. Deve-se empregar mão de obra habilitada, com uso obrigatório de equipamentos de proteção individual (EPI).

A taxa de aço a ser utilizada é 80kg por metro cúbico (m3) de concreto estrutural utilizado. Os coeficientes de consumo incluem a montagem da armadura nas formas.

Durante o processo de execução, deve-se observas as normas NBR7480 (Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação) e NR18 (Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção).

      - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a massa em quilos (kg) levantado em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).

    - Concreto FCK = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento / areia média / brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L

Este serviço consiste na preparação mecânica de mistura para concreto armado em betoneira de 400 L com o traço especificado, incluindo o lançamento, adensamento e vibração nas formas para a fabricação de 06 (seis) sapatas de fundação 50x50 cm e 25 cm de altura, viga baldrame de 42,4 metros de comprimento por 30 cm de largura e 30 cm de altura, e uma viga do palco, com 42,4 metros de comprimento, 15 cm de largura e 30 cm de altura.

A CONTRATADA deverá apresentar laudos que comprovem a “Resistência Característica à Compressão do Concreto – Fck” exigidos nesta especificação técnica. A fiscalização poderá, em qualquer etapa da obra, realizar testes de qualidade e resistência em campo e em laboratórios escolhidos de forma aleatória.

      - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante o volume em metros cúbicos (m3) de concreto adensado nas formas, conforme o projeto e especificações técnicas.

    - Reaterro manual apiloado com soquete

Procedimentos e medições iguais ao do item  3.1.4.

    - Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, duas demãos (baldrame)

Este item contempla a impermeabilização da superfície das vigas de fundação, em duas demãos, com emulsão asfáltica.

Para execução deste serviço, a superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes. Caso afirmativo, deve-se aplicar a emulsão asfáltica com brocha ou trincha, e então aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a segunda demão em sentido cruzado ao da primeira demão. Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, deve-se realizar o teste de estanqueidade, enchendo a área com uma lâmina d’água de cerca 5 cm e deixar por no mínimo 72 horas para verificar se há algum vazamento.

      - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante o volume em metros cúbicos (m3) executado conforme o projeto e estas especificações técnicas.

  - Alvenaria e Revestimentos

    - Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39 (espessura = 14 cm), para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, sem vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo manual.

A execução deste serviço contempla o assentamento de alvenaria estrutural de blocos cerâmicos de dimensões 14x19x39 cm e canaletas estruturais de cerâmica de 14x19x39 cm (espessura =14 cm), com resistência de 6 MPa.  A argamassa de assentamento deve ser composta por cimento, cal e areia média, no traço 1:1:6 e preparada manualmente.

Considera-se que as paredes são amarradas dos dois lados e que em 50% dos casos isto ocorrerá de forma direta (interpenetração dos blocos) e que em 50% será de forma indireta (telas de fixação). As peças de tela devem ser do tipo metálica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensões de 12x50cm.

O procedimento de execução deve iniciar com a demarcação da alvenaria, para materialização dos eixos ortogonais de referência e demarcação das faces das paredes a partir destes eixos, durante execução da primeira fiada. Durante a elevação da alvenaria, os componentes cerâmicos devem ser assentados com a utilização de argamassa aplicada com palheta.

      - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área em metros quadrados (m2) de paredes de alvenaria estrutural executadas sem vão, incluindo a primeira fiada, conforme projeto e especificações técnicas.

    - Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto.

A execução deste serviço contempla a aplicação de argamassa para chapisco rolado – argamassa industrializada com preparo em misturador de eixo horizontal nas alvenarias e estruturas de concreto fabricadas na obra. O procedimento de execução deve iniciar com o umedecimento da base para evitar ressecamento da argamassa. Com argamassa preparada conforme especificado pelo projetista ou fornecedor, deve-se então umedecer o rolo para aplicação de textura acrílica, mergulhando-o no recipiente de mistura e retirando o excesso de argamassa. A aplicação do chapisco com o rolo deve ocorrer com movimentos em sentido único.

      - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área em metros quadrados (m2) de chapisco em alvenaria e estruturas de concreto executada, conforme projeto e especificações técnicas.

    - Massa única para recebimento de pintura.

Esse item de serviço compreende a execução de massa única sobre a camada de chapisco aplicado na alvenaria, cuja execução deve obedecer às seguintes etapas:

- Taliscamento da base e Execução das mestras;

- Lançamento da argamassa com colher de pedreiro; 

- Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro; 

- Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o excesso; 

- Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares.

      - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área em metros quadrados (m2) de massa única executada sobre a alvenaria com chapisco, excetuando as áreas de requadros, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Alteamento do Palco

    - Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso - exclusive solo, escavação, carga e transporte.

Procedimentos e medições iguais ao do item  2.2.

    - Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana de revestimento primário

Procedimentos e medições iguais ao do item  2.3.

    - Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m3 - Carga com Pá Carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m3 / 128 HP) e descarga livre (unidade: m3)

Procedimentos e medições iguais ao do item  2.4.

  - Piso

    - Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radier, espessura de 5 cm.

Procedimentos e medições iguais ao do item  3.1.2.

    - Piso cimentado liso traço 1:5, e = 2,5 cm

Este serviço compreende a execução de piso cimentado lisa com camada de argamassa no traço 1:5, cimento e areia, e espessura de 2,5 cm. A superfície deverá ser quadriculada em painéis de 1,80 x 1,80 m, com junta seca entre eles. Deverá ser mantida declividade mínima de 1,5% em direção as canaletas ou pontos de saída de agua. A superfície final deverá ser desempenada com desempenadeira de madeira ou outro material que proporcione o mesmo tipo de acabamento.

      - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área em metros quadrados (m2) de piso cimentado executado com os parâmetros indicados conforme projeto e especificações técnicas.

  - Cobertura

    - Projeto estrutural de aço/alumínio/madeira até 500m².

Este item contempla a elaboração de projeto executivo estrutural para fins de cobertura da obra licitada, considerando área de projeção de até 500 m2. O projeto deverá obedecer as condições mínimas desta especificação, bem como atender às normas da ABNT, Legislação Federal, Estadual, Municipal, aos regulamentos das empresas concessionárias de serviços públicos e às especificações dos fabricantes.

Uma vez concluído o projeto executivo, a fiscalização poderá solicitar ajustes que a CODEVASF julgue de seu interesse.

Todos os desenhos que constituem o projeto executivo deverão ser apresentados em 03 (três) jogos de cópia, com lista completa dos desenhos, numerados, titulados, dobrados e encadernados. Os desenhos serão elaborados eletronicamente e salvos em arquivos de extensão *.dwg, compatíveis para leitura em software AUTOCAD com os respectivos arquivos de configuração de plotagem.

Fazem parte do projeto executivo:

- Planilha Orçamentária do empreendimento: recomenda-se o uso dos banco de dados da Caixa Econômica Federal (SINAPI), da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas de Sergipe (ORSE) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (SICRO).

- Ficha Técnica: deverá conter os dados técnicos básicos do projeto, como lista de materiais e número de ligações.

- Especificações Técnicas: deverá conter informações necessárias de detalhamento para fabricação da estrutura, a relação de serviços necessários e orientações para emendas e acabamentos ou que sejam complementares ao especificado nos itens subsequentes deste tópico.

- Cópias de Material: que correspondem a 03 (três) cópias xerox encadernadas de todo material expositivo do Projeto - memorial descritivo, especificações, planilhas, ficha técnica e etc, e o envio por correio eletrônico de todo esse conteúdo para a fiscalização do contrato.

- Desenhos: todos os desenhos deverão ser apresentados em arquivo *.dwg e com configuração e arquivos de plotagem, em formatos *.pcp e *.plt, respectivamente.

- Padronização: deverão ser obedecidas as legendas da ABNT, a fim de que sejam padronizadas as apresentações e formatos.

- Memorial justificativo e descritivo.

      - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago pela área de projeção, em metro quadrado, da cobertura contemplado no projeto aprovado pela Fiscalização.

    - Estrutura Metálica para Cobertura com Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto fornecimento de Telhas - Executada

Este serviço compreende a fabricação da estrutura metálica com soldagem e instalação em local designado para fins de cobertura. A fabricação da estrutura obedecerá o projeto executivo e as especificações normativas aplicáveis. A CONTRATADA deverá possuir Plano de Trabalho para a montagem da estrutura que contemple, pelo menos:

- Cronograma de recebimento das peças no canteiro;

- Cronograma de produção e montagem;

- Lista de ferramentas e equipamentos necessários para a montagem, com as respectivas quantidades;

- Definição do local de instalação da oficina.

Durante o corte das peças, todos os cortes obtidos por tesoura ou maçarico deverão receber acabamento retirando-se rebarbas e entalhes. Os cantos reentrantes deverão ser arredondados com o maior raio possível, de forma a evitar o aparecimento de fissuras.

      - Ligações com Parafusos

Os diâmetros dos furos para parafusos não ajustados deverão ter uma folga máxima de 1,6 mm em relação ao diâmetro do parafuso.  No caso de parafusos ajustados, este valor da folga será de 0,5 mm. As peças a serem furadas em conjunto deverão ser rigorosamente apertadas, para evitar a penetração de rebarbas entre as superfícies de contato.

      - Ligações com Solda

As ligações com solda serão executadas conforme definições em projeto, considerando-se sua posição, seu tipo e o entalhe nas peças a serem unidas.

Nenhuma solda poderá ser executada sem que previamente sejam adequadamente determinados o tipo e o diâmetro dos eletrodos, o tipo e a regulagem do equipamento, o número de passes, a direção e a sequência de solda a empregar, tendo em consideração o metal base, o tipo de junta, a dimensão, a posição da solda e outros fatores relativos ao trabalho a ser executado.

      - Preparação das Juntas

As superfícies a serem soldadas deverão estar isentas de umidade, óxido, escória, graxa, tinta e outros materiais estranhos. Porém, poderá ser tolerada película de óxido de laminação que resista a um forte escovamento e uma ligeira camada de óleo de linhaça. Superfícies a serem soldadas deverão apresentar-se lisas e uniformes, sem rebarbas, entalhes ou defeitos que outros possam prejudicar a solda, e não devem receber pinta previamente. Se pintadas, a pintura deverá ser completamente removida em uma faixa de 5 cm de cada lado a junta antes da execução da solda.

      - Montagem Provisória das Peças para Soldagem

A montagem das peças para a execução da solda deverá ser feita por meio de pontos de solda, parafusos, grampos, cunhas, posicionadores ou outros dispositivos especiais, de forma que sejam mantidas firmemente em posição correta. As peças deverão ser posicionadas de modo a compensar pequenos empenos.

A aplicação de solda definitiva deverá ser precedida de cuidados normais de limpeza e garantir a fusão completa entre os pontos de solda existentes na junta. Pontos de solda defeituosos deverão ser previamente removidos.

      - Execução da Solda

A execução da solda deve ocorrer em metal limpo, uniforme e sem falhas. Para tal, devem ser adotadas precauções como: utilização de eletrodos revestidos, arco protegido por fluxo ou gás inerte ou outros meios que impeçam a combinação do material em fusão com os gases da atmosfera. As soldas deverão ser executadas, sempre que praticável, na posição plana.

O processo e a sequência de soldagem adotados em cada caso deverão ser tais que minimizem os efeitos de retração da solda, como empeno das peças e tensões residuais. A progressão da soldagem deverá ter o sentido dos pontos de menor para os pontos de maior liberdade relativa de movimento. Em geral, isso significará executar a solda do meio para as extremidades da junta.

Na fabricação de peças compostas, as emendas de oficina dos elementos componentes, quando necessárias, deverão ser executadas antes que esses elementos sejam soldados entre si.

      - Pintura e Montagem

O preparo das superfícies, o tipo de tinta e o número de demãos dependerão da agressividade do meio ambiente a que as peças estruturais serão submetidas. Antes da pintura, devem ser removidos óleos, graxas e gorduras, através da aplicação de solventes emulsificáveis, seguida de lavagem com água abundante.

Preferivelmente, a estrutura será levada pronta apara a montagem, devendo a CONTRATADA executar, no local de instalação, pequenas avarias localizadas.

      - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante o metro quadrado (m2) de cobertura executada em estrutura metálica, conforme projeto e as especificações técnicas.

    - Coluna metálica, em perfis UDC127x50x5,13, diagonais duplas, diversos usos ou composição de pórticos vãos 10,01m a 20,0m,, largura 0,60m, PDmax. 7,00 , pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco

Este serviço compreende a instalação de coluna metálica, em perfil especificado, por meio de ligações com parafusos, ligações com solda, sendo observado a a correta preparação das juntas, montagem provisória, execução da solda, pintura e montagem no local de instalação da estrutura. Todas as orientações e especificações aplicáveis na execução do serviço 4.5.2 são aplicáveis neste item.

A execução desse serviço deve seguir as orientações do projeto executivo para a cobertura da obra contratada.

      - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante o metro linear (m) de coluna metálica executada, conforme projeto e as especificações técnicas.

    - Telhamento com telha em aço galvalume, simples, ondulada, não pintada, OND17 - 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar

Este serviço compreende o fornecimento e fixação de telhas em aço sobre estrutura metálica com função de cobertura.

As telhas de aço a serem utilizadas são auto-portantes, ou seja, projetadas para vencerem grandes vãos sem necessidade de apoios intermediários, com seção trapezoidal, usinadas em chapa de aço comum ou galvanizado não-pintadas.

O armazenamento das telhas deve ser feito em local seco e ventilado, evitando-se o contato com cimento, fuligem, detritos de pássaros e cal. O transporte das telhas deve ser feito levantando-as e nunca as arrastando.

A fixação das telhas deve ser feita de baixo para cima (de calha para a cumeeira) e no sentido contrário ao vento predominante. Quando  o espaçamento entre as telhas for entre 2 e 4 mm (sendo 4 mm o espaçamento máximo permitido), deve-se instalar acessórios especiais, como parafusos ou rebites POP no recobrimento lateral (simples ou duplo). Esses acessórios deverão ser colocados em quantidade suficiente para que o espaçamento entre eles não ultrapasse 1 mm.

As telhas não devem ser instaladas diretamente sobre materiais ferrosos, As superfícies de contato devem ser protegidas com material inerte (borracha, neoprene, feltro asfáltico, madeira seca, etc).

      - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante o metro quadrado (m2) de telhamento em aço executado, conforme projeto e especificações técnicas.

    - Fechamento lateral com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, não pintada, TP40, e=0,65mm, Isoeste ou similar

Este serviço compreende a execução de fechamento lateral com telha de mesmo tipo e material do item anterior, 4.5.4, para a completa montagem do telhamento para cobertura. As orientações gerais e procedimentos de execução são os mesmos que a do item supracitado.

      - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante o  metro quadrado (m2) de fechamanto lateral com telha em aço executado, conforme projeto e especificações técnicas.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

  - Entrada de energia elétrica trifásica, com poste de concreto duplo T, quadro, caixa de inspeção e disjuntor.

Este serviço compreende o fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra para a execução das instalações necessárias à ligação da rede pública de distribuição de energia ao sistema elétrico da praça, até no Quadro de Medição e Proteção, inclusive.

As obras civis relativas às estruturas que comporão o Ramal de Entrada deverão estar de acordo com estas especificações e aquelas da COELBA.

Neste item do serviço, deverá ser utilizado poste para suporte do Ramal de Entrada de concreto armado duplo T (DT) 7/150, o qual deverá ser montado e instalado em cava adequada ao terreno, observando-se o seu correto assentamento, nivelamento e as diretrizes de projeto, as Normas da ABNT e os padrões da Concessionária local.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a unidade executada para a constituição de entrada de energia elétrica trifásica, conforme projeto e as especificações técnicas cabíveis.

  - Escavação mecanizada com retroescavadeira

Deve-se usar retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líquida 88 HP, caçamba da carregadeira com capacidade mínima de 1 m³ e caçamba da retro com capacidade de 0,26 m³. Para execução do serviço, deve-se escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia, de forma a atender às exigências da NR 18, ao mesmo tempo que a geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266.

A medição e pagamento serão realizados pelo volume em metro cúbico (m3) do corte geométrico da vala, conforme especificações e como definido em projeto.

  - Reaterro manual apiloado com soquete

Deve-se iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas em camadas de 0,20 a 0,40 m de espessura, com a devida previsão do caimento lateral ou longitudinal para rápido escoamento das águas pluviais, evitando-se o seu acúmulo em qualquer ponto. O apiloamento do solo deve ser realizado com soquete de 30 kg, golpeando aproximadamente 50 vezes por metro quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm. Deve-se garantir a umidade ótima de compactação do solo na execução dos serviços.

Deve-se executar o reaterro lateral, na região que recobre o tubo, atendendo as especificações de projeto e garantindo que a tubulação enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala sobre o berço de assentamento.

    - Medição e Pagamento

A medição será feita pelo volume medido pela camada acabada em metros cúbicos (m3).

  - Colchão de areia, espessura = 5 cm

Deverá ser executado camada de areia de 5 cm sobre solo compactado.

A medição e pagamento serão realizados pelo volume em metro cúbico (m3) de jazida executado como colchão de areia.

  - Disjuntor tripolar DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação.

O disjuntor a ser instalado deverá ser do tipo DIN/IEC, tripolar de 25A, e o terminal a compressão deverá ser de cobre estanhado para cabo de 4 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação M5.

Para a execução desse serviço, deve-se encaixar o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado. Enfim, coloca-se o terminal no polo, para então o parafuso ser recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

A medição e pagamento desse serviço serão realizados por unidade de disjuntor instalado, conforme o projeto e as especificações técnicas.

  - Disjuntor tripolar DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação.

O disjuntor a ser instalado deverá ser do tipo DIN/IEC, tripolar de 10A, e o terminal a compressão deverá ser de cobre estanhado para cabo de 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação M5.

Para a execução desse serviço, deve-se encaixar o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado. Enfim, coloca-se o terminal no polo, para então o parafuso ser recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

A medição e pagamento desse serviço serão realizados por unidade de disjuntor instalado, conforme o projeto e as especificações técnicas.

  - Eletroduto PVC rígido roscável diâmetro 1 1/4”

Este serviço contempla a fixação de eletrodutos rígidos em PVC roscável de diâmetro nominal = 40 mm (1 1/4”) em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação), com abraçadeira metálica rígida tipo D 1/2 fixada em perfilado em laje.

Para a execução, verifica-se o comprimento do trecho da instalação; corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto; faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda; repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras. Ao final, as extremidades devem ser deixadas livres para posterior conexão.

A medição e pagamento desse serviço serão realizados por metro linear (m) de eletroduto instalado, conforme o projeto e as especificações técnicas.

  - Eletroduto PVC rígido roscável diâmetro 3/4”

Este serviço contempla a fixação de eletrodutos rígidos em PVC roscável de diâmetro nominal = 25 mm (3/4”) em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação), com abraçadeira metálica rígida tipo D 1/2 fixada em perfilado em laje.

Para a execução, verifica-se o comprimento do trecho da instalação; corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto; faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda; repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras. Ao final, as extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

A medição e pagamento desse serviço serão realizados por metro linear (m) de eletroduto instalado, conforme o projeto e as especificações técnicas.

  - Caixa de passagem alvenaria de tijolos maciços, espessura = 12 cm, diâmetro interno = 0,4 x 0,4 x 0,4

A caixa de passagem enterrada deverá ser executada “in loco” em alvenaria convencional, executadas em tijolos maciços (5x9x19) assentados com argamassa de cimento, cal e areia com traço 1:2:8 com juntas de 2 cm. Esse mesmo traço será utilizado para o revestimento com reboco, enquanto o revestimento com chapisco terá traço 1:3, na argamassa de cimento e areia.

A tampa da caixa será uma peça de concreto armado, fck = 21 MPa e terá espessura de 7 cm, sendo fabricado, lançado e adensado na obra, com uso de forma plana em compensado resinado 12mm.

Após execução da escavação, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro com pedra britada para a drenagem da água. O fundo da cava deverá ser regularizado para que a caixa de passagem esteja nivelada.

Sobre o lastro de brita, deve-se assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e saída. Quando for concluída a alvenaria da caixa, deve-se revestir as paredes  internamente com chapisco e reboco, e externamente apenas com chapisco.

Por fim, deve-se colocar a tampa de concreto sobre a caixa.

A medição e pagamento deste serviço serão realizados por unidade de caixa de passagem instalada, ligada à rede de distribuição, testada e aprovada pela Concessionária de Energia de acordo com o projeto e as especificações técnicas.

  - Tampa de concreto para caixas de passagem  0,4 x 0,4 x 0,07

A tampa especificada para as caixas de passagem será de concreto armado, de dimensões = 0,4 x 0,4 x 0,07 m, fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos). A armadura da peça deverá ser de Aço CA-50  Ø  6,3 a 12,5 mm.

A medição e pagamento desse serviço serão realizados por unidade de tampa de concreto instalada sobre caixa de passagem de acordo com o projeto e as especificações técnicas.

  - Luminárias decorativas, poste com 9,0 m, lâmpadas de led 100 W, fornecimento e instalação

Este serviço contempla tanto o assentamento de poste em aço galvanizado, cônico, contínuo e reto, de diâmetro superior = 76mm, diâmetro de base = 175 mm e altura total = 9 m, como a instalação de luminárias de LED para iluminação pública, 100 W Bivolt, selo A (Inmetro) e corpo em alumínio, inclusive com lâmpada de 250W.

Para a execução desse serviço, deve-se proceder com o recorte do piso intertravado e com a escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3 m. Esta cava deverá ser preenchida com concreto simples, fck = 20 MPa de traço 1:2,7:3 (cimento / areia média / brita 1) preparado mecanicamente com betoneira de 400 L em volume suficiente para que sua superfície esteja nivelada ao terreno.

Após o lançamento, adensamento e vibração do concreto na cava, este deverá ser curado por 28 dias para atingir a resistência especificada. A superfície do terreno onde será assentado o poste de aço com base estará estar nivelada ao piso intertravado.

Antes do assentamento, a luminária será instalada no braço curvo do poste, conectando os cabos da luminária aos da rede existente; neste procedimento, deve-se utilizar fita isolante adesiva anti-chama, de uso até 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m, para isolar as emendas entre os cabos da luminária e os cabos da rede existente.

Em seguida, o poste será içado sobre o terreno com o auxílio de um guindauto hidráulico. É necessário que o poste esteja aprumado e nivelado para prosseguir com o sua fixação no terreno, com chumbador de aço, 1” x 600 mm, para postes de aço com base, incluindo porcas e arruelas.

    - Medição e pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados por unidade de postes de 9 m com luminárias devidamente instaladas, conforme o projeto e as especificações técnicas, em pleno funcionamento e testadas pela fiscalização.

  - Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

Neste serviço, serão instalados cabos de cobre, 2,5 mm² em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação), com auxílio de fita isolante adesiva anti-chama para uso de até 750V em 19 mm x 5 m. Os cabos de cobre serão do tipo flexível, classe 4 ou 5, com isolação em PVC/A anti chama BWF-B, 1 condutor, 450/750V, e seção nominal de 2,5 mm².

Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos. Com isso, faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante, e em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia. Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade. Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.

A medição e pagamento do serviço serão realizados por metro linear (m) de cabo de cobre efetivamente passados pelos eletrodutos instalados entre os quadros de distribuição e os circuitos terminais, conforme o projeto e as especificações.

  - Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

Neste serviço, serão instalados cabos de cobre, 10 mm² em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação), com auxílio de fita isolante adesiva anti chama para uso de até 750V em 19 mm x 5 m. Os cabos de cobre serão do tipo flexível, classe 4 ou 5, com isolação em PVC/A anti chama BWF-B, 1 condutor, 450/750V, e seção nominal de 10 mm².

Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos. Com isso, faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante, e em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia. Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade. Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.

A medição e pagamento do serviço serão realizados por metro linear (m) de cabo de cobre efetivamente passados pelos eletrodutos instalados entre os quadros de distribuição e os circuitos terminais, conforme o projeto e as especificações.

  - Haste de terra em cobre tipo copperweld ø 5/8"x3,00m.

Neste serviço, será instalado haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e diâmetro nominal = 5/8”, revestida com baixa camada de cobre.

Antes da execução, deve-se verificar o local de instalação, para averiguar se está preparado para receber a haste. O solo deve ser molhado para facilitar a entrada da haste, para esta então ser posicionada e martelada no solo até alcançar a profundidade ideal.

A medição e pagamento do serviço serão realizados por unidade de haste 5/8” de 3 metros de comprimento instalada no Sistema de proteção contra Descargas Atmosféricas, conforme o projeto e as especificações.

  - Grampo de aterramento split-bolt, para cabo de # 10,0mm²

Neste serviço, será instalado grampo paralelo para cabo de 10 mm2, com 2 parafusos. Para a execução, deve-se posicionar cabos no conector, e então apertar parafuso do conector.

A medição e pagamento desse serviço serão realizados por unidade de conector grampo presente no projeto, conforme o projeto e as especificações.

  - Quadro de medição de energia com padrão "COELBA"

O quadro de medição deverá corresponder a um dos modelos aprovados pela Concessionária de energia.

Ela deverá ser instalada em local especificado em projeto. Os furos não utilizados na caixa deverão ser mantidos fechados. Caso os eletrodutos apresentem diâmetros inferiores aos do furo da caixa, é obrigatório o uso de luvas de redução. As alturas de montagem da caixa devem obedecer os seguintes critérios:

• O visor deve estar a no máximo 1,70 m do passeio público;

• O topo da caixa deve estar a no mínimo 1,20 m em relação do passeio púbico.

A medição e pagamento deste serviço ocorrerão somente após vistoria e aprovação do Padrão de Entrada pela Concessionária, e serão realizados mediante unidade instalada, testada e aprovada, conforme projeto e especificações técnicas.

- JARDINAGEM

  - Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio.

Para execução desse serviço, deverão ser eliminados do local pragas e ervas daninhas, bem como deverão ser removidos todos os entulhos existentes, após a limpeza deverá ser executado o preparo da terra: afofamento, nivelamento e adubação orgânica (bovino, cacau ou similar) e mineral NPK (10-10-10). A terra existente deverá ser revolvida até uma profundidade de 20 cm em toda área de plantio, eliminando os torrões, para então adicionar adubo até uma profundidade de 10 cm. O plantio das mudas deverá ocorrer em terreno nivelado de 3 a 5 cm abaixo do nível final, e o solo deve ser levemente umedecido antes do plantio.

O plantio da grama tipo “esmeralda” (Zoysia japonica) em placas deverá ser executada conforme o projeto arquitetônico. Estando o terreno já preparado e adubado, basta assentar as placas ou tapetes de grama, alinhando-as com barbantes ou linha de pedreiro, de modo que fiquem bem uniformes. Em áreas inclinadas o plantio deve ser iniciado do ponto mais baixo do terreno, e as placas estendidas alternadamente.

Para concluir o serviço, deve-se rejuntar os espaços entre as placas de grama com terra boa livre de ervas daninhas e irrigar por aproximadamente um mês. Essas juntas servem para impedir erosão durante as irrigações ou chuvas posteriores.

A medição e o pagamento desse serviço serão realizados mediante o metro quadrado executado, conforme o projeto e as especificações técnicas.

- DIVERSOS

  - Instalação de banco com pés em concreto pré-moldado e assento e encosto de madeira.

Este serviço compreende a instalação de bancos com pés e suporte de encosto de concreto armado moldado “in loco”, fck = 20 MPa de traço 1:2,7:3 (cimento / areia média / brita 1), cujos assento e encosto em madeira de lei devem estar parafusados nos pés e suporte, e depois pintados com verniz incolor em duas demãos. A armação do banco deve ser similar a de uma estrutura convencional em concreto armado.

Os parafusos utilizados na fixação da madeira sobre as peças de concreto devem ser do tipo francês, com comprimento de 150 mm, diâmetro de 16 mm e cabeça abaulada. O concreto deverá ser preparado mecanicamente com betoneira de 400 L e lançado e adensado em forma metálica para pré-moldados, em chapa e perfis de aço.

O modelo do banco a ser instalado é ilustrado na Figura 2. O comprimento longitudinal do banco (c) deverá ser de 2,00 metros, conforme especificado no projeto arquitetônico.

Figura 3 - Modelo de banco com pés em concreto pré-moldado com assento e encosto de madeira.

A medição e pagamento serão realizados por unidade de banco instalado de acordo com o projeto e com estas especificações.

  - Conjunto de coleta seletiva com 4 lixeiras de 25l cada, tipo vai e vem com tampa e suporte metálico.

Nos locais previstos em projeto, deve-se instalar lixeiras em fibra de vidro, com capacidade de 25 L cada, com tampa do tipo vai-e-vem. Inicialmente, deve-se proceder com o recorte do piso intertravado e a escavação manual de vala com profundidade menor igual a 1,3 m. Dentro da cava, volume suficiente de concreto simples, fck = 20 MPa de traço 1:2,7:3 (cimento / areia / brita 1) preparada mecanicamente com betoneira de 400 L deverá ser lançada, adensada e vibrada até o nível do piso intertravado.

Após o tempo de cura de 28 dias, verifique se o terreno está nivelado, para então fixar pedestais de tubo galvanizado pintados na cor 008-Preto. As lixeira de fibra de vidro serão fixadas nos pedestais de aço.

A medição e pagamento deste serviço serão realizados mediante unidade de lixeira instalada conforme o projeto e as especificações técnicas.

  - Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos).

Para a entrega da obra será efetuada limpeza geral de todas as áreas de intervenção da praça. Deve-se fazer a remoção dos restos de massa, cimento e afins que se acumularam durante a execução dos trabalhos. Todo o material imprestável gerado na obra será destinado ao local adequado através do bota fora. Além disso, deverá ser removido da área da praça e entorno todo resto de material, resíduos demolidos e afins, com descarte em conformidade com exigências ambientais.

A medição e o pagamento desse serviço serão realizados mediante o metro quadrado (m2) executado, conforme o projeto e as especificações técnicas.

Bom Jesus da Lapa, 23 de novembro de 2021.