ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – PÁTIO MULTIUSO EM BAIANÓPOLIS/BA

- OBJETIVO

A presente especificação tem por finalidade estabelecer critérios, normas e procedimentos a serem seguidos no processo de condução da Construção de 01 (um) pátio para múltiplos usos, no município de Baianopólis/BA. Em conjunto com a planilha orçamentária, o edital, o contrato e demais documentos, estas especificações servirão como referência e orientação quanto aos diversos aspectos construtivos da obra. Neste documento serão abordados detalhes relacionados à metodologia e aos materiais a serem aplicados nas diferentes etapas ou itens de serviço a serem feitos. Os conceitos ou procedimentos aqui expostos prevalecerão na hipótese de choque ou desencontro de informações apontadas em projeto. Eventuais omissões serão dirimidas pela fiscalização da CODEVASF.

- PRAZO

O prazo para execução das obras e serviços será de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da ordem de serviço.

    - SERVIÇOS PRELIMINARES

  - Administração Local.

Neste item constam as despesas relativas à mão de obra administrativa da obra, especializada na condução dos serviços, presentes na composição de preços unitários. Os custos diretos de administração local são constituídos por todas as despesas incorridas na montagem e na manutenção da infraestrutura dos serviços compreendendo atividades básicas de despesas. Incluem-se aí todas as despesas para a realização dos serviços de controle tecnológico e medições, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratórios de controle tecnológico de solos e concreto, inclusive manutenção e pessoal de apoio e execução, devendo estar contemplado estes itens na proposta no preço estabelecido. Não será admitido pela fiscalização qualquer tipo de paralisação da frente de serviço em execução por falta de apoio logístico, o que será motivo para descontos ou mesmo não pagamento do item Administração Local na medição.

Deverão ser submetidos à aprovação da fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços de engenharia objeto do contrato, inclusive os traços dos concretos a serem utilizados.

Os ensaios, testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto correrão por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos serviços, deverão ser realizados em laboratórios aprovados pela fiscalização.

    - Medição e Pagamento

O critério de medição para pagamento da administração será proporcional à execução financeira da obra.

Será pago conforme o percentual de serviços executados (execução física) no período, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item será pago 100%.

  - Locação de container - escritório com banheiro.

Este item de serviço considera a locação, instalação e manutenção de um container de dimensões 2,30 x 6,00 m (altura = 2,50 m), com 1 sanitário, completo e sem divisórias internas, que será utilizado tanto como escritório para armazenamento de documentos, plantas, entre outros, quanto como banheiro de utilização para os trabalhadores no decorrer da obra.

    - Medição e Pagamento

O critério de medição para pagamento deste item de serviço será o atendimento a todas as especificações e boa manutenção das instalações, pagos mensalmente.

  - Aluguel de container - almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m.

Este item de serviço considera a locação, instalação e manutenção de um container de dimensões 2,30 x 6,00 m (altura = 2,50 m), sem sanitário e sem divisórias internas, que será utilizado para a armazenagem de equipamentos e materiais decorrentes da obra.

    - Medição e Pagamento

O critério de medição para pagamento deste item de serviço será o atendimento a todas as especificações e boa manutenção das instalações, pagos mensalmente.

  - Mobilização

O item mobilização consiste, sem a esta se limitar, no deslocamento dos equipamentos e pessoal, até a localidade onde efetivamente serão realizados a prestação do serviço objeto destas especificações técnicas, partindo das cidades polo para as cidades a serem beneficiadas.

A Empresa Contratada deverá tomar todas as medidas necessárias para a mobilização de pessoal, materiais e equipamentos, logo após a assinatura do contrato, de modo a poder dar início efetivo aos serviços e concluí-los dentro do prazo de vigência contratual.

As despesas relativas à mobilização e desmobilização terão como ponto de partida a cidade-polo, Bom Jesus da Lapa/BA, até a cidade a ser beneficiada, Baianópolis/BA.

    - Medição e pagamento

Todos os serviços referentes à mobilização dos equipamentos e pessoal no decorrer de toda a execução dos serviços estão inseridos no item mobilização. As remunerações correspondentes à MOBILIZAÇÃO da CONTRATADA serão efetuadas integralmente na primeira medição, atestada pela fiscalização a efetiva mobilização de todos os itens constantes no serviço. Os valores a serem pagos corresponderão aos valores descritos na planilha orçamentária.

  - Desmobilização

O item desmobilização consiste, sem a este se limitar, no deslocamento dos equipamentos (da cidade a ser beneficiada, Baianópolis – centro da obra) para a cidade tomada como ponto referencial de partida (cidade-polo, Bom Jesus da Lapa – centro da cidade), imediatamente após a efetiva prestação do serviço objeto destas especificações técnicas. A empresa contratada, após o termino dos serviços, fará uma limpeza geral, desmobilizando todo e qualquer entulho dos serviços, transporte de pessoal, enfim todos os serviços necessários à desmobilização.

    - Medição e Pagamento

Todos os serviços referentes à desmobilização dos equipamentos e pessoal no decorrer de toda a execução dos serviços estão inseridos no item desmobilização. As remunerações correspondentes à DESMOBILIZAÇÃO da CONTRATADA serão efetuadas quando da última fatura após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços.

  - Placa da Obra em Chapa de Aço Galvanizada (3,60 x 1,80m)

A placa de serviços deverá ter dimensões de 3,60 x 1,80 m. O modelo e detalhes da placa estão em anexo aos Termos de Referência, sendo esta independente da exigida pelos órgãos de fiscalização de classe. Será executada em chapa galvanizada nº 22 laminada a frio, com tratamento anticorrosivo, pintada com esmalte sintético nas cores padrão, conforme modelo de placas do Governo Federal. As placas deverão ser molduradas com caibros de madeira e terão como suporte de sustentação pontaletes de madeira mista de 7,5 x 7,5 cm e caibros de 5 x 4 cm, pintados em duas demãos com tinta esmalte sintético. A parte traseira da placa será apoiada em 2 cavaletes, no mínimo. As inscrições deverão ter todas as informações básicas sobre os serviços.

A placa será localizada em ponto estratégico a ser definido pela fiscalização.

A contratada é responsável pela manutenção das placas até o final dos serviços, tendo que substituí-las ou repo-las caso haja algum imprevisto quanto a roubos ou vandalismos.

Na confecção das placas devem ser usadas madeiras mistas que possam sustentar a placa até a emissão do Termo de Encerramento Físico do contrato.

    - Medição e Pagamento

A medição deste item será feita por metro quadrado de placa instalada após inspeção e aprovação pela fiscalização, desde que a mesma esteja coerente com as especificações técnicas e instaladas corretamente no local pré-determinado pela fiscalização. O pagamento será efetuado após a instalação completa da placa.

  - Serviços Topográficos

A locação e nivelamento da obra serão implantados de forma tal que não possa ser modificada sua posição original tomando-se para tanto gabaritos fixos e RNs  (Referências de Nível) definidos, até o final da obra. Os serviços serão executados por pessoal especializado, com equipamento topográfico. Todo o serviço topográfico será feito pela empreiteira e acompanhado pela fiscalização.

Os serviços topográficos serão acompanhados pela fiscalização, para verificação de sua conformidade com o projeto. A empreiteira deverá aceitar as normas, métodos e processos determinados pela fiscalização, no tocante a qualquer serviço topográfico, sejam de campo como de escritório e relativos à obra.

Todos os serviços de topografia deverão ser executados tomando-se como referência de nível aquele utilizado por ocasião do detalhamento de projeto.

    - Medição e Pagamento

A medição deste item será feita por área em metro quadrado (m2) de levantamento topográfico realizado. O pagamento será efetuado após a execução dos serviços.

- LIMPEZA E TERRAPLENAGEM

Define-se terraplenagem como o conjunto de operações necessárias à escavação e movimentação de solos e rochas, removendo-se o excesso de material de uma região para outra em função de sua escassez.

A execução dos serviços de terraplenagem envolve a realização das seguintes operações principais:

- Escavação;

- Carregamento ou Carga;

- Transporte;

- Descarregamento ou descarga e espalhamento;

- Compactação de aterros.

No caso específico de obras de infraestrutura terrestres, são ainda necessárias a realização de operações preliminares, tais como o desmatamento, destocamento e limpeza das áreas, além de abertura e manutenção de caminhos de serviço.

As operações principais de terraplenagem, excetuando-se a compactação dos aterros, podem ser realizadas por apenas um equipamento, como no caso dos tratores de esteira em pequenas distâncias, ou por patrulhas constituídas por diferentes equipamentos, como na utilização combinada de unidades escavo-carregadoras (escavadeiras e carregadeiras) e de transporte (caminhões).

Os materiais de terraplenagem podem ser classificados em 3 categorias, a saber:

- Materiais de 1ª Categoria - Compreendem os materiais facilmente escaváveis com equipamentos comuns (scrapers, tratores, escavadeiras, carregadeiras, etc.), qualquer que seja o teor de umidade. São caracterizados como solos residuais ou sedimentares, rochas em adiantado estado de decomposição, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,15 metros;

- Materiais de 2ª Categoria - Compreendem os materiais mais resistentes ao desmonte e que não admitem a utilização de equipamentos comuns sem a realização de tratamentos prévios (pré-escarificação ou utilização descontínua de explosivos). São caracterizados por pedras soltas, blocos de rocha de volume inferior a 2 m³ e matacões ou pedras de diâmetro médio compreendido entre 0,15 m e 1 metro;

- Materiais de 3ª Categoria - Compreendem os materiais que admitem desmonte pelo emprego contínuo de explosivos ou de técnicas equivalentes de desmonte a frio. São caracterizados por materiais com resistência ao desmonte mecânico equivalente à rocha não alterada e por blocos de rocha com diâmetro médio superior a 1 m, ou de volume igual ou superior a 2 m².

  - Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.

A área do terreno que deverá passar pelo processo de limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores com o auxílio de trator de esteiras. O rebaixamento da linha do terreno para a remoção da camada vegetal deve ser de aproximadamente 15 cm.

São consideradas árvores com tronco menor aquelas que possuem entre 0,20 m e 5,00 m de altura.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento desse serviço serão realizados por área em metro quadrado (m2) de limpeza mecanizada executada, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso

O serviço consiste em uma operação destinada a conformar o terreno, obedecendo às larguras e cotas constantes das notas de serviço de regularização de terraplenagem do projeto, compreendendo cortes ou aterros de até 20 cm de espessura. A regularização deve ser executada prévia e isoladamente da construção de outra camada do pavimento. Cortes e aterros com espessuras superiores a 20 cm devem ser executados previamente à execução da regularização do subleito.

Não é permitida a execução dos serviços objeto deste item 2.3 em dias de chuva.

É responsabilidade da CONTRATADA a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los. Os materiais empregados na regularização do subleito devem ser preferencialmente os do próprio.

A Regularização do Subleito envolve a compactação dos 20cm finais da camada de corte ou aterro.

Após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário para atingir a espessura de projeto, deve-se proceder basicamente as seguintes operações para a obtenção da regularização do subleito:

- Escarificação e Espalhamento dos Materiais;

- Homogeneização dos Materiais Secos;

- Umedecimento (ou Aeração) e Homogeneização da Umidade;

- Compactação;

- Acabamento.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço de regularização do subleito serão realizados em função da área de plataforma efetivamente executada, ao passo que a medição e pagamento do serviço de compactação do subleito serão realizados em função da área executada em metros quadrados (m2).

- FUNDAÇÃO DO ALAMBRADO

  - Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de formas)

Este item contempla a escavação manual no terreno para a execução de sapata com dimensões de base 50 x 50 cm e 50 cm de altura, cujos detalhamento é apresentado em projeto. O procedimento de execução deste serviço deve perfazer as seguintes etapas:

- Marcação, no terreno, das dimensões das sapatas a serem escavados;

- Execução da cava utilizando pá, picareta e ponteira;

- Nivelamento do fundo da cava após o arrasamento das etapas e finalização da escavação do fundo;

- Remoção de todo material solto do fundo.

No processo de escavação, deve-se respeitar o embutimento da estaca no bloco, bem como os arranques de armadura desta especificados em projeto de fundações

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados em função do volume efetivamente escavado dos blocos ou sapatas em metros cúbicos (m3), conforme projeto e especificações técnicas.

  - Escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo escavação e colocação de formas)

Este item contempla a escavação manual no terreno para a execução de viga baldrame com 15 cm de largura e 30 cm de altura. O procedimento de execução deste serviço deve perfazer as seguintes etapas:

- Marcação, no terreno, das dimensões das sapatas a serem escavados;

- Execução da cava utilizando pá, picareta e ponteira;

- Nivelamento do fundo da cava após o arrasamento das etapas e finalização da escavação do fundo.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados em função do volume efetivamente escavado dos blocos ou sapatas em metros cúbicos (m3), conforme projeto e especificações técnicas.

  - Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10 mm, 2 usos, inclusive escoramento

Este item consiste no fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra para execução dos elementos usados para confinar o concreto das fundações e dar-lhe as formas contempladas no projeto básico: 06 (seis) sapatas de fundação 50x50 cm e 25 cm de altura, viga baldrame de 42,4 metros de comprimento por 30 cm de largura e 30 cm de altura, e uma viga do palco, com 42,4 metros de comprimento, 15 cm de largura e 30 cm de altura.

As formas serão construídas com madeira compensada resinada de 10mm, capazes de resistir à pressão resultante do lançamento e vibração do concreto. Deverão ser rigidamente fixadas na sua correta posição, conforme projeto e estanques suficientemente para impedir a perda de argamassa.

Não serão aceitos empenamentos nas formas.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área em metros cúbicos (m2) efetivamente montada das formas, sendo descontadas as áreas de interseção, conforme a planta de formas, o projeto e especificações técnicas.

  - Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radier, espessura de 3 cm.

O concreto magro para lastro deverá apresentar uma resistência à compressão sempre igual ou superior a 10 MPa.

Após escavação e compactação da vala para assentamento de meio-fio, deve ser lançado o concreto magro no fundo da vala com altura de 3 cm e largura de 10 cm. O serviço inclui o lançamento do concreto e o acabamento do serviço com o pedreiro de obras. O preparo do concreto magro deverá ser com a utilização de betoneira. O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. O traço do concreto com os materiais da empresa a ser utilizado deverá ser encaminhado a Fiscalização.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área em metros quadrados (m2) serviço de lastro de concreto magro com espessura de 3 cm realizado conforme a planta de formas, o projeto e especificações técnicas.

  - Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50

Este item contempla o fornecimento e montagem de armação das estruturas de fundação (sapatas, viga baldrame e viga do palco) nas formas. Para a execução desse serviço, deve-se limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, e também as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar. Deve-se empregar mão de obra habilitada, com uso obrigatório de equipamentos de proteção individual (EPI).

A taxa de aço a ser utilizada é 80kg por metro cúbico (m3) de concreto estrutural utilizado. Os coeficientes de consumo incluem a montagem da armadura nas formas.

Durante o processo de execução, deve-se observas as normas NBR7480 (Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação) e NR18 (Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção).

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a massa em quilos (kg) levantado em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).

  - Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento / areia média / brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L

Este serviço consiste na preparação mecânica de mistura para concreto armado em betoneira com o traço especificado, incluindo o lançamento, adensamento e vibração nas formas para a fabricação de 06 (seis) sapatas de fundação 50x50 cm e 25 cm de altura, viga baldrame de 42,4 metros de comprimento por 30 cm de largura e 30 cm de altura, e uma viga do palco, com 42,4 metros de comprimento, 15 cm de largura e 30 cm de altura.

A CONTRATADA deverá apresentar laudos que comprovem a “Resistência Característica à Compressão do Concreto – Fck” exigidos nesta especificação técnica. A fiscalização poderá, em qualquer etapa da obra, realizar testes de qualidade e resistência em campo e em laboratórios escolhidos de forma aleatória.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante o volume em metros cúbicos (m3) de concreto adensado conforme o projeto e as especificações técnicas.

  - Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura

A execução deste item de serviço deverá obedecer rigorosamente às especificações e às Normas Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a resistência e a estabilidade de qualquer parte da estrutura executada com o concreto fabricado em obra.

Para fabricação no canteiro, a mistura volumétrica do concreto deverá ser sempre preparada para uma quantidade inteira de sacos de cimento. Os sacos de cimento que, por qualquer razão, tenham sido parcialmente usado, ou que contenham cimento petrificado, devem ser rejeitados.

Quando a mistura for feita em central dosadora de concreto situada fora do local da obra, os equipamentos e métodos usados deverão estar de acordo com a NBR 7212.

Antes do lançamento, deve-se verificar a montagem exata das formas e sua limpeza, bem como a montagem das armaduras.

O concreto deverá ser lançado logo após o seu preparo, não sendo permitido, entre o fim do preparo e o fim do lançamento, intervalo superior a uma hora. Quando utilizado aditivos retardadores, esse prazo poderá ser dilatado de acordo com a especificação do fabricante e desde que o concreto não tenha iniciado o processo de pega.

Em nenhuma hipótese se fará o lançamento após o início de pega, nem será permitida a redosagem.

O concreto deverá ser adensado mecanicamente dentro das formas, até que se obtenha a máxima densidade possível, evitado-se vazios e bolhas de ar. Deverão ser utilizados vibradores de imersão com dimensões apropriadas para o tamanho a peça que estiver sendo concretada.

Para o acabamento das peças em concreto, deverão ser utilizadas desempenadeiras de aço.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante o volume em metros cúbicos (m3) de concreto efetivamente executado, conforme o projeto e as especificações técnicas.

  - Reaterro manual apiloado de soquete

Deve-se iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas em camadas de 0,20 a 0,40 m de espessura, com a devida previsão do caimento lateral ou longitudinal para rápido escoamento das águas pluviais, evitando-se o seu acúmulo em qualquer ponto. O apiloamento do solo deve ser realizado com soquete de 30 kg, golpeando aproximadamente 50 vezes por metro quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm. Deve-se garantir a umidade ótima de compactação do solo na execução dos serviços.

    - Medição e Pagamento

A medição será feita pelo volume medido pela camada acabada em metros cúbicos (m3).

- PISO DA QUADRA

  - Lastro de brita 2

A execução de lastro de brita no 2 nas espessuras e granulometrias indicadas, só poderá ser iniciada após as valas abertas receberem devido apiloamento. Para a execução, deve-se verificar se a superfície que receberá a camada de base de brita graduada está totalmente concluída, perfeitamente limpa, isenta de pó, lama e demais agentes prejudiciais, desempenada e com as declividades estabelecidas no projeto. Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados antes da distribuição da camada de brita.

O lastro de pedra britada deverá ser constituído por uma camada de pedra britada n° 2 (de 19 a 38 mm), compactada manualmente, com espessura de 10 cm (dez centímetros).

A granulometria da brita a ser utilizada deverá ser razoavelmente uniforme. A camada de brita não deve ser submetida à ação do tráfego de veículos.

    - Medição e Pagamento

O item será medido e pago em metros cúbicos (m³) de base compactada conforme projeto e as especificações técnicas.

  - Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-138.

Este item contempla o fornecimento e montagem de armação das estruturas de fundação (sapatas e viga baldrame) nas formas, com uso de tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-138 (2,20 kg/m² e malha de 10x10cm). Para a execução desse serviço, deve-se limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, e também as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar. Deve-se empregar mão de obra habilitada, com uso obrigatório de equipamentos de proteção individual (EPI).

Os espaçadores soldados (treliças) devem ser posicionados de forma a garantir o cobrimento mínimo e não oferecer riscos de deslocamento das armaduras durante a concretagem. Se não houver nenhuma indicação no projeto, observar distanciamento de 100 cm entre os espaçadores de forma. As telas devem ser telas de acordo com as especificações do projeto, observando nas seções de emenda das telas os traspasses especificados.

Então, as armaduras de reforço (vergalhões ou segmentos de tela eletrossoldada) devem ser posicionadas conforme especificações do projeto estrutural. O conjunto de armaduras deve ser enrijecido mediante amarração com arame recozido, de forma que não ocorra movimentação durante a concretagem da laje.

A taxa de aço a ser utilizada é 80kg por metro cúbico (m3) de concreto estrutural utilizado. Os coeficientes de consumo incluem a montagem da armadura nas formas.

Durante o processo de execução, deve-se observas as normas NBR7480 (Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação) e NR18 (Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção).

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a massa em quilos (kg) levantado em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).

  - Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações.

Este item contempla a fabricação, montagem e desmontagem das formas para o piso de concreto, cuja execução deve respeitar as seguintes etapas:

- A partir dos eixos de referência considerados no projeto de estrutura, deve-se marcar o perímetro das formas de radier, realizando medições e conferências com trena metálica, esquadros de braços longos, nível laser e outros dispositivos;

- Montagem as formas, escorando-as com piquetes de madeira;

- Aplicação do desmoldante com broxa ou spray em toda a face exposta da forma, sobre a superfície limpa,

- Remoção das formas somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931;

- Limpeza das peças e armazená-las de forma adequada para impedir o empenamento logo após a desforma.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago de acordo com a área líquida das faces da forma em contato com o concreto e o lastro em metros quadrados (m2), conforme projeto e especificações técnicas.

  - Piso em concreto para pátios, concreto preparo mecânico fck= 20mpa, espessura 8 cm, incluso polimento e juntas em poliuretano 2 m x 2 m.

Este serviço corresponde à execução de piso em concreto para o pátio multiuso, com espessura de 8 cm, a partir da preparação manual de concreto preparado manualmente com resistência característica à compressão (fck) = 20 MPa, devidamente lançado, adensado e polido, e da execução de juntas em poliuretano a cada 2 metros.

Na sua execução, deve-se obedecer as seguintes etapas:

- Verificação das características de resistência e trabalhabilidade do concreto, e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto;

- Lançamento, adensamento do concreto de forma que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa do concreto. As recomendação de lançamento e adensamento do item 3.7 também são válidas para este serviço;

- Selagem das juntas com a utilização de selante elástico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas, com espaçamento longitudinal e transversal de 2 metros;

- Regularização da superfície utilizando máquina de cortar concreto;

- A acabamento da superfície com máquina elétrica para polimento de piso.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago de acordo com a área de piso em concreto armado para pátio em metros quadrados (m2), conforme projeto e especificações técnicas.

  - Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador.

Este item contempla a pintura de piso com tinta acrílica em 02 (duas) demãos após 28 dias da execução do piso cimentado, cuja execução deve respeitar as seguintes etapas:

- Delimitação da área de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o perímetro;

- Diluição do fundo preparador com água, 10% do volume;

- Aplicação de uma demão de fundo preparador com trincha ou rolo de lã;

- Diluição da tinta acrílica com água, 10% do volume;

- Aplicação da 1ª demão da tinta acrílica diluída com rolo de lã (esperar de 1 a 4 horas após aplicação do fundo preparador);

- Realização dos retoques e cantos com trincha;

- Aplicação da 2ª demão de tinta acrílica sem nenhuma diluição com rolo de lã (esperar 4 horas após aplicação da 1ª demão);

- Aplicação da a 2ª demão de tinta a 90° da 1ª demão (aplicação cruzada);

- Remoção das fitas após secagem.

Antes de iniciar a pintura, é necessário certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago de acordo com a área real de aplicação de tinta em metros quadrados (m2), conforme projeto e especificações técnicas.

  - Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e =5 cm, aplicação manual.

Este item contempla a pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, cuja execução deve respeitar as seguintes etapas:

- Limpeza do piso (varredura e lavagem) e aguardar sua completa secagem;

- Marcação das faixas, círculos e semicírculos; empregar gabaritos adequados para as linhas curvas com linha e giz;

- Colocação de fita crepe (largura 25mm, fornecida em rolo de 50 m) lateralmente às linhas de demarcação;

- Lixamento leve no local que receberá a tinta (“quebra do brilho”, com lixa fina N° 200);

- Diluição de tinta acrílica com água, 10% do volume;

- Aplicação da 1ª demão de tinta acrílica diluída com trincha ou rolo de lã dentro das faixas demarcadas;

- Aplicação de 2 a 3 demãos com intervalo de 4 horas entre demãos;

- Remoção das fitas após secagem da última demão.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago pela área, em metro quadrado (m2), de pintura de demarcação realizada, conforme projeto e especificações técnicas.

- FECHAMENTOS

  - Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual.

Este item contempla o assentamento de alvenaria com blocos cerâmicos com furos na vertical para vedação de dimensões 9x19x39 cm. A argamassa de assentamento deve ser composta por cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparado com betoneira, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm.

Considerou-se que, em média, uma lateral da parede recebe telas de amarração da alvenaria (malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensões de 12x50cm), aplicando-as a cada duas fiadas, fixadas por apenas um pino em blocos de espessura de 9cm e dois pinos em blocos de espessura maior que 9cm. Considerou-se também que os pontos que necessitam de fixação com tela são os encontros com pilares e encontro seco com a alvenaria. A fixação das telas metálicas na estrutura é feita por pinos de aço zincado, porém a amarração de uma parede e outra de alvenaria por meio telas dispensa o uso dos pinos.

Para a execução deste serviço, deve-se posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria (tela metálica eletrossoldada) de acordo com as especificações do projeto e fixá-las com fincapino. Em seguida, deve-se demarcar a alvenaria, o que consiste na materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais e posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas.

Procede-se, então, com a execução da primeira fiada. A elevação da alvenaria deve ocorrer com assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área em metros quadrados (m2) de paredes de alvenaria vedação executadas, incluindo a primeira fiada, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10 mm, 2 usos, inclusive escoramento

Este item consiste no fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra para execução dos elementos usados para confinar o concreto das estruturas de fechamento.

As formas serão construídas com madeira compensada resinada de 10mm, capazes de resistir à pressão resultante do lançamento e vibração do concreto. Deverão ser rigidamente fixadas na sua correta posição, conforme projeto e estanques suficientemente para impedir a perda de argamassa.

Não serão aceitos empenamentos nas formas.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área em metros cúbicos (m2) efetivamente montada das formas, sendo descontadas as áreas de interseção, conforme a planta de formas, o projeto e especificações técnicas.

  - Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,6:2,9 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. (pilaretes da mureta)

Este serviço consiste na preparação mecânica de mistura para concreto armado em betoneira de 400 L com traço 1:2,6:2,9 (cimento / areia média / seixo rolado), incluindo o lançamento, adensamento e vibração nas formas para a fabricação de pilaretes da mureta da quadra poliesportiva.

A CONTRATADA deverá apresentar laudos que comprovem a “Resistência Característica à Compressão do Concreto – Fck” exigidos nesta especificação técnica. A fiscalização poderá, em qualquer etapa da obra, realizar testes de qualidade e resistência em campo e em laboratórios escolhidos de forma aleatória.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante o volume em metros cúbicos (m3) de concreto adensado nas formas, conforme o projeto e especificações técnicas.

  - Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura

Procedimentos e medições iguais ao do item  3.7.

  - Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado.

Este item contempla o fornecimento e montagem de armação das estruturas de fechamento nas formas. Para a execução desse serviço, deve-se limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, removendo as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar. Deve-se empregar mão de obra habilitada, com uso obrigatório de equipamentos de proteção individual (EPI).

A taxa de aço a ser utilizada é 80kg por metro cúbico (m3) de concreto estrutural utilizado. Os coeficientes de consumo incluem a montagem da armadura nas formas.

Durante o processo de execução, deve-se observas as normas NBR7480 (Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação) e NR18 (Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção).

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a massa em quilos (kg) levantado em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).

  - Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual.

A execução deste serviço contempla a aplicação de argamassa para chapisco chapisco convencional – argamassa preparada em obra misturando-se cimento e areia e traço 1:3, com preparo manual. O procedimento de execução deve iniciar com o umedecimento da base para evitar ressecamento da argamassa. Com a argamassa preparada conforme especificado, deve-se aplicá-la com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área em metros quadrados (m2) de chapisco em alvenaria executada, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes

Esse item de serviço compreende a execução de massa única sobre a camada de chapisco aplicado na alvenaria, cuja execução deve obedecer às seguintes etapas:

- Taliscamento da base e Execução das mestras;

- Lançamento da argamassa com colher de pedreiro; 

- Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro; 

- Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o excesso; 

- Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área em metros quadrados (m2) de massa única executada sobre a alvenaria com chapisco, excetuando as áreas de requadros, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.

Este item consiste na aplicação manual de pintura com consumo de tinta acrílica premium, cor branco fosco (tinta à base de dispersão aquosa de copolímero estireno) para duas demãos e camada de retoque. O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos também está contemplado na nesse serviço.

Para sua execução, deve-se observar se a superfície ser pintada está limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. Caso afirmativo, procede-se com a aplicação da tinta, respeitando o intervalo de tempo entre duas aplicações.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área em metros quadrados (m2) de pintura executada sobre os revestimentos em parede, excetuando as áreas de requadros, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Portão em ferro, em tubo de aço galvanizado 2" e tela ondulada malha 3/8"

Esse serviço contempla o fornecimento e instalação de portão de abrir em tubo de aço galvanizado com diâmetro = 2”, com preenchimento de tela ondulada com espessura de fio = 1,65mm e malha de 3/8”. Todas as ferragens devem ser galvanizadas, inclusive ferrolhos. As dimensões devem seguir o detalhamento em projeto.

O serviço deve ser iniciado com a fixação das cantoneiras-guia na mureta, utilizando-se argamassa de cimento, cal hidratada e areia média ou grossa no traço 1:2:8, e na estrutura do alambrado, segundo a altura da porta e nível do piso especificado. A porta será dependurada na travessa localizada acima do vão em dispositivo apropriado para permitir o movimento lateral da mesma. Em seguida será colocada a fechadura na parte lateral da porta.

O tratamento dos pontos de solda e corte deverão ser executado com galvanização a frio, utilizando somente parafusos em aço galvanizado.

Não serão aceitas peças empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de esquadro, e deve-se verificar o acabamento, atentando-se para que o funcionamento da porta não apresente arraste sobre o piso e que o travamento esteja em perfeito estado.

Antes da execução, deve-se verificar se os perfis apresentam as bitolas indicadas.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago pela área, em metro quadrado (m2), de portão instalado, soldado e em pleno funcionamento, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼), com tela de arame galvanizado, fio 12 BWG e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta).

Este item de serviço contempla a instalação de alambrado sobre mureta de alvenaria em quadra poliesportiva. A sua execução deve respeitar as seguintes etapas:

- Aferição das medidas na obra;

- Corte dos tubos da estrutura do alambrado, conforme projeto;

- Rigoroso lixamento de todas as linhas de cortes, eliminando-se todas as rebarbas;

- Chumbamento dos montantes na base com concreto;

- Soldagem dos travamentos horizontais e escoramento do alambrado, conforme projeto;

- Lixamento dos pontos de soldas, eliminando-se os excessos.

Após execução da estrutura tubular, deve-se posicionar a tela e fixá-la com amarração de arame em todas as malhas.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área em metros quadrados (m2) de alambrado devidamente instalado com os parâmetros indicados conforme projeto e especificações técnicas.

- PISO EXTERNO

  - Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radier, espessura de 5 cm.

Procedimentos e medições iguais ao do item  3.4.

  - Piso cimentado liso traço 1:5, e = 2,5 cm

Este serviço compreende a execução de piso cimentado lisa com camada de argamassa no traço 1:5, cimento e areia, e espessura de 2,5 cm. A superfície deverá ser quadriculada em painéis de 1,80 x 1,80 m, com junta seca entre eles. Deverá ser mantida declividade mínima de 1,5% em direção as canaletas ou pontos de saída de agua. A superfície final deverá ser desempenada com desempenadeira de madeira ou outro material que proporcione o mesmo tipo de acabamento.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área em metros quadrados (m2) de piso cimentado executado com os parâmetros indicados conforme projeto e especificações técnicas.

  - Execução de rampa de acesso à calçada

As rampas de rebaixamento de calçada devem estar juntas às faixas de travessia de pedestres como um recurso que facilita a passagem do nível da calçada para o da rua, melhorando a acessibilidade para as pessoas com mobilidade reduzida, que empurram carrinho de bebê, que transportam grandes volumes de cargas e aos pedestres em geral.

As normas NBR 12255 e NBR 9050 devem ser consultadas pela CONTRATADA, e os materiais que compõem o concreto deverão seguir rigorosamente as normas da ABNT no que tange a sua qualidade e procedência. Ao final da execução, abas laterais e a rampa no seu sentido longitudinal serão em piso de concreto e argamassa alisada, todos com inclinação máxima de 8,33% de acordo com a NBR 9050 (Ver Figura 1).

Figura 1 - Representação esquemática do rebaixamento da calçada

Além disso, a largura mínima do rebaixamento é de 1,50 m e o rebaixamento não pode diminuir a faixa livre de circulação, de no mínimo 1,20 m, da calçada, conforme o item 6.12.7.3 ANBT NBR 9050.

Para a execução das rampas de acesso (também chamado nesta especificação de rebaixamento de calçada), o piso onde a rampa está localizada em projeto será constituído de concreto simples preparado mecanicamente com betoneira de 400 L e com resistência característica do concreto à compressão (fck) = 20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento / areia média, brita 1).

Após a cura do concreto, deverá ser feita a pintura de acordo com o símbolo de demarcação da rampa de acessibilidade em todas as rampas, que deve ser o Símbolo Internacional de Acesso (SIA), vide Figura 2.

Figura 2  - Símbolo Internacional de Acesso

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante o volume em metros cúbicos (m3) executado para a constituição de rampa de acesso a calçada com a inclinação permitida em norma e com a simbologia corretamente pintada sobre o piso.

- ARQUIBANCADA

  - Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), para paredes com área líquida maior ou igual que 6m², sem vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo manual.

A execução deste serviço contempla o assentamento de alvenaria estrutural de blocos cerâmicos de dimensões 14x19x39 cm e canaletas estruturais de cerâmica de 14x19x39 cm (espessura =14 cm), com resistência de 6 MPa.  A argamassa de assentamento deve ser composta por cimento, cal e areia média, no traço 1:1:6 e preparada manualmente.

Considera-se que as paredes são amarradas dos dois lados e que em 50% dos casos isto ocorrerá de forma direta (interpenetração dos blocos) e que em 50% será de forma indireta (telas de fixação). As peças de tela devem ser do tipo metálica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensões de 12x50cm.

O procedimento de execução deve iniciar com a demarcação da alvenaria, para materialização dos eixos ortogonais de referência e demarcação das faces das paredes a partir destes eixos, durante execução da primeira fiada. Durante a elevação da alvenaria, os componentes cerâmicos devem ser assentados com a utilização de argamassa aplicada com palheta.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área em metros quadrados (m2) de paredes de alvenaria estrutural executadas sem vão, incluindo a primeira fiada, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Grauteamento vertical em alvenaria estrutural.

O serviço de grauteamento consiste no preenchimento de blocos com graute preparado mecanicamente com betoneira de 400 L, com resistência característica fgk = 20 MPa, traço 1:0,04:1,8:2,1 (em massa seca de cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0), executadas para aumentar a resistência da alvenaria nestes locais específicos e para solidarizar a armadura e a alvenaria.

Antes de verter o graute nos blocos que receberão armadura, deve-se verificar se os furos estão alinhados e desobstruídos, e molhar os vazados dos blocos a serem grauteados. Além disso, deve-se criar janelas de visita nos pontos inferiores dos vazios verticais a serem grauteados para limpeza e inspeção do grauteamento.

Por fim, lança-se o graute no vazado do bloco de forma a garantir o total preenchimento deste.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante o volume em metros cúbicos (m3) de graute necessário para  preenchimento dos pontos verticais, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Armação vertical de alvenaria estrutural; diâmetro de 16,0 mm.

Este item de serviço contempla o fornecimento e montagem da armação vertical para a alvenaria estrutural, utilizando-se vergalhões de aço CA-50 com diâmetro nominal de 16 mm e massa nominal 1,578 kg/m, previamente separadas no canteiro.

Para a correta execução, deve-se posicionar as armaduras de acordo com o projeto.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a massa em quilos (kg) de vergalhões para armação vertical com diâmetro especificado, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural.

O serviço de grauteamento consiste no preenchimento de blocos com graute preparado mecanicamente com betoneira de 400 L, com resistência característica fgk = 20 MPa, traço 1:0,04:1,8:2,1 (em massa seca de cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0), executadas para aumentar a resistência da alvenaria nestes locais específicos e para solidarizar a armadura e a alvenaria.

Antes de verter o graute nos blocos que receberão armadura, deve-se verificar se os furos estão alinhados e desobstruídos, e molhar os vazados dos blocos a serem grauteados.

Por fim, lança-se o graute no vazado do bloco de forma a garantir o total preenchimento deste.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante o volume em metros cúbicos (m3) de graute necessário para o preenchimento de cinta superior e verga executado conforme projeto e especificações técnicas.

  - Armação de cinta de alvenaria estrutural.

Este item de serviço contempla o fornecimento e montagem da armação de cinta de alvenaria estrutural, utilizando-se vergalhões de aço CA-50 com diâmetro nominal de 16 mm e massa nominal 1,578 kg/m, previamente separadas no canteiro.

Para a correta execução, deve-se posicionar as armaduras de acordo com o projeto.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a massa em quilos (kg) de vergalhões para armação vertical com diâmetro especificado executada conforme projeto e especificações técnicas.

  - Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3).

Este item de serviço contempla o fornecimento e execução de laje pré-moldada simplesmente apoiadas, com vão máximo de 4,0 metros. Para a execução, considerou-se espaçamento entre linhas de escora de 1,20m e capeamento com concreto de 20 MPa e espessura 4 cm.  O procedimento de execução deve respeitar as seguintes etapas e orientações:

- Posicionamento das linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto; nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes. O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes. Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contra-flechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas;

- Apoio das vigotas nas extremidades após a execução dos escoramentos, observando espaçamento e paralelismo entre elas; para tanto, deve-se utilizar as próprias lajotas (tavelas) para determinar o afastamento entre as vigotas. Essas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm;

- Aferição do alinhamento e esquadro das vigotas;

- Apoio das lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem. Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tábuas apoiadas na armadura superior das treliças de aço, nunca pisando diretamente sobre as lajotas;

- Posicionamento das armaduras de distribuição (incluída na composição, com barras CA60 de 4,2mm espaçadas de 22 cm), negativa e das nervuras transversais;

- Aspersão abundante de água sobre as lajotas cerâmicas antes da concretagem para que não absorvam a água de amassamento do concreto;

- Lançamento do concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto.

- Acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;

- Cura do concreto com água potável, enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório;

- Retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área em metros quadrados (m2) de lajes pré-moldadas executada, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual.

Procedimentos e medições iguais ao do item  5.6.

  - Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes

Procedimentos e medições iguais ao do item  5.7.

  - Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.

Procedimentos e medições iguais ao do item  5.8.

- EQUIPAMENTOS

  - Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galvanizado 3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto para futsal)

Este item de serviço considera o fornecimento, montagem e instalação de traves para futebol de salão, nas dimensões oficiais de 3x2x1 m, em tubo de aço galvanizado de 3 polegadas, providos de ganchos especiais para fixação de rede. O fornecimento e instalação das redes também está incluída na execução deste serviço.

A rede deverá ser constituída por polietileno, com malha de 10x10 cm e espessura do fio de 4 mm.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago pelo do par de traves instalado com as respectivas redes, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Estrutura/Suporte oficial para tabela de basquete em tubo aço galvanizado d=5", H=3,05m piso/aro, pintura sintética, fornecimento e instalação.

Este serviço contempla o fornecimento e instalação de pórtico treliçado com tabela de basquete e cesta (aro e malha), confeccionado em tubo de ferro galvanizado de 5 polegadas, pintados com duas demãos de tinta, tipo esmalte sintético, sobre superfície lixada e aparelhada com fundo anticorrosivo Galvite ou similar.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago pelo par de suportes oficiais para tabela de basquete instalado, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes

Este item de serviço considera o fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a execução de tabela completa, com suporte para basquete, compreendendo os serviços:

- Escavação da vala e apiloamento do fundo;

- Execução de formas resinadas, ou plastificadas;

- Execução e instalação de armação em aço CA-50;

- Fornecimento de concreto, com fck de 150 kg / cm², e lançamento para a execução do suporte e tabela;

- Aro duplo em aço, com diâmetro de 9,5 mm (3/8"), com pintura a óleo sobre fundo antioxidante;

- Cesto em malha de nylon, fio com espessura de 2 mm;

- Pintura do fundo e das faixas da tabela à base de estireno butadieno;

- Reaterro, regularização e compactação do terreno contíguo.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago pelo par de tabelas para basquete instalado, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Poste oficial para vôlei em aço galvanizado d=3", com esticador e catraca.

Este serviço contempla o fornecimento e instalação de par de postes oficial completo para voleibol, com todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária para a execução dos serviços.

O poste oficial para vôlei é constituído por mastros com catraca e travador de rede, confeccionado em tubo de ferro galvanizado de 2” e 2 ½”, pintados com duas demãos de tinta esmalte sintético sobre superfície lixada e aparelhada com fundo anticorrosivo Galvite ou similar.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago pelo par de postes oficial para vôlei instalado, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Rede para vôlei profissional, em nylon e com medidor de altura

Este serviço contempla o fornecimento e instalação de rede para voleibol à base de resina de poliamida (nylon), com malha de 10 x 10 cm e fio de espessura = 2 mm, com acabamento nos quatro lados em lona.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante por unidade de rede para vôlei profissional instalada em poste oficial de vôlei conforme projeto e especificações técnicas.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

  - Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores DIN 100A - Fornecimento e Instalação.

Antes da instalação, deve-se verificar o local para confirmar que o recorte na alvenaria já está executado e pronto para receber o quadro. O quadro de distribuição terá barramento trifásico, ser de embutir em chapa de aço galvanizado para 12 disjuntores DIN 100A.

Para a instalação da caixa, deve-se aplicar argamassa (traço 1:1:6 de cimento, cal e areia média) preparada manualmente nas laterais e na parte posterior. Então, encaixa-se o quadro e verifica-se o prumo, a fim de realizar os ajustes necessários.

A medição e pagamento serão realizados por unidade de quadro de distribuição de energia instalado de acordo com as especificações.

  - Disjuntor tripolar DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação.

O disjuntor a ser instalado deverá ser do tipo DIN/IEC, tripolar de 20A e o terminal a compressão deverá ser de cobre estanhado para cabo de 4 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação M5.

Para a execução desse serviço, deve-se encaixar o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado. Enfim, coloca-se o terminal no polo, para então o parafuso ser recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

A medição e pagamento desse serviço serão realizados por unidade de disjuntor instalado, conforme o projeto e as especificações técnicas.

  - Disjuntor tripolar DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação.

O disjuntor a ser instalado deverá ser do tipo DIN/IEC, tripolar de 10A e o terminal a compressão deverá ser de cobre estanhado para cabo de 10 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação M6.

Para a execução desse serviço, deve-se encaixar o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado. Enfim, coloca-se o terminal no polo, para então o parafuso ser recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

A medição e pagamento desse serviço serão realizados por unidade de disjuntor instalado, conforme o projeto e as especificações técnicas.

  - Eletroduto PVC rígido roscável diâmetro 1”

Este serviço contempla a fixação de eletrodutos rígidos em PVC roscável de diâmetro nominal = 32 mm (1”) em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação), com abraçadeira metálica rígida tipo D 1/2 fixada em perfilado em laje.

Para a execução, verifica-se o comprimento do trecho da instalação; corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto; faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda; repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras. Ao final, as extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

A medição e pagamento desse serviço serão realizados por metro linear (m) de eletroduto instalado conforme o projeto e as especificações técnicas.

  - Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

Neste serviço, serão instalados cabos de cobre, 4,0 mm² em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação), com auxílio de fita isolante adesiva anti-chama para uso de até 750V em 19 mm x 5 m. Os cabos de cobre serão do tipo flexível, classe 4 ou 5, com isolação em PVC/A anti chama BWF-B, 1 condutor, 450/750V, e seção nominal de 4,0 mm².

Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos. Com isso, faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante, e em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia. Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade. Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.

A medição e pagamento do serviço serão realizados por metro linear (m) de cabo de cobre efetivamente passados pelos eletrodutos instalados entre os quadros de distribuição e os circuitos terminais, conforme o projeto e as especificações.

  - Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento

Este item contempla o fornecimento e assentamento de poste de concreto duplo T 7/150, o qual deverá ser montado e instalado em cava adequada ao terreno, observando-se o seu correto assentamento, nivelamento e as diretrizes de projeto, as Normas da ABNT e os padrões da Concessionária local.

Após o içamento do poste dentro da cava, esta será preenchida com Concreto simples fabricado na obra, com resistência característica à compressão de fck=13,5 MPa. O concreto deverá ser lançado e adensado observando as orientações do item 3.7.

A medição e pagamento do serviço serão realizados por unidade de poste de concreto instalado na obra, conforme o projeto e as especificações.

  - Refletor retangular fechado, com lâmpada vapor metálico 400 w - fornecimento e instalação.

Este serviço contempla a instalação de refletor com lâmpada de vapor de mercúrio 400W, sobre poste circular de concreto duplo T 7/150.

A montagem dos refletores deverá seguir as orientações do fabricante e do projeto. A execução deve iniciar com a locação dos refletores, para então proceder com a instalação e fixação da luminária e seus acessórios nos postes de concreto.

O funcionamento da luminária deve ser testado para aferição do fiscal.

A medição e pagamento do serviço serão realizados por unidade de refletor instalado sobre poste de concreto conforme o projeto e as especificações, em pleno funcionamento e devidamente testada pela fiscalização.

  - Entrada de energia elétrica trifásica, com poste de concreto duplo T, quadro, caixa de inspeção e disjuntor.

Este serviço compreende o fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra para a execução das instalações necessárias à ligação da rede pública de distribuição de energia ao sistema elétrico da praça até o Quadro de Medição e Proteção.

As obras civis relativas às estruturas que comporão o Ramal de Entrada deverão estar de acordo com estas especificações e aquelas da COELBA.

Neste item do serviço, deverá ser utilizado poste para suporte do Ramal de Entrada de concreto armado duplo T (DT) 7/150, o qual deverá ser montado e instalado em cava adequada ao terreno, observando-se o seu correto assentamento, nivelamento e as diretrizes de projeto, as Normas da ABNT e os padrões da Concessionária local.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago por unidade de entrada de energia elétrica trifásica instalada, conforme projeto e as especificações técnicas cabíveis, em pleno funcionamento e com aprovação da Concessionária de Energia Elétrica.

Bom Jesus da Lapa, 22 de novembro de 2021.