ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – CICLOVIA EM IRECÊ/BA

- OBJETIVO

A presente especificação tem por finalidade estabelecer critérios, normas e procedimentos a serem seguidos no processo de implantação de ciclovia na rodovia BA-800, que liga Irecê ao Distrito de Meia-Hora, no Município de Irecê/BA, na área de atuação da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no estado da Bahia. Em conjunto com a planilha orçamentária, o edital, o contrato e demais documentos, estas especificações servirão como referência e orientação quanto aos diversos aspectos construtivos da obra. Neste documento serão abordados detalhes relacionados à metodologia e aos materiais a serem aplicados nas diferentes etapas ou itens de serviço a serem feitos. Os conceitos ou procedimentos aqui expostos prevalecerão na hipótese de choque ou desencontro de informações apontadas em projeto. Eventuais omissões serão dirimidas pela fiscalização da CODEVASF.

- PRAZO

O prazo para execução das obras e serviços será de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da ordem de serviço.

    - SERVIÇOS PRELIMINARES

  - Administração Local e Manutenção do Canteiro de Obras.

Neste item constam as despesas relativas à mão de obra administrativa da obra, especializada na condução dos serviços, presentes na composição de preços unitários. Os custos diretos de administração local são constituídos por todas as despesas incorridas na montagem e na manutenção da infraestrutura dos serviços compreendendo atividades básicas de despesas. Incluem-se aí todas as despesas para a realização dos serviços de controle tecnológico e medições, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratórios de controle tecnológico de solos e concreto, inclusive manutenção e pessoal de apoio e execução, devendo estar contemplado estes itens na proposta no preço estabelecido. Não será admitido pela fiscalização qualquer tipo de paralisação da frente de serviço em execução por falta de apoio logístico, o que será motivo para descontos ou mesmo não pagamento do item Administração Local na medição.

Deverão ser submetidos à aprovação da fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços de engenharia objeto do contrato, inclusive os traços dos concretos a serem utilizados.

Os ensaios, testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto correrão por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos serviços, deverão ser realizados em laboratórios aprovados pela fiscalização.

    - Medição e Pagamento

O critério de medição para pagamento da administração será proporcional à execução financeira da obra.

Será pago conforme o percentual de serviços executados (execução física) no período, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item será pago 100%.

  - Locação de container - escritório com banheiro.

Este item de serviço considera a locação, instalação e manutenção de um container de dimensões 2,30 x 6,00 m (altura = 2,50 m), com 1 sanitário, completo e sem divisórias internas, que será utilizado tanto como escritório para armazenamento de documentos, plantas, entre outros, quanto como banheiro de utilização para os trabalhadores no decorrer da obra.

    - Medição e Pagamento

O critério de medição para pagamento deste item de serviço será o atendimento a todas as especificações e boa manutenção das instalações, pagos mensalmente.

  - Aluguel de container - almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m.

Este item de serviço considera a locação, instalação e manutenção de um container de dimensões 2,30 x 6,00 m (altura = 2,50 m), sem sanitário e sem divisórias internas, que será utilizado para a armazenagem de equipamentos e materiais decorrentes da obra.

    - Medição e Pagamento

O critério de medição para pagamento deste item de serviço será o atendimento a todas as especificações e boa manutenção das instalações, pagos mensalmente.

  - Mobilização

O item mobilização consiste, sem a esta se limitar, no deslocamento dos equipamentos e pessoal até a localidade onde efetivamente será realizada a prestação do serviço objeto destas especificações técnicas, partindo das cidades-polo para as cidades a serem beneficiadas.

A Empresa Contratada deverá tomar todas as medidas necessárias para a mobilização de pessoal, materiais e equipamentos, logo após a assinatura do contrato, de modo a poder dar início efetivo aos serviços e concluí-los dentro do prazo de vigência contratual.

As despesas relativas à mobilização e desmobilização terão como ponto de partida o centro da cidade-polo, Irecê/BA até o local da obra localizado no mesmo município. A distância média de transporte (DMT) adotada foi de 5 (cinco) km, que corresponde a distância do centro da cidade ao centro do trecho a ser implantado. O tempo de percurso adotado para os caminhões chegarem ao local da obra foi de 0,5 horas.

    - Medição e pagamento

Todos os serviços referentes à mobilização dos equipamentos e pessoal no decorrer de toda a execução dos serviços estão inseridos no item mobilização. As remunerações correspondentes à MOBILIZAÇÃO da CONTRATADA serão efetuadas integralmente na primeira medição, atestada pela fiscalização a efetiva mobilização de todos os itens constantes no serviço. Os valores a serem pagos corresponderão aos valores descritos na planilha orçamentária.

  - Desmobilização

O item desmobilização consiste, sem a este se limitar, no deslocamento dos equipamentos (da cidade a ser beneficiada, Irecê – centro da obra) para a cidade tomada como ponto referencial de partida (cidade-polo, Irecê – centro da cidade), imediatamente após a efetiva prestação do serviço objeto destas especificações técnicas. A empresa contratada, após o termino dos serviços, fará uma limpeza geral, desmobilizando todo e qualquer entulho dos serviços, transporte de pessoal, enfim todos os serviços necessários à desmobilização.

    - Medição e Pagamento

Todos os serviços referentes à desmobilização dos equipamentos e pessoal no decorrer de toda a execução dos serviços estão inseridos no item desmobilização. As remunerações correspondentes à DESMOBILIZAÇÃO da CONTRATADA serão efetuadas quando da última fatura após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços.

  - Placa da Obra em Chapa de Aço Galvanizada (3,60 x 1,80m)

A placa de serviços deverá ter dimensões de 3,60 x 1,80 m. O modelo e detalhes da placa estão em anexo aos Termos de Referência, sendo esta independente da exigida pelos órgãos de fiscalização de classe. Será executada em chapa galvanizada nº 22 laminada a frio, com tratamento anticorrosivo, pintada com esmalte sintético nas cores padrão, conforme modelo de placas do Governo Federal. As placas deverão ser molduradas com caibros de madeira e terão como suporte de sustentação pontaletes de madeira mista de 7,5 x 7,5 cm e caibros de 5 x 4 cm, pintados em duas demãos com tinta esmalte sintético. A parte traseira da placa será apoiada em 2 cavaletes, no mínimo. As inscrições deverão ter todas as informações básicas sobre os serviços.

A placa será localizada em ponto estratégico a ser definido pela fiscalização.

A contratada é responsável pela manutenção das placas até o final dos serviços, tendo que substituí-las ou repô-las caso haja algum imprevisto quanto a roubos ou vandalismos.

Na fabricação das placas serão usadas madeiras mistas que possam sustentar a placa até a emissão do Termo de Encerramento Físico do contrato.

    - Medição e Pagamento

A medição deste item será feita por metro quadrado de placa instalada após inspeção e aprovação pela fiscalização, desde que a mesma esteja coerente com as especificações técnicas e instaladas corretamente no local pré-determinado pela fiscalização. O pagamento será efetuado após a instalação completa da placa.

  - Serviços Topográficos

A locação e nivelamento da obra serão implantados de forma tal que não possa ser modificada sua posição original tomando-se para tanto gabaritos fixos e RNs  (Referências de Nível) definidos, até o final da obra. Os serviços serão executados por pessoal especializado, com equipamento topográfico. Todo o serviço topográfico será feito pela empreiteira e acompanhado pela fiscalização.

Os serviços topográficos serão acompanhados pela fiscalização, para verificação de sua conformidade com o projeto. A empreiteira deverá aceitar as normas, métodos e processos determinados pela fiscalização, no tocante a qualquer serviço topográfico, sejam de campo como de escritório e relativos à obra.

Todos os serviços de topografia deverão ser executados tomando-se como referência de nível aquele utilizado por ocasião do detalhamento de projeto.

    - Medição e Pagamento

A medição deste item será feita por área em metro quadrado (m2) de levantamento topográfico realizado. O pagamento será efetuado após a execução dos serviços.

  - Projeto de sinalização vertical e horizontal

Este item contempla a elaboração de projeto executivo de sinalização vertical e horizontal para a ciclovia licitada. O projeto deverá ser desenvolvido segundo as normas e exigências dos órgãos competentes, particularmente orientando-se pela Publicação IPR - 743 (Manual de Sinalização Rodoviária). O projeto deverá os obedecer às condições mínimas desta especificação, bem como atender às normas da ABNT, Legislação Federal, Estadual, Municipal, aos regulamentos das empresas concessionárias de serviços públicos e às especificações dos fabricantes.

Uma vez concluído o projeto executivo, a fiscalização poderá solicitar ajustes que a CODEVASF julgue de seu interesse.

Todos os desenhos que constituem o projeto executivo deverão ser apresentados em 03 (três) jogos de cópia, com lista completa dos desenhos, numerados, titulados, dobrados e encadernados. Os desenhos serão elaborados eletronicamente e salvos em arquivos de extensão *.dwg, compatíveis para leitura em software AUTOCAD, e com os respectivos arquivos de configuração de plotagem.

Fazem parte do projeto executivo:

- Planilha Orçamentária do empreendimento: recomenda-se o uso dos bancos de dados da Caixa Econômica Federal (SINAPI), da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas de Sergipe (ORSE) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (SICRO).

- Ficha Técnica: deverá conter os dados técnicos básicos do projeto, como lista de materiais e quantidade de placas a serem instaladas.

- Especificações Técnicas: deverão conter informações necessárias de detalhamento para a execução da sinalização horizontal e vertical complementares ao especificado no tópico 4, a relação de serviços necessários, bem como orientações para instalações e manuseio dos equipamentos.

- Cópias de Material: que correspondem a 03 (três) cópias xerox encadernadas de todo material expositivo do Projeto de Sinalização - memorial descritivo, especificações, planilhas, ficha técnica e etc - e o envio por correio eletrônico de todo esse conteúdo para a fiscalização do contrato.

- Desenhos: todos os desenhos deverão ser apresentados em arquivo *.dwg e com configuração e arquivos de plotagem, em formatos *.pcp e *.plt, respectivamente.

- Padronização: deverão ser obedecidas as legendas da ABNT, a fim de que sejam padronizadas as apresentações e formatos.

- Memorial justificativo e descritivo.

      - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago por quilômetro (km) de via considerado no projeto de sinalização aprovado pela Fiscalização.

- TERRAPLENAGEM

Define-se terraplenagem como o conjunto de operações necessárias à escavação e movimentação de solos e rochas, removendo-se o excesso de material de uma região para outra em função de sua escassez.

A execução dos serviços de terraplenagem envolve a realização das seguintes operações principais:

- Escavação;

- Carregamento ou Carga;

- Transporte;

- Descarregamento ou descarga e espalhamento;

- Compactação de aterros.

No caso específico de obras de infraestrutura terrestres, são ainda necessárias a realização de operações preliminares, tais como o desmatamento, destocamento e limpeza das áreas, além de abertura e manutenção de caminhos de serviço.

As operações principais de terraplenagem, excetuando-se a compactação dos aterros, podem ser realizadas por apenas um equipamento, como no caso dos tratores de esteira em pequenas distâncias, ou por patrulhas constituídas por diferentes equipamentos, como na utilização combinada de unidades escavo carregadoras (escavadeiras e carregadeiras) e de transporte (caminhões).

Os materiais de terraplenagem podem ser classificados em 3 categorias, a saber:

- Materiais de 1ª Categoria - Compreendem os materiais facilmente escaváveis com equipamentos comuns (scrapers, tratores, escavadeiras, carregadeiras, etc.), qualquer que seja o teor de umidade. São caracterizados como solos residuais ou sedimentares, rochas em adiantado estado de decomposição, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,15 metros;

- Materiais de 2ª Categoria - Compreendem os materiais mais resistentes ao desmonte e que não admitem a utilização de equipamentos comuns sem a realização de tratamentos prévios (pré-escarificação ou utilização descontínua de explosivos). São caracterizados por pedras soltas, blocos de rocha de volume inferior a 2 m³ e matacões ou pedras de diâmetro médio compreendido entre 0,15 m e 1 metro;

- Materiais de 3ª Categoria - Compreendem os materiais que admitem desmonte pelo emprego contínuo de explosivos ou de técnicas equivalentes de desmonte a frio. São caracterizados por materiais com resistência ao desmonte mecânico equivalente à rocha não alterada e por blocos de rocha com diâmetro médio superior a 1 m, ou de volume igual ou superior a 2 m².

  - Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.

A área do terreno que deverá passar pelo processo de limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores com o auxílio de trator de esteiras. O rebaixamento da linha do terreno para a remoção da camada vegetal deve ser de aproximadamente 15 cm.

São consideradas árvores com tronco menor aquelas que possuem entre 0,20 m e 5,00 m de altura.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento desse serviço serão realizados por área em metro quadrado (m2) de limpeza mecanizada executada, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso

O serviço consiste em uma operação destinada a conformar o terreno, obedecendo às larguras e cotas constantes das notas de serviço de regularização de terraplenagem do projeto, compreendendo cortes ou aterros de até 20 cm de espessura. A regularização deve ser executada prévia e isoladamente da construção de outra camada do pavimento. Cortes e aterros com espessuras superiores a 20 cm devem ser executados previamente à execução da regularização do subleito.

Não é permitida a execução dos serviços objeto deste item 2.3 em dias de chuva.

É responsabilidade da CONTRATADA a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los. Os materiais empregados na regularização do subleito devem ser preferencialmente os do próprio.

A Regularização do Subleito envolve a compactação dos 20cm finais da camada de corte ou aterro.

Após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário para atingir a espessura de projeto, deve-se proceder basicamente as seguintes operações para a obtenção da regularização do subleito:

- Escarificação e Espalhamento dos Materiais;

- Homogeneização dos Materiais Secos;

- Umedecimento (ou Aeração) e Homogeneização da Umidade;

- Compactação;

- Acabamento.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço de regularização do subleito serão realizados em função da área de plataforma efetivamente executada, ao passo que a medição e pagamento do serviço de compactação do subleito serão realizados em função da área executada em metros quadrados (m2).

- PAVIMENTAÇÃO E GUIAS

  - Intertravado

    - Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial (espessura = 10 cm)

Considera-se que base de brita graduada é uma camada composta por mistura em usina, de produtos de britagem de rocha sã e que, ao serem enquadradas em uma faixa granulométrica contínua, assegura estabilidade a esta camada.

Na mistura dos agregados, deve-se atender os seguintes requisitos:

- a curva de projeto da mistura de agregados deve apresentar granulometria contínua e se enquadrar nas faixas granulométricas A ou B especificadas na Tabela 1 abaixo (DNER-ES 303/97, fl. 03).

Tabela 1 - Faixas Granulométricas

- a faixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica de projeto, deve obedecer à tolerância indicada para cada peneira na Tabela, porém respeitando os limites da faixa granulométrica;

- quando ensaiada de acordo com a NBR 9895, na energia modificada, a mistura deve ter ISC (Índice Suporte Califórnia) igual ou superior a 100% e expansão igual ou inferior a 0,3%;

- a porcentagem de material que passa na peneira nº 200 não deve ultrapassar 2/3 da porcentagem que passa na peneira nº 40.

Para a execução, deve-se verificar se superfície a receber a camada de base de brita graduada está totalmente concluída, perfeitamente limpa, isenta de pó, lama e demais agentes prejudiciais, desempenada e com as declividades estabelecidas no projeto. Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados antes da distribuição da camada de brita graduada.

O espalhamento da brita graduada deve ser feita preferencialmente com vibro acabadora, capaz de distribuir o material em espessura uniforme, sem produzir segregação e de forma a evitar conformação adicional da camada. Caso, no entanto, isso seja necessário, admite-se conformação pela atuação da moto niveladora, exclusivamente por ação de corte, previamente ao início da compactação. Não é permitida a execução de camadas de base de brita graduada em dias chuvosos.

O tipo de equipamento a ser utilizado e o número de passadas do rolo compactador devem ser definidos logo no início da obra, em função dos resultados obtidos na execução de trechos experimentais, de forma que a camada atinja o grau de compactação especificado. A energia de compactação a ser adotada como referência para a execução da brita graduada deve a modificada e deve ser adotada na determinação da massa específica aparente seca máxima e umidade ótima de compactação, conforme NBR 7182. O teor de umidade da brita graduada, imediatamente antes da compactação, deve estar compreendido no intervalo de - 2,0% a +1,0% em relação à umidade ótima obtida. A compactação da brita graduada deve ser executada mediante o emprego de rolos vibratórios lisos e rolos pneumáticos de pressão regulável dos pneus. Durante a compactação, se necessário, pode ser promovido o umedecimento da superfície da camada mediante o emprego de caminhões tanque irrigador de água. A compactação deve evoluir até que se obtenha o grau de compactação mínimo igual a 100% em relação à massa específica aparente seca máxima, obtida no ensaio de compactação, conforme NBR 7182, na energia modificada.

A base de brita graduada não deve ser submetida à ação do tráfego de veículos.

A espessura final da base compactada deve ser de 10 cm.

      - Medição e Pagamento

O item será medido e pago em metros cúbicos (m³) de base compactada conforme projeto e as especificações técnicas.

    - Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em leito natural

O material da base adquirido na jazida será transportado em caminhão basculante para o local adequado, considerando-se a distância média de transporte da jazida ao local da obra de 5 (cinco) km. Para todos os serviços de transporte presentes neste documento de especificação técnica, considera-se por distância média de transporte (DMT) aquela que vai do centro de gravidade de volume extraído ao centro de gravidade correspondente de volume aplicado, seguindo o percurso mais curto, efetivamente viável.

      - Medição e Pagamento

Este serviço será medido e pago em m3xkm, sendo o volume equivalente aquele das cargas do material da base adquirido solto na jazida e a distância medida de acordo com o trajeto aprovado pela fiscalização, adotado 5 (cinco) km.

    - Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m

Consiste nos serviços de escavação manual de valas com profundidade até 1,30 m que sejam necessários para a execução da guia (meio-fio) em locais da praça, conforme projeto.

      - Medição e Pagamento

O item será medido e pago por volume em metros cúbicos (m³) de escavação manual executada, considerando o local onde o serviço for efetivamente executado, conforme projeto e especificações técnicas.

    - Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radier, espessura de 3 cm.

O concreto magro para lastro deverá apresentar uma resistência à compressão sempre igual ou superior a 10 MPa.

Após escavação e compactação da vala para assentamento de meio-fio, deve ser lançado o concreto magro no fundo da vala com altura de 3 cm e largura de 10 cm. O serviço inclui o lançamento do concreto e o acabamento do serviço com o pedreiro de obras. O preparo do concreto magro deverá ser com a utilização de betoneira. O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. O traço do concreto com os materiais da empresa a ser utilizado deverá ser encaminhado a Fiscalização.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço de lastro de concreto magro com espessura de 3 cm serão realizados por área em metros quadrados (m2).

    - Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 80 x 8 x 8 x 25 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização (uso viário)

Será fornecido meio-fio em concreto pré-moldado Fck ≥ 15MPa, com as seguintes dimensões:

- Comprimento = 80cm

- Face inferior = 8cm

- Face superior = 8cm

- Altura = 25cm

O meio-fio será assentado da forma convencional com altura livre = 15cm, somente após executada escavação manual de valas conforme dimensões do meio fio, regularização e compactação do material solto no fundo da vala e a execução de lastro com concreto magro. Para o assentamento dos meios-fios, sarjetas e sarjetões, o terreno de fundação deve estar com sua superfície devidamente regularizada, de acordo com a seção transversal do projeto, apresentando-se liso e isento de partículas soltas ou sulcadas e não deve apresentar solos turfosos, micáceos ou que contenham substâncias orgânicas. O terreno deve estar também, sem quaisquer de infiltrações d'água ou umidade excessiva. Caso o material retirado da vala não seja de boa compactação, a fiscalização deverá ser consultada para indicar outro material para utilização. Não é permitida a execução dos serviços durante dias de chuva.

Após a regularização, o meio-fio deverá ser assentando de maneira a representar a forma, o alinhamento e o nível previsto em projeto. Após o assentamento, o meio-fio deverá ser rejuntado com argamassa traço 1:3 de cimento e areia. O cimento deverá ser do tipo Portland e satisfazer às especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A areia deve ser constituída de partículas limpas, isentas de torrões de terra ou de outras matérias estranhas.

A CONTRATADA deverá escorar o meio-fio assentado de modo a evitar tombamentos e imperfeições no alinhamento e nivelamento. A CONTRATADA também é responsável por qualquer dano ou imperfeições causadas por terceiros.

O controle de qualidade e resistência do meio-fio será rigorosamente acompanhado pela fiscalização. A CONTRATADA deverá apresentar laudos que comprovem a “Resistência Característica à Compressão do Concreto – Fck” exigidos nesta especificação técnica. A fiscalização poderá, em qualquer etapa da obra, recolher peças de meio-fio para realizar testes de qualidade e resistência em laboratórios escolhidos de forma aleatória. As peças de concreto pré-moldado que não possuírem a resistência mínima exigida nesta especificação técnica deverão ser substituídos imediatamente pela CONTRATADA e não serão pagos pela CODEVASF.

      - Medição e Pagamento

O item será medido conforme a execução do serviço em metros lineares (m).

    - Reaterro manual apiloado com soquete

Deve-se iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas em camadas de 0,20 a 0,40 m de espessura, com a devida previsão do caimento lateral ou longitudinal para rápido escoamento das águas pluviais, evitando-se o seu acúmulo em qualquer ponto. O apiloamento do solo deve ser realizado com soquete de 30 kg, golpeando aproximadamente 50 vezes por metro quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm. Deve-se garantir a umidade ótima de compactação do solo na execução dos serviços.

      - Medição e Pagamento

A medição será feita pelo volume medido pela camada acabada em metros cúbicos (m3).

    - Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - Forma de madeira (interno - meio fio com sarjeta)

Esse item corresponde à execução de duas linhas de meio-fio com sarjeta, em concreto moldado e adensado em obra para delimitação da ciclovia.

O meio-fio será em concreto simples, com resistência mínima à compressão de 15 MPa, de padrão DNIT MFC 03, de acordo com o Publicação IPR 725 (Álbum de Projetos - Tipo de Dispositivos de Drenagem). O concreto utilizado deverá ser preparado de acordo com o prescrito na norma NBR 6118/03, além de atender ao que dispõe a norma DNER-ES 330/97.

O meio-fio deverá ser moldado em obra, com a utilização de formas convencionais de madeira adequadas para sua conformação, sendo que todo material utilizado na execução deverá satisfazer aos requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT e do DNIT.

Para sua execução, devem ser abertas valas conforme dimensões dos meios-fios, após a execução da base de brita. Então, procede-se com a instalação de formas de madeira segundo a seção transversal do meio-fio, espaçadas de 3m, e com a instalação das formas laterais e das partes anterior e posterior do dispositivo. Nas extensões de curvas esse espaçamento será reduzido para permitir melhor concordância, adotando-se uma junta a cada 1,00m.

A concretagem deve ocorrer com o lançamento e vibração do concreto. Para as faces dos dispositivos próximas a horizontal ou trabalháveis sem uso de forma, deve ser feito o espalhamento e acabamento do concreto mediante o emprego de ferramentas manuais, em especial de uma régua que, apoiada nas duas formas-guias adjacentes, permitirá a conformação da face à seção pretendida.

Deve-se iniciar pela execução das partes anterior e posterior do dispositivo. Após a constatação do início do processo de cura, pode-se retirar as formas dos segmentos concretados. Na execução dos segmentos intermediários, o processo é o mesmo.

A execução de juntas de dilatação, a intervalos de 12m, deve ocorrer com o preenchimento com argamassa asfáltica.

      - Medição e Pagamento

O item será medido e pago em metros lineares (m) de meio-fio assentado em acordo às normas aplicáveis, o projeto e as especificações técnicas.

    - Pintura de meio fio com tinta branca a base de cal (caiação)

Este item de serviço corresponde à pintura das linhas de meio-fio assentados na obra, com tinta branca a base de cal (caiação). O procedimento de execução deve conter as seguintes etapas:

- Colocação de sinalização provisória na via e fechar faixa ou via;

- Limpeza do meio-fio e retirada da vegetação das bordas, caso existam;

- Pintura o meio-fio com trincha ou brecha.

Considera-se a utilização de cal hidratada para pintura.

      - Medição e Pagamento

O item será medido e pago por comprimento em metros lineares (m) de pintura de meio-fio executada, conforme o projeto e as especificações técnicas.

    - Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido (vermelho) de 20 x 10  cm, espessura de 6 cm.

O passeio em piso intertravado será executado com blocos de concreto retangular de 25x25cm, com espessura de 6cm, resistência de 35MPa (NBR 9781) e cor vermelha.  Os blocos devem estar em conformidade com a ABNT, sem apresentar fissuras, vazios, bordas quebradas ou rebarbadas, devem ter cantos vivos e cor uniforme, com pigmentos que resistam à alcalinidade do cimento, à exposição aos raios solares e às intempéries.

Os blocos só poderão ser usados após o período total da cura, ou seja, 28 dias após a sua execução. A CONTRATADA deverá apresentar laudos que comprovem a “Resistência Característica à Compressão do Concreto – Fck” exigidos nesta especificação técnica. A fiscalização poderá, em qualquer etapa da obra, recolher peças de meio-fio para realizar testes de qualidade e resistência em laboratórios escolhidos de forma aleatória.

Os blocos deverão ser assentados sobre uma camada de areia média, esparramada e sarrafeada, sem ser compactada, com espessura uniforme de 4 a 5 cm em toda sua área.

As juntas devem ser regulares, com espessura de aproximadamente 3 mm, feitas com espaçadores e mantidas por linhas longitudinais e transversais esticadas. As peças trincadas deverão ser substituídas. O rejuntamento das peças deve ser realizado com areia fina (grãos menores do que 2,5mm), bem seca e sem impurezas, espalhada sobre os blocos de concreto numa camada fina, utilizando uma vassoura até preencher completamente as juntas.

O passeio público deverá estar de acordo com a norma técnica NBR 9050 e às demais normas e leis pertinentes. Todas as calçadas deverão ser previamente verificadas com relação as condições existentes com o objetivo de avaliar a necessidade de remoções prévias de pisos, estruturas e/ou escavações, sendo os critérios não definidos nesta especificação sendo estabelecidos pela fiscalização.

      - Assentamento

Sobre a camada de areia, deverá ser realizado o piqueteamento, com espaçamento de 1,00m no sentido transversal e de 5,00m até 10,00m no sentido longitudinal de modo a conformar o perfil projetado. Assim as linhas mestras formam um articulado, facilitando o trabalho de assentamento e evitando desvio em relação aos elementos do projeto. Nessa marcação deverá ser verificado a declividade transversal e longitudinal de modo a conformar o perfil projetado

É recomendável que antes de começar o serviço seja construído um pequeno trecho de blocos de concreto, soltos e sem compactar, para verificar se o que foi desenhado está de acordo com as medidas do que se tem na obra. A marcação da primeira fiada é a mais importante e deve ser feita com cuidado. Fios guias devem acompanhar a frente de serviço, indicando o alinhamento dos blocos, tanto na largura como no comprimento da área.

Para a colocação dos blocos, assente a primeira fiada de acordo com o arranjo estabelecido no projeto (espinha-de-peixe, fileira etc.). Para garantir que os alinhamentos desejados sejam alcançados durante a execução de um pavimento, o assentamento das peças deve seguir a orientação de fios guias previamente fixados, tanto no sentido da largura quanto do comprimento da área. Os fios devem acompanhar a frente de serviço à medida que ela avança.

Os serviços devem ser regularmente verificados por meio de linhas guias longitudinais e transversais a cada 5 metros. Os eventuais desajustes quase sempre podem ser corrigidos sem a necessidade de remover os blocos, usando-se alavancas para restaurar o desejado padrão de colocação. Tais correções devem ser feitas antes do rejuntamento e da compactação inicial do pavimento, tomando-se o cuidado para não danificar os blocos de concreto.

Nos ajustes e arremates, não devem ser usados pedaços de blocos com menos de ¼ (um quarto) do seu tamanho original; nessas situações, o acabamento deve ser feito com argamassa seca (1 parte de cimento para 4 de areia), protegendo-se os blocos vizinhos com papel grosso e fazendo-se, com uma colher de pedreiro, as juntas que existiriam caso se usassem peças de concreto, inclusive aquelas junto ao confinamento. Por fim, os acabamentos também devem ser feitos junto aos confinamentos internos ou interrupções do piso.

      - Compactação

A compactação deverá ser feita com vibrocompactador de placas, em duas etapas, uma inicial,  com pelo menos 2 duas passadas, e uma final, com no mínimo 4 passadas, em diferentes direções, percorrendo toda a área em uma direção antes de percorrer a outra (por exemplo, primeiramente longitudinal, e depois, transversal) e com sobreposição de percurso para evitar a formação de degraus.

A compactação inicial deve ser feita após realizados todos os ajustes e acabamentos, mas antes do lançamento da areia para preenchimento das juntas entre os blocos. Cada passada tem que ter um cobrimento de, pelo menos, 20 cm sobre a passada anterior. Deve-se parar a compactação a, pelo menos, 1,5 metro da frente de serviço, e essa parte que ficar sem compactar será terminada no trecho subsequente.

A compactação das bordas do pavimento, bem como de locais de difícil acesso às placas vibratórias (como a compactação junto a construções) deve ser realizada utilizando equipamentos de menor porte.

Ao término dos serviços de compactação inicial, os blocos que eventualmente tenham se partido ou danificado devem ser substituídos por blocos inteiros e corrigidas eventuais falhas.

A etapa de compactação final só deve ocorrer após o início da varrição da camada de areia para selagem das juntas. A compactação final pode ocorrer de forma alternada à varrição para penetração da areia ou simultaneamente com ela.

      - Selagem das Juntas

Somente após os blocos danificados pela compactação inicial forem substituídos que deverá ser espalhada e varrida uma camada fina de areia com grãos menores que 2,5 mm sobre o pavimento, de maneira que os grãos penetrem as juntas. Não se deve adicionar cimento ou cal, ao passo que a areia deve ser varrida o quanto for necessário para que penetre nas juntas. As juntas entre os blocos têm que ter 3,0 mm em média (mínimo 2,5 mm e máximo 4 mm).

A areia deverá ser espalhada sem a formação de montes, mas sim formando uma camada delgada e uniforme, capaz de cobrir toda a área pavimentada. A varrição pode ocorrer com o auxílio de vassouras, rodos ou vassourões.

        - Em caso de chuva

Se a chuva ocorrer quando só a camada de areia estiver pronta, sem blocos assentados, essa areia deverá ser retirada e substituída por outra que esteja seca. A areia retirada poderá ser reaproveitada depois, assim que perder o excesso de água. Se a chuva ocorrer quando os blocos já estiverem assentados, mas sem o rejunte de areia fina, então deve-se isolar a área imediatamente, não permitindo nenhum tipo de circulação de pessoas ou equipamentos sobre ela, até que a areia de assentamento volte a secar. Então, deve-se retirar alguns blocos para averiguar se é necessário refazer o serviço com outra areia mais seca.

      - Finalização do serviço

Antes da liberação para tráfego de pedestres, deve-se garantir que todas as juntas estão totalmente preenchidas com areia, que superfície do pavimento está nivelada, que atende aos caimentos para drenagem e acessibilidade, que todos os ajustes e acabamentos foram feitos adequadamente e que nenhum bloco precisa ser substituído. A superfície do pavimento intertravado não deve apresentar desnível maior do que 0,5 cm, medido com uma régua de 3 m de comprimento apoiada sobre a superfície.

      - Medição e Pagamento

Este serviço será medido e pago conforme a sua execução em metros quadrados (m2), conforme projeto e as especificações técnicas.

  - Acessibilidade

    - Execução de rampa de acesso (encontro com as vias existentes)

As rampas de acesso à ciclovia devem estar juntas às faixas de travessia de pedestres como um recurso que facilita a passagem do nível da ciclovia para o da rua, melhorando a acessibilidade para as pessoas com: mobilidade reduzida, empurrando carrinho de bebê, que transportam grandes volumes de cargas e aos pedestres em geral.

As normas NBR 12255 e NBR 9050 devem ser consultadas pelo executor dos serviços e os materiais que compõem o concreto deverão seguir rigorosamente as normas da ABNT no que tange a sua qualidade e procedência. Ao final da execução, abas laterais e a rampa no seu sentido longitudinal serão em piso de concreto e argamassa alisada, todos com inclinação máxima de 8,33% de acordo com a NBR 9050.

Além disso, a largura mínima do rebaixamento é de 1,50 m e o rebaixamento não pode diminuir a faixa livre de circulação da ciclovia.

Para a execução das rampas de acesso (também chamado nesta especificação de rebaixamento de calçada), o piso onde a rampa está localizada em projeto será constituído de concreto simples preparado mecanicamente com betoneira de 400 L e com resistência característica do concreto à compressão (fck) = 20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento / areia média, brita 1).

A liberação para o tráfego só poderá ocorrer após o tempo de cura do concreto de 28 dias.

      - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante o volume em metros cúbicos (m3) executado para a constituição de rampa de acesso a calçada com a inclinação permitida em norma e com a simbologia corretamente pintada sobre o piso.

- Sinalização

  - Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro

Este serviço corresponde à execução de sinalização horizontal em conformidade com o projeto de sinalização, de forma a atender às condições de segurança, disciplinar o tráfego e promover conforto dos usuários.

O material a ser empregado na sinalização horizontal deverá ser tinta retrorreflexiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro, na cor especificada no projeto para cada item de sinalização. As microesferas de vidro devem ser constituídas de partículas esféricas de vidro de alta qualidade, do tipo soda-cal, e devem obedecer à Especificação DNER-EM 373/97 e à Publicação do IPR - 743 (Manual de Sinalização Rodoviária).

Os equipamentos de aplicação dos materiais de sinalização devem possuir todas as condições necessárias para uma boa aplicação, tais como: reservatório para o material e para as microesferas (“drop-on”), pistolas que possibilitem a pintura simultânea de faixas contínuas ou descontínuas, compressor de ar, regulares de pressão e sistema de homogeneização.

Para a execução do serviço, deve-se realizar pré-marcação do alinhamento dos pontos, locados pela topografia, pelo qual o operador da máquina irá se guiar para a aplicação do material. Por fim, a pintura na aplicação do material por equipamentos adequados de acordo com o alinhamento fornecido pela pré-marcação e pelo projeto de sinalização.

    - Medição e pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados pela área em metros quadrados (m2) de pintura efetivamente aplicada.

  - Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva

Este serviço contempla a confecção, montagem e instalação de placas de sinalização para controle de trânsito na lateral da ciclovia.

Para a execução desse serviço, deve ser realizada a limpeza do local onde a ciclovia será implantada, de forma a garantir a visibilidade da mensagem a ser implantada. Depois, marca-se a localização dos dispositivos, de acordo com o projeto, a fim de proceder com a escavação da área para fixação dos suportes.

A fixação das placas aos suportes deve ocorrer de modo que os suportes mantenham  rigidez e posição permanente e apropriada, evitando que balancem, girem ou sejam deslocados.

    - Medição e pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados por unidade de placas implantadas, conforme projeto e especificações técnicas.

Bom Jesus da Lapa, 22 de novembro de 2021.