ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – ESCRITÓRIO DE APOIO TÉCNICO DA CODEVASF EM IRECÊ/BA

- OBJETIVO

A presente especificação tem por finalidade estabelecer critérios, normas e procedimentos a serem seguidos no processo de condução da Reforma e Ampliação da Sede do Escritório de Apoio Técnico da CODEVASF em Irecê - 2a/EIR, no município de Irecê, na área de abrangência da CODEVASF, no estado da Bahia. Em conjunto com a planilha orçamentária, o edital, o contrato e demais documentos, estas especificações servirão como referência e orientação quanto aos diversos aspectos construtivos da obra. Neste documento serão abordados detalhes relacionados à metodologia e aos materiais a serem aplicados nas diferentes etapas ou itens de serviço a serem feitos. Os conceitos ou procedimentos aqui expostos prevalecerão na hipótese de choque ou desencontro de informações apontadas em projeto. Eventuais omissões serão dirimidas pela fiscalização da CODEVASF.

- PRAZO

O prazo para execução das obras e serviços será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da ordem de serviço.

    - SERVIÇOS PRELIMINARES

  - Administração Local.

Neste item constam as despesas relativas à mão de obra administrativa da obra, especializada na condução dos serviços, presentes na composição de preços unitários. Os custos diretos de administração local são constituídos por todas as despesas incorridas na montagem e na manutenção da infraestrutura dos serviços compreendendo atividades básicas de despesas. Incluem-se aí todas as despesas para a realização dos serviços de controle tecnológico e medições, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratórios de controle tecnológico de solos e concreto, inclusive manutenção e pessoal de apoio e execução, devendo estar contemplado estes itens na proposta no preço estabelecido. Não será admitido pela fiscalização qualquer tipo de paralisação da frente de serviço em execução por falta de apoio logístico, o que será motivo para descontos ou mesmo não pagamento do item Administração Local na medição.

Deverão ser submetidos à aprovação da fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços de engenharia objeto do contrato, inclusive os traços dos concretos a serem utilizados.

Os ensaios, testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto correrão por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos serviços, deverão ser realizados em laboratórios aprovados pela fiscalização.

    - Medição e Pagamento

O critério de medição para pagamento da administração será proporcional à execução financeira da obra.

Será pago conforme o percentual de serviços executados (execução física) no período, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item será pago 100%.

  - Locação de container - escritório com banheiro.

Este item de serviço considera a locação, instalação e manutenção de um container de dimensões 2,30 x 6,00 m (altura = 2,50 m), com 1 sanitário, completo e sem divisórias internas, que será utilizado tanto como escritório para armazenamento de documentos, plantas, entre outros, quanto como banheiro de utilização para os trabalhadores no decorrer da obra.

    - Medição e Pagamento

O critério de medição para pagamento deste item de serviço será o atendimento a todas as especificações e boa manutenção das instalações, pagos mensalmente.

  - Locação de container - almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,30m.

Este item de serviço considera a locação, instalação e manutenção de um container de dimensões 2,30 x 6,00 m (altura = 2,50 m), sem sanitário e sem divisórias internas, que será utilizado para a armazenagem de equipamentos e materiais decorrentes da obra.

    - Medição e Pagamento

O critério de medição para pagamento deste item de serviço será o atendimento a todas as especificações e boa manutenção das instalações, pagos mensalmente.

  - Placa da Obra em Chapa de Aço Galvanizada (3,60 x 1,80m)

A placa de serviços deverá ter dimensões de 3,60 x 1,80 m. O modelo e detalhes da placa estão em anexo aos Termos de Referência, sendo esta independente da exigida pelos órgãos de fiscalização de classe. Será executada em chapa galvanizada nº 22 laminada a frio, com tratamento anticorrosivo, pintada com esmalte sintético nas cores padrão, conforme modelo de placas do Governo Federal. As placas deverão ser molduradas com caibros de madeira e terão como suporte de sustentação pontaletes de madeira mista de 7,5 x 7,5 cm e caibros de 5 x 4 cm, pintados em duas demãos com tinta esmalte sintético. A parte traseira da placa será apoiada em 2 cavaletes, no mínimo. As inscrições deverão ter todas as informações básicas sobre os serviços.

A placa será localizada em ponto estratégico a ser definido pela fiscalização.

A CONTRATADA é responsável pela manutenção das placas até o final dos serviços, tendo que substituí-las ou repô-las caso haja algum imprevisto quanto a roubos ou vandalismos.

Na fabricação das placas serão usadas madeiras mistas que possam sustentar a placa até a emissão do Termo de Encerramento Físico do contrato.

A medição deste item será feita por metro quadrado de placa instalada após inspeção e aprovação pela fiscalização, desde que a mesma esteja coerente com as especificações técnicas e instaladas corretamente no local pré-determinado pela fiscalização.

    - Medição e Pagamento

A medição deste item será feita por metro quadrado (m2) de placa instalada após inspeção e aprovação pela fiscalização, desde que a mesma esteja coerente com as especificações técnicas e instaladas corretamente no local pré-determinado pela fiscalização. O pagamento será efetuado após a instalação completa da placa.

  - Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira

Este item de serviço consiste na execução, pela CONTRATADA, da locação de todos os elementos necessários à perfeita implantação com áreas de proteção inferior a 200m2. A locação deverá ser feita inicialmente através de equipe de topografia devidamente habilitada, que deverá executá-la rigorosamente a partir dos pontos de referência estabelecidos pela Contratante, lançando, sobre os gabaritos de madeira, os eixos e níveis imprescindíveis à fiel execução da obra, de acordo com as exigências contratuais.

Para a execução desse serviço, primeiramente será construído um gabarito contínuo de madeira formado por guias de tábuas de 6” x 1” colocadas paralelas ao solo no sentido horizontal, devidamente pregadas e niveladas em barrotes de 3” x 3”, a uma altura mínima de 60 cm, estando os barrotes fincados fortemente no terreno ou, havendo necessidade, devidamente chumbados ao solo com concreto, mantendo um afastamento de 1 m entre si,

O gabarito deverá ser construído afastado da estrutura a ser locada, a uma distância suficiente para que não seja atingido pelo material da escavação e para que não atrapalhe a movimentação de pessoal e de equipamentos.

No topo das guias de tábuas, e utilizando-se das coordenadas do projeto, a equipe de topografia marcará a projeção dos eixos ou das faces das estruturas a serem implantadas (fundações, pilares, cintas, etc.). Cada eixo deverá ser marcado e numerado a tinta em, pelo menos, quatro pontos do gabarito, permitindo a sua locação posterior, no interior da obra, pelo sistema de par ordenado.

Para cada ponto deverão ser utilizados 3 pregos, sendo um prego de 1”, cravado quase na sua totalidade (deverá manter a cabeça livre), ladeado por dois pregos de 2 1/2”, cravados até a metade.

A marcação desses pontos deverá ser feita com cotas acumuladas, a partir dos pregos correspondentes ao eixo ou face da primeira estrutura locada, e cravados em lados opostos do gabarito.

Para a locação das estruturas no terreno, serão estirados fios de arame recozido No 18, de maneira a formar pares de coordenadas para cada ponto a ser locado. Na interseção desses fios de arame, com a utilização de um prumo de centro, deverá ser determinado o ponto desejado, cuja marcação no terreno deverá ser feita com piquete de madeira.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento desse serviço serão realizados pela área construída em projeção, em metro quadrado (m2), da edificação demarcada no gabarito, conforme projeto e especificações técnicas.

- DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DIVERSAS

Considera-se “DEMOLIÇÃO” o ato de desfazer qualquer serviço existente, cujos materiais empregados não tenham condição de reaproveitamento, originando o entulho de obra, que poderá ser removido ou não, logo após a demolição, para os locais que a fiscalização autorizar.

Considera-se “RETIRADA” o ato de desfazer cuidadosamente qualquer serviço existente, tendo em vista o reaproveitamento dos materiais, os quais serão selecionados e guardados em local conveniente, constituindo propriedade do cliente a que pertença a obra.

Os serviços de “Demolição” ou “Retirada” são complementados pela “REMOÇÃO”, que consiste no transporte do material até o local de armazenamento na obra ou local de carga em veículo apropriado, para transporte para fora da obra.

A execução de todos os itens de serviço especificados a seguir devem respeitar as seguintes orientações:

- Os materiais a serem demolidos e removidos deverão ser previamente umedecidos, para reduzir a formação de poeira;

- Quando o afastamento do prédio for superior a 3,00m, será feito um tapume de 3,00m de altura, em relação ao nível do passeio, no alinhamento do lote, ou ocupando parte da calçada, se assim permitir a Administração Municipal.

  - Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.

Este item de serviço contempla a demolição manual com marreta de alvenaria de bloco furado.

Antes de iniciar a demolição, deve-se analisar a estabilidade da estrutura, verificar se os EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva) estão instalados, e se a equipe está prontamente vestida com os EPI (Equipamentos de Proteção Individual) exigidos pela atividade.

A demolição da parede deve ser feita da parte superior para a parte inferior da parede.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço de demolição de alvenaria serão realizados pelo volume, em metros cúbicos (m3), de parede em bloco furado demolido manualmente, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento.

Este item de serviço contempla a demolição mecanizada com uso de martelete de 28kg com silenciador para demolição do concreto armado, e de tesoura, para cortar as armaduras. Deve-se utilizar cabo de aço galvanizado, de diâmetro = 3/8”, com alma de fibra 6x25, para que o elemento tombe lentamente, auxiliando na demolição.

Antes de iniciar a demolição, deve-se analisar a estabilidade da estrutura, verificar se os EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva) estão instalados, e se a equipe está prontamente vestida com os EPI (Equipamentos de Proteção Individual) exigidos pela atividade.

Além disso, deve-se retirar todas as cargas que estejam atuando no elemento a ser demolido, e utilizar cabos de sustentação. Então, deve-se quebrar o concreto com o martelete nas extremidades do elemento, expondo as armaduras. As armaduras devem ser cortadas com tesoura, para assim também permitir o tombamento dos elementos cortados.

A demolição de pilares e vigas deve prosseguir cortando as peças em partes menores para facilitar o transporte do entulho.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço de demolição de alvenaria serão realizados pelo volume, em metros cúbicos (m3), de viga ou pilar em concreto armado demolido, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Escoramento metálico para lajes e vigas, com escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem.

- Este item de serviço contempla o fornecimento, montagem e desmontagem da formas, permitindo a demolição de lajes e vigas da obra. O escoramento empregado na obra deverá ser constituído de peças metálicas, isto é, escoras tubulares ajustáveis, sem deformações, defeitos, irregularidades ou pontos frágeis.

- O escoramento deverá ser construído de modo a absorver todos os esforços atuantes sem sofrer deformações, inclusive aquelas decorrentes do processo de concretagem. Deverão ser evitados apoios em elementos sujeitos à flexão, bem como adotados contraventamentos para obtenção da rigidez necessária.

- O escoramento deverá se apoiar sobre pranchões ou peças de madeira. A área do pranchão para distribuição de carga no terreno poderá ser calculada pela quociente da carga sobre escora e a taxa admissível do terreno.

- A montagem de um sistema de escoramento com escoras ajustáveis em uma edificação deve incluir, mas não somente, as seguintes atividades:

- Colocação das escoras com tripé: escoras principais serão posicionadas e mantidas na posição vertical através da utilização dos tripés;

- Ajuste na altura: na extremidade superior das escoras serão colocados os forcados que terão função de sustentação. Através do tubo telescópico e do pino das escoras será fixada a altura aproximada (na fase final do nivelamento da laje, será feita a regulagem milimétrica através de uma rosca embutida);

- Colocação de escoras intermediárias: a colocação e a quantidade de escoras intermediárias dependerão do peso da laje. As escoras deverão ser contraventadas visando conferir maior rigidez ao conjunto;

- Nivelamento: a base das escoras devem estar niveladas no terreno, a fim de garantir a firmeza do escoramento dos elementos que serão demolidos.

- A finalização do serviço ocorrerá com a retirada do escoramento, durante a qual devem ser rigorosamente observadas as condições de segurança para o pessoal envolvido. A  obra deverá ser, finalmente, limpa de todo entulho resultante.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados pela área de projeção de estrutura efetivamente escorada, em metro quadrado (m2).

  - Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento.

Este item de serviço contempla a demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo o serviço de demolição da argamassa colante.

Antes de iniciar a demolição, deve-se verificar se os EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva) estão instalados, e se a equipe está prontamente vestida com os EPI (Equipamentos de Proteção Individual) exigidos pela atividade.

A demolição da parede deve ser feita com auxílio de marreta e talhadeira.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço de demolição de alvenaria serão realizados pela área, em metros quadrados (m2), de revestimento cerâmico demolido manualmente, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento.

Este item de serviço contempla a demolição manual de rodapé cerâmico, o que

- também inclui o serviço de remoção de argamassa colante.

- Antes do início dos serviços, deve-se verificar se os EPC necessários estão instalados e se a mão-de-obra empregada neste serviço portam os EPI exigidos para a atividade. Caso afirmativo, a remoção do rodapé cerâmico com auxílio de marreta e talhadeira poderá ser executada.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados pelo metro linear (m) de rodapé cerâmico a ser demolido.

  - Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento.

- Este item de serviço contempla a remoção de argamassas manual, sem reaproveitamento de seus elementos com o uso de talhadeira e marreta.

- Antes do início dos serviços, deve-se analisar a estabilidade da estrutura, verificar se os EPC necessários estão instalados e se a mão-de-obra empregada neste serviço portam os EPI exigidos para a atividade.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados pela área, em metro quadrado (m2), de argamassa removida.

  - Remoção de chapas e perfis de drywall, de forma manual, sem reaproveitamento.

Este item de serviço considera a remoção manual de chapas e perfis de drywall, sem reaproveitamento de seus elementos.

- Antes do início dos serviços, deve-se analisar a estabilidade da estrutura, verificar se os EPC necessários estão instalados e se a mão-de-obra empregada neste serviço portam os EPI exigidos para a atividade.

- Para a remoção, os parafusos que prendem as placas devem ser retirados, e em seguida, deve-se retirar as placas com auxílio eventual de pé-de-cabra.

- Após a retirada das placas, deve-se retirar os perfis com auxílio de pé-de-cabra.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados pela área, em metro quadrado (m2), das paredes em drywall removidas.

  - Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.

Este item de serviço contempla a remoção manual de portas, sem reaproveitamento dos elementos.

Antes de iniciar a remoção, deve-se verificar se os EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva) estão instalados, e se a equipe está prontamente vestida com os EPI (Equipamentos de Proteção Individual) exigidos pela atividade.

A remoção das portas e esquadrias deve ser feita pela quebra da alvenaria com auxílio de marreta ao redor da esquadria até desprendê-la. Em seguida, retira-se a esquadria com cuidado, deixando-a apoiada no piso.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço de demolição de alvenaria serão realizados pela área, em metros quadrados (m2), das portas e esquadrias a serem removidas, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.

Este item de serviço contempla a remoção manual de portas, sem reaproveitamento dos elementos, com auxílio de cabo de aço para sustentar o elemento, a fim de evitar seu tombamento.

Antes de iniciar a remoção, deve-se verificar se os EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva) estão instalados, e se a equipe está prontamente vestida com os EPI (Equipamentos de Proteção Individual) exigidos pela atividade.

A remoção das janelas deve ser feita pela quebra da alvenaria com auxílio de marreta ao redor da esquadria até desprendê-la.  Em seguida, retira-se a esquadria com cuidado, pela parte interna da edificação, deixando-a apoiada no piso.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço de demolição de alvenaria serão realizados pela área, em metros quadrados (m2), das janelas a serem removidas, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento.

Este serviço compreende a remoção manual de forro de gesso, sem reaproveitamento dos seus elementos.

Antes de iniciar a remoção, deve-se verificar se os EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva) estão instalados, e se a equipe está prontamente vestida com os EPI (Equipamentos de Proteção Individual) exigidos pela atividade.

O serviço deverá ocorrer com a quebra do forro com a marreta, ao passo que no perímetro, deve-se utilizar a talhadeira para retirar as cantoneiras.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados pela área, em metro quadrado (m2), de forro em placa de gesso removida.

  - Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento.

Este item de serviço contempla a demolição mecanizada de lajes, com o uso de martelete de 28kg com silenciador para demolição do concreto, e de tesoura, para cortar as armaduras.

Antes de iniciar a demolição, deve-se analisar a estabilidade da estrutura, verificar se os EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva) estão instalados, e se a equipe está prontamente vestida com os EPI (Equipamentos de Proteção Individual) exigidos pela atividade.

Além disso, deve-se retirar todas as cargas que estejam atuando no elemento a ser demolido. A laje deverá ser demolida gradualmente, com o cuidado de não instabilizar eventual parte que esteja dando suporte aos operários.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados pelo volume, em metro cúbico (m3), de laje demolida.

  - Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.

Este item de serviço contempla a remoção manual de louças, sem reaproveitamento dos elementos.

Antes de iniciar a remoção, deve-se verificar se os EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva) estão instalados, e se a equipe está prontamente vestida com os EPI (Equipamentos de Proteção Individual) exigidos pela atividade.

A remoção das louças deve ser feita pela retirada dos parafusos que prendem a peça, para então removê-la.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço de demolição de alvenaria serão realizados pela quantidade de louças removidas, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Remoção de calha de zinco.

- Este item de serviço consiste na remoção de calha de zinco do sistema de drenagem de águas pluviais. Antes de ser iniciada a remoção, devem ser retiradas, protegidas ou isoladas todas as linhas de abastecimento de energia elétrica, água e gás, e as canalizações de esgoto e de escoamento de água, respeitando-se as normas e determinações das empresas concessionárias locais.

- O pó resultante do acúmulo o entulho deverá ser eliminado através de varrição, evitando a poeira nestes locais.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados pelo comprimento, em metros (m), da calha de zinco removida.

  - Demolição de alvenaria de pedra.

- Este item de serviço consiste na demolição de alvenaria de pedra das edificações em reforma. Antes de ser iniciada a demolição, devem ser retiradas, protegidas ou isoladas todas as linhas de abastecimento de energia elétrica, água e gás, e as canalizações de esgoto e de escoamento de água, respeitando-se as normas e determinações das empresas concessionárias locais.

- Por se tratar de objetos pesados, as pedras demolidas deverão ser descidos mediante o emprego de dispositivos mecânicos, ficando proibido o lançamento em queda livre. Além disso, o armazenamento de material demolido não poderá obstruir o trânsito das pessoas ou veículos, nem o escoamento natural das águas.

- O pó resultante do acúmulo o entulho deverá ser eliminado através de varrição, evitando a poeira nestes locais.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados pelo volume, em metro cúbico (m3), de alvenaria de pedra demolida.

  - Coleta e carga manuais de entulho.

Todo o material excedente provenientes dos trabalhos demolição como: concreto, alvenaria, revestimento cerâmico, telhas e etc, deverão ser retirados dos seus locais de demolição, remoção ou retirada, manualmente, e destinados em local adequado.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por volume, em metro cúbicos (m3), de entulho depositado em local adequado.

  - Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação.

- Este item de serviço contempla a execução de aterro manual de áreas sem aquisição de material em jazida, o espalhamento do material e sua compactação. O aterro manual só poderá ocorrer após a execução do serviço de limpeza do terreno.

- O lançamento do material para aterro deverá ser feito em camadas sucessivas, em toda largura da seção transversal, em extensões tais que permitam seu umedecimento e compactação.

- Todas as camadas do solo deverão ser compactadas na umidade ótima (mais ou menos 3% de tolerância) com massa específica aparentemente seca de 95% na energia Proctor Normal. As camadas finais devem ser compactadas com massa específica aparentemente seca de 100% na energia Proctor Normal.

- Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados pelo volume, em metro cúbico (m3), medido pela camada acabada.

- INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

  - FUNDAÇÕES

    - Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de formas).

Este item contempla a escavação manual no terreno para a execução de sapata, cujo detalhamento é apresentado em projeto. O procedimento de execução deste serviço deve perfazer as seguintes etapas:

- Marcação, no terreno, das dimensões das sapatas a serem escavados;

- Execução da cava utilizando pá, picareta e ponteira;

- Nivelamento do fundo da cava após o arrasamento das etapas e finalização da escavação do fundo;

- Remoção de todo material solto do fundo.

No processo de escavação, deve-se respeitar o embutimento da estaca no bloco, bem como os arranques de armadura especificados em projeto.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados em função do volume efetivamente escavado dos blocos ou sapatas em metros cúbicos (m3), conforme projeto e especificações técnicas.

    - Escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo escavação para colocação de formas).

Este item contempla a escavação manual no terreno para a execução de viga baldrame com 15 cm de largura e 30 cm de altura. O procedimento de execução deste serviço deve perfazer as seguintes etapas:

- Marcação, no terreno, das dimensões das sapatas a serem escavados;

- Execução da cava utilizando pá, picareta e ponteira;

- Nivelamento do fundo da cava após o arrasamento das etapas e finalização da escavação do fundo.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados em função do volume efetivamente escavado dos blocos ou sapatas em metros cúbicos (m3), conforme projeto e especificações técnicas.

    - Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento

Este item consiste no fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra para execução dos elementos usados para confinar o concreto das fundações e dar-lhe as formas contempladas no projeto básico: 06 (seis) sapatas de fundação 50x50 cm e 25 cm de altura, viga baldrame de 42,4 metros de comprimento por 30 cm de largura e 30 cm de altura, e uma viga do palco, com 42,4 metros de comprimento, 15 cm de largura e 30 cm de altura.

As formas serão construídas com madeira compensada resinada de 10mm, capazes de resistir à pressão resultante do lançamento e vibração do concreto. Deverão ser rigidamente fixadas na sua correta posição, conforme projeto e estanques suficientemente para impedir a perda de argamassa.

Não serão aceitos empenamentos nas formas.

      - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área, em metro quadrado (m2), efetivamente montada das formas, sendo descontadas as áreas de interseção, conforme a planta de formas, o projeto e especificações técnicas.

    - Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm.

O concreto magro para lastro deverá apresentar uma resistência à compressão sempre igual ou superior a 10 MPa.

Após escavação e compactação da vala para assentamento de meio-fio, deve ser lançado o concreto magro no fundo da vala com altura de 3 cm e largura de 10 cm. O serviço inclui o lançamento do concreto e o acabamento do serviço com o pedreiro de obras. O preparo do concreto magro deverá ser com a utilização de betoneira. O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. O traço do concreto com os materiais da empresa a ser utilizado deverá ser encaminhado à Fiscalização.

      - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área em metros quadrados (m2) de serviço de lastro de concreto magro realizado conforme o projeto e especificações técnicas.

    - Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem.

Este item contempla o fornecimento e montagem de armação das estruturas de fundação (sapatas, viga baldrame e viga do palco) nas formas. Para a execução desse serviço, deve-se limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, e também as crostas da ferragem ou ferrugem que possam se apresentar. Deve-se sempre empregar mão de obra habilitada, com uso obrigatório de equipamentos de proteção individual (EPI).

A taxa de aço a ser empregada é de 80 a 100kg por metro cúbico (m3) de concreto estrutural utilizado. Os coeficientes de consumo incluem a montagem da armadura nas formas.

Durante o processo de execução, deve-se observas as normas NBR7480 (Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação) e NR18 (Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção).

      - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a massa em quilos (kg) levantado em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).

    - Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L.

Este serviço consiste na preparação mecânica de mistura para concreto armado (fck = 25MPa) em betoneira de 400 L com traço 1:2,3:2,7 (cimento / areia média / brita 1), incluindo o lançamento, adensamento e vibração nas formas para a fabricação de pilaretes da mureta da quadra poliesportiva.

A CONTRATADA deverá apresentar laudos que comprovem a “Resistência Característica à Compressão do Concreto – Fck” exigidos nesta especificação técnica. A fiscalização poderá, em qualquer etapa da obra, realizar testes de qualidade e resistência em campo e em laboratórios escolhidos de forma aleatória.

      - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante o volume em metros cúbicos (m3) de concreto adensado nas formas, conforme o projeto e especificações técnicas.

    - Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura

A execução deste item de serviço deverá obedecer rigorosamente às especificações e às Normas Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a resistência e a estabilidade de qualquer parte da estrutura executada com o concreto fabricado em obra.

Para fabricação no canteiro, a mistura volumétrica do concreto deverá ser sempre preparada para uma quantidade inteira de sacos de cimento. Os sacos de cimento que, por qualquer razão, tenham sido parcialmente usados, ou que contenham cimento petrificado, devem ser rejeitados.

Quando a mistura for feita em central dosadora de concreto situada fora do local da obra, os equipamentos e métodos empregados deverão estar de acordo com a NBR 7212.

Antes do lançamento, deve-se verificar a montagem exata das formas e sua limpeza, bem como a montagem das armaduras.

O concreto deverá ser lançado logo após o seu preparo, não sendo permitido, entre o fim do preparo e o fim do lançamento, intervalo superior a uma hora. Quando utilizado aditivos retardadores, esse prazo poderá ser dilatado de acordo com a especificação do fabricante e desde que o concreto não tenha iniciado o processo de pega.

Em nenhuma hipótese se fará o lançamento após o início de pega, nem será permitida a redosagem.

O concreto deverá ser adensado mecanicamente dentro das formas, até que se obtenha a máxima densidade possível, evitado-se vazios e bolhas de ar. Deverão ser utilizados vibradores de imersão com dimensões apropriadas para o tamanho a peça que estiver sendo concretada.

Para o acabamento das peças em concreto, deverão ser utilizadas desempenadeiras de aço.

      - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante o volume em metros cúbicos (m3) de concreto efetivamente executado, conforme o projeto e as especificações técnicas.

    - Reaterro manual apiloado com soquete.

Deve-se iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas em camadas de 0,20 a 0,40 m de espessura, com a devida previsão do caimento lateral ou longitudinal para rápido escoamento das águas pluviais, evitando-se o seu acúmulo em qualquer ponto. O apiloamento do solo deve ser realizado com soquete de 30 kg, golpeando aproximadamente 50 vezes por metro quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm. Deve-se garantir a umidade ótima de compactação do solo na execução dos serviços.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pelo volume, em metro cúbico (m3), medido pela camada acabada.

  - SUPERESTRUTURA

    - Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento.

Definição do serviço, procedimentos de execução, parâmetros de medição e de pagamento idênticos ao especificados no item 3.4.

    - Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto.

Este item contempla o fornecimento e montagem de armação das estruturas de fundação (sapatas, viga baldrame e viga do palco) nas formas. Para a execução desse serviço, deve-se limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, removendo as crostas da ferragem ou ferrugem que possam se apresentar. Deve-se empregar mão de obra habilitada, com uso obrigatório de equipamentos de proteção individual (EPI).

A taxa de aço a ser empregada é de 80 a 100kg por metro cúbico (m3) de concreto estrutural utilizado. Os coeficientes de consumo incluem a montagem da armadura nas formas.

Durante o processo de execução, deve-se observas as normas NBR7480 (Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação) e NR18 (Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção).

      - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a massa em quilos (kg) levantado em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).

    - Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L.

Definição do serviço, procedimentos de execução, parâmetros de medição e de pagamento idênticos ao especificados no item 3.6.

    - Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura.

Definição do serviço, procedimentos de execução, parâmetros de medição e de pagamento idênticos ao especificados no item 3.7.

    - Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.

Este item de serviço consiste na instalação de laje pré-moldada treliçada para cobertura, a qual será constituída de nervuras em concreto armado e blocos em EPS - Poliestireno Expandido, (produto termoplástico com estrutura de células fechadas, obtido por expansão do estireno polimerizado) dimensionados com o vãos e carregamentos, utilizando blocos de enchimento em cerâmica, com armadura negativa, capa em concreto com espessura mínima de 4 cm e fck = 25 MPa.

O capeamento será executado no traço indicado pelos fabricantes, obedecendo-se contudo às recomendações da ABNT, assegurada a contra-flexa necessária e indicações do projeto estrutural, enquanto o escoramento deverá ser compatível com as cargas e os vãos a vencer.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço deste serviço serão realizados pela área, em metros quadrados (m2), de laje pré-fabricada treliçada instalada conforme projeto e especificações técnicas.

- ALVENARIA, VERGAS E RAMPA

  - Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual.

Este item contempla o assentamento de alvenaria com blocos cerâmicos com furos na vertical para vedação de dimensões 9x19x39 cm. A argamassa de assentamento deve ser composta por cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparado com betoneira, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm.

Considerou-se que, em média, uma lateral da parede recebe telas de amarração da alvenaria (malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensões de 12x50cm), aplicando-as a cada duas fiadas, fixadas por apenas um pino em blocos de espessura de 9cm e dois pinos em blocos de espessura maior que 9cm. Considerou-se também que os pontos que necessitam de fixação com tela são os encontros com pilares e encontro seco com a alvenaria. A fixação das telas metálicas na estrutura é feita por pinos de aço zincado, porém a amarração de uma parede e outra de alvenaria por meio telas dispensa o uso dos pinos.

Para a execução deste serviço, deve-se posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria (tela metálica eletrossoldada) de acordo com as especificações do projeto e fixá-las com fincapino. Em seguida, deve-se demarcar a alvenaria, o que consiste na materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais e posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas.

Procede-se, então, com a execução da primeira fiada. A elevação da alvenaria deve ocorrer com assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área em metros quadrados (m2) de paredes de alvenaria vedação executadas, incluindo a primeira fiada, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão.

Este item de serviço corresponde à instalação de verga pré-moldada para janelas, as quais deverão ser fabricadas na obra, porém fora do local de assentamento no vão da janela.

Para a fabricação da verga antes do assentamento, deve-se montar as formas para as dimensões da peça e aplicar desmoldante na área de forma que ficará em contato com o concreto. Em seguida, deve-se posicionar os vergalhões de aço com espaçadores, de forma a garantir cobrimento mínimo, para então concretar as peças.

Após o período de cura do concreto (28 dias), a peça irá adquirir resistência necessária para desforma e utilização. Por fim, a verga deverá ser assentada no vão junto com o restante da alvenaria de vedação.

No processo de fabricação da verga, serão utilizados:

- Concreto com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), preparado mecanicamente com betoneira, para concretagem das vergas, com Fck = 20 MPa.

- Vergalhão de aço CA-50, para armação de vergas, com diâmetro de 6,3 mm.

- Forma para vigas em madeira serrada - contém tábuas (e=25mm) e sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas;

- Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água;

- Argamassa com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de alvenaria de vedação, preparada mecanicamente em betoneira de 600 litros.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por extensão, em metro linear (m), de vergas (incluindo o transpasse) para janelas, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão.

Este item de serviço corresponde à instalação de verga pré-moldada para portas, as quais deverão ser fabricadas na obra, porém fora do local de assentamento no vão da porta.

Para a fabricação da verga antes do assentamento, deve-se montar as formas para as dimensões da peça e aplicar desmoldante na área de forma que ficará em contato com o concreto. Em seguida, deve-se posicionar os vergalhões de aço com espaçadores, de forma a garantir cobrimento mínimo, para então concretar as peças.

Após o período de cura do concreto (28 dias), a peça irá adquirir resistência necessária para desforma e utilização. Por fim, a verga deverá ser assentada no vão junto com o restante da alvenaria de vedação.

No processo de fabricação da verga, serão utilizados:

- Concreto com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), preparado mecanicamente com betoneira, para concretagem das vergas, com Fck = 20 MPa.

- Vergalhão de aço CA-60, para armação de vergas, com diâmetro de 5,0 mm.

- Forma para vigas em madeira serrada - contém tábuas (e=25mm) e sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas;

- Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água;

- Argamassa com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de alvenaria de vedação, preparada mecanicamente em betoneira de 600 litros.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por extensão, em metro linear (m), de vergas (incluindo o transpasse) para portas, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação

Definição do serviço, procedimentos de execução, parâmetros de medição e de pagamento idênticos ao especificados no item 2.16.

  - Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.

Este item de serviço compreende a execução de passeio ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1.

A execução do serviço deve ser realizada sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada. As formas devem ser montadas, e em seguida, coloca-se lona plástica e, sobre ela, são colocadas as telas de armadura.

Finalizada a etapa anterior são feitos o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto. Para aumentar a rugosidade do pavimento, deve-se fazer uma textura superficial por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco. Por último, devem ser feitas as juntas de dilatação.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pela área, em metro quadrado (m2), de passeio em concreto usinado, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Rampa de Acessibilidade.

Este serviço consiste na execução de uma camada de piso com concreto moldado no local nas dimensões, declividades e características fornecidas pelo projeto e com juntas de dilatações equidistantes (com distância máxima de 3 m). O concreto utilizado deverá ter resistência característica à compressão (fck) de 20 MPa, de traço 1:2,7:3 (cimento / areia média / brita 1), preparado mecanicamente com betoneira de 400L.

O espalhamento do concreto deverá ser executado com o auxilio de ferramentas manuais, evitando sempre a segregação dos materiais. O concreto deverá ser perfeitamente distribuído por toda a largura da faixa em execução e rasado a uma altura conveniente para que após as operações de adensamento, sarrafeaento e desempeno do concreto.

A área de execução do piso deverá ser isolada, até a perfeita cura do concreto, através de cavaletes, fitas e placas de sinalização complementar de obra.

Todas as rampas de concreto devem possuir inclinação máxima de 8,33% e atenderem as normas de acessibilidade determinados pela NBR 9050.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante o volume em metros cúbicos (m3) executado para a constituição de rampa de acessibilidade, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela aparente), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) com junta de 2,0cm - R1

- Este item de serviço compreende o assentamento de alvenaria singela com tijolo cerâmico maciço com dimensões 5x9x19 e espessura de parede = 9cm. Neste serviço, será utilizada argamassa para blocos cerâmicos sem função estrutural T5 (traço 1:2:8 de cimento/cal/areia). As juntas entre os blocos devem ter 2 cm de espessura.

- O assentamento dos blocos será iniciado pelos cantos principais ou pelas ligações com quaisquer outros componentes e elementos da edificação. O escantilhão deverá ser utilizado como guia das juntas.

- Após o levantamento dos cantos, uma linha reta deverá ser utilizada como guia entre eles, fiada por fiada, para que o prumo e a horizontalidade fiquem garantidos.

- As fiadas deverão ser individualmente niveladas e aprumadas com a utilização de nível de bolha e prumo. Os tijolos cerâmicos deverão ser previamente molhados, devendo estar úmidos no momento do assentamento.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área em metros quadrados (m2) de alvenaria executada, conforme projeto e especificações técnicas.

- FORRO EM GESSO E COBERTURA

  - Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais.

Este item de serviço contempla a colocação de forro constituído de placas pré-moldadas de gesso, podendo ser utilizado para rebaixamento, fechamento de tetos ou com a finalidade de ocultar tubulações aparentes.

Antes do início da instalação, deve-se determinar o nível em que será instalado o forro na estrutura periférica (paredes) do ambiente, com o auxílio da mangueira de nível ou nível a laser. Então, deve-se marcar nas paredes a posição exata para o forro, com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, e instalar alguns pregos para suportar, temporariamente, os acabamentos em gesso e passar as linhas-guia.

Ainda com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, os pontos de fixação dos arames (tirantes) devem ser marcados no teto, de acordo com o número de placas a serem instaladas: a primeira fiada exige 2 pontos de fixação, enquanto as demais, apenas 1 ponto.

Nesse ponto, deve-se fixar os rebites no teto, e prender os arames (tirantes) aos rebites. Com a a pasta de gesso de fundação já preparada, a primeira fiada de placas de gesso deve ser fixada junto aos acabamentos ou juntas de dilatação, previamente instaladas na parede, sendo que, a cada placa instalada, deve-se amarrá-la ao respectivo arame (tirante).

Para o chumbamento das placas de gesso, deve-se então aplicar a mistura de sisal com pasta de gesso de fundição na parte superior da instalação do forro, nas juntas entre as placas.

Para o acabamento, deve-se retirar os pregos instalados no perímetro do forro, permitindo assim a aplicação da pasta de gesso de fundição por sobre as juntas do forro já instalado.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área, em metro quadrado (m2), de forro executado, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical.

- Este item de serviço corresponde à instalação de trama de madeira para cobertura, apoiada sobre tesouras ou pontaletes. Neste serviço já estão considerados perdas por entulho e o transporte vertical do material.

- A execução consiste no encadeamento das seguintes atividades:

- Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto;

- Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças;

- Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio;

- Posicionar os caibros conforme previsto no projeto, conferindo distância entre terças ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre os caibros;

- Fixar os caibros na estrutura de apoio, cravando os pregos 19 x 36 aproximadamente a 45° em relação à face lateral do caibro, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na terça;

- Marcar a posição das ripas conforme previsto no projeto, conferindo distância entre caibros, extensão do pano, galga estipulada de acordo com a telha a ser empregada, esquadro e paralelismo entre as ripas;

- Pregar as ripas nos caibros, utilizando pregos 15x15 com cabeça;

- Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago pela área de projeção do telhado, em metro quadrado (m2), que receber a trama de madeira para cobertura com telha de encaixe de cerâmica ou concreto.

  - Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento.

- Este item de serviço contempla a remoção e telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica de forma manual e sem reaproveitamento de seus elementos.

Antes de iniciar a remoção, deve-se verificar a estabilidade da estrutura, verificar se os EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva) estão instalados, e se a equipe está prontamente vestida com os EPI (Equipamentos de Proteção Individual) exigidos pela atividade.

- Com o uso da chave de fenda, deve-se retirar os parafusos que prendem as telhas. Ao remover cada telha manualmente, deve-se formar pilhas de sete ou oito telhas, amarrá-las e baixá-las, com uso de cordas, até a laje imediatamente abaixo da cobertura.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago pela área telhada removida, em metro quadrado (m2), com o uso de cordas.

  - Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com até 2 águas, incluso transporte vertical.

Este item de serviço contempla o telhamento da cobertura com telha cerâmica de encaixe, tipo romana. Neste serviço já são estão considerados não só o transporte de vertical a uma altura de içamento de 6m, como também uma perda por corte das telhas e quebras durante o manuseio.

Antes de iniciar o telhamento, deve-se verificar a estabilidade da estrutura, verificar se os EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva) estão instalados, e se a equipe está prontamente vestida com os EPI (Equipamentos de Proteção Individual) exigidos pela atividade. Os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a caibros, terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca a ripas, que poderão romper-se ou despregar-se com relativa facilidade).

Em cada pilha de disposta sobre o madeiramento não devem ser acumuladas mais do que sete ou oito telhas. Alem disso, os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas em caibros ou terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento.

Ainda antes do início dos serviços de telhamento devem ser conferidas as disposições de tesouras, meia tesouras, pontaletes de apoio, terças, caibros, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre ripas (galga), de forma a se atender à projeção mínima especificada para os beirais e ao afastamento entre topos de telhas na linha de cumeeira não supere 5 ou 6cm.

A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente em águas opostas. Assim, a largura do beiral deve ser ajustada para que se atenda ao distanciamento máximo entre as extremidades das telhas na linha de cumeeira.

Para se manter a declividade especificada para o telhado, as telhas nas linhas dos beirais devem ser apoiadas sobre ripas duplas, ou ripões com altura equivalente à espessura de duas ripas. Na colocação das telhas, deve-se manter sobreposição longitudinal de no mínimo 10cm.

No caso de beirais sem a proteção de forros, as primeiras fiadas devem ser amarradas às ripas com arame recozido galvanizado.

Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos tolerados pela respectiva normalização devem ser expurgadas.

Nas posições de águas furtadas (rincões), espigões e eventualmente cumeeiras as telhas devem ser adequadamente recortadas (utilização de disco diamantado ou dispositivos equivalentes), de forma que o afastamento entre as peças não supere 5 ou 6cm.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago pela área de projeção do telhado, em metro quadrado (m2), que receber o telhamento com telha do tipo romana.

  - Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical.

- Este item de serviço corresponde à instalação de trama de madeira para cobertura, apoiada sobre tesouras ou pontaletes. Neste serviço já estão considerados perdas por entulho e o transporte vertical do material.

- A execução consiste no encadeamento das seguintes atividades:

- Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto;

- Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças;

- Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio;

- Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago pela área de projeção do telhado, em metro quadrado (m2), que receber trama de madeira para cobertura com telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica.

  - Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento.

Este item de serviço contempla o telhamento da cobertura com telha ondulada de fibrocimento, as perdas por entulho, e o transporte vertical dos materiais a uma altura de içamento de até 6m.

Antes de iniciar o telhamento, deve-se verificar a estabilidade da estrutura, verificar se os EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva) estão instalados, e se a equipe está prontamente vestida com os EPI (Equipamentos de Proteção Individual) exigidos pela atividade. Os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a caibros, terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca a ripas, que poderão romper-se ou despregar-se com relativa facilidade).

Em cada pilha de disposta sobre o madeiramento não devem ser acumuladas mais do que sete ou oito telhas; os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas em caibros ou terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento. Além disso, os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento

- Ainda antes do início dos serviços de telhamento devem ser conferidas as disposições de tesouras, meia tesouras, pontaletes de apoio, terças, caibros, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas.

- A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente no sentido contrário aos ventos (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento).

- Deve-se realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediárias, a fim de evitar o remonte de quatro espessuras, com a utilização de disco diamantado. Durante a marcação da linha de corte, o recobrimento lateral das telhas (1/4 ou 11/4 de onda) e o recobrimento transversal especificado (14cm, 20cm etc) devem ser considerados.

- As telhas devem ser perfuradas com brocas apropriadas, a uma distância mínima de 5cm da extremidade livre da telha, ao passo que devem ser fixadas utilizando os dispositivos previstos no projeto da cobertura (ganchos chatos, ganchos ou parafusos galvanizados 8mm) nas posições previstas no projeto e/ou de acordo com prescrição do fabricante das telhas. Na fixação com parafusos ou ganchos com rosca não deve ser dado aperto excessivo, que venha a fissurar a peça em fibrocimento.

Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos tolerados pela respectiva normalização devem ser expurgadas.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago pela área de projeção do telhado, em metro quadrado (m2), que receber telhamento com telha ondulada de fibrocimento.

- REVESTIMENTOS, ARESTAMENTO E DIVISÓRIA DE GRANITO

  - Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm.

Este item de serviço corresponde à impermeabilização de paredes com argamassa de traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para emboço, preparada mecanicamente com betoneira 400 L. Este traço indicado na composição refere-se ao volume de materiais, sendo a areia dada em volume de areia úmida.  Neste serviço, deve-se utilizar aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos sem armação.

Para a execução do serviço, deve-se respeitar as seguintes etapas:

- Chapiscar a superfície a ser impermeabilizada para aumentar a aderência da camada de argamassa;

- Lançar a argamassa com aditivo impermeabilizante sobre o chapisco, utilizando colher de pedreiro, com energia suficiente para garantir a aderência;

- Nivelar com sarrafo de madeira, de forma a resultar numa espessura de 2 cm.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área, em metro quadrado (m2), de parede impermeabilizada, conforme o projeto e especificações técnicas.

  - Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual.

A execução deste serviço contempla a aplicação de argamassa para chapisco convencional – argamassa preparada em obra misturando-se cimento e areia com traço 1:3. O procedimento de execução deve iniciar com o umedecimento da base para evitar ressecamento da argamassa. Com a argamassa preparada conforme especificado, deve-se aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área em metros quadrados (m2) de chapisco em alvenaria executada, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas.

Esse item de serviço compreende a execução de massa única sobre a camada de chapisco aplicado na alvenaria, com espessura de 20mm, cuja execução deve obedecer às seguintes etapas:

- Taliscamento da base e Execução das mestras;

- Lançamento da argamassa com colher de pedreiro; 

- Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro; 

- Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o excesso; 

- Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma, aplicando-se movimentos circulares.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área em metros quadrados (m2) de massa única executada sobre a alvenaria com chapisco, excetuando as áreas de requadros, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas.

A execução deste serviço contempla a aplicação de argamassa para chapisco rolado – argamassa preparada manualmente em obra misturando-se cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8. O procedimento de execução deve respeitar as seguintes etapas:

- Taliscamento da base e execução das mestras;

- Lançamento da argamassa com colher de pedreiro;

- Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro;

- Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o excesso.

- O acabamento superficial deve ser realizado com desempenadeira de madeira.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados por área, em metro quadrado (m2), de revestimento em paredes, excetuadas as áreas de requadros, conforme projeto  especificações técnicas.

  - Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m²

Este item de serviço consiste no assentamento de revestimento cerâmico em paredes internas, com placa cerâmica esmaltada tipo “esmaltada extra” de dimensões 20x20 cm. Deve-se utilizar na execução argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme indicação do fabricante, como também deve-se aplicar argamassa para rejunte.

Durante o procedimento de execução, deve-se:

- Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas, de modo que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada;

- Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos;

- Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha;

- Observar a espessura de juntas especificada para o referido tipo de cerâmica, podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados;

- Aplicar a argamassa para rejuntamento, após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem;

- Limpar a área com pano umedecido.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados por área, em metro quadrado (m2), de revestimento efetivamente executada, conforme projeto e especificações técnicas, e descontados todos os vãos (portas, janelas etc.).

  - Divisória sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante AC III-e, exclusive ferragens.

- Este serviço contempla a instalação de divisória sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido. A divisória deverá ser assentada com argamassa colante tipo AC III E.

- A lógica de execução deve respeitar o encadeamento das etapas de serviço, a saber:

- Medir e cortar as placas, se necessário;

- Marcar na parede a posição da abertura;

- Fazer abertura na parede para a fixação das placas com serra circular e talhadeira;

- Posicionar (sem fixar) a placa na parede;

- Marcar no piso a abertura;

- Cortar o piso com serra circular e retirar os resíduos com talhadeira;

- Aplicar argamassa nas aberturas de parede e piso e fixar a divisória;

- Posicionar a testeira no piso e marcar o local de corte;

- Cortar o piso com serra circular e retirar os resíduos com talhadeira;

- Aplicar o adesivo plástico para fixação da testeira na placa;

- Aplicar a argamassa na abertura do piso e fixar testeira;

- Retirar o excesso de argamassa e adesivo.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados pela área total, em metro quadrado (m2), de divisória instalada.

- PEITORIL, SOLEIRA E PAVIMENTAÇÃO

  - Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2.

Este item de serviço consiste no assentamento de revestimento cerâmico em paredes internas, com placa cerâmica tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm. Deve-se utilizar na execução argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme indicação do fabricante, ao passo que se deve aplicar argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR II para rejuntamento de placas cerâmicas.

O procedimento executivo do assentamento das placas para piso é idêntico ao apresentado no item 6.4.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados por área, em metro quadrado (m2), de revestimento efetivamente executada, conforme projeto e especificações técnicas, e descontados todos os vazios na laje e área de projeção das paredes.

  - Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2.

Definição do serviço, procedimentos de execução, parâmetros de medição e de pagamento idênticos ao especificados no item 7.2.

  - Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2.

Definição do serviço, procedimentos de execução, parâmetros de medição e de pagamento idênticos ao especificados no item 7.2.

  - Rodapé em granito, altura 10 cm.

Este item de serviço consiste no assentamento de rodapé em granito, polido, tipo andorinha/quartz/castelo/corumbá ou outros equivalentes da região, com altura = 10 cm e espessura = 2cm. Deve-se utilizar na execução tanto argamassa colante do tipo AC III, preparada conforme indicação do fabricante, como rejunte branco cimentício.

Após a execução do revestimento de piso, deve-se aplicar a argamassa colante no rodapé com desempenadeira dentada, com aproximadamente 6mm de espessura, formando sulcos na argamassa. Em seguida, as pedras podem ser assentadas, rejuntando-as com argamassa adequada com rodo pequeno, para não agredir as pedras. Logo após, deve-se limpar os resíduos de argamassa para que estes não adiram à superfície da pedra.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados por comprimento de rodapé em granito, em metro linear (m), devidamente assentado conforme projeto e especificações técnicas.

  - Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.

Este item de serviço consiste no assentamento de soleira em granito, tipo andorinha/quartzo/castelo/corumbá ou equivalentes, com largura de 15cm e espessura da pedra de 2cm. Deve-se utilizar na execução argamassa colante do tipo AC III, preparada conforme indicação do fabricante.

Antes da execução da soleira, deve-se limpar a área onde será instalada com vassoura. Em seguida, a argamassa colante deve ser espalhada com desempenadeira dentada sobre o local de assentamento.

Com o lado liso da desempenadeira, deve-se aplicar uma camada de argamassa colante sobre a peça de granito e assentar a peça no lugar marcado, aplicando leve pressão e movendo-a ligeiramente para garantir a fixação.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados pelo comprimento, em metro linear (m), de soleira executada conforme projeto e especificações técnicas.

  - Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo.

Este item de serviço contempla o assentamento de peitoril linear em granito ou mármore (15 cm de largura e até 2m de comprimento) com o uso de argamassa de traço 1:6 com adição de plastificante, dado em volume de cimento e areia úmida. A argamassa será utilizada para aumentar a aderência ao substrato, devendo ser preparada mecanicamente com betoneira de 400L.

- A execução desse serviço deve respeitar o encadeamento das seguintes atividades:

- Cortar com serra circular parte das laterais para abrigar os avanços do peitoril;

- Limpar a superfície onde será assentada a peça, deixando-a livre de irregularidades, poeira ou outros materiais que dificultam a aderência da argamassa;

- Molhar toda a superfície utilizando broxa;

- Aplicar argamassa no substrato e na peça de mármore/granito e passar desempenadeira dentada;

- Assentar, primeiramente as peças das extremidades e conferir nível e prumo;

- Esticar a linha guia para assentamento das demais peças;

- Repetir o procedimento de assentamento das peças até completar o peitoril;

- Quando necessário, efetuar corte da peça com serra circular adequada para mármores e granitos;

- Conferir alinhamento e nível;

- Fazer o acabamento da parte inferior do peitoril;

- Proteger o peitoril com madeirite ou similar para não ser danificado durante a execução da fachada.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados pelo comprimento total do peitoril, em metros, inclusive avanços de 2 cm nas laterais.

- ESQUADRIAS

  - Instalação de vidro temperado, e = 6 mm, encaixado em perfil U.

Este item de serviço corresponde ao fornecimento e instalação de vidro temperado incolor com espessura = 6 mm. Antes da sua instalação, deve-se conferir as medidas dos vãos e dos vidros e preparar os perfis com a fita de espuma de vedação para evitar o contato direto do vidro com o perfil. Também será necessário medir e marcar os locais de fixação dos perfis U.

A partir de então deve-se furar a superfície superior e inferior do vão, onde serão aparafusados os parafusos, posicionar os perfis superior e inferior e aparafusa-los. O perfis devem ser encaixados na chapa de vidro para que este seja posicionado entre os perfis superior e inferior, utilizando luvas e ventosas.Em seguida, o silicone deve ser aplicado entre o perfil e a superfície lateral do vão para fixá-lo. Por fim, deve-se aplicar silicone neutro em todo o perímetro, para impedir a entrada de água.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pela área, em metro quadrado (m2) de vidro temperado devidamente instalado e com vedação de silicone, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Conjunto de fechadura e contra fechadura bico de papagaio, com abas, ref. AL 1510 E 1511, respectivamente, para esquadria de vidro temperado (ou similar)

- Este item de serviço contempla a instalação de conjunto de fechadura e contra fechadura em vidro temperado. Antes da execução da instalação, deve-se posicionar cada peça no local de instalação, verificando se estão colocadas nos locais corretos. No momento de parafusar cada peça, é preciso tomar cuidado para não danificar o vidro com excesso de força. Na instalação da segunda peça, é preciso rigor no alinhamento entre a fechadura e a contra fechadura.

- Por fim, deve-se respeitar a folga necessária, entre 3 a 5mm, para dilatação entre cada peça do conjunto de fechadura e o vidro.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por conjunto fechadura e contra fechadura do tipo bico de papagaio com abas instalado.

  - Adesivo em vinil (com aplicação)

- Este item corresponde ao fornecimento e aplicação de vinil adesivo em vidro temperado.

- Antes da aplicação, a superfície do vidro deverá ser completamente limpa, com o uso de álcool isopropílico e um pano seco. Em seguida, é necessário posicionar o adesivo recortado sobre o vidro. Recomenda-se marcar com lápis locais para ajustar a posição do adesivo sobre o vidro e utilizar fita adesiva comum para fixar as pontas.

- Por fim, o adesivo vinílico deve ser aplicado removendo a película protetora e pressionando sobre o vidro a fim de evitar a formação de bolhas de ar.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pela área de vidro temperado, em metro quadrado (m2), que receber a aplicação de adesivo em vinil conforme projeto e especificações técnicas.

  - Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador.

- Este item de serviço consiste no fornecimento e instalação de porta em vidro incolor temperado com espessura = 10mm e de todas as ferragens necessárias.

- Em hipótese alguma serão aceitas portas com presença de bolhas, lentes, ondulações ou empenamentos, fissuras ou trincas, manchas, nem defeitos de corte.

- No momento da instalação, é preciso estar atento(a) para a folga entre as peças instaladas, que devem ser:

- Entre peças móveis: 2 a 4 mm;

- Entre peças móveis e fixas: 3 a 5 mm;

- Entre peças móveis e o piso: 7 a 8 mm;

- Entre peças fixas: 2 a 3 mm.

- No processo de instalação das portas, deve-se observar as orientações de serviço para vidro temperado e para conjunto de fechaduras presentes nos itens 8.1 e 8.2, respectivamente.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pela área, em metro quadrado (m2), de porta em vidro temperado instalada e em pleno funcionamento.

  - Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha composto de dobradiças superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador.

Este item de serviço contempla o fornecimento e instalação de jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado com uma folha composta. Os acessórios pertencentes ao jogo de ferragens são: a) dobradiça superior (101) e inferior (103); b) trinco (502); c) fechadura (520); d) contra fechadura (531) com capuchinho. A instalação das ferragens deve respeitar a seguinte lógica para o procedimento das atividades. Deve-se:

- Conferir os materiais para a instalação da porta;

- Medir e marcar os pontos inferior e superior para realização dos furos para instalação dos suportes das dobradiças;

- Fazer os furos para os suportes das dobradiças e para os parafusos;

- Aparafusar o pivô na parte inferior e bucha para dobradiça na parte superior;

- Encaixar a parte central da peça dobradiça inferior;

- Após a instalação do vidro, inserir a peça dobradiça superior na bucha para dobradiça e fixa-la ao vidro;

- Finalizar a montagem da dobradiça inferior;

- Com a porta aberta, instalar a fechadura na porta;

- Fazer a marcação dos furos para instalação da contra fechadura, utilizando a fechadura como referência;

- Fazer os furos necessários na parede para a contra fechadura;

- Parafusar a contra fechadura.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por jogo de ferragens instalado e em pleno funcionamento, conforme projeto e especificações técnicas.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

  - Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.

- Este serviço contempla o fornecimento e a instalação de eletroduto flexível corrugado em PVC de diâmetro nominal = 25 mm (3/4”) em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação), com abraçadeira metálica rígida tipo D 1/2 fixada em perfilado em laje.

Para a execução, verifica-se o comprimento do trecho da instalação; corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; e fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras. Ao final, as extremidades devem ser deixadas livres para posterior conexão.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento desse serviço serão realizados por comprimento de eletroduto instalado, conforme o projeto e as especificações técnicas.

  - Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.

Este serviço contempla o fornecimento e a instalação de eletroduto flexível corrugado em PVC de diâmetro nominal = 25 mm (3/4”) em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação).

Para a execução, verifica-se o comprimento do trecho da instalação; corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; e fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras. Ao final, as extremidades devem ser deixadas livres para posterior conexão.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento desse serviço serão realizados por comprimento de eletroduto instalado, conforme o projeto e as especificações técnicas.

  - Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

Neste serviço, serão instalados cabos de cobre, 1,5 mm² em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação), com auxílio de fita isolante adesiva anti-chama para uso de até 750V em 19 mm x 5 m. Os cabos de cobre serão do tipo flexível, classe 4 ou 5, com isolação em PVC/A anti chama BWF-B, 1 condutor, 450/750V, e seção nominal de 1,5 mm².

Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos. Com isso, faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante, e em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia. Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade. Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por metro linear (m) de cabo de cobre efetivamente passados pelos eletrodutos instalados entre os quadros de distribuição e os circuitos terminais, conforme o projeto e as especificações

  - Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

Neste serviço, serão instalados cabos de cobre, 2,5 mm² em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação), com auxílio de fita isolante adesiva anti-chama para uso de até 750V em 19 mm x 5 m. Os cabos de cobre serão do tipo flexível, classe 4 ou 5, com isolação em PVC/A anti chama BWF-B, 1 condutor, 450/750V, e seção nominal de 2,5 mm².

Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos. Com isso, faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante, e em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia. Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade. Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por metro linear (m) de cabo de cobre efetivamente passados pelos eletrodutos instalados entre os quadros de distribuição e os circuitos terminais, conforme o projeto e as especificações.

  - Luminária com lâmpada LED tubular bivolt 18/20 W, base g13 - rev 01.

- Este item de serviço consiste no fornecimento e instalação de luminárias com com lâmpada LED tubular bivolt 18/20 W.

- A montagem seguirá as orientações do fabricante e do projeto, e deverá compreender:

- A locação das luminárias, conforme projeto;

- A fixação das luminárias e projetos nas formas e nos locais indicados;

- A ligação elétrica às bases dos reatores;

- A instalação das lâmpadas;

- O teste de funcionamento.

- Uma vez que a instalação ocorrerá em área industrial, deverão ser observadas, com rigor, as normas de Segurança e Saúde do Trabalho previstas para tais locais.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por unidade de luminária devidamente instalada e em pleno funcionamento, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.

Este item de serviço consiste no fornecimento e instalação de interruptor simples de10A/250V com conjunto montado para embutir, incluído suporte e placa. A sua execução compreende a utilização dos trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia para conectar os cabos aos interruptores (módulos). Em seguida, deve-se fixar  o módulo ao suporte.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por unidade de interruptor simples devidamente instalado e em pleno funcionamento, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.

Este item de serviço contempla a instalação de ponto de tomada, incluindo a instalação de a) tomada simples (conjunto montado para embutir, incluído suporte e placa 10A/250V); b) caixa elétrica octogonal (3” x 3”); c) caixa elétrica retangular (4” x 2”); d) eletrodutos corrugados em PVC (DN 20mm) ; e) abraçadeira metálica rígida (tipo “D” 1/2, com diâmetro de 20mm); f) cabo de cobre (2,5 mm2, 450/750V).

A execução deste serviço deve respeitar a seguinte lógica:

- Inicia-se o processo com a verificação de todo o projeto elétrico; 

- Corta-se o comprimento necessário de trecho de eletroduto da bobina e coloca-se o eletroduto no local definido, utilizando a armadura da laje como suporte para a fixação auxiliar com arame recozido (quando instalado na laje) ou utilizando abraçadeiras (quando instalado na parede); 

- Após a marcação da caixa octogonal 3” x 3”, com nível para deixá-la alinhada, faz-se a fixação da caixa na forma e a conexão com os eletrodutos, antes da concretagem; 

- Executa-se marcação para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de acordo com marcação prévia utilizando marreta e talhadeira; 

- Após a marcação da caixa retangular 4” x 2”, com nível para deixa-la alinhada, e a furação do local, abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto e o conecta à caixa no local definido; 

- Lança-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as superfícies que sofreram chumbamentos; 

- Após o eletroduto já estar instalado no local definido, faz-se a junção das pontas dos cabos elétricos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Em seguida, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade.

Utilizando os trechos de cabos elétricos disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos às tomadas (módulos). Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte, parafusa-se o suporte na caixa elétrica e coloca-se o espelho no suporte.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por unidade de ponto de tomada instalado, com todos os componentes previstos na especificação, e em pleno funcionamento.

- INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

  - ÁGUA FRIA

    - Tubo, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

Este item de serviço considera o fornecimento e instalação de tubo de PVC com diâmetro nominal de 20 mm para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável.

Para sua execução, os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas. Então, deve-se limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora.

O adesivo deve ser aplicado de maneira uniforme na bolsa da conexão e na extremidade do tubo. Em seguida, deve-se encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão aplicando ¼ de volta. A junta deve ser mantida sobre pressão manual por aproximadamente 5 minutos.

Após soldagem, deve-se aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pelo comprimento, em metro linear (m) de tubo efetivamente instalados em ramal ou sub-ramal de água e aprovados nos testes de estanqueidade.

    - Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

- Este item de serviço considera o fornecimento e instalação de tubo de PVC com diâmetro nominal de 25 mm para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável.

Para sua execução, os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas. Então, deve-se limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora.

O adesivo deve ser aplicado de maneira uniforme na bolsa da conexão e na extremidade do tubo.  Em seguida, deve-se encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão aplicando ¼ de volta. A junta deve ser mantida sobre pressão manual por aproximadamente 5 minutos.

Após soldagem, deve-se aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pelo comprimento, em metro linear (m) de tubo efetivamente instalados em ramal ou sub-ramal de água e aprovados nos testes de estanqueidade.

    - Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação.

Este item de serviço trata da montagem de registro de gaveta bruto, tipo latão e roscável, com diâmetro nominal de 1/2”.

Após os registros serem retirados do almoxarifado, deverão ser limpos, lubrificados e testados quanto ao sistema de abertura e fechamento. Deverão também ser verificadas as condições das sedes de vedação e as próprias vedações.

Antes da execução, deverão ser verificados a locação e o posicionamento das peças a serem montadas, de acordo com o projeto e considerando tanto a acessibilidade dos acionamentos em operação normal, quanto as condições para a sua manutenção ou eventual troca.

A instalação deve ser realizada com a aplicação de fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor. As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação.

      - Medição e Pagamento

A medição será efetuada por unidade de registro de gaveta fornecido, instalado  e plenamente funcional para o sistema de descarga de fundo, conforme o projeto e especificações técnicas.

  - ESGOTO

    - Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

Este item de serviço considera o fornecimento e instalação de tubo PVC de série normal para esgoto predial, com DN 40mm e atendendo as especificações da NBR 5688.

- A instalação do tubo deverá ocorrer respeitando-se o encadeamento das atividades apresentadas a seguir:

- Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;

- Deve-se limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora;

- O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo;

- Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC;

- Deve-se não movimentar os tubos por, aproximadamente, 5 minutos. 

Após soldagem, um período de 24 horas deve ser respeitado antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pelo comprimento, em metro linear (m), de tubo PVC com o diâmetro nominal (DN) especificado devidamente instalado e aprovado nos testes de estanqueidade.

    - Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

Este item de serviço considera o fornecimento e instalação de tubo PVC de série normal para esgoto predial, com DN 50mm e atendendo as especificações da NBR 5688.

Os procedimentos de execução, parâmetros de medição e de pagamento idênticos ao especificados no item 12.2.1.

    - Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

Este item de serviço considera o fornecimento e instalação de tubo PVC de série normal para esgoto predial, com DN 75mm e atendendo as especificações da NBR 5688.

Os procedimentos de execução, parâmetros de medição e de pagamento idênticos ao especificados no item 12.2.1.

    - Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

Este item de serviço considera o fornecimento e instalação de tubo PVC de série normal para esgoto predial, com DN 100mm e atendendo as especificações da NBR 5688.

Os procedimentos de execução, parâmetros de medição e de pagamento idênticos ao especificados no item 12.2.1.

    - Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.

Este serviço compreende o fornecimento e instalação de caixa sifonada em PVC com três entradas de 40 mm com juntas soldáveis e uma saída de 50 mm com junta elástica, com dimensões de 100 x 100 x 50 mm. A instalação da caixa deve utilizar os seguintes insumos contemplados na composição:

- Anel de borracha para tubo de esgoto com diâmetro nominal de 50 mm;

- Pasta lubrificante para tubos de PVC com anel de borracha e pote de 500 g;

- Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;

- Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;

- Lixa d’água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

A instalação da peça deve iniciar pela limpeza do local de instalação da caixa. Depois, faz-se a abertura das entradas com serra copo no diâmetro de entrada da caixa ou fazendo-se vários furos com uma furadeira, lado a lado, em torno da circunferência interna. O acabamento final deve ser feito com lima meia-cana. Para facilitar o encaixe, deve-se realizar um chanfro na ponta.

As tubulações de entrada terão junta soldável (utilizar solução limpadora para limpar a ponta e a bolsa e soldar as tubulações com adesivo), enquanto a tubulação de saída pode ser instalada com junta elástica, utilizando anel de borracha e pasta lubrificante.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pela quantidade de peças efetivamente instaladas em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário, conforme projeto e especificações técnicas.

  - ÁGUAS PLUVIAIS

    - Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual.

Este item contempla o assentamento de alvenaria com blocos cerâmicos com furos na vertical para vedação de dimensões 9x19x39 cm. A argamassa de assentamento deve ser composta por cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparado com betoneira, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm.

Considerou-se que, em média, uma lateral da parede recebe telas de amarração da alvenaria (malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensões de 12x50cm), aplicando-as a cada duas fiadas, fixadas por apenas um pino em blocos de espessura de 9cm e dois pinos em blocos de espessura maior que 9cm. Considerou-se também que os pontos que necessitam de fixação com tela são os encontros com pilares e encontro seco com a alvenaria. A fixação das telas metálicas na estrutura é feita por pinos de aço zincado, porém a amarração de uma parede e outra de alvenaria por meio telas dispensa o uso dos pinos.

Para a execução deste serviço, deve-se posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria (tela metálica eletrossoldada) de acordo com as especificações do projeto e fixá-las com fincapino. Em seguida, deve-se demarcar a alvenaria, o que consiste na materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais e posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas.

Procede-se, então, com a execução da primeira fiada. A elevação da alvenaria deve ocorrer com assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos.

      - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área em metros quadrados (m2) de paredes de alvenaria vedação executadas, incluindo a primeira fiada, conforme projeto e especificações técnicas.

    - Regularização com argamassa com adesivo resistente.

- Este item de serviço corresponde à fabricação e aplicação de argamassa com adesivo resistente sobre alvenaria de vedação em blocos cerâmicos para constituição de camada de regularização. A argamassa deverá ser preparada manualmente com traço 1:4 (cimento e areia grossa), com o uso de Cimento Portland CP II-32 e adesivo Sikafix ou similar.

- No momento da aplicação, deve-se umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa. Com a argamassa preparada, deve-se umedecer o rolo para aplicação de textura acrílica, mergulhando-o no recipiente de mistura e retirando o excesso de argamassa. A argamassa deve ser aplicada utilizando o rolo com movimentos em sentido único.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pela área, em metros quadrados (m2) de camada de regularização aplicada.

    - Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm.

Este item contempla a impermeabilização da superfície da alvenaria de vedação, em duas demãos, com emulsão asfáltica.

Para execução deste serviço, a superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes. Caso afirmativo, deve-se aplicar a emulsão asfáltica com brocha ou trincha, e então aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a segunda demão em sentido cruzado ao da primeira demão. Após a aplicação em toda área, o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, deve-se realizar o teste de estanqueidade, enchendo a área com uma lâmina d’água de cerca 5 cm e deixar por no mínimo 72 horas para verificar se há algum vazamento.

      - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área em metros quadrados (m2) executada conforme o projeto e estas especificações técnicas.

    - Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm.

- Este item corresponde à execução de proteção mecânica de superfície horizontal com uso de argamassa de cimento e areia (traço 1:3) e espessura = 2cm.

- A execução da proteção mecânica só poderá ocorrer após o teste de estanqueidade, sobre a impermeabilização seca e após a colocação de lona preta como camada separadora entre a camada impermeável e a de proteção mecânica.

- A área de execução deve ser dividida em quadros para evitar fissuras de retração. Em seguida, a argamassa pode ser lançada e adensada sobre a camada separadora, formando uma camada de 2 cm de espessura. Ao final, a deve-se nivelar e desempenar a camada de argamassa.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pela área, em metro quadrado (m2), de superfície horizontal que receberá a proteção mecânica.

    - Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 75 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.

- Este item de serviço corresponde ao fornecimento e instalação de tubo de PVC, Série Reforçada, com diâmetro nominal de 75 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento de águas pluviais. Vale ressaltar que condutores verticais são aqui consideradas como todas as tubulações verticais destinadas a coletar água pluvial de calhas, coberturas, terraços e similares, bem como dos ramais de encaminhamento de águas pluviais, e conduzi-las até o pavimento térreo do edifício.

- Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas. Além disso, a ponta do tubo e a bolsa da conexão devem ser limpas com solução limpadora.

- Finalizado o processo de limpeza, o adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC, além de não poder movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos.

- Após soldagem, deve-se aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pelo comprimento, em metros (m), de tubo efetivamente instalados em ramais de encaminhamento de águas pluviais.

  - LOUÇAS E METAIS

    - Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação.

Este item de serviço contempla o fornecimento e instalação de vaso sanitário sifonado em louça branca com caixa acoplada, com uso de anel de vedação para garantir estanqueidade à peça e argamassa industrializada de rejuntamento epóxi branco para sua fixação.

Para instalação do vaso, é necessário nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado e verificar as distâncias mínimas para posicionamento da louça, conforme especificação do fabricante. Em seguida, deve-se marcar os pontos para furação no piso, para então proceder com a instalação do vaso sanitário, devidamente nivelado e parafusado.

A caixa acoplada deverá ser instalada em seguida, com uso de argamassa industrializada de rejuntamento flexível para execução do rejunte.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por unidade de peça instalada, conforme projeto e especificações técnicas.

    - Bancada granito cinza, 50 x 60 cm, incl. cuba de embutir oval louça branca 35 x 50 cm, válvula metal cromado, sifão flexível PVC, engate 30 cm flexível plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento. e instalação.

Este item de serviço contempla a instalação de bancada de granito cinza com cuba de embutir e torneira cromada de mesa, cujo processo executivo pode ser especificado em etapas:

    - Instalação da cuba de embutir de aço na bancada.

- Esta etapa de serviço corresponde ao fornecimento e instalação de cuba de embutir oval de louça branca na bancada. A sua execução compreende a fixação da cuba no tampo aplicando-se massa plástica com auxílio de uma espátula.

    - Instalação da bancada de granito.

- Esta etapa de serviço corresponde ao fornecimento e instalação de bancada de granito cinza polido, com espessura de 2,5cm e com rodabanca de mesmo material. Para o assentamento da bancada, serão utilizadas: a) massa plástica adesiva para fixação da bancada na mão francesa e da rodabanca na parede; e b) argamassa industrializada de rejuntamento epóxi branco para rejuntamento do encontro da bancada de granito com a rodabanca e da rodabanca com a parede.

- As atividades de execução devem respeitar o encadeamento apresentado a seguir. Deve-se:

- Marcar o ponto de perfuração da parede;

- Parafusar as mãos francesas na parede;

- Aplicar a massa plástica sobre as mãos francesas;

- Apoiar a bancada sobre as mãos francesas;

- Verificar o nível da bancada;

- Posicionar a rodabanca e fixá-la na parede com massa plástica;

- Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível.

- Após a instalação da bancada com a cuba de embutir na parede, deve-se proceder com a instalação dos acessórios da cuba, sifão e válvula, necessários para o pleno funcionamento do equipamento. Será necessário portanto, conectar engate flexível em plástico branco tanto ao aparelho hidráulico sanitário quanto ao ponto de fornecimento de água da instalação.

      - Instalação da válvula em metal cromado tipo americana 1.1/2 x 1.1/2 para tanque ou lavatório.

- As atividades de execução devem respeitar o encadeamento apresentado a seguir. Deve-se:

- Desrosquear a porca de aperto;

- Colocar a válvula juntamente com uma das vedações da aba no lavatório, pia e tanque (parte superior);

- Rosquear a porca de aperto na parte inferior da válvula até o encosto com o lavatório, apenas com aperto manual, até a completa vedação.

      - Instalação do sifão do tipo flexível com saída vertical para coluna em PVC 1 x 1.1/2

- As atividades de execução devem respeitar o encadeamento apresentado a seguir. Deve-se:

- Verificar a necessidade da utilização da bucha de redução, de acordo com o tipo de lavatório, pia ou tanque;

- Verificar a altura do sifão em relação ao piso acabado para garantir a manutenção do fecho hídrico, quando do ajuste do tubo prolongador. Ver recomendação do fabricante para altura máxima do tubo prolongador;

- Rosquear a porca superior do tubo prolongador diretamente na válvula;

- Ajustar o tubo prolongador na altura desejada, em geral, de 10 cm a 13 cm, afrouxando a porca inferior.

- Obtida a posição desejada, apertar manualmente a porca a fim de obter perfeita estanqueidade;

- Verificar o diâmetro do tubo ou bolsa da conexão de esgoto;

- Cortar a extremidade escalonada do tubo extensivo de acordo com o diâmetro do tubo ou conexão de esgoto e encaixá-lo completamente.

    - Instalação da torneira cromada 1/2 ou 3/4 para tanque padrão médio.

Esta etapa de serviço contempla o fornecimento e instalação de torneira cromada para tanque, de parede, 1/2” ou 3/4”, sem misturador, padrão médio. A sua instalação deve ocorrer pela introdução do tubo roscado na canopla e instalação do corpo da torneira diretamente na saída de água, utilizando fita veda rosca.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por unidade de bancada de granito devidamente instalada e com todos os componentes instalados: cuba de embutir e torneira cromada, válvula e sifão, conforme projeto e especificações técnicas.

    - Tanque de mármore sintético suspenso, 22L ou equivalente, incluso sifão flexível em PVC, válvula plástica e torneira de plástico - fornecimento e instalação.

Este serviço contempla o fornecimento e instalação de tanque mármore sintético suspenso, com todos os acessórios necessários para seu funcionamento, isto é: sifão e válvula, além do fornecimento e instalação de torneira de plástico.

O processo executivo deste serviço pode ser especificado em etapas:

      - Instalação de tanque de mármore.

- Esta etapa de serviço corresponde ao fornecimento e instalação de tanque de mármore sintético suspenso, 22 litros ou equivalente, com fixação na parede. Para a instalação do tanque, serão utilizadas: a) parafuso niquelado para fixação na parede; e b) argamassa industrializada de rejuntamento epóxi branco para fixação da peça.

- As atividades de execução devem respeitar o encadeamento apresentado a seguir. Deve-se:

- Posicionar as peças, nivelar e marcar os pontos para furação;

- Posicionar o tanque, parafusando nos locais marcados;

- Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível.

- Após a instalação da bancada com cuba integrada, deve-se proceder com a instalação dos acessórios da cuba, sifão e válvula, necessários para o pleno funcionamento do equipamento. Será necessário portanto, conectar engate flexível em plástico branco tanto ao aparelho hidráulico sanitário quanto ao ponto de fornecimento de água da instalação.

      - Instalação da válvula em plástico 1” para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão.

- Essa etapa de serviço considera o fornecimento e instalação de válvula de escoamento em plástico branco em PVC e com 1” para aplicação em lavatórios, pias e tanques.

- As atividades de execução devem respeitar o encadeamento apresentado a seguir. Deve-se:

- Desrosquear a porca de aperto;

- Colocar a válvula juntamente com uma das vedações da aba no lavatório, pia e tanque (parte superior);

- Rosquear a porca de aperto na parte inferior da válvula até o encosto com o lavatório, apenas com aperto manual, até a completa vedação.

      - Instalação do sifão do tipo flexível com saída vertical para coluna em PVC 1 x 1.1/2

- As atividades de execução devem respeitar o encadeamento apresentado a seguir. Deve-se:

- Verificar a necessidade da utilização da bucha de redução, de acordo com o tipo de lavatório, pia ou tanque;

- Verificar a altura do sifão em relação ao piso acabado para garantir a manutenção do fecho hídrico, quando do ajuste do tubo prolongador. Ver recomendação do fabricante para altura máxima do tubo prolongador;

- Rosquear a porca superior do tubo prolongador diretamente na válvula;

- Ajustar o tubo prolongador na altura desejada, em geral, de 10 cm a 13 cm, afrouxando a porca inferior.

- Obtida a posição desejada, apertar manualmente a porca a fim de obter perfeita estanqueidade;

- Verificar o diâmetro do tubo ou bolsa da conexão de esgoto;

- Cortar a extremidade escalonada do tubo extensivo de acordo com o diâmetro do tubo ou conexão de esgoto e encaixá-lo completamente.

      - Instalação da torneira plástica 3/4 para tanque.

- Esta etapa de serviço contempla o fornecimento e instalação de torneira plástica 3/4 de parede para tanque. A sua instalação deve ocorrer pela introdução do tubo roscado na canopla e instalação do corpo da torneira diretamente na saída de água, utilizando fita veda rosca.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pela unidade de tanque de mármore instalado com todos os acessórios previstos, conforme projeto e especificações técnicas.

    - Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação.

- Este item de serviço considera o fornecimento e instalação de assento sanitário plástico convencional. Para sua instalação, deve-se posicionar os parafusos no local adequado, encaixar o assento sobre o vaso sanitário, e então apertar as porcas.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pela unidade de peça instalada.

    - Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação.

- Este item considera o fornecimento e instalação de saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatório 800 a 1500 ml.

- A saboneteira deverá ser instalada a 1,10m do piso (medido do piso à base inferior da saboneteira), com o auxílio de furadeira e bucha. Antes, deve-se marcar na parede o local de instalação, para então realizar o furo na parede e a colocação da bucha. A saboneteira poderá ser fixada em seguida.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pela unidade de peça instalada.

    - Dispenser para toalha interfolhada.

- Este item de serviço considera o fornecimento e instalação de dispenser para toalha interfolhada. O dispenser deverá ser instalado a 1,10m do piso (medido do piso à base inferior da saboneteira), com o auxílio de furadeira e bucha. Antes, deve-se marcar na parede o local de instalação, para então realizar o furo na parede e a colocação da bucha. O dispenser poderá ser fixado em seguida.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pela unidade de peça instalada.

    - Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo.

- Este item de serviço considera o fornecimento e instalação de dispenser plástico para papel higiênico em rolo. O dispenser deverá ser instalado a no mínimo 5 cm, e no máximo, a 7cm do assento sanitário. (medido da tampa do assento à base o dipenser), com o auxílio de furadeira e bucha. Antes, deve-se marcar na parede o local de instalação, para então realizar o furo na parede e a colocação da bucha. O dispenser poderá ser fixado em seguida.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pela unidade de peça instalada.

- PINTURA

  - Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.

Este item de serviço contempla a aplicação de 01 (uma) demão de fundo selador acrílico em paredes internas. Este selador acrílico é uma resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

Antes de iniciar a aplicação, deve-se verificar se a superfície está limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. Caso afirmativo, o selador deve ser então diluído em água potável, conforme fabricante.

Aplicação de uma demão de fundo selador deve ser realizada com rolo ou trincha.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados por área, em metro quadrado (m2), de parede efetivamente efetuada conforme projeto  especificações técnicas, excetuadas as áreas de requadros.

  - Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.

Este item consiste na aplicação manual de pintura com consumo de tinta acrílica premium, cor branco fosco (tinta à base de dispersão aquosa de copolímero estireno) para duas demãos e camada de retoque. O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos também está contemplado na nesse serviço.

Para sua execução, deve-se observar se a superfície a ser pintada está limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. Caso afirmativo, procede-se com a aplicação da tinta, respeitando o intervalo de tempo entre duas aplicações.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área em metros quadrados (m2) de pintura executada sobre os revestimentos em parede, excetuando as áreas de requadros, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.

Definição do serviço, procedimentos de execução, parâmetros de medição e de pagamento idênticos ao especificados no item 9.1, sendo estes válidos para pintura em teto ao invés de em paredes.

- SERVIÇOS COMPLEMENTARES

  - Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.

Este item de serviço consiste na retirada com enxada da vegetação existente no terreno para limpeza manual do terreno. Este serviço contempla os esforços de transporte de materiais na frente de trabalho.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área, em metro quadrado (m2), de terreno que passar pelo processo de limpeza manual de vegetação.

Bom Jesus da Lapa, 02 de dezembro de 2021.