ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – MERCADO NO DISTRITO DE UBIRAÇABA/BA

- OBJETIVO

A presente especificação tem por finalidade estabelecer critérios, normas e procedimentos a serem seguidos no processo de condução da Construção 01 (um) Mercado, no Distrito Ubiraçaba, no município de Brumado, na área de abrangência da CODEVASF, no estado da Bahia. Em conjunto com a planilha orçamentária, o edital, o contrato e demais documentos, estas especificações servirão como referência e orientação quanto aos diversos aspectos construtivos da obra. Neste documento serão abordados detalhes relacionados à metodologia e aos materiais a serem aplicados nas diferentes etapas ou itens de serviço a serem feitos. Os conceitos ou procedimentos aqui expostos prevalecerão na hipótese de choque ou desencontro de informações apontadas em projeto. Eventuais omissões serão dirimidas pela fiscalização da CODEVASF.

- PRAZO

O prazo para execução das obras e serviços será de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da ordem de serviço.

    - SERVIÇOS PRELIMINARES

  - Administração Local e Manutenção de Canteiro.

Neste item constam as despesas relativas à mão de obra administrativa da obra, especializada na condução dos serviços, presentes na composição de preços unitários. Os custos diretos de administração local são constituídos por todas as despesas incorridas na montagem e na manutenção da infraestrutura dos serviços compreendendo atividades básicas de despesas. Incluem-se aí todas as despesas para a realização dos serviços de controle tecnológico e medições, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratórios de controle tecnológico de solos e concreto, inclusive manutenção e pessoal de apoio e execução, devendo estar contemplado estes itens na proposta no preço estabelecido. Não será admitido pela Fiscalização qualquer tipo de paralisação da frente de serviço em execução por falta de apoio logístico, o que será motivo para descontos ou mesmo não pagamento do item Administração Local na medição.

Deverão ser submetidos à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços de engenharia objeto do contrato, inclusive os traços dos concretos a serem utilizados.

Os ensaios, testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto correrão por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos serviços, deverão ser realizados em laboratórios aprovados pela Fiscalização.

    - Medição e Pagamento

O critério de medição para pagamento da administração será proporcional à execução financeira da obra.

Será pago conforme o percentual de serviços executados (execução física) no período, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item será pago 100%.

  - Mobilização de pessoal e equipamentos.

O item mobilização consiste, sem a esta se limitar, no deslocamento dos equipamentos e pessoal, até a localidade onde efetivamente serão realizados a prestação do serviço objeto destas especificações técnicas, partindo das cidades polo para as cidades a serem beneficiadas.

A Empresa Contratada deverá tomar todas as medidas necessárias para a mobilização de pessoal, materiais e equipamentos, logo após a assinatura do contrato, de modo a poder dar início efetivo aos serviços e concluí-los dentro do prazo de vigência contratual.

As despesas relativas à mobilização e desmobilização terão como ponto de partida a cidade-polo, Brumado/BA, até a cidade a ser beneficiada, Brumado/BA.

    - Medição e pagamento

Todos os serviços referentes à mobilização dos equipamentos e pessoal no decorrer de toda a execução dos serviços estão inseridos no item mobilização. As remunerações correspondentes à MOBILIZAÇÃO da CONTRATADA serão efetuadas integralmente na primeira medição, atestada pela Fiscalização a efetiva mobilização de todos os itens constantes no serviço. Os valores a serem pagos corresponderão aos valores descritos na planilha orçamentária.

  - Desmobilização de pessoal e equipamentos.

O item desmobilização consiste, sem a este se limitar, no deslocamento de pessoal e de equipamentos da cidade a ser beneficiada (Brumado – centro da obra), para a cidade tomada como ponto referencial de partida (cidade-polo, Brumado – centro da cidade), imediatamente após a efetiva prestação do serviço objeto destas especificações técnicas. A empresa contratada, após o termino dos serviços, fará uma limpeza geral, desmobilizando todo e qualquer entulho dos serviços, transporte de pessoal, enfim todos os serviços necessários à desmobilização.

    - Medição e Pagamento

Todos os serviços referentes à desmobilização dos equipamentos e pessoal no decorrer de toda a execução dos serviços estão inseridos no item desmobilização. As remunerações correspondentes à DESMOBILIZAÇÃO da CONTRATADA serão efetuadas quando da última fatura após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços.

  - Locação de container - escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m

Este item de serviço considera a locação, instalação e manutenção de um container de dimensões 2,20 x 6,20 m, com 1 sanitário, completo e sem divisórias internas, que será utilizado tanto como escritório para armazenamento de documentos, plantas, entre outros, quanto como banheiro de utilização para os trabalhadores no decorrer da obra.

    - Medição e Pagamento

O critério de medição para pagamento deste item de serviço será o atendimento a todas as especificações e boa manutenção das instalações, pagos mensalmente.

  - Aluguel de container - almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,30m.

Este item de serviço considera a locação, instalação e manutenção de um container de dimensões 2,30 x 6,00 m, sem sanitário e sem divisórias internas, que será utilizado para a armazenagem de equipamentos e materiais decorrentes da obra.

    - Medição e Pagamento

O critério de medição para pagamento deste item de serviço será o atendimento a todas as especificações e boa manutenção das instalações, pagos mensalmente.

  - Placa da Obra em Chapa de Aço Galvanizada (3,60 x 1,80m)

A placa de serviços deverá ter dimensões de 3,60 x 1,80 m. O modelo e detalhes da placa estão em anexo aos Termos de Referência, sendo esta independente da exigida pelos órgãos de Fiscalização de classe. Será executada em chapa galvanizada nº 22 laminada a frio, com tratamento anticorrosivo, pintada com esmalte sintético nas cores padrão, conforme modelo de placas do Governo Federal. As placas deverão ser molduradas com caibros de madeira e terão como suporte de sustentação pontaletes de madeira mista de 7,5 x 7,5 cm e caibros de 5 x 4 cm, pintados em duas demãos com tinta esmalte sintético. A parte traseira da placa será apoiada em 2 cavaletes, no mínimo. As inscrições deverão ter todas as informações básicas sobre os serviços.

A placa será localizada em ponto estratégico a ser definido pela fiscalização.

A CONTRATADA é responsável pela manutenção das placas até o final dos serviços, tendo que substituí-las ou repô-las caso haja algum imprevisto quanto a roubos ou vandalismos.

Na fabricação das placas serão usadas madeiras mistas que possam sustentar a placa até a emissão do Termo de Encerramento Físico do contrato.

A medição deste item será feita por metro quadrado de placa instalada após inspeção e aprovação pela Fiscalização, desde que a mesma esteja coerente com as especificações técnicas e instaladas corretamente no local pré-determinado pela fiscalização.

    - Medição e Pagamento

A medição deste item será feita por metro quadrado (m2) de placa instalada após inspeção e aprovação pela fiscalização, desde que a mesma esteja coerente com as especificações técnicas e instaladas corretamente no local pré-determinado pela fiscalização. O pagamento será efetuado após a instalação completa da placa.

- SERVIÇOS INICIAIS

  - LIMPEZA E LOCAÇÃO

    - Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento

Considera-se “DEMOLIÇÃO” o ato de desfazer qualquer serviço existente, cujos materiais empregados não tenham condição de reaproveitamento, originando o entulho de obra, que poderá ser removido ou não, logo após a demolição, para os locais que a fiscalização autorizar.

Este item de serviço contempla a demolição de pavimentação em paralelepípedo, sem reaproveitamento de seus elementos. A demolição deverá ser feita manualmente com auxílio de marreta.

O processo de execução deverá observar as seguintes orientações:

- Antes de iniciar a remoção, deve-se verificar se os EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva) estão instalados, e se a equipe está prontamente vestida com os EPI (Equipamentos de Proteção Individual) exigidos pela atividade;

- Deve-se garantir que as linhas de abastecimento de energia elétrica, água e gás, e as canalizações de esgoto e de escoamento de água foram retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações das empresas concessionárias locais e da Administração Municipal;

- Os produtos da demolição não poderão ser encaminhados para a rede de drenagem urbana através de lavagem;

- O armazenamento de material demolido, mesmo que provisório, não poderá obstruir o trânsito das pessoas ou veículos ou o escoamento natural das águas;

- O pó resultante do acúmulo do entulho deverá ser eliminado através de varrição, evitando a poeira nesses locais.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados pela área de pavimento demolido, em metro quadrado (m2).

    - Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³

Este item serviço considera a carga, manobra e descarga de entulho da obra em caminhão basculante de 10 m3, com o uso de escavadeira hidráulica para o carregamento de entulho no caminhão basculante.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados pelo volume solto de entulho, em metros cúbicos (m3).

    - Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário

Este item serviço considera o transporte de entulho com caminhão basculante (caçamba metálica) de 10 m3 até o local de descarga adequado.  No transporte, deverá ser utilizado caminhão trucado de cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV.

      - Medição e Pagamento

Este serviço será medido e pago pelo produto do volume solto de entulho transportado, em metro cúbico (m3), e a distância média de transporte (DMT), em quilômetro (km), em vias urbanas em revestimento primário.

- FUNDAÇÕES

  - Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), largura. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência.

Este serviço consiste no uso de escavadeira hidráulica sobre esteiras com capacidade da caçamba de 0,80 m³, peso operacional de 17 toneladas e potência bruta de 111 HP, para executar cava em locais de baixo nível de interferência até a cota de assentamento prevista, fazendo atenção às pontas das estacas, no caso de blocos.

Todo procedimento de escavação deve atender às exigências da NR 18.

Para este serviço, considera-se “Locais com Baixo Nível de Interferência” aqueles em que a execução das redes ocorre dentro de empreendimentos em construção, em terrenos baldios ou em ruas não pavimentadas e pouco movimentadas, sobretudo onde não há restrições na movimentação dos equipamentos.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante o volume em metros cúbicos (m3) efetivamente escavado, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de formas).

Este serviço consiste no uso retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, caçamba carregadeira com capacidade mínima 1m³ e caçamba retro com capacidade de 0,26m³ para executar cava até a cota de assentamento prevista, fazendo atenção às pontas das estacas, no caso de blocos. Os ajustes das laterais devem ser realizados utilizando ponteira e pá. Deve-se retirar todo material solto do fundo e realizar o nivelamento do fundo da cava. Durante o procedimento de escavação, deve-se respeitar o embutimento da estaca no bloco, bem como os arranques de armadura.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados em função do volume efetivamente escavado dos blocos ou sapatas em metros cúbicos (m3), conforme projeto e especificações técnicas.

  - Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm.

O concreto magro para lastro deverá apresentar uma resistência à compressão sempre igual ou superior a 10 MPa.

Após escavação e compactação da vala para assentamento de meio-fio, o concreto magro deve ser lançado no fundo da vala com altura de 3 cm e largura de 10 cm. O serviço inclui o lançamento do concreto e o acabamento do serviço com o pedreiro de obras. O preparo do concreto magro deverá ser com a utilização de betoneira. O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. O traço do concreto com os materiais da empresa a ser utilizado deverá ser encaminhado a Fiscalização.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área, em metros quadrados (m2), de lastro de concreto magro com espessura de 5 cm realizado conforme a planta de formas, o projeto e especificações técnicas.

  - Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento

Este item consiste no fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra para execução dos elementos usados para confinar o concreto das fundações e dar-lhe as formas contempladas no projeto básico.

As formas serão construídas com madeira compensada resinada de 10mm, capazes de resistir à pressão resultante do lançamento e vibração do concreto. Deverão ser rigidamente fixadas na sua correta posição, conforme projeto e estanques suficientemente para impedir a perda de argamassa.

Não serão aceitos empenamentos nas formas.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área, em metro quadrado (m2), efetivamente montada das formas, sendo descontadas as áreas de interseção, conforme a planta de formas, o projeto e especificações técnicas.

  - Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 16 mm - montagem.

Este item contempla o fornecimento e montagem de armação das estruturas de fundação (sapatas e vigas baldrame) nas formas. Para a execução desse serviço, deve-se limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, e também as crostas da ferragem ou ferrugem que possam se apresentar. Deve-se empregar mão de obra habilitada, com uso obrigatório de equipamentos de proteção individual (EPI).

A taxa de aço a ser empregada é de 80 a 100kg por metro cúbico (m3) de concreto estrutural utilizado. Os coeficientes de consumo incluem a montagem da armadura nas formas.

Durante o processo de execução, deve-se observas as normas NBR7480 (Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação) e NR18 (Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção).

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a massa em quilos (kg) levantado em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).

  - Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L.

Este serviço consiste na preparação mecânica de mistura para concreto armado (fck = 25MPa) em betoneira de 400 L com traço 1:2,3:2,7 (cimento / areia média / brita 1), incluindo o lançamento, adensamento e vibração nas formas para a fabricação de pilaretes da mureta da quadra poliesportiva.

A CONTRATADA deverá apresentar laudos que comprovem a “Resistência Característica à Compressão do Concreto – Fck” exigidos nesta especificação técnica. A fiscalização poderá, em qualquer etapa da obra, realizar testes de qualidade e resistência em campo e em laboratórios escolhidos de forma aleatória.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante o volume em metros cúbicos (m3) de concreto adensado nas formas, conforme o projeto e especificações técnicas.

  - Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura

A execução deste item de serviço deverá obedecer rigorosamente às especificações e às Normas Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a resistência e a estabilidade de qualquer parte da estrutura executada com o concreto fabricado em obra.

Para fabricação no canteiro, a mistura volumétrica do concreto deverá ser sempre preparada para uma quantidade inteira de sacos de cimento. Os sacos de cimento que, por qualquer razão, tenham sido parcialmente usados, ou que contenham cimento petrificado, devem ser rejeitados.

Quando a mistura for feita em central dosadora de concreto situada fora do local da obra, os equipamentos e métodos empregados deverão estar de acordo com a NBR 7212.

Antes do lançamento, deve-se verificar a montagem exata das formas e sua limpeza, bem como a montagem das armaduras.

O concreto deverá ser lançado logo após o seu preparo, não sendo permitido, entre o fim do preparo e o fim do lançamento, intervalo superior a uma hora. Quando utilizado aditivos retardadores, esse prazo poderá ser dilatado de acordo com a especificação do fabricante e desde que o concreto não tenha iniciado o processo de pega.

Em nenhuma hipótese se fará o lançamento após o início de pega, nem será permitida a redosagem.

O concreto deverá ser adensado mecanicamente dentro das formas, até que se obtenha a máxima densidade possível, evitado-se vazios e bolhas de ar. Deverão ser utilizados vibradores de imersão com dimensões apropriadas para o tamanho a peça que estiver sendo concretada.

Para o acabamento das peças em concreto, deverão ser utilizadas desempenadeiras de aço.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante o volume em metros cúbicos (m3) de concreto efetivamente executado, conforme o projeto e as especificações técnicas.

  - Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm.

Este item de serviço corresponde à impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de traço 1:3 (cimento e areia média), preparada mecanicamente com betoneira 400 L. Este traço indicado na composição refere-se ao volume de materiais, sendo a areia dada em volume de areia úmida.  Neste serviço, deve-se utilizar aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos sem armação.

Para a execução do serviço, deve-se respeitar as seguintes etapas:

- Chapiscar a superfície a ser impermeabilizada para aumentar a aderência da camada de argamassa;

- Cobrir a superfície com argamassa impermeável na espessura de 2 cm, descendo 15 cm nas laterais externas das muretas ou vigas baldrames;

- Nivelar e desempenar com ferramentas de madeira.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área, em metro quadrado (m2), de floreira ou viga baldrame impermeabilizada, conforme o projeto e especificações técnicas.

  - Reaterro manual apiloado com soquete.

Deve-se iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas em camadas de 0,20 a 0,40 m de espessura, com a devida previsão do caimento lateral ou longitudinal para rápido escoamento das águas pluviais, evitando-se o seu acúmulo em qualquer ponto. O apiloamento do solo deve ser realizado com soquete de 30 kg, golpeando aproximadamente 50 vezes por metro quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm. Deve-se garantir a umidade ótima de compactação do solo na execução dos serviços.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pelo volume, em metro cúbico (m3), medido pela camada acabada.

- ESTRUTURAS DE CONCRETO

  - Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento.

Definição do serviço, procedimentos de execução, parâmetros de medição e de pagamento idênticos ao especificados no item 3.4.

  - Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto.

Este item contempla o fornecimento e montagem de armação das estruturas de concreto nas formas. Para a execução desse serviço, deve-se limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, removendo as crostas da ferragem ou ferrugem que possam se apresentar. Deve-se empregar mão de obra habilitada, com uso obrigatório de equipamentos de proteção individual (EPI).

A taxa de aço a ser empregada é de 80 a 100kg por metro cúbico (m3) de concreto estrutural utilizado. Os coeficientes de consumo incluem a montagem da armadura nas formas.

Durante o processo de execução, deve-se observas as normas NBR7480 (Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação) e NR18 (Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção).

      - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a massa em quilos (kg) levantado em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).

  - Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L.

Definição do serviço, procedimentos de execução, parâmetros de medição e de pagamento idênticos ao especificados no item 3.6.

  - Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura.

Definição do serviço, procedimentos de execução, parâmetros de medição e de pagamento idênticos ao especificados no item 3.7.

  - Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento.

Este item de serviço considera a fabricação de contraverga e sua posterior instalação em vãos de até 1,5m de comprimento. Para a fabricação da peça, será necessário:

- Fabricar e montar forma para vigas em madeira serrada com tábuas de espessura=25mm e sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas;

- Aplicar desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água - desmoldante para forma de madeira hidrossolúvel;

- Posicionar a armadura nas formas com o uso de vergalhão de aço CA-50, com diâmetro característico de 6,3 mm;

- Usar de espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado com o intuito de garantir cobrimento mínimo da armadura.

- Preparar concreto mecanicamente com betoneira com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem das contravergas, com Fck = 20 MPa;

- Lançar o concreto nas formas.

Após a concretagem e a cura das peças, a contraverga deverá ser assentada no vão junto com o restante da alvenaria de vedação. Durante o assentamento, deve-se utilizar argamassa com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), preparadas em betoneira de 600 litros.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pelo comprimento, em metros (m), de contravergas (incluindo o transpasse) para janelas com até 1,50 m de vão.

  - Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão.

Este item de serviço considera execução de verga para janelas na alvenaria já elevada,  em vãos de até 1,5m de comprimento. Para a fabricação e instalação da peça, será necessário:

- Fabricar e montar forma para vigas em madeira serrada com tábuas de espessura=25mm e sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas;

- Aplicar desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água - desmoldante para forma de madeira hidrossolúvel;

- Fixar a forma nas laterais da alvenaria já elevada, e executar o escoramento, posicionando os pontaletes que sustentarão a peça;

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da forma;

- Posicionar a armadura nas formas com o uso de vergalhão de aço CA-50, com diâmetro característico de 6,3 mm;

- Usar de espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado com o intuito de garantir cobrimento mínimo da armadura.

- Preparar concreto mecanicamente com betoneira com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem das vergas, com Fck = 20 MPa;

- Lançar o concreto nas formas.

A retirada das formas só poderá ocorrer após o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pelo comprimento, em metros, de vergas (incluindo o transpasse) para janelas com até 1,50 m de vão.

  - Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão.

Este item de serviço considera execução de verga para portas na alvenaria já elevada,  em vãos de até 1,5m de comprimento. Para a fabricação e instalação da peça, será necessário:

- Fabricar e montar forma para vigas em madeira serrada com tábuas de espessura=25mm e sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas;

- Aplicar desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água - desmoldante para forma de madeira hidrossolúvel;

- Fixar a forma nas laterais da alvenaria já elevada, e executar o escoramento, posicionando os pontaletes que sustentarão a peça;

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da forma;

- Posicionar a armadura nas formas com o uso de vergalhão de aço CA-50, com diâmetro característico de 5 mm;

- Usar de espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado com o intuito de garantir cobrimento mínimo da armadura.

- Preparar concreto mecanicamente com betoneira com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem das vergas, com Fck = 20 MPa;

- Lançar o concreto nas formas.

A retirada das formas só poderá ocorrer após o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pelo comprimento, em metros, de vergas (incluindo o transpasse) para portas com até 1,50 m de vão.

  - Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de vão.

Este item de serviço considera execução de verga para portas na alvenaria já elevada,  em vãos com mais de 1,5m de comprimento. Para a fabricação e instalação da peça, será necessário:

- Fabricar e montar forma para vigas em madeira serrada com tábuas de espessura=25mm e sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas;

- Aplicar desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água - desmoldante para forma de madeira hidrossolúvel;

- Fixar a forma nas laterais da alvenaria já elevada, e executar o escoramento, posicionando os pontaletes que sustentarão a peça;

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da forma;

- Posicionar a armadura nas formas com o uso de vergalhão de aço CA-50, com diâmetro característico de 8 mm;

- Usar de espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado com o intuito de garantir cobrimento mínimo da armadura.

- Preparar concreto mecanicamente com betoneira com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem das vergas, com Fck = 20 MPa;

- Lançar o concreto nas formas.

A retirada das formas só poderá ocorrer após o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pelo comprimento, em metros, de vergas (incluindo o transpasse) para portas com mais de 1,50 m de vão.

- PAREDES E VEDAÇÃO

  - Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual.

Este item contempla o assentamento de alvenaria com blocos cerâmicos com furos na vertical para vedação de dimensões 9x19x39 cm. A argamassa de assentamento deve ser composta por cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparado com betoneira, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm.

Considerou-se que, em média, uma lateral da parede recebe telas de amarração da alvenaria (malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensões de 12x50cm), aplicando-as a cada duas fiadas, fixadas por apenas um pino em blocos de espessura de 9cm e dois pinos em blocos de espessura maior que 9cm. Considerou-se também que os pontos que necessitam de fixação com tela são os encontros com pilares e encontro seco com a alvenaria. A fixação das telas metálicas na estrutura é feita por pinos de aço zincado, porém a amarração de uma parede e outra de alvenaria feito por meio telas dispensa o uso dos pinos.

Para a execução deste serviço, deve-se posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria (tela metálica eletrossoldada) de acordo com as especificações do projeto e fixá-las com fincapino. Em seguida, deve-se demarcar a alvenaria, o que consiste na materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais e posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas.

Procede-se, então, com a execução da primeira fiada. A elevação da alvenaria deve ocorrer com assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área em metros quadrados (m2) de paredes de alvenaria vedação executadas, incluindo a primeira fiada, conforme projeto e especificações técnicas.

- REVESTIMENTOS

  - Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.

A execução deste serviço contempla a aplicação de argamassa para chapisco convencional – argamassa preparada em obra misturando-se cimento e areia com traço 1:3. O procedimento de execução deve iniciar com o umedecimento da base para evitar ressecamento da argamassa. Com a argamassa preparada conforme especificado, deve-se aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área em metros quadrados (m2) de chapisco em alvenaria executada, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.

Esse item de serviço compreende a execução de massa única sobre a camada de chapisco aplicado na alvenaria, com espessura de 20mm, cuja execução deve obedecer às seguintes etapas:

- Taliscamento da base e Execução das mestras;

- Lançamento da argamassa com colher de pedreiro; 

- Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro; 

- Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o excesso; 

- Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma, aplicando-se movimentos circulares.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área em metros quadrados (m2) de massa única executada sobre a alvenaria com chapisco, excetuando as áreas de requadros, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas.

A execução deste serviço contempla a aplicação de argamassa para emboço – argamassa preparada manualmente em obra misturando-se cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8. O procedimento de execução deve respeitar as seguintes etapas:

- Taliscamento da base e execução das mestras;

- Lançamento da argamassa com colher de pedreiro;

- Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro;

- Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o excesso.

O acabamento superficial deve ser realizado com desempenadeira de madeira.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados por área, em metro quadrado (m2), de revestimento em paredes, excetuadas as áreas de requadros, conforme projeto  especificações técnicas.

  - Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira das paredes.

Este item de serviço consiste no assentamento de revestimento cerâmico em paredes internas, com placa cerâmica esmaltada tipo “esmaltada extra” de dimensões 20x20 cm. Deve-se utilizar na execução argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme indicação do fabricante, como também deve-se aplicar argamassa para rejunte.

Durante o procedimento de execução, deve-se:

- Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas, de modo que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada;

- Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos;

- Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha;

- Observar a espessura de juntas especificada para o referido tipo de cerâmica, podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados;

- Aplicar a argamassa para rejuntamento, após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem;

- Limpar a área com pano umedecido.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados por área, em metro quadrado (m2), de revestimento efetivamente executada, conforme projeto e especificações técnicas, e descontados todos os vãos (portas, janelas etc.).

- PISOS

  - Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2.

Este item de serviço consiste no assentamento de revestimento cerâmico em paredes internas, com placa cerâmica esmaltada tipo “esmaltada extra” de dimensões 35x35 cm. Deve-se utilizar na execução argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme indicação do fabricante, ao passo que deve-se aplicar argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR II para rejuntamento de placas cerâmicas.

O procedimento executivo do assentamento das placas para piso é idêntico ao apresentado no item 6.4.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados por área, em metro quadrado (m2), de revestimento efetivamente executada, conforme projeto e especificações técnicas, e descontados todos os vazios na laje e  área de projeção das paredes.

  - Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2.

Definição do serviço, procedimentos de execução, parâmetros de medição e de pagamento idênticos ao especificados no item 7.2.

  - Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.

Este item de serviço consiste no assentamento de soleira em granito, tipo andorinha/quartzo/castelo/corumbá ou equivalentes, com largura de 15cm e espessura da pedra de 2cm. Deve-se utilizar na execução argamassa colante do tipo AC III, preparada conforme indicação do fabricante.

Antes da execução da soleira, deve-se limpar a área onde será instalada com vassoura. Em seguida, a argamassa colante deve ser espalhada com desempenadeira dentada sobre o local de assentamento.

Com o lado liso da desempenadeira, deve-se aplicar uma camada de argamassa colante sobre a peça de granito e assentar a peça no lugar marcado, aplicando leve pressão e movendo-a ligeiramente para garantir a fixação.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados pelo comprimento, em metro linear (m), de soleira executada conforme projeto e especificações técnicas.

  - Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm.

Este item de serviço consiste no assentamento de rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas cerâmica tipo grês - “esmaltada extra” - de dimensões 20x20 cm. Deve-se utilizar na execução argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme indicação do fabricante, como também deve-se aplicar argamassa para rejunte.

Durante o procedimento de execução, deve-se:

- Cortar as placas cerâmicas em faixas de 7cm de altura. 

- Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira, formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. 

- Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos. 

- Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha;

- Observar a espessura de juntas especificada para o referido tipo de cerâmica, podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados;

- Aplicar a argamassa para rejuntamento,  após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem;

- Limpar a área com pano umedecido.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados por comprimento, em metro linear (m), do perímetro do ambiente que receber rodapé cerâmico, devidamente assentado conforme projeto e especificações técnicas, sendo descontados todos os vãos (portas, etc).

  - Lastro de brita 2

A execução de lastro de brita no 2 nas espessuras e granulometrias indicadas, só poderá ser iniciada após as valas abertas receberem devido apiloamento. Para a execução, deve-se verificar se a superfície que receberá a camada de base de brita graduada está totalmente concluída, perfeitamente limpa, isenta de pó, lama e demais agentes prejudiciais, desempenada e com as declividades estabelecidas no projeto. Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados antes da distribuição da camada de brita.

O lastro de pedra britada deverá ser constituído por uma camada de pedra britada n° 2 (de 19 a 38 mm), compactada manualmente, com espessura de 10 cm (dez centímetros).

A granulometria da brita a ser utilizada deverá ser razoavelmente uniforme. A camada de brita não deve ser submetida à ação do tráfego de veículos.

    - Medição e Pagamento

O item será medido e pago em metros cúbicos (m³) de base compactada conforme projeto e especificações técnicas.

  - Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-113.

Este item contempla o fornecimento e montagem de armação das estruturas de fundação (sapatas e viga baldrame) nas formas, com uso de tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-113 (1,80 kg/m² e malha de 10x10cm). Para a execução desse serviço, deve-se limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, e também as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar. Deve-se empregar mão de obra habilitada, com uso obrigatório de equipamentos de proteção individual (EPI).

Os espaçadores soldados (treliças) devem ser posicionados de forma a garantir o cobrimento mínimo e não oferecer riscos de deslocamento das armaduras durante a concretagem. Se não houver nenhuma indicação no projeto, observar distanciamento de 100 cm entre os espaçadores de forma. As telas devem ser telas de acordo com as especificações do projeto, observando nas seções de emenda das telas os transpasses especificados.

Então, as armaduras de reforço (vergalhões ou segmentos de tela eletrossoldada) devem ser posicionadas conforme especificações do projeto estrutural. O conjunto de armaduras deve ser enrijecido mediante amarração com arame recozido, de forma que não ocorra movimentação durante a concretagem da laje.

A taxa de aço a ser utilizada deverá ser de 80kg por metro cúbico (m3) de concreto estrutural utilizado. Os coeficientes de consumo incluem a montagem da armadura nas formas.

Durante o processo de execução, deve-se observas as normas NBR7480 (Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação) e NR18 (Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção).

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a massa em quilos (kg) levantado em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).

  - Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações.

Este item contempla a fabricação, montagem e desmontagem das formas para o piso de concreto, cuja execução deve respeitar as seguintes etapas:

- A partir dos eixos de referência considerados no projeto de estrutura, deve-se marcar o perímetro das formas de radier, realizando medições e conferências com trena metálica, esquadros de braços longos, nível laser e outros dispositivos;

- Montagem as formas, escorando-as com piquetes de madeira;

- Aplicação do desmoldante com broxa ou spray em toda a face exposta da forma, sobre a superfície limpa,

- Remoção das formas somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931;

- Limpeza das peças e armazená-las de forma adequada para impedir o empenamento logo após a desforma.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago de acordo com a área líquida das faces da forma em contato com o concreto e o lastro em metros quadrados (m2), conforme projeto e especificações técnicas.

  - Piso em concreto para pátios, concreto preparo mecânico fck= 20mpa, espessura 8 cm, incluso polimento e juntas em poliuretano 2 m x 2 m.

Este serviço corresponde à execução de piso em concreto para o mercado, com espessura de 8 cm, a partir da preparação manual de concreto preparado manualmente com resistência característica à compressão (fck) = 20 MPa, devidamente lançado, adensado e polido, e da execução de juntas em poliuretano a cada 2 metros.

Na sua execução, deve-se obedecer as seguintes etapas:

- Verificação das características de resistência e trabalhabilidade do concreto, e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto;

- Lançamento, adensamento do concreto de forma que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa do concreto. As recomendações para lançamento e adensamento do item 3.7 também são válidas para este serviço;

- Selagem das juntas com a utilização de selante elástico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas, com espaçamento longitudinal e transversal de 2 metros;

- Regularização da superfície utilizando máquina de cortar concreto;

- A acabamento da superfície com máquina elétrica para polimento de piso.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago de acordo com a área de piso em concreto armado em metros quadrados (m2), conforme projeto e especificações técnicas.

  - Rampa de acessibilidade

Este serviço consiste na execução de uma camada de piso com concreto moldado no local nas dimensões, declividades e características fornecidas pelo projeto e com juntas de dilatações equidistantes (com distância máxima de 3 m). O concreto utilizado deverá ter resistência característica à compressão (fck) de 20 MPa, de traço 1:2,7:3 (cimento / areia média / brita 1), preparado mecanicamente com betoneira de 400L.

O espalhamento do concreto deverá ser executado com o auxilio de ferramentas manuais, evitando sempre a segregação dos materiais. O concreto deverá ser perfeitamente distribuído por toda a largura da faixa em execução e rasado a uma altura conveniente para que após as operações de adensamento, sarrafeaento e desempeno do concreto.

A área de execução do piso deverá ser isolada, até a perfeita cura do concreto, através de cavaletes, fitas e placas de sinalização complementar de obra.

Todas as rampas de concreto devem possuir inclinação máxima de 8,33% e atenderem as normas de acessibilidade determinados pela NBR 9050.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante o volume em metros cúbicos (m3) executado para a constituição de rampa de acessibilidade, conforme projeto e especificações técnicas.

- ESQUADRIAS

  - Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.

Este item de serviço inclui o fornecimento e instalação de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), com dimensões 80x210cm e espessura de 3,5cm, incluindo dobradiças. A sua execução deve respeitar a seguinte lógica para o procedimento das atividades. Deve-se:

- Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / batente e de 8mm em relação ao nível final do piso acabado. Os cortes, se necessários, devem ser feitos com plaina e formão;

- Marcar a posição das dobradiças;

- Marcar, com auxílio do traçador de altura (graminho), a profundidade do corte para a instalação das dobradiças;

- Nas posições marcadas, executar os encaixes das dobradiças com o auxílio de formão bem afiado;

- Parafusar as dobradiças na folha de porta;

- Posicionar a folha de porta corretamente no vão, apoiá-la convenientemente e parafusar as dobradiças no batente.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por unidade de portas instaladas conforme projeto e especificações técnicas.

  - Fechadura de embutir para portas internas, completa

Este item de serviço contempla o fornecimento e instalação de fechadura de embutir para porta interna, tipo gorges (chave grande), com maçaneta tipo alavanca e espelho em metal cromado.  A instalação das fechaduras deve respeitar a seguinte lógica para o procedimento das atividades. Deve-se:

- Na borda vertical da folha de porta, oposta à borda das dobradiças, demarcar a altura em que será instalada a fechadura, com base na posição da maçaneta;

- Encostar a fechadura contra a borda da folha de porta e marcar com lápis a altura (em cima e embaixo da fechadura), e os correspondentes locais para instalação da maçaneta e do cilindro;

- A partir da borda, na posição anteriormente demarcada, com o auxílio de furadeira e formão bem afiado, executar a cavidade onde será embutido o corpo da fechadura; em seguida, a partir das capas da folha de porta, introduzir nos locais previamente demarcados as cavidades que abrigarão a maçaneta e o cilindro da fechadura;

- Posicionar a fechadura no local e marcar na respectiva borda da folha o contorno da testa; mesmo procedimento para a contratesta a ser instalada no marco / batente;

- Retirar a fechadura e realizar, com auxílio de formão bem afiado, os rebaixos na folha de porta e no batente para encaixe perfeito da testa e da contra-testa da fechadura, respectivamente;

- Introduzir as correspondentes cavidades no batente para encaixe da lingueta e do trinco da fechadura, utilizando furadeira e formão bem afiado;

- Parafusar o corpo da fechadura e a contra-testa;

- Posicionar a maçaneta junto com os espelhos ou rosetas na folha de porta e fixar com parafusos;

- Travar a maçaneta com o pino / parafuso que acompanha o conjunto.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por unidade de fechadura instalada e em pleno funcionamento, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar.

- Este item de serviço inclui o fornecimento e instalação de porta em aço de enrolada, em chapa galvanizada no 24. No recebimento, elas devem ser inspecionadas quanto à qualidade, ao tipo, à quantidade total, ao acabamento superficial, às dimensões e à obediência do projeto. As esquadrias deverão ser recebidas embaladas individualmente.

- O armazenamento das portas deve ocorrer em local seco e coberto, na posição vertical, sobre calços e nunca devem ser localizados no meio do vãos, para que não ocorram deformações e avarias. Materiais como tintas, solventes e graxas, cimentos e cal devem ser estocado em outros compartimentos.

- As portas deverão ser fixadas através de chumbadores de penetração em aberturas nas alvenarias, tomadas com argamassa de traço 1:3 (cimento e areia), confeccionada mecanicamente.

- Após a fixação, as esquadrias deverão ser escoradas e mantidas no prumo até o completo endurecimento da argamassa.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pela área, em metro quadrado (m2), de portas instaladas conforme projeto e especificações técnicas.

  - Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos.

- Este item de serviço consista na pintura com tinta de acabamento, tipo esmalte sintético premium acetinado, com o uso de solvente diluente à base de aguarrás.

- Antes de iniciar a pintura, deve-se diluir o produto com o solvente. Com a superfície já preparada tanto com fundo selador ou massa única, quanto com lixamento, deve-se aplicar a tinta com uso de trincha ou rolo. A segunda demão só poderá ser aplicada após transcorrido o tempo de secagem estabelecido pelo fabricante.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pela área de pintura, em metro quadrado (m2), realizada conforme projeto e especificações técnicas.

  - Janela de alumínio tipo maxim ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação.

Este item de serviço consiste no fornecimento e instalação de janela maxim ar, em perfil de alumínio 25, com dimensões 60 x 80 cm (altura x largura), acabamento branco ou brilhante, batente de 4 a 5 cm e vidro.   A instalação das janelas deve respeitar a seguinte lógica para o procedimento das atividades. Deve-se:

- Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a esquadria no interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e na base;

- Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, marcar no contramarco a posição dos parafusos e proceder à furação correspondente;

- Aplicar material vedante em forma de cordão em todo o contorno do contramarco;

- Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo pressão no material vedante;

- Aparafusar a esquadria no contramarco;

- Se as folhas estiverem separadas do marco, posicioná-las nos trilhos e testar seu funcionamento.

- Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarnições de acabamento no perímetro da janela. O parafuso a ser utilizado deverá ser de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, de diâmetro de 4,2 mm e comprimento de 32 mm.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pela área, em metro quadrado (m2) de janela de alumínio instalada e em pleno funcionamento, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Vidro fantasia canelado 4 mm

Este item de serviço corresponde ao fornecimento e instalação de vidro tipo “fantasia”, isto é, vidros planos, translúcidos, laminados por cilindros de impressão, apresentando desenhos geométricos do tipo “canaletas verticais” e acabamento brilhante.

Para o assentamento nas janelas alumínio, as peças de vidro deverão ser fixadas através da introdução de mangueira plástica transparente.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pela área, em metro quadrado (m2) de vidro devidamente instalado, conforme projeto e especificações técnicas.

- PINTURA

  - Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.

Este item de serviço contempla a aplicação de 01 (uma) demão de fundo selador acrílico em paredes internas. Este selador acrílico é uma resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

Antes de iniciar a aplicação, deve-se verificar se a superfície está limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. Caso afirmativo, o selador deve ser então diluído em água potável, conforme fabricante.

Aplicação de uma demão de fundo selador deve ser realizada com rolo ou trincha.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados por área, em metro quadrado (m2), de parede efetivamente efetuada conforme projeto e especificações técnicas, excetuadas as áreas de requadros.

  - Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.

Este item consiste na aplicação manual de pintura com consumo de tinta acrílica premium, cor branco fosco (tinta à base de dispersão aquosa de copolímero estireno) para duas demãos e camada de retoque. O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos também está contemplado na nesse serviço.

Para sua execução, deve-se observar se a superfície a ser pintada está limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. Caso afirmativo, procede-se com a aplicação da tinta, respeitando o intervalo de tempo entre duas aplicações.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área em metros quadrados (m2) de pintura executada sobre os revestimentos em parede, excetuando as áreas de requadros, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.

Definição do serviço, procedimentos de execução, parâmetros de medição e de pagamento idênticos ao especificados no item 9.1, sendo estes válidos para pintura em teto ao invés de em paredes.

- FORRO

  - Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.

Este item de serviço consiste na instalação de laje pré-moldada treliçada para cobertura, a qual será constituída de nervuras em concreto armado e blocos em EPS - Poliestireno Expandido, (produto termoplástico com estrutura de células fechadas, obtido por expansão do estireno polimerizado) dimensionados com o vãos e carregamentos, utilizando blocos de enchimento em cerâmica, com armadura negativa, capa em concreto com espessura mínima de 4 cm e fck = 25 MPa.

O capeamento será executado no traço indicado pelos fabricantes, obedecendo-se contudo às recomendações da ABNT, assegurada a contra-flexa necessária e indicações do projeto estrutural, enquanto o escoramento deverá ser compatível com as cargas e os vãos a vencer.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço deste serviço serão realizados pela área, em metros quadrados (m2), de laje pré-fabricada treliçada instalada conforme projeto e especificações técnicas.

- ESTRUTURAS METÁLICAS E COBERTURA

  - Projeto estrutural de aço/alumínio/madeira até 500m².

Este item contempla a elaboração de projeto executivo estrutural para fins de cobertura da obra licitada, considerando área de projeção de até 500 m2. O projeto deverá obedecer as condições mínimas desta especificação, bem como atender às normas da ABNT, Legislação Federal, Estadual, Municipal, aos regulamentos das empresas concessionárias de serviços públicos e às especificações dos fabricantes.

Uma vez concluído o projeto executivo, a Fiscalização poderá solicitar ajustes que a CODEVASF julgue de seu interesse.

Todos os desenhos que constituem o projeto executivo deverão ser apresentados em 03 (três) jogos de cópia, com lista completa dos desenhos, numerados, titulados, dobrados e encadernados. Os desenhos serão elaborados eletronicamente e salvos em arquivos de extensão *.dwg, compatíveis para leitura em software AUTOCAD com os respectivos arquivos de configuração de plotagem.

Fazem parte do projeto executivo:

- Planilha Orçamentária do empreendimento: recomenda-se o uso dos banco de dados da Caixa Econômica Federal (SINAPI), da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas de Sergipe (ORSE) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (SICRO).

- Ficha Técnica: deverá conter os dados técnicos básicos do projeto, como lista de materiais e número de ligações.

- Especificações Técnicas: deverá conter informações necessárias de detalhamento para fabricação da estrutura, a relação de serviços necessários e orientações para emendas e acabamentos ou que sejam complementares ao especificado nos itens subsequentes deste tópico.

- Cópias de Material: que correspondem a 03 (três) cópias xerox encadernadas de todo material expositivo do Projeto - memorial descritivo, especificações, planilhas, ficha técnica e etc, e o envio por correio eletrônico de todo esse conteúdo para a fiscalização do contrato.

- Desenhos: todos os desenhos deverão ser apresentados em arquivo *.dwg e com configuração e arquivos de plotagem, em formatos *.pcp e *.plt, respectivamente.

- Padronização: deverão ser obedecidas as legendas da ABNT, a fim de que sejam padronizadas as apresentações e formatos.

- Memorial justificativo e descritivo.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago pela área de projeção, em metro quadrado, da cobertura contemplado no projeto aprovado pela Fiscalização.

  - Estrutura Metálica para Cobertura com Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto fornecimento de Telhas - Executada

Este serviço compreende a fabricação da estrutura metálica com soldagem e instalação em local designado para fins de cobertura. A fabricação da estrutura obedecerá o projeto executivo e as especificações normativas aplicáveis. A CONTRATADA deverá possuir Plano de Trabalho para a montagem da estrutura que contemple, pelo menos:

- Cronograma de recebimento das peças no canteiro;

- Cronograma de produção e montagem;

- Lista de ferramentas e equipamentos necessários para a montagem, com as respectivas quantidades;

- Definição do local de instalação da oficina.

Durante o corte das peças, todos os cortes obtidos por tesoura ou maçarico deverão receber acabamento retirando-se rebarbas e entalhes. Os cantos reentrantes deverão ser arredondados com o maior raio possível, de forma a evitar o aparecimento de fissuras.

    - Ligações com Parafusos

Os diâmetros dos furos para parafusos não ajustados deverão ter uma folga máxima de 1,6 mm em relação ao diâmetro do parafuso.  No caso de parafusos ajustados, este valor da folga será de 0,5 mm. As peças a serem furadas em conjunto deverão ser rigorosamente apertadas, para evitar a penetração de rebarbas entre as superfícies de contato.

    - Ligações com Solda

As ligações com solda serão executadas conforme definições em projeto, considerando-se sua posição, seu tipo e o entalhe nas peças a serem unidas.

Nenhuma solda poderá ser executada sem que previamente sejam adequadamente determinados o tipo e o diâmetro dos eletrodos, o tipo e a regulagem do equipamento, o número de passes, a direção e a sequência de solda a empregar, tendo em consideração o metal base, o tipo de junta, a dimensão, a posição da solda e outros fatores relativos ao trabalho a ser executado.

    - Preparação das Juntas

As superfícies a serem soldadas deverão estar isentas de umidade, óxido, escória, graxa, tinta e outros materiais estranhos. Porém, poderá ser tolerada película de óxido de laminação que resista a um forte escovamento e uma ligeira camada de óleo de linhaça. Superfícies a serem soldadas deverão apresentar-se lisas e uniformes, sem rebarbas, entalhes ou defeitos que outros possam prejudicar a solda, e não devem receber pinta previamente. Se pintadas, a pintura deverá ser completamente removida em uma faixa de 5 cm de cada lado a junta antes da execução da solda.

    - Montagem Provisória das Peças para Soldagem

A montagem das peças para a execução da solda deverá ser feita por meio de pontos de solda, parafusos, grampos, cunhas, posicionadores ou outros dispositivos especiais, de forma que sejam mantidas firmemente em posição correta. As peças deverão ser posicionadas de modo a compensar pequenos empenos.

A aplicação de solda definitiva deverá ser precedida de cuidados normais de limpeza e garantir a fusão completa entre os pontos de solda existentes na junta. Pontos de solda defeituosos deverão ser previamente removidos.

    - Execução da Solda

A execução da solda deve ocorrer em metal limpo, uniforme e sem falhas. Para tal, devem ser adotadas precauções como: utilização de eletrodos revestidos, arco protegido por fluxo ou gás inerte ou outros meios que impeçam a combinação do material em fusão com os gases da atmosfera. As soldas deverão ser executadas, sempre que praticável, na posição plana.

O processo e a sequência de soldagem adotados em cada caso deverão ser tais que minimizem os efeitos de retração da solda, como empeno das peças e tensões residuais. A progressão da soldagem deverá ter o sentido dos pontos de menor para os pontos de maior liberdade relativa de movimento. Em geral, isso significará executar a solda do meio para as extremidades da junta.

Na fabricação de peças compostas, as emendas de oficina dos elementos componentes, quando necessárias, deverão ser executadas antes que esses elementos sejam soldados entre si.

    - Pintura e Montagem

O preparo das superfícies, o tipo de tinta e o número de demãos dependerão da agressividade do meio ambiente a que as peças estruturais serão submetidas. Antes da pintura, devem ser removidos óleos, graxas e gorduras, através da aplicação de solventes emulsificáveis, seguida de lavagem com água abundante.

Preferivelmente, a estrutura será levada pronta para a montagem, devendo a CONTRATADA executar, no local de instalação, pequenas avarias localizadas.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante o metro quadrado (m2) de cobertura executada em estrutura metálica, conforme projeto e as especificações técnicas.

  - Coluna metálica, em perfis UDC127x50x5,13, diagonais duplas, diversos usos ou composição de pórticos vãos 10,01m a 20,0m,, largura 0,60m, PDmax. 7,00 , pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco

Este serviço compreende a instalação de coluna metálica, em perfil especificado, por meio de ligações com parafusos, ligações com solda, sendo observado a a correta preparação das juntas, montagem provisória, execução da solda, pintura e montagem no local de instalação da estrutura. Todas as orientações e especificações aplicáveis na execução do serviço 4.5.2 são aplicáveis neste item.

A execução desse serviço deve seguir as orientações do projeto executivo para a cobertura da obra contratada.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante o metro linear (m) de coluna metálica executada conforme projeto e as especificações técnicas.

  - Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, pré-pintada, OND17 - 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar

Este serviço compreende o fornecimento e fixação de telhas em aço sobre estrutura metálica com função de cobertura.

As telhas de aço a serem utilizadas são auto-portantes, ou seja, projetadas para vencerem grandes vãos sem necessidade de apoios intermediários, com seção trapezoidal, usinadas em chapa de aço comum ou galvanizado, e fornecidas pré-pintadas.

O armazenamento das telhas deve ser feito em local seco e ventilado, evitando-se o contato com cimento, fuligem, detritos de pássaros e cal. O transporte das telhas deve ser feito levantando-as e nunca as arrastando.

A fixação das telhas deve ser feita de baixo para cima (de calha para a cumeeira) e no sentido contrário ao vento predominante. Quando  o espaçamento entre as telhas for entre 2 e 4 mm (sendo 4 mm o espaçamento máximo permitido), deve-se instalar acessórios especiais, como parafusos ou rebites POP no recobrimento lateral (simples ou duplo). Esses acessórios deverão ser colocados em quantidade suficiente para que o espaçamento entre eles não ultrapasse 1 mm.

As telhas não devem ser instaladas diretamente sobre materiais ferrosos, As superfícies de contato devem ser protegidas com material inerte (borracha, neoprene, feltro asfáltico, madeira seca, etc).

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante o metro quadrado (m2) de telhamento em aço executado, conforme projeto e especificações técnicas.

- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

  - ÁGUA FRIA

    - Caixa d´água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalação.

Este item de serviço considera o fornecimento e instalação de caixa d'água em polietileno de 2000 litros, com tampa. Antes de sua instalação, deve-se verificar o local da instalação, para então proceder com a instalação de caixa d’água sobre base (rígida, plana, sem irregularidades e nivelada) predeterminada em projeto.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pela quantidade de caixas d’água instaladas e em pleno funcionamento, conforme projeto e especificações técnicas.

    - Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação.

Este item de serviço trata da montagem de registro de gaveta bruto, tipo latão e roscável, com diâmetro nominal de 1/2”.

Após os registros serem retirados do almoxarifado, deverão ser limpos, lubrificados e testados quanto ao sistema de abertura e fechamento. Deverão também ser verificadas as condições das sedes de vedação e as próprias vedações.

Antes da execução, deverão ser verificados a locação e o posicionamento das peças a serem montadas, de acordo com o projeto e considerando tanto a acessibilidade dos acionamentos em operação normal, quanto as condições para a sua manutenção ou eventual troca.

A instalação deve ser realizada com a aplicação de fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor. As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação.

      - Medição e Pagamento

A medição será efetuada por unidade de registro de gaveta fornecido, instalado  e plenamente funcional para o sistema de descarga de fundo, conforme o projeto e especificações técnicas.

    - Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação.

Este item de serviço trata da montagem de registro de gaveta bruto, tipo latão e roscável, com diâmetro nominal de 3/4”.

Após os registros serem retirados do almoxarifado, deverão ser limpos, lubrificados e testados quanto ao sistema de abertura e fechamento. Deverão também ser verificadas as condições das sedes de vedação e as próprias vedações.

Antes da execução, a locação e o posicionamento das peças a serem montadas deverão ser verificados, de acordo com o projeto e considerando a acessibilidade dos acionamentos em operação normal e as condições para a sua manutenção ou eventual troca.

A instalação deve ser realizada com a aplicação de fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor. As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento serão realizados por unidade de registro de gaveta fornecido, instalado  e plenamente funcional para o sistema de descarga de fundo, conforme o projeto e especificações técnicas.

    - Tubo, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

Este item de serviço considera o fornecimento e instalação de tubo de PVC com diâmetro nominal de 20 mm para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável.

Para sua execução, os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas. Então, deve-se limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora.

O adesivo deve ser aplicado de maneira uniforme na bolsa da conexão e na extremidade do tubo. Em seguida, deve-se encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão aplicando ¼ de volta. A junta deve ser mantida sobre pressão manual por aproximadamente 5 minutos.

Após soldagem, deve-se aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pelo comprimento, em metro linear (m) de tubo efetivamente instalados em ramal ou sub-ramal de água e aprovados nos testes de estanqueidade.

    - Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

Este item de serviço considera o fornecimento e instalação de tubo de PVC com diâmetro nominal de 25 mm para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável.

Para sua execução, os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas. Então, deve-se limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora.

O adesivo deve ser aplicado de maneira uniforme na bolsa da conexão e na extremidade do tubo. Em seguida, deve-se encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão aplicando ¼ de volta. A junta deve ser mantida sobre pressão manual por aproximadamente 5 minutos.

Após soldagem, deve-se aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pelo comprimento, em metro linear (m) de tubo efetivamente instalados em ramal ou sub-ramal de água e aprovados nos testes de estanqueidade.

  - ESGOTO

    - Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

Este item de serviço considera o fornecimento e instalação de tubo PVC de série normal para esgoto predial, com DN 40mm e atendendo as especificações da NBR 5688.

- A instalação do tubo deverá ocorrer respeitando-se o encadeamento das atividades apresentadas a seguir:

- Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;

- Deve-se limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora;

- O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo;

- Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC;

- Deve-se não movimentar os tubos por, aproximadamente, 5 minutos. 

Após soldagem, um período de 24 horas deve ser respeitado antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pelo comprimento, em metro linear (m), de tubo PVC com o diâmetro nominal (DN) especificado devidamente instalado e aprovado nos testes de estanqueidade.

    - Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

Este item de serviço considera o fornecimento e instalação de tubo PVC de série normal para esgoto predial, com DN 50mm e atendendo as especificações da NBR 5688.

Os procedimentos de execução, parâmetros de medição e de pagamento idênticos ao especificados no item 12.2.1.

    - Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

Este item de serviço considera o fornecimento e instalação de tubo PVC de série normal para esgoto predial, com DN 75mm e atendendo as especificações da NBR 5688.

Os procedimentos de execução, parâmetros de medição e de pagamento idênticos ao especificados no item 12.2.1.

    - Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

Este item de serviço considera o fornecimento e instalação de tubo PVC de série normal para esgoto predial, com DN 100mm e atendendo as especificações da NBR 5688.

Os procedimentos de execução, parâmetros de medição e de pagamento idênticos ao especificados no item 12.2.1.

    - Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.

Este serviço compreende o fornecimento e instalação de caixa sifonada em PVC com três entradas de 40 mm com juntas soldáveis e uma saída de 50 mm com junta elástica, com dimensões de 100 x 100 x 50 mm. A instalação da caixa deve utilizar os seguintes insumos contemplados na composição:

- Anel de borracha para tubo de esgoto com diâmetro nominal de 50 mm;

- Pasta lubrificante para tubos de PVC com anel de borracha e pote de 500 g;

- Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;

- Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;

- Lixa d’água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

A instalação da peça deve iniciar pela limpeza do local de instalação da caixa. Depois, faz-se a abertura das entradas com serra copo no diâmetro de entrada da caixa ou fazendo-se vários furos com uma furadeira, lado a lado, em torno da circunferência interna. O acabamento final deve ser feito com lima meia-cana. Para facilitar o encaixe, deve-se realizar um chanfro na ponta.

As tubulações de entrada terão junta soldável (utilizar solução limpadora para limpar a ponta e a bolsa e soldar as tubulações com adesivo), enquanto a tubulação de saída pode ser instalada com junta elástica, utilizando anel de borracha e pasta lubrificante.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pela quantidade de peças efetivamente instaladas em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário, conforme projeto e especificações técnicas.

    - Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto.

Este item de serviço contempla a execução de caixa enterrada retangular em alvenaria de tijolos cerâmicos maciços para parede de esgoto. As dimensões da caixa devem ser 60 x 60 x 60cm, enquanto os tijolos cerâmicos a serem utilizados nas paredes devem ter dimensões 5 x 10 x 20cm (largura x altura x comprimento).

As atividades de execução devem ser encadeadas da seguinte forma:

- Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, deve-se preparar o fundo para a execução da caixa;

- Sobre o fundo preparado, deve-se montar as formas da laje de fundo da caixa e, em seguida, realizar a sua concretagem com concreto de fck = 20MPa e traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1);

- Respeitando-se o período de cura do concreto (28 dias), as paredes de alvenaria poderão ser executadas. Sobre a laje de fundo, deve-se assentar os tijolos com argamassa (traço 1:3 de cimento e areia com aditivo impermeabilizante) preparada manualmente, com aditivo impermeabilizante, e aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saída;

- Concluída a alvenaria da caixa, deve-se revestir as paredes internamente com chapisco (argamassa com traço 1:4) e reboco (argamassa de traço 1:3 com aditivo impermeabilizante), e externamente, somente com chapisco (argamassa com traço 1:4).

- Sobre a laje de fundo, deve-se executar revestimento com argamassa (argamassa de traço 1:3) para garantir o caimento necessário para o adequado escoamento dos efluentes;

- Por fim, deve-se colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pela unidade de caixa enterrada executada conforme projeto e especificações técnicas.

    - Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)

Este item de serviço consiste na execução de caixas destinadas à retenção de gordura nas instalações do mercado em construção.

As caixas de gordura deverão ter dimensões internas, em planta, de 50cm x 50cm, e altura de 65cm. O fundo, que corresponde à fundação da caixa, será constituído por uma camada de concreto simples com 10cm de espessura e fck = 13,5 MPa. O fundo ainda deverá ter um enchimento com declividade no sentido da tubulação efluente e acabamento liso. Este enchimento deverá ser executado com argamassa traço 1:3 de cimento e areia com aditivo impermeabilizante para concretos e argamassas.

As paredes da caixa deverão ser em alvenaria de tijolos cerâmicos de 0,5 vez, assentados com argamassa de traço 1:4:2 (cimento/areia/arenoso).

O revestimento das paredes deverá ser executado, internamente, com chapisco (argamassa de traço 1:3 - cimento e areia), e posteriormente com argamassa no traço 1:4:2 (cimento/areia/arenoso).

A tampa da caixa deverá ser em concreto armado (fck = 13,5 MPa), com dimensões em planta 74 x 74 cm e espessura de 5cm. A armadura da tampa terá as seguintes características:

- 7 barras de Ø 4,6 a cada 12 cm, com 70 cm de comprimento, nas duas direções do plano longitudinal;

- Armadura positiva com 7 barras de Ø 4,6 a cada 12 cm.

As caixas de gordura deverão possuir chicana intermediária, executada em concreto armado, destinada a conter as graxas e gorduras, com dimensões de 45 x 74 cm e espessura de 3 cm. A armadura da chicana deverá ter as seguintes características:

- 7 barras de Ø 4,6 a cada 12 cm, com 41 cm de comprimento, na direção do menor comprimento do plano longitudinal;

- 7 barras de Ø 4,6 a cada 12 cm, com 70 cm de comprimento, na direção do maior comprimento do plano longitudinal.

A partir do início do funcionamento da caixa, elas deverão ser inspecionadas regularmente e limpas, pelo menos, 1 vez a cada 30 dias.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pela unidade de caixa de gordura executada e em pleno funcionamento, conforme projeto e especificações técnicas.

  - LOUÇAS E METAIS

    - Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.

Este item de serviço contempla o fornecimento e instalação de vaso sanitário sifonado em louça branca com caixa acoplada, com uso de anel de vedação para garantir estanqueidade à peça e argamassa industrializada de rejuntamento epóxi branco para sua fixação. O serviço também contempla a instalação de engate flexível.

Para instalação do vaso, é necessário nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado e verificar as distâncias mínimas para posicionamento da louça, conforme especificação do fabricante. Em seguida, deve-se marcar os pontos para furação no piso, para então proceder com a instalação do vaso sanitário, devidamente nivelado e parafusado.

A caixa acoplada deverá ser instalada em seguida, com uso de argamassa industrializada de rejuntamento flexível para execução do rejunte.

      - Instalação de Engate Flexível

- Esta etapa de serviço contempla o fornecimento e instalação de engate flexível em plástico branco (PVC ou ABS), 1/2” x 40cm, com o uso de fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m para fixação da peça.

- Para sua instalação, deve-se conectar a entrada do engate flexível ao aparelho hidráulico sanitário, para então conectar a saída do engate flexível ao ponto de fornecimento de água da instalação.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por unidade de peça instalada com engate flexível, conforme projeto e especificações técnicas.

    - Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, com sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira

Este item de serviço compreende o fornecimento e instalação de lavatório de louça branca, 44 x 35,5cm ou equivalente, com o uso de parafuso niquelado para fixação da peça e coluna. Deverá ser utilizada também argamassa industrializada de rejuntamento epóxi branco para fixação da peça.

O processo de instalação deve iniciar com o posicionamento do conjunto completo (peça e coluna) na posição final. Deve-se então nivelar, marcar os pontos de fixação, e em seguida, fazer as furações. A louça poderá ser posicionada, devidamente nivelada e parafusada, com uso de argamassa industrializada de rejuntamento flexível para execução do rejunte.

      - Instalação da válvula cromada

As atividades de execução devem respeitar o encadeamento apresentado a seguir. Deve-se:

- Desrosquear a porca de aperto;

- Colocar a válvula juntamente com uma das vedações da aba no lavatório, pia e tanque (parte superior). Pode-se também utilizar silicone na canaleta da porca de aperto, caso não utilize as vedações;

- Rosquear a porca de aperto na parte inferior da válvula até o encosto com o lavatório, apenas com aperto manual, até a completa vedação.

      - Instalação do sifão em metal cromado

As atividades de execução devem respeitar o encadeamento apresentado a seguir. Deve-se:

- Conectar a entrada do sifão à válvula (pia, tanque ou lavatório);

- Verificar se a saída do esgoto está desobstruída, se possui bolsa ou ponta e se a altura está adequada para a instalação do componente;

- Conectar a saída do sifão à conexão de esgoto.

      - Instalação do engate cromado.

- Esta etapa de serviço contempla o fornecimento e instalação de engate cromado, com o uso de fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m para fixação da peça.

- Para sua instalação, deve-se conectar a entrada do engate ao aparelho hidráulico sanitário, para então conectar a saída do engate flexível ao ponto de fornecimento de água da instalação.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por unidade de lavatório devidamente instalado, com todos os acessórios e em pleno funcionamento, conforme projeto e especificações técnicas.

    - Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim 1.20x0.50, com 01 cuba, sifão plástico, válvula em PVC, torneira em aço inox, assentada.

Este item de serviço contempla a instalação de bancada de mármore sintético com cuba integrada e torneira em aço inox, cujo processo executivo pode ser especificado em etapas:

      - Instalação da bancada de mármore sintético.

Esta etapa de serviço corresponde ao fornecimento e instalação de bancada de mármore sintético 120 x 50cm, com 01(uma) cuba. Para o assentamento da bancada, serão utilizadas: a) massa plástica adesiva para fixação da bancada na mão francesa na parede; e b) argamassa industrializada de rejuntamento epóxi branco para rejuntamento entre parede e peça de mármore sintético.

As atividades de execução devem respeitar o encadeamento apresentado a seguir. Deve-se:

- Marcar o ponto de perfuração da parede;

- Parafusar as mãos francesas na parede;

- Aplicar a massa plástica sobre as mãos francesas;

- Apoiar a bancada sobre as mãos francesas;

- Verificar o nível da bancada;

- Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível.

Após a instalação da bancada com cuba integrada, deve-se proceder com a instalação dos acessórios da cuba, sifão e válvula, necessários para o pleno funcionamento do equipamento.

      - Instalação da válvula em PVC

As atividades de execução devem respeitar o encadeamento apresentado a seguir. Deve-se:

- Desrosquear a porca de aperto;

- Colocar a válvula juntamente com uma das vedações da aba no lavatório, pia e tanque (parte superior). Pode-se também utilizar silicone na canaleta da porca de aperto, caso não utilize as vedações;

- Rosquear a porca de aperto na parte inferior da válvula até o encosto com o lavatório, apenas com aperto manual, até a completa vedação.

      - Instalação do sifão plástico

As atividades de execução devem respeitar o encadeamento apresentado a seguir. Deve-se:

- Conectar a entrada do sifão à válvula (pia, tanque ou lavatório);

- Verificar se a saída do esgoto está desobstruída, se possui bolsa ou ponta e se a altura está adequada para a instalação do componente;

- Conectar a saída do sifão à conexão de esgoto.

      - Instalação da torneira em aço inox.

Esta etapa de serviço contempla o fornecimento e instalação de torneira cromada cano curto, de parede, para uso geral, de 1/2 ou 3/4. A sua instalação deve ocorrer pela introdução do tubo roscado na canopla e instalação do corpo da torneira diretamente na saída de água, utilizando fita veda rosca.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por unidade de pia de cozinha com bancada de mármore sintético devidamente instalada e com todos os componentes instalados: cuba, torneira cromada, válvula e sifão cromado, conforme projeto e especificações técnicas.

    - Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"

Este item de serviço contempla o fornecimento e instalação de barra de apoio para vaso sanitário, em aço inox. A fabricação e instalação da peça devem obedecer as orientações da NBR 9050.

Antes da instalação, deve-se verificar o local de passagem de toda instalação elétrica e hidráulica do banheiro. Faz-se, então, a marcação do local apropriado para instalação, o que deve estar a 75 cm do chão.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por unidade de barra de apoio devidamente instalada.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

  - Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, DN 20 mm (3/4), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação.

Este serviço contempla o fornecimento e a instalação de eletroduto de aço galvanizado, tipo leve, de diâmetro nominal = 20 mm.

Para a execução, verifica-se o comprimento do trecho da instalação; corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de aço galvanizado; e fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras. Ao final, as extremidades devem ser deixadas livres para posterior conexão.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento desse serviço serão realizados por comprimento de eletroduto instalado, conforme o projeto e as especificações técnicas.

  - Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.

Este serviço contempla o fornecimento e a instalação de eletroduto flexível corrugado em PVC de diâmetro nominal = 25 mm (3/4”) em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação), com abraçadeira metálica rígida tipo D 1/2 fixada em perfilado em laje.

Para a execução, verifica-se o comprimento do trecho da instalação; corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; e fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras. Ao final, as extremidades devem ser deixadas livres para posterior conexão.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento desse serviço serão realizados por comprimento de eletroduto instalado, conforme o projeto e as especificações técnicas.

  - Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.

Este serviço contempla o fornecimento e a instalação de eletroduto flexível corrugado em PVC de diâmetro nominal = 32 mm (1”) em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação), com abraçadeira metálica rígida tipo D 1/2 fixada em perfilado em laje.

Para a execução, verifica-se o comprimento do trecho da instalação; corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; e fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras. Ao final, as extremidades devem ser deixadas livres para posterior conexão.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento desse serviço serão realizados por comprimento de eletroduto instalado, conforme o projeto e as especificações técnicas.

  - Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40 mm (1 1/4").

Este serviço contempla a fixação de eletrodutos rígidos em PVC roscável de diâmetro nominal = 40 mm (1 1/4”) em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação), com abraçadeira metálica rígida tipo D 1/2 fixada em perfilado em laje.

Para a execução, verifica-se o comprimento do trecho da instalação; corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto; faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda; repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras. Ao final, as extremidades devem ser deixadas livres para posterior conexão.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento desse serviço serão realizados por comprimento de eletroduto instalado, conforme o projeto e as especificações técnicas.

  - Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

Neste serviço, serão instalados cabos de cobre, 1,5 mm² em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação), com auxílio de fita isolante adesiva anti-chama para uso de até 750V em 19 mm x 5 m. Os cabos de cobre serão do tipo flexível, classe 4 ou 5, com isolação em PVC/A anti chama BWF-B, 1 condutor, 450/750V, e seção nominal de 1,5 mm².

Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos. Com isso, faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante, e em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia. Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade. Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por metro linear (m) de cabo de cobre efetivamente passados pelos eletrodutos instalados entre os quadros de distribuição e os circuitos terminais, conforme o projeto e as especificações

  - Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

Neste serviço, serão instalados cabos de cobre, 2,5 mm² em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação), com auxílio de fita isolante adesiva anti-chama para uso de até 750V em 19 mm x 5 m. Os cabos de cobre serão do tipo flexível, classe 4 ou 5, com isolação em PVC/A anti chama BWF-B, 1 condutor, 450/750V, e seção nominal de 2,5 mm².

Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos. Com isso, faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante, e em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia. Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade. Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por metro linear (m) de cabo de cobre efetivamente passados pelos eletrodutos instalados entre os quadros de distribuição e os circuitos terminais, conforme o projeto e as especificações.

  - Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

Neste serviço, serão instalados cabos de cobre, 10 mm² em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação), com auxílio de fita isolante adesiva anti chama para uso de até 750V em 19 mm x 5 m. Os cabos de cobre serão do tipo flexível, classe 4 ou 5, com isolação em PVC/A anti chama BWF-B, 1 condutor, 450/750V, e seção nominal de 10 mm².

Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos. Com isso, faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante, e em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia. Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade. Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por metro linear (m) de cabo de cobre efetivamente passados pelos eletrodutos instalados entre os quadros de distribuição e os circuitos terminais, conforme o projeto e as especificações.

  - Luminária com lâmpada LED tubular bivolt 18/20 W, base g13 - rev 01.

Este item de serviço consiste no fornecimento e instalação de luminárias com lâmpada LED tubular bivolt 18/20 W.

- A montagem seguirá as orientações do fabricante e do projeto, e deverá compreender:

- A locação das luminárias, conforme projeto;

- A fixação das luminárias e projetos nas formas e nos locais indicados;

- A ligação elétrica às bases dos reatores;

- A instalação das lâmpadas;

- O teste de funcionamento.

Uma vez que a instalação ocorrerá em área industrial, deverão ser observadas, com rigor, as normas de Segurança e Saúde do Trabalho previstas para tais locais.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por unidade de luminária devidamente instalada e em pleno funcionamento, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.

Este item de serviço consiste no fornecimento e instalação de interruptor simples de10A/250V com conjunto montado para embutir, incluído suporte e placa. A sua execução compreende a utilização do os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia para conectar os cabos aos interruptores (módulos). Em seguida, deve-se fixar  o módulo ao suporte.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por unidade de interruptor simples devidamente instalado e em pleno funcionamento, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.

Este item de serviço contempla o fornecimento e instalação de tomada média de embutir de 10A/250V, incluído suporte e placa. A sua execução compreende a utilização dos trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia para conectar os cabos às tomadas. Em seguida, deve-se fixar o módulo ao suporte.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por unidade de tomada média devidamente instalada e em pleno funcionamento, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.

Este item de serviço contempla o fornecimento e instalação de tomada baixa de embutir de 10A/250V, incluído suporte e placa. A sua execução compreende a utilização dos trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia para conectar os cabos às tomadas. Em seguida, deve-se fixar  o módulo ao suporte.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por unidade de tomada baixa devidamente instalada e em pleno funcionamento, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalação.

Antes da instalação, deve-se verificar o local para confirmar que o recorte na alvenaria já está executado e pronto para receber o quadro. O quadro de distribuição terá barramento trifásico, ser de embutir em chapa de aço galvanizado para 12 disjuntores DIN 100A.

Para a instalação da caixa, deve-se aplicar argamassa (traço 1:1:6 de cimento, cal e areia média) preparada manualmente nas laterais e na parte posterior. Então, encaixa-se o quadro e verifica-se o prumo, a fim de realizar os ajustes necessários.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento serão realizados por unidade de quadro de distribuição de energia instalado de acordo com as especificações.

  - Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação.

O disjuntor a ser instalado deverá ser do tipo DIN/IEC, bipolar de 10A, e o terminal a compressão deverá ser de cobre estanhado para cabo de 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação M5.

Para a execução desse serviço, deve-se encaixar o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado. Enfim, coloca-se o terminal no polo, para então o parafuso ser recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento desse serviço serão realizados por unidade de disjuntor instalado, conforme o projeto e as especificações técnicas.

  - Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação.

O disjuntor a ser instalado deverá ser do tipo DIN/IEC, bipolar de 16A e o terminal a compressão deverá ser de cobre estanhado para cabo de 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação M5.

Para a execução desse serviço, deve-se encaixar o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado. Enfim, coloca-se o terminal no polo, para então o parafuso ser recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

    - Medição e Pagamento

.A medição e pagamento desse serviço serão realizados por unidade de disjuntor instalado, conforme o projeto e as especificações técnicas.

  - Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação.

O disjuntor a ser instalado deverá ser do tipo DIN/IEC, tripolar de 10A e o terminal a compressão deverá ser de cobre estanhado para cabo de 10 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação M6.

Para a execução desse serviço, deve-se encaixar o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado. Enfim, coloca-se o terminal no polo, para então o parafuso ser recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento desse serviço serão realizados por unidade de disjuntor instalado, conforme o projeto e as especificações técnicas.

Bom Jesus da Lapa, 06 de dezembro de 2021.