ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – SISTEMA DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DA 2a/SR

- OBJETIVO

A presente especificação tem por finalidade estabelecer critérios, normas e procedimentos a serem seguidos no processo de contratação de serviços e obras de Engenharia para a Implantação de Revestimento Primário em Estradas Vicinais de Diversos Municípios, na Área de Atuação da 2a Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia. Em conjunto com a planilha orçamentária, o edital, o contrato e demais documentos, estas especificações servirão como referência e orientação quanto aos diversos aspectos construtivos da obra. Neste documento serão abordados detalhes relacionados à metodologia e aos materiais a serem aplicados nas diferentes etapas ou itens de serviço a serem feitos. Os conceitos ou procedimentos aqui expostos prevalecerão na hipótese de choque ou desencontro de informações apontadas em projeto. Eventuais omissões serão dirimidas pela fiscalização da CODEVASF.

- PRAZO

O prazo para execução das obras e serviços será de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, contados a partir da ordem de serviço.

    - SERVIÇOS PRELIMINARES

  - Administração e Manutenção do Canteiro de Obras.

Neste item constam as despesas relativas à mão de obra administrativa da obra, especializada na condução dos serviços, presentes na composição de preços unitários. Os custos diretos de administração local são constituídos por todas as despesas incorridas na montagem e na manutenção da infraestrutura dos serviços compreendendo atividades básicas de despesas. Incluem-se aí todas as despesas para a realização dos serviços de controle tecnológico e medições, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratórios de controle tecnológico de solos e concreto, inclusive manutenção e pessoal de apoio e execução, devendo estar contemplado estes itens na proposta no preço estabelecido. Não será admitido pela fiscalização qualquer tipo de paralisação da frente de serviço em execução por falta de apoio logístico, o que será motivo para descontos ou mesmo não pagamento do item Administração Local na medição.

Deverão ser submetidos à aprovação da fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços de engenharia objeto do contrato, inclusive os traços dos concretos a serem utilizados.

Os ensaios, testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto correrão por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos serviços, deverão ser realizados em laboratórios aprovados pela fiscalização.

    - Medição e Pagamento

O critério de medição para pagamento da administração será proporcional à execução financeira da obra.

Será pago conforme o percentual de serviços executados (execução física) no período, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item será pago 100%.

  - Mobilização

O item mobilização consiste, sem a esta se limitar, no deslocamento dos equipamentos e pessoal, até a localidade onde efetivamente serão realizados a prestação do serviço objeto destas especificações técnicas, partindo das cidades polo para as cidades a serem beneficiadas.

A Empresa Contratada deverá tomar todas as medidas necessárias para a mobilização de pessoal, materiais e equipamentos, logo após a assinatura do contrato, de modo a poder dar início efetivo aos serviços e concluí-los dentro do prazo de vigência contratual.

Para que a mobilização tivesse como unidade de medida distância média de transporte (DMT), considerou-se que a velocidade média de qualquer caminhão é de 50 km/h (coeficiente de 0,02 h/km) e de veículo leve 67 km/h (coeficiente de 0,015 h/km). Também foi considerado na composição de preço unitário de mobilização/desmobilização, o serviço de transporte com cavalo mecânico com unidade de medida em peso, em toneladas (t), dos equipamentos transportados, para que possam ser multiplicados na planilha sintética pela DMT real.

A DMT adotada na confecção da planilha referencial da Codevasf foi de 183 km, que é uma média entre as cidades pólo da 2ª Superintendência Regional e os municípios da área abrangida por cada uma delas.

- Bom Jesus da Lapa; Barreiras; Guanambi – 183 km

- Irecê – 125 km

- Vitória da Conquista – 241 km

A média dessas distâncias ((183 + 125 + 241)/3) é igual a 183 km.

Vale ressaltar que a distância usada na planilha orçamentária de referência é apenas para fins de licitação, de modo que a medição e pagamento será feito com base nas DMT’s reais aprovadas pela fiscalização.

    - Medição e pagamento

Todos os serviços referentes à mobilização dos equipamentos e pessoal no decorrer de toda a execução dos serviços estão inseridos no item mobilização. As remunerações correspondentes à MOBILIZAÇÃO da CONTRATADA serão efetuadas pela distância média de transporte (DMT) do local onde a contratada mantém suas máquinas e equipamentos ao local do serviço, ou de um local onde o serviço tenha sido concluído ao novo local de serviço. Neste caso, a desmobilização do serviço ora concluído não será paga para evitar duplicidade de pagamento.

  - Desmobilização

O item desmobilização consiste, sem a este se limitar, no deslocamento dos equipamentos do local dos serviços para o local onde a empresa mantém suas máquinas e equipamentos, imediatamente após a efetiva prestação do serviço objeto destas especificações técnicas.

Para que a desmobilização tivesse como unidade de medida distância média de transporte (DMT), considerou-se que a velocidade média de qualquer caminhão é de 50 km/h (coeficiente de 0,02 h/km) e de veículo leve 67 km/h (coeficiente de 0,015 h/km). Também foi considerado na composição de preço unitário de mobilização/desmobilização, o serviço de transporte com cavalo mecânico com unidade de medida em peso, em toneladas (t), dos equipamentos transportados, para que possam ser multiplicados na planilha sintética pela DMT real.

A DMT adotada na confecção da planilha referencial da Codevasf foi de 183 km, que é uma média entre as cidades pólo da 2ª Superintendência Regional e os municípios da área abrangida por cada uma delas.

- Bom Jesus da Lapa; Barreiras; Guanambi – 183 km

- Irecê – 125 km

- Vitória da Conquista – 241 km

A média dessas distâncias ((183 + 125 + 241)/3) é igual a 183 km.

Vale ressaltar que a distância usada na planilha orçamentária de referência é apenas para fins de licitação, de modo que a medição e pagamento será feito com base nas DMT’s reais aprovadas pela fiscalização.

    - Medição e Pagamento

Todos os serviços referentes à desmobilização dos equipamentos e pessoal no decorrer de toda a execução dos serviços estão inseridos no item desmobilização. As remunerações correspondentes à DESMOBILIZAÇÃO da CONTRATADA serão efetuadas pela distância média de transporte (DMT) do local do serviço ao local onde a empresa abriga suas máquinas e equipamentos.

  - Instalação do Canteiro de Obras

Este item de serviço compreende a construção das seguintes instalações provisórias no canteiro:

- Barracão para escritório de obra;

- Barracão fechado para depósito de cimento e almoxarifado;

- Baias para agregados;

- Abrigos para madeira e tubos de PVC;

- Barracão para banheiro e vestiário de obra com capacidade para 20 operários;

- Barracão aberto para refeitório com capacidade para 24 refeições simultâneas.

- Ambulatório, sempre que o canteiro comportar 50 ou mais trabalhadores. No caso haver menos que 50 operários em obra, a CONTRATADA deverá manter farmácia organizada com suporte mínimo para primeiros socorros;

- Instalações sanitárias, as quais devem conter, no mínimo:

- Lavatórios, na proporção de 01 conjunto para cada grupo de 20 trabalhadores;

- Vasos sanitários, na proporção de 01 conjunto para cada grupo de 20 trabalhadores;

- Mictórios, na proporção de 01 conjunto para cada grupo de 20 trabalhadores;

- Chuveiros, na proporção de 01 conjunto para cada grupo de 10 trabalhadores.

- Vestiários, que deverão ter armários individuais dotados de cadeado e bancos para assento do pessoal;

- Refeitórios, os quais devem atender os seguintes aspectos:

- Se próximo da área de construção, terão paredes que permitam o isolamento durante as refeições;

- Terão cobertura adequada e piso de concreto ou cimentado;

- Terão capacidade para atender a todos os trabalhadores durante o horário destinado às refeições;

- Terão ventilação e iluminação natural e/ou comercial;

- Disporão de lavatórios instalados no seu interior ou proximidades;

- Terão mesas com tampos lisos e laváveis e cadeiras em número adequado;

- Terão depósitos com tampa para lixo;

- Não deverão ter comunicação direta com as instalações sanitárias;

- Deverão ter pé direito mínimo de 2,80m;

- Deverão ser previstos pontos de fornecimento de água potável, filtrada e fresca nos locais de refeição, por meio de bebedouros de jato inclinado ou copos descartáveis, sendo proibido o uso de copos ou canecas coletivas;

- Deverão dispor de álcool em gel e máscaras descartáveis nas instalações do refeitório para proteção das vias aéreas e sanitização das mãos dos trabalhadores, respectivamente, em prevenção à proliferação de doenças virais.

É importante salientar que todas as unidades do canteiro deverão possuir extintores de incêndio portáteis, colocados em locais e fácil acesso e visualização.

Todas as instalações devem atender as exigências mínimas da NR-18. Elas poderão ser executadas em madeira, devendo, entretanto, ser pintadas a óleo, para que sejam laváveis e duráveis.

Os serviços necessários à infraestrutura do canteiro, tais com desmatamento, drenagem, pavimentações, redes de água e de esgoto, instalações elétricas, etc, estão incluídos nos preços dos barracões, assim como as despesas com aquisição, transporte e manuseio de materiais, os equipamentos, a mão-de-obra, com encargos, impostos e taxas incidentes.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago pelo metro quadrado (m2) instalações provisórias implantadas no canteiro de obras.

  - Projeto Executivo (desenho técnico)

Este item contempla a elaboração de projeto executivo de revestimento primário. O projeto deverá ser desenvolvido segundo as normas e exigências dos órgãos competentes, particularmente orientando-se pela Publicação IPR - 719 (Manual de Pavimentação). O projeto deverá os obedecer às condições mínimas desta especificação, bem como atender às normas da ABNT, Legislação Federal, Estadual, Municipal, aos regulamentos das empresas concessionárias de serviços públicos e às especificações dos fabricantes.

Uma vez concluído o projeto executivo, a Fiscalização poderá solicitar ajustes que a CODEVASF julgue de seu interesse.

Todos os desenhos que constituem o projeto executivo deverão ser apresentados em 03 (três) jogos de cópia, com lista completa dos desenhos, numerados, titulados, dobrados e encadernados. Os desenhos serão elaborados eletronicamente e salvos em arquivos de extensão *.dwg, compatíveis para leitura em software AUTOCAD, e com os respectivos arquivos de configuração de plotagem.

Fazem parte do projeto executivo:

- Planilha Orçamentária do empreendimento: recomenda-se o uso dos bancos de dados da Caixa Econômica Federal (SINAPI), da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas de Sergipe (ORSE) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (SICRO).

- Ficha Técnica: deverá conter os dados técnicos básicos do projeto, como lista de materiais e quantidade de placas a serem instaladas.

- Especificações Técnicas: deverão conter informações necessárias de detalhamento para a execução da sinalização horizontal e vertical complementares ao especificado no tópico 4, a relação de serviços necessários, bem como orientações para instalações e manuseio dos equipamentos.

- Cópias de Material: que correspondem a 03 (três) cópias xerox encadernadas de todo material expositivo do Projeto de Sinalização - memorial descritivo, especificações, planilhas, ficha técnica e etc - e o envio por correio eletrônico de todo esse conteúdo para a fiscalização do contrato.

- Desenhos: todos os desenhos deverão ser apresentados em arquivo *.dwg e com configuração e arquivos de plotagem, em formatos *.pcp e *.plt, respectivamente.

- Padronização: deverão ser obedecidas as legendas da ABNT, a fim de que sejam padronizadas as apresentações e formatos.

- Memorial justificativo e descritivo.

- Especificações para os materiais do pavimento e camada final de terraplenagem;

- Notas de Serviço de Pavimentação.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago por quilômetro (km) de via considerado no projeto executivo de revestimento primário aprovado pela Fiscalização.

  - Serviços Topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide.

A locação e nivelamento da obra serão implantados de forma tal que não possa ser modificada sua posição original tomando-se para tanto gabaritos fixos e RNs  (Referências de Nível) definidos, até o final da obra. Os serviços serão executados por pessoal especializado, com equipamento topográfico, e serão acompanhados pela Fiscalização, para verificação de sua conformidade com o projeto. Todo o serviço topográfico será feito pela CONTRATADA.

Neste serviço, deverão ser levantadas e estudadas as interferências das escavações  com as redes existentes na área (água, gás, esgoto, elétrica, etc) e informadas à Fiscalização para tomar as devidas providências.

Além disso, durante os serviços topográficos, a CONTRATADA deverá:

- Locar, com especial atenção, as cotas vermelhas de corte e aterro;

- Realizar e verificar a compatibilidade do levantamento das seções transversais, para fins de elaboração da “Nota de serviço de terraplanagem” e da cubação dos volumes de materiais a serem movimentados. Em especial, devem ser verificadas as condições nos segmentos de cortes e de aterros, cujos respectivos alargamentos estão previstos para atenderem a empréstimos e a bota-foras, de conformidade com o definido no Projeto de Terraplenagem (distribuição das massas);

- Verificar as condições para a delimitação e exploração de cada uma das áreas de empréstimo previstas, bem como das respectivas condições de materialização;

- Elaborar, na forma devida, das eventuais complementações e/ou correções que se evidenciarem como necessárias na documentação analisada e/ou elementos componentes, inclusive no campo;

- Locar o Eixo da Via - procedendo o piqueteamento e estaqueamento (com afastamento entre as estacas de 20 m nas tangentes e de 10 m nos trechos em curvas);

- Marcar nas “Notas de Serviço de Terraplenagem” a materialização dos “off-sets” e das bordas da plataforma com as respectivas alturas a serem alcançadas;

- Registrar, em separado e devidamente verificado e otimizado, todos os parâmetros e atributos integrantes dos referidos instrumentos e referentes ao segmento cuja execução das obras de terraplenagem está programada para os três primeiros meses, a partir do início das obras de terraplenagem. Isso consiste na segmentação do Diagrama de Bruckner, do “Quadro do cálculo de ordenadas do Diagrama” e do “Quadro de localização e distribuição dos materiais de terraplenagem”;

- Verificar e manter as condições de materialização e de conservação dos pontos de amarração dos elementos de planimetria e de altimetria do Projeto de Terraplanagem e também, das referências de nível (RN).

Todos os serviços de topografia deverão ser executados tomando-se como referência de nível aquele utilizado por ocasião do detalhamento de projeto.

    - Medição e Pagamento

A medição deste item será feita por metro quadrado (m2) de levantamento topográfico realizado. O pagamento será efetuado após a execução dos serviços.

  - Placa da Obra em Chapa de Aço Galvanizada (3,60 x 1,80m)

A placa de serviços deverá ter dimensões de 3,60 x 1,80 m. O modelo e detalhes da placa estão em anexo aos Termos de Referência, sendo esta independente da exigida pelos órgãos de fiscalização de classe. Será executada em chapa galvanizada nº 22 laminada a frio, com tratamento anticorrosivo, pintada com esmalte sintético nas cores padrão, conforme modelo de placas do Governo Federal. As placas deverão ser molduradas com caibros de madeira e terão como suporte de sustentação pontaletes de madeira mista de 7,5 x 7,5 cm e caibros de 5 x 4 cm, pintados em duas demãos com tinta esmalte sintético. A parte traseira da placa será apoiada em 2 cavaletes, no mínimo. As inscrições deverão ter todas as informações básicas sobre os serviços.

A placa será localizada em ponto estratégico a ser definido pela fiscalização.

A contratada é responsável pela manutenção das placas até o final dos serviços, tendo que as substituir ou repô-las caso haja algum imprevisto quanto a roubos ou vandalismos.

Na fabricação das placas serão usadas madeiras mistas que possam sustentar a placa até a emissão do Termo de Encerramento Físico do contrato.

A medição deste item será feita por metro quadrado de placa instalada após inspeção e aprovação pela fiscalização, desde que a mesma esteja coerente com as especificações técnicas e instaladas corretamente no local pré-determinado pela fiscalização.

    - Medição e Pagamento

A medição deste item será feita por metro quadrado de placa instalada após inspeção e aprovação pela fiscalização, desde que a mesma esteja coerente com as especificações técnicas e instaladas corretamente no local pré-determinado pela fiscalização. O pagamento será efetuado após a instalação completa da placa.

- TERRAPLENAGEM

Define-se terraplenagem como o conjunto de operações necessárias à escavação e movimentação de solos e rochas, removendo-se o excesso de material de uma região para outra em função de sua escassez.

A execução dos serviços de terraplenagem envolve a realização das seguintes operações principais:

- Escavação;

- Carregamento ou Carga;

- Transporte;

- Descarregamento ou descarga e espalhamento;

- Compactação de aterros.

No caso específico de obras de infraestrutura terrestres, são ainda necessárias a realização de operações preliminares, tais como o desmatamento, destocamento e limpeza das áreas, além de abertura e manutenção de caminhos de serviço.

As operações principais de terraplenagem, excetuando-se a compactação dos aterros, podem ser realizadas por apenas um equipamento, como no caso dos tratores de esteira em pequenas distâncias, ou por patrulhas constituídas por diferentes equipamentos, como na utilização combinada de unidades escavo carregadoras (escavadeiras e carregadeiras) e de transporte (caminhões).

  - Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m.

Este item de serviço compreende todas as operações de preparação das áreas destinadas à implantação do corpo estradal, áreas de empréstimo e ocorrências de material, pela remoção de material vegetal e outros, tais como: árvores, arbustos, tocos, raízes, entulhos, matacões, além de qualquer outro considerado como elemento de obstrução.

Portanto, deverá ser realizado pela CONTRATADA:

- Corte e remoção de toda vegetação de qualquer densidade e posterior limpeza das áreas destinadas à implantação da plataforma a ser construída;

- Operações de escavação e remoção total dos tocos e raízes e da camada de solo orgânico, na profundidade necessária até o nível do terreno considerado apto para terraplanagem das áreas destinadas à implantação da plataforma a ser construída.

    - Medição e Pagamento

Este serviço será medido e pago por metro quadrado (m2) de área que efetivamente receber o serviço de desmatamento, destocamento e limpeza.

  - Regularização de superfícies com motoniveladora.

Para a execução deste serviço deve-se utilizar motoniveladora com potência básica líquida (primeira marcha) de 125 HP, peso bruto de 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m. O serviço consiste na regularização e nivelamento da superfície, a qual deverá estar totalmente limpa e sem excessos de umidade antes da passagem do equipamento.

    - Medição e Pagamento

Este serviço será medido e pago pela área, em metros quadrados (m2), da superfície a ser regularizada.

- REVESTIMENTO PRIMÁRIO

  - Material para base (adquirido e medido pelo corte na jazida).

Este item considera o fornecimento de material a ser utilizado no revestimento primário da via, os quais poderão ser solos ou mistura de solos e areia, adquirido e medido pelo corte na jazida.

Se o material indicado se apresentar muito sensível à segregação, deverá ser escolhida a faixa B ou a faixa C do Quadro de Composição Granulométrica presente na Especificação de Serviço DNER-ES 303/97 (fl.3).

Os materiais selecionados, escavados e carregados na jazida devem ser transportados em caminhões basculantes para a pista, sendo distribuídos em pilhas ao longo do eixo da rodovia.

    - Controle de Qualidade dos Materiais

Além disso, o material adquirido para o revestimento primário deve atender os seguintes critérios:

- Devem ser isentos de matéria orgânica, restos vegetais ou substâncias prejudiciais.

- Devem possuir diâmetro máximo do agregado graúdo menor ou igual a 3" (DNER-ME 080/94);

- Devem ser caracterizados e classificados segundo o Método MCT (Nogami e Villibor): LA, NA, LA’, NA’ e LG’, com potencial de utilização conforme descrito a seguir:

Tabela 1 - Potencial de Utilização pela Classificação MCT

| CLASSIFICAÇÃO MCT | POTENCIAL DE UTILIZAÇÃO |
| --- | --- |
| LA | Aplicável como revestimento primário para estradas de baixo volume de tráfego médio diário (< 50 veículos/dia), greide plano a suave, em camadas de pequena espessura (< 2 cm), sobrejacente à camada coesiva com suporte adequado. Apresentam melhores características quanto mais bem graduados e menor a percentagem de areia fina. |
| NA | Aplicável como revestimento primário para estradas de baixo volume de tráfego médio diário (< 50 veículos/dia), com greide plano a suave, em camadas de pequena espessura (< 2 cm), sobrejacente a camada coesiva com suporte adequado. Apresentam melhores características quanto mais bem graduados e menor a percentagem de areia fina. |
| LA’ | Aplicável com revestimento primário. Para valores de c’ menores do que 1, a durabilidade deve ser avaliada. |
| NA’ | Aplicável como revestimento primário. Zona limítrofe com NS’ e NG’ (e’ ≥ 1,8 – 0,5 c’) deve atender a critérios complementares. A durabilidade deve ser avaliada. |
| NS’ | Não é aplicável como revestimento primário, exceto quando na faixa limítrofe com NA’ (e’ ≤ 2,1 – 0,5 c’), onde podem ser utilizados desde que atendam aos critérios complementares. Nesse caso, a durabilidade deve ser avaliada. |
| LG’ | Aplicável como revestimento primário desde que corrigida a deficiência de aderência com a cravação de agregado com dimensões entre 1,5 a 3,75 cm. Para c’ < 1,7 pode ser utilizado sem aplicação de agregados, desde que o greide seja plano ou suave. Apresentam excelente durabilidade. Na faixa de limítrofe com NA’ e NG’ (e’ entre 1,10 e 1,15) deve atender aos critérios complementares. |
| NG’ | Não é aplicável como revestimento primário, exceto faixa limítrofe com LG’ (e’ entre 1,15 e 1,20) onde podem ser utilizados desde que atendam aos critérios complementares. Nesse caso, apresentam deficiência de aderência a ser corrigida com a cravação de agregado com dimensões entre 1,5 a 3,75 cm. |

- Devem ser avaliados da durabilidade menor ou igual a 12%, utilizando-se o método de ensaio DNER-ME 89/94 e levando-se em conta as observações contidas no Manual de Execução de Serviços Rodoviários estadual;

- Devem possuir mini – CBR na umidade ótima ≥ 13%;

- Devem atender à relação mini – CBR na umidade ótima - 3% / mini – CBR umidade ótima ≥ 1;

- Devem apresentar boa distribuição granulométrica (DNER-ME 080/94);

    - Medição e Pagamento

Este serviço será medido e pago volume, em metro cúbico (m3), de material medido pelo que atende as especificações técnicas mediante aprovação da Fiscalização.

  - Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural (DMT = 5 km).

O material da base adquirido na jazida será transportado em caminhão basculante para o local adequado, considerando-se a distância média de transporte da jazida ao local da obra de 5 (cinco) km. Para todos os serviços de transporte presentes neste documento de especificação técnica, considera-se por distância média de transporte (DMT) aquela que vai do centro de gravidade do local onde o volume foi extraído ao centro de gravidade correspondente ao local onde o volume foi aplicado, seguindo o percurso mais curto, efetivamente viável. Vale apontar que a DMT de 5 km foi estipulada para fins de licitação. A real distância entre a jazida e o local do serviço que será adotada para medição e pagamento.

    - Medição e Pagamento

Este serviço será medido e pago em m3xkm, sendo o volume equivalente aquele das cargas do material da base adquirido solto na jazida e a distância medida de acordo com o trajeto aprovado pela fiscalização.

  - Execução de revestimento primário com material de jazida, inclusive escavação e carga (Esp. = 20 cm).

Este item de serviço considera a execução de revestimento primário, que é a camada granular composta por agregados naturais e/ou artificiais, aplicada diretamente sobre o subleito compactado e regularizado em rodovias não pavimentadas, com a função de assegurar condições satisfatórias de tráfego, mesmo sob condições climáticas adversas.

    - Condições de Execução

A execução da revestimento primário somente poderá ocorrer após a regularização da superfície, estando esta perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de umidade. Não obstante, todo material empregado na execução deverá ser protegido da ação das chuvas, da passagem de veículos e do ataque de agentes químicos e biológicos.

Não é permitida a execução dos serviços comuns de engenharia objeto desta especificação:

- Sem o prévio preparo do subleito, obedecendo às condições de alinhamento, cotas e seção transversal indicadas nas “notas de serviço”;

- Sem a implantação prévia da sinalização da obra, conforme Normas de Segurança para Trabalho vigentes;

- Sem o devido licenciamento/autorização ambiental da(s) jazida(s) indicada(s) em projeto, conforme Manual de Instruções Ambientais vigentes;

- Em dias de chuva.

O equipamento a ser utilizado no serviço deve ser capaz de executar os serviços sob as condições especificadas e produção requerida, compreendendo, basicamente, as seguintes unidades:

- escavadeira hidráulica;

- caminhões basculantes;

- motoniveladora pesada, com escarificador;

- grade de discos;

- carro-tanque distribuidor de água equipado com bomba e barra distribuidora;

- trator agrícola;

- rolo compactador do tipo liso vibratório, ou outra unidade compatível com o tipo de material empregado.

O espalhamento do material descarregado deve ser feito através de motoniveladora pesada, procurando-se dar ao material a conformação da seção transversal de projeto. No momento da descarga do material para espalhamento, caso se processe sobre o subleito, este deve ser previamente compactado e regularizado. Se, por outro lado, o serviço for aplicado sobre antigo revestimento primário, este último deve ser escarificado antes da distribuição do novo material.

No decorrer do espalhamento, devem ser identificados e removidos fragmentos de tamanho excessivo visíveis à superfície.

Em seguida, procede-se com o umedecimento e a homogeneização do material espalhado, pela ação do carro-tanque distribuidor de água, da grade de discos e/ou do escarificador da motoniveladora, no caso e que o material se apresentar excessivamente seco. Se o material espalhado apresentar umidade muito elevada, o mesmo deve ser aerado através da ação de grade de discos e/ou do escarificador da motoniveladora, até que o excesso de umidade seja removido. As condições de umidade do material são avaliadas, em qualquer caso, em bases tácteis-visuais.

Uma vez atingida a faixa de umidade julgada adequada, procede-se ao acerto da camada solta, pela ação de motoniveladora.

A operação de compactação deve ocorrer subsequentemente, sendo feita através da utilização do rolo compactador especificado. A atuação do equipamento tem prosseguimento até que seja atingida uma condição de densificação julgada satisfatória, a partir da análise do desempenho da camada à passagem do equipamento de compressão.

A camada compactada e acabada deve-se apresentar em conformidade com o projeto no que concerne ao alinhamento, cotas e seção transversal, ressalvadas as tolerâncias especificadas.

A espessura individual de cada camada a ser compactada deve se situar entre os limites extremos de 10 e 20 cm.

    - Manejo Ambiental

No decorrer das operações, destinadas à execução do revestimento primário, devem ser observados os cuidados a seguir descritos, para fins de preservação do meio ambiente:

      - Na exploração da jazida ou ocorrência de material:

- o material resultante das operações de desmatamento, destocamento e limpeza, executadas dentro dos limites da área de exploração selecionada, deve ser retirado e estocado de forma que, após a exploração da jazida, o solo orgânico seja espalhado na área escavada reintegrando-a à paisagem;

- não é permitida a permanência de entulhos nas adjacências da jazida de modo a provocar a obstrução do sistema de drenagem natural da obra ou serviço, ou outros problemas ambientais;

- evitar a localização de jazida em áreas de boa aptidão agrícola;

- evitar a exploração de jazida em áreas de reservas florestais, ecológicas, de

- preservação cultural, ou mesmo, nas suas proximidades;

- a área de jazida deve ser convenientemente drenada de modo a evitar o acúmulo de águas.

      - Na execução os cuidados ambientais se referem à disciplina do tráfego e ao estacionamento dos equipamentos:

- deve ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora do corpo estradal, para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural;

- as áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos devem ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou combustíveis não sejam carreados até cursos d’água.

    - Controle Interno de Qualidade:

É de competência da CONTRATADA a realização de testes e ensaios que demonstrem a seleção adequada dos materiais e a execução do serviço de boa qualidade e em conformidade com esta especificação.

As quantidades de ensaios para controle interno de execução referem-se às quantidades mínimas aceitáveis, podendo a critério da Codevasf ou da CONTRATADA, ser ampliadas para garantia da qualidade da obra.

O controle interno de qualidade do material consta, no mínimo, dos ensaios a seguir apresentados, que devem ser realizados no início da obra e sempre que sejam observadas mudanças nas características do material ou substituição da jazida em exploração.

As atividades de controle interno compreendem:

- Avaliar o teor de umidade do material, de forma táctil-visual, para evitar a compactação de material saturado ou excessivamente seco.

- Avaliar as condições de densificação da camada executada, mediante a observação do comportamento da camada de revestimento primário à passagem do rolo compactador.

A realização dos ensaios deve obedecer a ocorrência a cada 300 metros de extensão da execução do revestimento, a saber:

      - Quantidade mínima para cada 300 m de extensão de revestimento primário

- 01 Ensaio de granulometria do agregado ou de mistura de agregados DNER-ME 080/94;

- 01 Ensaio de caracterização e classificação Método MCT;

- 01 Ensaio mini – CBR (umidade ótima - 3% e umidade ótima) Método MCT;

- 01 Avaliação da durabilidade DNER-ME 089/94.

    - Controle externo de Qualidade

A CODEVASF se reserva ao direito de solicitar, por meio da equipe de Fiscalização designada, a realização aleatória de testes e ensaios que comprovem os resultados obtidos pela executante, bem como, formar juízo quanto à aceitação ou rejeição do serviço de execução de revestimento primário.

O controle externo de qualidade é executado através de coleta aleatória de amostras, por ensaios e determinações previstas neste item de serviço, cuja quantidade mensal mínima corresponde pelo menos a 10% dos ensaios e determinações realizadas pela CONTRATADA no mesmo período.

O controle quantitativo do serviço é feito através do controle geométrico sendo atendidas as seguintes tolerâncias:

- após a execução do serviço, devem ser procedidos a relocação e o nivelamento do eixo e dos bordos, a cada 60 m, determinando-se as cotas de referência, que não podem variar mais ou menos que 3 cm em relação as cotas de projeto;

- em não havendo indicação de cotas de projeto, deve ser determinada, de forma aleatória, a cada 60 m, a espessura da camada executada, mediante furos de sondagem. Nota: Não será tolerado nenhum valor individual de espessura fora do intervalo de ± 3 cm, em relação à espessura de projeto;

- a largura da semiplataforma acabada medida à trena, a cada 60 m, não pode variar mais que 10 cm em relação àquela prevista em projeto, não se admitindo variação para menos;

- o abaulamento transversal deve estar compreendido na faixa de ± 0,5%, em relação ao valor da inclinação de projeto, não se admitindo depressões que possibilitem o acúmulo de água;

- o acabamento deve ser considerado satisfatório.

    - Critérios de aceitação e rejeição

A espessura da camada de revestimento primário deve atender, simultaneamente, às condições descritas:

- Variação de, no máximo, ± 3 cm em relação à espessura de projeto;

- Variação negativa de, no máximo, 2 cm em relação à espessura média calculada;

- Variação positiva de, no máximo 3 cm em relação à espessura média calculada.

A espessura média calculada é obtida pelo quociente entre a soma das espessuras amostradas e o número de amostras obtidas.

No caso da espessura encontrada ser inferior aos limites aceitos, deve ser complementada a espessura faltante procedendo-se, previamente, a escarificação do revestimento primário, a incorporação do material necessário, homogeneização e compactação conforme indicado em 3.3.1.

No caso da espessura medida ser superior aos limites aceitos e não haja variação superior a 0,5% na inclinação transversal da pista de rolamento, o serviço pode ser aceito.

No caso da espessura medida ser superior aos limites aceitos, com variação superior a 0,5% na inclinação transversal da pista de rolamento, o serviço deve ser rejeitado e refeito de forma a atender às condições prescritas nesta especificação.

    - Medição e Pagamento

Este serviço será medido e pago volume, em metro cúbico (m3), de material compactado que atende as especificações técnicas, medido pela seção transversal de revestimento na pista, mediante aprovação da Fiscalização.

- DRENAGEM

  - Escavação mecânica, reaterro e compactação de vala, material de 1ª categoria (corpo e boca do bueiro).

Este item de serviço contempla os serviços de escavação, reaterro e compactação de vala para assentamento de bueiro simples tubular de concreto.

Após a regularização, deve-se locar a obra com a instalação de réguas e gabaritos, que permitirão materializar no local, as indicações de alinhamento, profundidade e declividade do bueiro.

A partir disso, deve-se escavar cava, por processo mecânico, até uma profundidade adequada para o bueiro simples tubular de concreto com D= 800mm e a execução de camada de reaterro de 90cm acima do corpo e da boca do bueiro.

Com o bueiro assentado, procede-se com o reaterro da cava, por compactação mecânica. Pode-se utilizar compactadores manuais, placa vibratória ou compactador impacto.  A compactação deverá ocorrer nas condições de umidade ótima e atingir grau de compactação de 95%.

    - Medição e Pagamento

Este serviço será medido e pago pelo volume, em metro cúbico (m3), de material escavado, o qual será medido pela extensão do corpo do bueiro multiplicado pela área da seção transversal de projeto para implantação do bueiro.

  - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, DMT 1000 a 1200 m (valeta lateral).

Este serviço consiste na execução dos serviços de escavação, carga e transporte de materiais facilmente escaváveis com equipamentos comuns (scrapers, tratores, escavadeiras, carregadeiras, etc.), qualquer que seja o teor de umidade, caracterizados como solos residuais ou sedimentares, rochas em adiantado estado de decomposição, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,15 metros.

Esse item de serviço tem por objetivo abrir valetas laterais à pista para atuar como dispositivo de drenagem. Por isso, é necessário especial atenção às declividades da seção transversal das valetas apresentadas em projeto. A superfície da região escavada deverá estar regularizada para que apresente a geometria do dispositivo.

O material escavada deverá carregado em caminhão basculante e transportado para seu local de depósito. A distância média de transporte para este serviço é 1000 (mil) a 1200 (mil e duzentos) metros. A descarga deverá ser realizada em local de bota-fora licenciado.

    - Medição e Pagamento

Este serviço será medido e pago pelo volume, em metro cúbico (m3), de material escavado, medido pela seção transversal da valeta lateral em projeto.

  - Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação, exclusive transporte.

Este item de serviço compreende o fornecimento e instalação de tubo de concreto armado PA2, com diâmetro interno de 80 cm para utilização como bueiros simples tubular de concreto, ou seja, como dispositivos de obra-de-arte corrente.

Os tubos de concreto deverão ter encaixe tipo ponta e bolsa, obedecendo às exigências da ABNT NBR 8890/03.

O concreto usado para a fabricação dos tubos deverá ser confeccionado de acordo com as normas NBR 6118/03, NBR 12655/96, NBR 7187/03 e DNER-ES 330/97, e dosado experimentalmente para resistência à compressão (fckmin) aos 28 dias de 15 MPa.

Os bueiros tubulares de concreto deverão ser locados de acordo com os elementos especificados no projeto, e deverão dispor de seção de escoamento seguro dos deflúvios, o que representa atender às descargas de projeto calculadas para períodos de recorrência preestabelecidos.

As etapa de escavação, reaterro e compactação da cava são contempladas no orçamento e nestas especificações no item de serviço 4.1, e serão medidas e pagas conforme descrito naquele tópico.

Durante o assentamento do bueiro, após escavação da cava, deve-se garantir que a declividade longitudinal do bueiro seja contínua, sendo que somente em condições excepcionais a Fiscalização poderá permitir descontinuidades no perfil dos bueiros.  Além disso, o rejuntamento da tubulação dos bueiros deverá ser feito de modo a atingir toda a circunferência da tubulação a fim de garantir a sua estanqueidade.

O rejuntamento deverá ser realizado com argamassa de cimento e areia comercial com traço 1:3, confeccionado com betoneira. O lançamento deverá ser manual a fim de realizar o rejuntamento das peças.

    - Medição e Pagamento

Este serviço será medido e pago pelo comprimento, em metros (m), de tubo de concreto fornecido e instalado de acordo com o projeto e especificações técnicas.

  - Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário (DMT = 30 km) -  tubos

Os tubos de concreto para drenagem adquiridos deverão ser transportados em caminhão basculante para o local adequado, considerando-se a distância média de transporte do local de aquisição do material ao local da obra de 30 (trinta) km, adotada para fins de licitação. Para todos os serviços de transporte presentes neste documento de especificação técnica, considera-se por distância média de transporte (DMT) aquela que vai do centro de gravidade do local onde o volume foi adquirido ao centro de gravidade correspondente ao local onde o volume foi aplicado, seguindo o percurso mais curto, efetivamente viável.

    - Medição e Pagamento

Este serviço será medido e pago em txkm, sendo o peso equivalente aquele das cargas dos tubos adquiridos e a distância medida de acordo com o trajeto aprovado pela fiscalização. Cada tubo de 0,80 m de diâmetro tem em média 0,88 toneladas.

  - Boca de bueiro simples tubular de concreto, D = 0,80 m - areia e brita comerciais - alas retas.

Este item de serviço corresponde ao assentamento de boca de bueiro simples tubular de concreto em alas retas.

Para execução da boca de bueiro, o concreto deverá ser preparado como estabelecido pelas DNER-ES 330/97, NBR 6118/03, NBR 7187/03 e NBR 12655/96 de forma a atender a resistência à compressão (fckmin) aos 28 dias de 15MP.

A geometria das alas deverá atender as dimensões em projeto.

Para fabricação no canteiro, a mistura volumétrica do concreto deverá ser sempre preparada para uma quantidade inteira de sacos de cimento. Os sacos de cimento que, por qualquer razão, tenham sido parcialmente usados, ou que contenham cimento petrificado, devem ser rejeitados.

Quando a mistura for feita em central dosadora de concreto situada fora do local da obra, os equipamentos e métodos empregados deverão estar de acordo com a NBR 7212.

Antes do lançamento, deve-se verificar a montagem exata das formas e sua limpeza, bem como a montagem das armaduras.

O concreto deverá ser lançado logo após o seu preparo, não sendo permitido, entre o fim do preparo e o fim do lançamento, intervalo superior a uma hora. Quando utilizado aditivos retardadores, esse prazo poderá ser dilatado de acordo com a especificação do fabricante e desde que o concreto não tenha iniciado o processo de pega.

Em nenhuma hipótese se fará o lançamento após o início de pega, nem será permitida a redosagem.

O concreto deverá ser adensado mecanicamente dentro das formas, até que se obtenha a máxima densidade possível, evitado-se vazios e bolhas de ar. Deverão ser utilizados vibradores de imersão com dimensões apropriadas para o tamanho a peça que estiver sendo concretada.

Para o acabamento das peças em concreto, deverão ser utilizadas desempenadeiras de aço ou madeira.

- SINALIZAÇÃO NOS LOCAIS DE SERVIÇO

Este conjunto de serviços se referem à sinalização provisória da obra, inclusive com sinalização noturna. Nenhum serviço deverá ser iniciado sem a implantação prévia da sinalização de segurança, devendo ser rigorosamente observada a sua manutenção enquanto perdurarem as condições de obra que o justifiquem. Recomenda-se especial atenção na manutenção da sinalização horizontal e vertical nos locais de desvio de tráfego.

  - Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos.

Este item compreende o fornecimento e utilização de cavalete com as características especificadas na composição de custos para acomodar placas de sinalização de obra. O uso máximo desse equipamento é de 600 ciclos.

Não serão aceitos cavaletes com defeito, que não sejam auto-portantes, ou desprovidos de faixa reflexiva.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago pelo produto  da unidade de cavalete fornecido e a quantidade de dias em que foi utilizado em obra.

  - Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m.

Este item contempla o fornecimento e instalação de placas para sinalização de obras em cavalete apropriado. A dimensões das placas devem ter 1,00 x 1,00 metro.

Não serão aceitas placas com defeito, fora das dimensões especificadas ou desprovidos de pintura reflexiva.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago pelo produto da unidade de placa fornecida e a quantidade de dias em que foi utilizado em obra.

  - Sinalização noturna com tela tapume PVC, balde plástico, fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes.

Este serviço compreende o fornecimento e utilização de sinalização provisória noturna, com desvio de tráfego se necessário. Para a instalação do conjunto, será necessário utilizar:

- Tela Tapume em PVC;

- Fio de cobre sólido classe 1, de  seção nominal = 2,5 mm2, com isolação em PVC/a, proteção anti-chama BWF-B, 450/750V;

- Lâmpada fluorescente eletrônica PL 15W / 127v (compacta integrada);

- Bocal baquelite para lâmpada com rabicho.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago pelo comprimento, em metros (m), de fiação necessária para provimento da sinalização noturna com todos os acessórios especificados.

- SERVIÇOS FINAIS

  - Desmontagem do canteiro.

Este serviço compreende a desmontagem de todas instalações do canteiro de obras. Todo o processo de desmontagem do canteiro deve atender as especificações e exigência da Norma Regulamentadora (NR) 18 e abranger a recuperação de uso da área anteriormente ocupada pelas instalações.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago pela área de terreno, em metro quadrado (m2), onde estavam as instalações demobilizadas/desmontadas.

- REFERÊNCIAS

- DNER-ME 080/94 - Solos – análise granulométrica por peneiramento;

- DNER-ME 089/94 - Agregados – Avaliação da durabilidade pelo emprego de soluções de sulfato de sódio ou de magnésio;

- DNER-ES 334/97 - Edificações - serviços preliminares

- DNER-ES 303/97 - Pavimentação - Base estabilizada granulometricamente

- Manual de Sinalização

- Manual de Instruções Ambientais para Obras Rodoviárias – DER/PR;

- Manual de Execução de Serviços Rodoviários do DER/PR;

- Normas de Segurança para Trabalhos em Rodovias – DER/PR;

- NORMA DNIT 408/2020 – PAD - Canteiro de Obra Padrão para os diversos tipos de empreendimentos rodoviários Padronização

- NORMA DNIT 104/2009-ES - Terraplenagem – Serviços preliminares: Especificação de serviço

- 1° Simpósio Internacional de Pavimentação de Rodovias de Baixo Volume de Tráfego, Out 1997;

- Caracterização e classificação de solos pelo método MCT – Nogami e Villibor

- Uma nova especificação de materiais para revestimento primário – Alfredo D’avila, Robertaine Jorge, Manoel Sória.

Bom Jesus da Lapa, 07 de dezembro de 2021.