ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ) EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DA 2a/SR

- OBJETIVO

A presente especificação tem por finalidade estabelecer critérios, normas e procedimentos a serem seguidos no processo de contratação de serviços comuns de engenharia para a Execução de capeamento/recapeamento Asfáltico, em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em Diversos Municípios, localizados na Área de Atuação da 2a Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia. Em conjunto com a planilha orçamentária, o edital, o contrato e demais documentos, estas especificações servirão como referência e orientação quanto aos diversos aspectos construtivos da obra. Neste documento serão abordados detalhes relacionados à metodologia e aos materiais a serem aplicados nas diferentes etapas ou itens de serviço a serem feitos. Os conceitos ou procedimentos aqui expostos prevalecerão na hipótese de choque ou desencontro de informações apontadas em projeto. Eventuais omissões serão dirimidas pela Fiscalização da CODEVASF.

- PRAZO

O prazo para vigência do SRP será de 12 (doze) meses. O prazo de vigência dos contratos firmados decorrentes deste SRP e de execução dos serviços será a partir da data de emissão da Ordem de Serviço, contado em dias consecutivos, com prazo de até 360 (trezentos e sessenta) dias.

    - SERVIÇOS PRELIMINARES

  - Administração e Manutenção do Canteiro de Obras.

Neste item constam as despesas relativas à mão de obra administrativa da obra, especializada na condução dos serviços, presentes na composição de preços unitários. Os custos diretos de administração local são constituídos por todas as despesas incorridas na montagem e na manutenção da infraestrutura dos serviços compreendendo atividades básicas de despesas. Incluem-se aí todas as despesas para a realização dos serviços de controle tecnológico e medições, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratórios de controle tecnológico de solos e concreto, inclusive manutenção e pessoal de apoio e execução, devendo estar contemplado estes itens na proposta no preço estabelecido. Não será admitido pela Fiscalização qualquer tipo de paralisação da frente de serviço em execução por falta de apoio logístico, o que será motivo para descontos ou mesmo não pagamento do item Administração Local na medição.

Deverão ser submetidos à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços de engenharia objeto do contrato, inclusive os traços dos concretos a serem utilizados.

Os ensaios, testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto correrão por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos serviços, deverão ser realizados em laboratórios aprovados pela Fiscalização.

    - Medição e Pagamento

O critério de medição para pagamento da administração será proporcional à execução financeira da obra.

Será pago conforme o percentual de serviços executados (execução física) no período, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item será pago 100%.

  - Mobilização

O item mobilização consiste, sem a esta se limitar, no deslocamento dos equipamentos e pessoal, até a localidade onde efetivamente serão realizados a prestação do serviço objeto destas especificações técnicas, partindo das cidades polo para as cidades a serem beneficiadas.

A Empresa Contratada deverá tomar todas as medidas necessárias para a mobilização de pessoal, materiais e equipamentos, logo após a assinatura do contrato, de modo a poder dar início efetivo aos serviços e concluí-los dentro do prazo de vigência contratual.

Para que a mobilização tivesse como unidade de medida a distância média de transporte (DMT), considerou-se que a velocidade média de qualquer caminhão é de 50 km/h (coeficiente de 0,02 h/km) e de veículo leve 67 km/h (coeficiente de 0,015 h/km). Também foi considerado na composição de preço unitário de mobilização/desmobilização, o serviço de transporte com cavalo mecânico com unidade de medida em peso, em toneladas (t), dos equipamentos transportados, para que possam ser multiplicados na planilha sintética pela DMT real.

A DMT adotada na confecção da planilha referencial da Codevasf foi de 183 km, que é uma média entre as cidades pólo da 2ª Superintendência Regional e os municípios da área abrangida por cada uma delas.

- Bom Jesus da Lapa; Barreiras; Guanambi – 183 km

- Irecê – 125 km

- Vitória da Conquista – 241 km

A média dessas distâncias ((183 + 125 + 241)/3) é igual a 183 km.

Vale ressaltar que a distância usada na planilha orçamentária de referência é apenas para fins de licitação, de modo que a medição e pagamento será feito com base nas DMTs reais aprovadas pela fiscalização, limitados ao valor total do serviço na planilha do Sistema de Registro de Preço (SRP).

    - Medição e pagamento

Todos os serviços referentes à mobilização dos equipamentos e pessoal no decorrer de toda a execução dos serviços estão inseridos no item mobilização. As remunerações correspondentes à MOBILIZAÇÃO da CONTRATADA serão efetuadas pela distância média de transporte (DMT) do local onde a contratada mantém suas máquinas e equipamentos ao local do serviço, ou de um local onde o serviço tenha sido concluído ao novo local de serviço. Neste caso, a desmobilização do serviço ora concluído não será paga para evitar duplicidade de pagamento. A medição e o pagamento do serviço ficam condicionados à quantidade constante na planilha de referência da Codevasf, limitadas ao valor gerado pela multiplicação da quantidade total pelo preço unitário do serviço de transporte. O risco de que as distâncias somadas dos contratos gerados por essa SRP sejam maiores do que as da planilha está contemplado no percentual de contingência da matriz de risco.

  - Desmobilização

O item desmobilização consiste, sem a este se limitar, no deslocamento dos equipamentos do local dos serviços para o local onde a empresa mantém suas máquinas e equipamentos, imediatamente após a efetiva prestação do serviço objeto destas especificações técnicas.

Para que a desmobilização tivesse como unidade de medida distância média de transporte (DMT), considerou-se que a velocidade média de qualquer caminhão é de 50 km/h (coeficiente de 0,02 h/km) e de veículo leve 67 km/h (coeficiente de 0,015 h/km). Também foi considerado na composição de preço unitário de mobilização/desmobilização, o serviço de transporte com cavalo mecânico com unidade de medida em peso, em toneladas (t), dos equipamentos transportados, para que possam ser multiplicados na planilha sintética pela DMT real.

A DMT adotada na confecção da planilha referencial da Codevasf foi de 183 km, que é uma média entre as cidades pólo da 2ª Superintendência Regional e os municípios da área abrangida por cada uma delas.

- Bom Jesus da Lapa; Barreiras; Guanambi – 183 km

- Irecê – 125 km

- Vitória da Conquista – 241 km

A média dessas distâncias ((183 + 125 + 241)/3) é igual a 183 km.

Vale ressaltar que a distância usada na planilha orçamentária de referência é apenas para fins de licitação, de modo que a medição e pagamento será feito com base nas DMTs reais aprovadas pela fiscalização, limitados ao valor total do serviço na planilha do Sistema de Registro de Preço (SRP).

    - Medição e Pagamento

Todos os serviços referentes à desmobilização dos equipamentos e pessoal no decorrer de toda a execução dos serviços estão inseridos no item desmobilização. As remunerações correspondentes à DESMOBILIZAÇÃO da CONTRATADA serão efetuadas pela distância média de transporte (DMT) do local do serviço ao local onde a empresa abriga suas máquinas e equipamentos. A medição e o pagamento do serviço ficam condicionados à quantidade constante na planilha de referência da Codevasf, limitadas ao valor gerado pela multiplicação da quantidade total pelo preço unitário do serviço de transporte. O risco de que as distâncias somadas dos contratos gerados por essa SRP sejam maiores do que as da planilha está contemplado no percentual de contingência da matriz de risco.

  - Instalação do Canteiro de Obras

Este item de serviço compreende a construção das seguintes instalações provisórias no canteiro:

- Barracão para escritório de obra;

- Barracão fechado para depósito de cimento e almoxarifado;

- Baias para agregados;

- Abrigos para madeira e tubos de PVC;

- Barracão para banheiro e vestiário de obra com capacidade para 20 operários;

- Barracão aberto para refeitório com capacidade para 24 refeições simultâneas;

- Ambulatório, sempre que o canteiro comportar 50 ou mais trabalhadores. No caso haver menos que 50 operários em obra, a CONTRATADA deverá manter farmácia organizada com suporte mínimo para primeiros socorros;

- Instalações sanitárias, as quais devem conter, no mínimo:

- Lavatórios, na proporção de 01 conjunto para cada grupo de 20 trabalhadores;

- Vasos sanitários, na proporção de 01 conjunto para cada grupo de 20 trabalhadores;

- Mictórios, na proporção de 01 conjunto para cada grupo de 20 trabalhadores;

- Chuveiros, na proporção de 01 conjunto para cada grupo de 10 trabalhadores.

- Vestiários, que deverão ter armários individuais dotados de cadeado e bancos para assento do pessoal;

- Refeitórios, os quais devem atender os seguintes aspectos:

- Se próximo da área de construção, terão paredes que permitam o isolamento durante as refeições;

- Terão cobertura adequada e piso de concreto ou cimentado;

- Terão capacidade para atender a todos os trabalhadores durante o horário destinado às refeições;

- Terão ventilação e iluminação natural e/ou comercial;

- Disporão de lavatórios instalados no seu interior ou proximidades;

- Terão mesas com tampos lisos e laváveis e cadeiras em número adequado;

- Terão depósitos com tampa para lixo;

- Não deverão ter comunicação direta com as instalações sanitárias;

- Deverão ter pé direito mínimo de 2,80m;

- Deverão ser previstos pontos de fornecimento de água potável, filtrada e fresca nos locais de refeição, por meio de bebedouros de jato inclinado ou copos descartáveis, sendo proibido o uso de copos ou canecas coletivas;

- Deverão dispor de álcool em gel e máscaras descartáveis nas instalações do refeitório para proteção das vias aéreas e sanitização das mãos dos trabalhadores, respectivamente, em prevenção à proliferação de doenças virais.

É importante salientar que todas as unidades do canteiro deverão possuir extintores de incêndio portáteis, colocados em locais e fácil acesso e visualização.

Todas as instalações devem atender as exigências mínimas da NR-18. Elas poderão ser executadas em madeira, devendo, entretanto, ser pintadas a óleo, para que sejam laváveis e duráveis.

Os serviços necessários à infraestrutura do canteiro, tais com desmatamento, drenagem, pavimentações, redes de água e de esgoto, instalações elétricas, etc, estão incluídos nos preços dos barracões, assim como as despesas com aquisição, transporte e manuseio de materiais, os equipamentos, a mão-de-obra, com encargos, impostos e taxas incidentes.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago pelo metro quadrado (m2) de instalações provisórias implantadas no canteiro de obras.

  - Projeto Executivo (desenho técnico)

Este item contempla a elaboração de projeto executivo de revestimento primário. O projeto deverá ser desenvolvido segundo as normas e exigências dos órgãos competentes, particularmente orientando-se pela Publicação IPR - 719 (Manual de Pavimentação). O projeto deverá os obedecer às condições mínimas desta especificação, bem como atender às normas da ABNT, Legislação Federal, Estadual, Municipal, aos regulamentos das empresas concessionárias de serviços públicos e às especificações dos fabricantes.

Uma vez concluído o projeto executivo, a Fiscalização poderá solicitar ajustes que a CODEVASF julgue de seu interesse.

Todos os desenhos que constituem o projeto executivo deverão ser apresentados em 03 (três) jogos de cópia, com lista completa dos desenhos, numerados, titulados, dobrados e encadernados. Os desenhos serão elaborados eletronicamente e salvos em arquivos de extensão *.dwg, compatíveis para leitura em software AUTOCAD, e com os respectivos arquivos de configuração de plotagem.

Fazem parte do projeto executivo:

- Planilha Orçamentária do empreendimento: recomenda-se o uso dos bancos de dados da Caixa Econômica Federal (SINAPI), da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas de Sergipe (ORSE) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (SICRO).

- Ficha Técnica: deverá conter os dados técnicos básicos do projeto, como lista de materiais e quantidade de placas a serem instaladas.

- Especificações Técnicas: deverão conter informações necessárias de detalhamento para a execução da sinalização horizontal e vertical complementares ao especificado no tópico 4, a relação de serviços necessários, bem como orientações para instalações e manuseio dos equipamentos.

- Cópias de Material: que correspondem a 03 (três) cópias xerox encadernadas de todo material expositivo do Projeto de Sinalização - memorial descritivo, especificações, planilhas, ficha técnica e etc - e o envio por correio eletrônico de todo esse conteúdo para a fiscalização do contrato.

- Desenhos: todos os desenhos deverão ser apresentados em arquivo *.dwg e com configuração e arquivos de plotagem, em formatos *.pcp e *.plt, respectivamente.

- Padronização: deverão ser obedecidas as legendas da ABNT, a fim de que sejam padronizadas as apresentações e formatos.

- Memorial justificativo e descritivo.

- Especificações para os materiais do pavimento e camada final de terraplenagem;

- Notas de Serviço de Pavimentação.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago por quilômetro (km) de via considerado no projeto executivo de capeamento/recapeamento asfáltico com CBUQ aprovado pela Fiscalização.

  - Serviços Topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide.

A locação e nivelamento da obra serão implantados de forma tal que não possam ser modificados suas posições originais tomando-se para tanto gabaritos fixos e RNs  (Referências de Nível) definidos, até o final da obra. Os serviços serão executados por pessoal especializado, com equipamento topográfico, e serão acompanhados pela Fiscalização, para verificação de sua conformidade com o projeto. Todo o serviço topográfico será feito pela CONTRATADA.

Neste serviço, deverão ser levantadas e estudadas as interferências das escavações  com as redes existentes na área (água, gás, esgoto, elétrica, etc) e informadas à Fiscalização para tomar as devidas providências.

Além disso, durante os serviços topográficos, a CONTRATADA deverá:

- Locar, com especial atenção, as cotas vermelhas de corte e aterro;

- Realizar e verificar a compatibilidade do levantamento das seções transversais, para fins de elaboração da “Nota de serviço de terraplanagem” e da cubação dos volumes de materiais a serem movimentados. Em especial, devem ser verificadas as condições nos segmentos de cortes e de aterros, cujos respectivos alargamentos estão previstos para atenderem a empréstimos e a bota-foras, de conformidade com o definido no Projeto de Terraplenagem (distribuição das massas);

- Verificar as condições para a delimitação e exploração de cada uma das áreas de empréstimo previstas, bem como das respectivas condições de materialização;

- Elaborar, na forma devida, das eventuais complementações e/ou correções que se evidenciarem como necessárias na documentação analisada e/ou elementos componentes, inclusive no campo;

- Locar o Eixo da Via - procedendo o piqueteamento e estaqueamento (com afastamento entre as estacas de 20 m nas tangentes e de 10 m nos trechos em curvas);

- Marcar nas “Notas de Serviço de Terraplenagem” a materialização dos “off-sets” e das bordas da plataforma com as respectivas alturas a serem alcançadas;

- Registrar, em separado e devidamente verificado e otimizado, todos os parâmetros e atributos integrantes dos referidos instrumentos e referentes ao segmento cuja execução das obras de terraplenagem está programada para os três primeiros meses, a partir do início das obras de terraplenagem. Isso consiste na segmentação do Diagrama de Bruckner, do “Quadro do cálculo de ordenadas do Diagrama” e do “Quadro de localização e distribuição dos materiais de terraplenagem”;

- Verificar e manter as condições de materialização e de conservação dos pontos de amarração dos elementos de planimetria e de altimetria do Projeto de Terraplanagem e também, das referências de nível (RN).

Todos os serviços de topografia deverão ser executados tomando-se como referência de nível aquele utilizado por ocasião do detalhamento de projeto.

    - Medição e Pagamento

A medição deste item será feita por metro quadrado (m2) de levantamento topográfico realizado. O pagamento será efetuado após a execução dos serviços.

  - Placa da Obra em Chapa de Aço Galvanizada (3,60 x 1,80m)

A placa de serviços deverá ter dimensões de 3,60 x 1,80 m. O modelo e detalhes da placa estão em anexo aos Termos de Referência, sendo esta independente da exigida pelos órgãos de fiscalização de classe. Será executada em chapa galvanizada nº 22 laminada a frio, com tratamento anticorrosivo, pintada com esmalte sintético nas cores padrão, conforme modelo de placas do Governo Federal. As placas deverão ser molduradas com caibros de madeira e terão como suporte de sustentação pontaletes de madeira mista de 7,5 x 7,5 cm e caibros de 5 x 4 cm, pintados em duas demãos com tinta esmalte sintético. A parte traseira da placa será apoiada em 2 cavaletes, no mínimo. As inscrições deverão ter todas as informações básicas sobre os serviços.

A placa será localizada em ponto estratégico a ser definido pela fiscalização.

A contratada é responsável pela manutenção das placas até o final dos serviços, tendo que as substituir ou repô-las caso haja algum imprevisto quanto a roubos ou vandalismos.

Na fabricação das placas serão usadas madeiras mistas que possam sustentar a placa até a emissão do Termo de Encerramento Físico do contrato.

    - Medição e Pagamento

A medição deste item será feita por metro quadrado de placa instalada (m2) após inspeção e aprovação pela Fiscalização, desde que a mesma esteja coerente com as especificações técnicas e seja instalada corretamente no local pré-determinado pela Fiscalização. O pagamento será efetuado após a instalação completa da placa.

  - Limpeza superficial com jateamento d'água sob pressão

Este item de serviço contempla a execução de limpeza da superfície a ser capeada para expulsão de poeira e resíduos, por jateamento de água com alta pressão, de 40 a 120 N/m2. A execução desse serviço visa a remoção de concreto deteriorado, fortes incrustações de detritos, materiais friáveis e de algumas pinturas protetoras.

Os equipamentos necessários são:

- Bombas de água com capacidade de produzir as pressões desejadas;

- Fontes de ar comprimido;

- Mangueiras de alta pressão com bicos apropriados;

- Dispositivos de proteção e coleta de água e detritos.

Devido ao excesso de umidade produzida, recomenda-se que materiais e equipamentos sensíveis a umidade devem ser colocados a uma distância segura.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento deste item serão realizados pela área tratada com jateamento, em metro quadrado (m2).

- PAVIMENTAÇÃO

  - Pintura de ligação.

Este item consiste na aplicação de ligante betuminoso sobre a superfície da base coesiva anterior à execução do capeamento/recapeamento asfáltico com concreto betuminoso usinado  quente (CBUQ), objetivando promover condições de aderência entre as camadas.

    - Condições de Prévias de Execução

A execução da pintura de ligação deverá atender às seguintes exigências:

- O ligante não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, ou em dias de chuva;

- O ligante a ser empregado deverá ser emulsão asfáltica do tipo RR-1C conforme é especificado no item 3.2;

- A taxa de ligante betuminoso residual aceita será entre 0,3 l/m3 a 0,4 l/m3;

- A diluição da emulsão em água:

- Deverá ocorrer na proporção 1:1;

- Deverá ocorrer com água isenta de teores nocivos de sais ácidos, álcalis, ou matéria orgânica, e outras substâncias nocivas;

- A taxa de aplicação de emulsão diluída deve ser da ordem de 0,8l/m2 a 1,0 l/m2;

- A execução da pintura de ligação só poderá ocorrer sobre superfície limpa previamente, conforme especificado no item 1.8;

- A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicação do ligante betuminoso em quantidade uniforme;

- O local onde o ligante betuminoso for depositado deve ser equipado com dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo;

- Os carros distribuidores do ligante betuminoso devem ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacômetro, calibradores e termômetros com precisão de +/- 1°C, além de possuir asperdigor manual para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas. As barras de distribuição devem ser do tipo de circulação plena, com dispositivo de ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento uniforme do ligante.

    - Execução

O serviço deve iniciar pelo umedecimento da superfície, para então receber o ligante betuminoso. A viscosidade recomendada para o espalhamento da emulsão deverá estar entre 20 a 100 segundos “Saybolt-Furol” (verificar a norma DNER-ME 004), e a temperatura de aplicação do ligante deverá ser tal que proporcione viscosidade adequada para espalhamento.

A pintura de ligação deve ser executada na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho, sempre possível. Quando não, deve-se trabalhar em meia pista, aplicando a pintura na parte adjacente logo que a primeira seja aberta ao trânsito.

Recomenda-se a colocação de faixas de papel nos pontos inicial e final das aplicações, transversalmente na pista, de modo que o material betuminoso comece e termine de sair da barra de distribuição sobre essas faixas, as quais serão retiradas em seguida.

Após a aplicação do ligante, deve-se esperar o escoamento da água e evaporação em decorrência da ruptura.

    - Controle de Qualidade

A qualquer momento, a Fiscalização poderá recolher amostras do ligante betuminoso para ser examinado em laboratório, e realizar os seguintes ensaios:

- Ensaio de Viscosidade “Saybolt-Furol” a 50°C;

- Ensaio de Viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004) a diferentes temperaturas para o estabelecimento de relação viscosidade x temperatura;

- Ensaio de resíduo por evaporação (ABNT NBR 6568);

- Ensaio de peneiramento (DNER-ME 005);

- Ensaio de carga de partícula (DNER-ME 002).

    - Medição e Pagamento

Este serviço será medido e pago pela área, em metros quadrados (m2), efetivamente executada, de acordo com o projeto.

  - Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais.

Consiste na aplicação na pista de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).

A mistura deverá ser aplicada sobre a superfície que receber pintura de ligação, de tal maneira que, após a compressão, produza um revestimento  asfáltico com espessura e densidade especificadas em projeto.

O concreto betuminoso poderá ser empregado como revestimento, base, regularização ou reforço do pavimento. No caso desse serviço, será como capeamento/recapeamento asfáltico.

    - Transporte do Concreto Betuminoso

O concreto betuminoso produzido deverá ser transportado, da usina ao ponto de aplicação, em caminhões basculantes apropriados.

Quando necessário, para que a mistura seja colocada na pista à temperatura especificada, cada carregamento deverá ser coberto com lona, com tamanho suficiente para proteger todo o material.

    - Distribuição e Compressão da Mistura

A temperatura de aplicação do cimento asfáltico deverá ser determinada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura/viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 segundos, Saybolt-Furol (DNER-ME 004). Recomenda-se, preferencialmente, a viscosidade de 85 a 95 segundos.

    - A temperatura do ligante deverá estar entre 107°C e 117°C

A temperatura de aplicação do alcatrão deverá ser aquela na qual a viscosidade “Engler” (ASTM D 1665) situa-se em uma faixa de 25 +/- 3. A mistura, neste caso, não deverá deixar a usina com temperatura superior a 106 °C.

O espalhamento deverá ser efetuado por vibro-acabadoras. Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, as correções serão feitas pela adição manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento executado por meio de ancinhos e rodos metálicos.

Imediatamente após a distribuição do concreto betuminoso, deve ser iniciado o processo de rolagem para compressão. A temperatura de rolagem deverá ser a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, sendo esta temperatura fixada experimentalmente para cada caso.

A temperatura recomendável, para a compressão da mistura, é aquela na qual o ligante apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol (DNER ME 004), de 140 ± 15 segundos, para o cimento asfáltico, ou uma viscosidade específica, “Engler” (ASTM-D 1665), de 40 ± 5, para o alcatrão.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa pressão (60 lb/pol²), e aumenta-se em progressão aritmética, à medida que a mistura betuminosa suporte pressões mais elevadas. A pressão dos pneus deve variar a intervalos periódicos (60, 80, 100, 120 lb/pol²), adequando o número de passadas de forma a atingir o grau de compactação especificado.

A compressão deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direção ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevação, a compressão deverá começar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deverá ser recoberta, na seguinte, de pelo menos a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem seguirá até o momento em que seja atingida a compactação exigida.

Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção e inversões bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura.

Para fins de cálculo de produção dos equipamentos, considera-se a taxa de aplicação de 0,133 t/m³ de CAP 50/70. O peso específico adotado para o CBUQ foi de 2,425 t/m³.

A espessura da camada de CBUQ será definida no projeto executivo.

    - Abertura ao Trânsito

Os revestimentos concluídos deverão ser mantidos sem trânsito até o seu completo resfriamento. Quaisquer danos decorrentes da abertura ao trânsito sem a devida autorização serão de inteira responsabilidade da Contratada.

    - Equipamentos

Os equipamentos a serem utilizados deverão ser examinados pela Fiscalização, devendo estar de acordo com esta especificação técnica, para que possa ser dada a ordem de serviço.

    - Caminhões para Transporte da Mistura

Os caminhões, tipo basculante, para o transporte do concreto betuminoso, deverão ter caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, óleo parafínico ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às chapas da báscula.

A utilização de produtos suscetíveis de dissolver o ligante betuminoso (óleo diesel, gasolina, etc.) não será permitido.

    - Equipamentos para Espalhamento

Para espalhamento e acabamento, serão utilizadas pavimentadoras automotrizes (acabadoras), capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. As acabadoras deverão ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas. Deverão possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de marchas para a frente e para trás. Elas devem ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento dos mesmos, com controle de temperatura, para colocação da mistura sem irregularidades.

    - Equipamentos para a Compressão

Serão utilizados rolos pneumáticos e rolos metálicos lisos, tipo tandem, rolos vibratórios ou outros equipamentos aprovados pela Fiscalização. Os rolos compressores, tipo tandem, deverão ter uma carga de 8 a 12 t. Os rolos pneumáticos, autopropulsores, deverão ser dotados de pneus que permitam a variação da calibragem de 35 a 120 libras por polegada quadrada (2,5   kgf/cm2   a 8,4 kgf/cm2).

O equipamento em operação deverá ser suficiente para comprimir a mistura à densidade requerida, enquanto esta se encontrar em condições de trabalhabilidade.

    - Medição e Pagamento

A aplicação do concreto betuminoso usinado a quente será medida e paga por tonelada de mistura efetivamente aplicada.

  - Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (areia e brita comerciais para usinagem)

Os insumos necessários para a produção do CBUQ e pintura de ligação (exceto materiais ligantes) deverão ser transportados em caminhão basculante para a usina misturadora, considerando-se a distância média de transporte entre o local de aquisição dos insumos ao local da usina de 15 km. Para todos os serviços de transporte presentes neste documento de especificação técnica, considera-se por distância média de transporte (DMT) aquela que vai do centro de gravidade do local onde o volume de areia e britas comerciais foram adquiridas, ao centro de gravidade do local da usina, seguindo o percurso mais curto, efetivamente viável. A real distância entre os locais mencionados que será adotada para medição e pagamento, limitados ao valor total do serviço na planilha do Sistema de Registro de Preço (SRP).

    - Medição e Pagamento

Este serviço será medido e pago em m3xkm, sendo o volume equivalente aquele das cargas do material adquirido e a distância medida de acordo com o trajeto aprovado pela Fiscalização. A medição e o pagamento do serviço ficam condicionados à quantidade constante na planilha de referência da Codevasf, limitadas ao valor gerado pela multiplicação da quantidade total pelo preço unitário do serviço de transporte. O risco de que as distâncias somadas dos contratos gerados por essa SRP sejam maiores do que as da planilha está contemplado no percentual de contingência da matriz de risco.

- AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

  - Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70

Este item de serviço contempla a aquisição do cimento asfáltico de petróleo na cidade de São Francisco do Conde/BA, onde há uma refinaria de petróleo. O preço praticado (CAP) foi o da ANP (Agência Nacional do Petróleo) para o Nordeste, em outubro de 2021.

      - Medição e Pagamento

Este serviço será medido e pago por tonelada de material adquirido.

  - Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C

Este item de serviço contempla a aquisição da emulsão asfáltica na cidade de São Francisco do Conde/BA, onde a mesma possui uma refinaria de petróleo. O preço praticado (RR-1C) foi o da ANP (Agência Nacional do Petróleo) para região Nordeste, outubro de 2021.

      - Medição e Pagamento

Este serviço será medido e pago por tonelada de material adquirido.

  - Transporte de CAP 50/70 em via pavimentada

Este item de serviço considera o transporte de CAP 50/70 do local de aquisição até o local da usina misturadora, incluindo-se no valor do frete os valores correspondentes aos impostos e pedágios. A DMT adotada para transporte de CAP 50/70 na confecção da planilha referencial da Codevasf foi de 714 km, que é a distância entre a refinaria de petróleo (Refinaria Landulpho Alves (Mataripe) – São Francisco do Conde/BA) mais próxima da maioria das cidades contempladas pelo serviço e a cidade sede da 2ª Superintendência Regional, Bom Jesus da Lapa.

Vale ressaltar que a distância usada na planilha orçamentária de referência é apenas para fins de licitação, de modo que a medição e pagamento serão feitos com base nas DMT’s reais e pesos para determinada localidade e quantidade de serviço, aprovadas pela fiscalização, limitados ao valor total do serviço na planilha do Sistema de Registro de Preço (SRP).

    - Medição e Pagamento

Este serviço será medido e pago pelo produto entre a massa, em toneladas (t), de material transportado, e a distância média de transporte, em quilômetro (km). A medição e o pagamento do serviço ficam condicionados à quantidade constante na planilha de referência da Codevasf, limitadas ao valor gerado pela multiplicação da quantidade total pelo preço unitário do serviço de transporte. O risco de que as distâncias somadas dos contratos gerados por essa SRP sejam maiores do que as da planilha está contemplado no percentual de contingência da matriz de risco.

  - Transporte de RR-1C em via pavimentada

Este item de serviço considera o transporte de emulsão asfáltica do tipo RR-1C do local de aquisição até o local da obra, incluindo-se no valor do frete os valores correspondentes aos impostos e pedágios. A DMT adotada para transporte de emulsão asfáltica RR-1C na confecção da planilha referencial da Codevasf foi de 714 km, que é a distância entre a refinaria de petróleo (Refinaria Landulpho Alves (Mataripe) – São Francisco do Conde/BA) mais próxima da maioria das cidades contempladas pelo serviço e a cidade sede da 2ª Superintendência Regional, Bom Jesus da Lapa.

    - Medição e Pagamento

Este serviço será medido e pago pelo produto entre a massa, em toneladas (t), de material transportado, e a distância média de transporte, em quilômetro (km). A medição e o pagamento do serviço ficam condicionados à quantidade constante na planilha de referência da Codevasf, limitadas ao valor gerado pela multiplicação da quantidade total pelo preço unitário do serviço de transporte. O risco de que as distâncias somadas dos contratos gerados por essa SRP sejam maiores do que as da planilha está contemplado no percentual de contingência da matriz de risco.

- SINALIZAÇÃO

Este conjunto de serviços se referem à sinalização permanente da via. Qualquer interferência com a rede de distribuição de água ou energia das Concessionárias locais pela implantação de suportes para sinalização deve ser imediatamente comunicada à Fiscalização.

  - Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Este item contempla o fornecimento e instalação de placas para sinalização vertical da via. A dimensões das placas devem diâmetro de 60 cm e película reflexiva do tipo I +SI.

Não serão aceitas placas com defeito, fora das dimensões especificadas ou desprovidos de película retrorreflexiva.

A implantação das placas aos suportes deve ser feito através de braçadeiras, parafusos, arruelas, porcas e contra porcas, de tal forma que os suportes fixados mantenham a rigidez e posição permanente e apropriada, evitando que balancem, girem, ou sejam deslocados.

Durante a implantação, o trânsito deve ser desviado, com o auxílio de cones ou qualquer dispositivo adequado para esta finalidade.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago pela unidade de placa fornecida.

  - Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m

Este item compreende o fornecimento e implantação de suporte metálico com as características especificadas na composição de custos para acomodar placas de sinalização de obra.

Não serão aceitos suportes com defeito, que não sejam em aço galvanizado, ou desprovidos de conjunto para fixação de placas, composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas.

Ao iniciar a implantação da placa, deve ser feito o levantamento da área para verificação das condições do local de implantação das placas. Em seguida, deve ser feita a limpeza do local, de forma a garantir a visibilidade do sinal a ser implantado.

A localização dos dispositivos deve ser marcada antes de iniciar a escavação da área para fixação dos suportes. Então, prepara-se a sapata ou base, em concreto de cimento Portland, para recebimento dos suportes das estruturas de sustentação das placas.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago pela unidade de suporte metálico galvanizado fornecido.

- SERVIÇOS FINAIS

  - Desmontagem do canteiro.

Este serviço compreende a desmontagem de todas instalações do canteiro de obras. Todo o processo de desmontagem do canteiro deve atender as especificações e exigências da Norma Regulamentadora (NR) 18 e abranger a recuperação de uso da área anteriormente ocupada pelas instalações.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago pela área de terreno, em metro quadrado (m2), onde estavam as instalações desmontadas.

- REFERÊNCIAS

- DNER-ME 080/94 - Solos – análise granulométrica por peneiramento;

- DNER-ME 089/94 - Agregados – Avaliação da durabilidade pelo emprego de soluções de sulfato de sódio ou de magnésio;

- DNER-ES 334/97 - Edificações - serviços preliminares

- DNER-ES 303/97 - Pavimentação - Base estabilizada granulometricamente

- Manual de Sinalização

- Manual de Instruções Ambientais para Obras Rodoviárias – DER/PR;

- Manual de Execução de Serviços Rodoviários do DER/PR;

- Normas de Segurança para Trabalhos em Rodovias – DER/PR;

- NORMA DNIT 080/2006-ES – Preparação de Superfícies de Concreto: apicoamento e jateamentos.

- NORMA DNIT 101/2009-ES – Obras complementares  – Segurança de Tráfego rodoviário  – Sinalização vertical.

- NORMA DNIT 104/2009-ES – Terraplenagem – Serviços preliminares: Especificação de serviço

- NORMA DNIT 408/2020-PAD – Canteiro de Obra Padrão para os diversos tipos de empreendimentos rodoviários Padronização

- 1° Simpósio Internacional de Pavimentação de Rodovias de Baixo Volume de Tráfego, Out 1997;

- Caracterização e classificação de solos pelo método MCT – Nogami e Villibor

- Uma nova especificação de materiais para revestimento primário – Alfredo D’avila, Robertaine Jorge, Manoel Sória.

Bom Jesus da Lapa, 13 de dezembro de 2021.