NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2022

Resposta à consulta formulada por SEBASTIÃO ALVES, enviada via e-mail no dia 16/12/2022, às 08h57min, referente ao edital do Pregão Eletrônico nº 32/2022, que tem por objeto Registro de Preços para fornecimento, carga, transporte e descarga de materiais e equipamentos para comporem kits de apicultura, irrigação e outras atividades de inclusão produtiva, visando o atendimento de demandas na área de atuação da Codevasf, no Estado da Bahia, sob jurisdição da 2ª Superintendência Regional.

QUESTIONAMENTO:

Preciso de mais informações sobre os kits de irrigação, principalmente quantidade exata das mercadorias de cada kit.

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO:

Prezado Licitante,

SEBASTIÃO ALVES

Em atenção ao seu Pedido de Esclarecimento referente ao Edital nº 32/2022, o empregado MANOEL NICOLAU DE SOUZA NETO, Analista em Desenvolvimento Regional responde o seguinte:

Os kits de irrigação a serem licitados serão os seguintes:

Itens 13 e 14 - Kit de irrigação localizada por gotejamento para áreas de 500 m², superficial, fixo, montagem por encaixe, gotejadores “in line” espaçados de 0,30 m entre si, com vazão entre 0,47 e 1,87 litros por hora, com no mínimo 400 m de tubo gotejadores,que funcione em pressão de 1,5 m.c.a, sistema de filtragem de tela de 120 mesh, tubo depolietileno com proteção contra raios ultravioletas, embalado em embalagem única lacrada composta de caixa de papelão, capacidade para irrigar uma área de 500 m². Ressalto que o kit não contempla motobomba e nem reservatório d'água, uma vez que estes componentes serão licitados em outros itens. O quantitativo e especificações dos tubos de polietileno para linhas de distribuição dependerá do projeto básico de cada fornecedor, sabendo que alguns componentes terão que ter os quantitativos mínimossupracitados. Deverá vir acompanhado de manual para instalação, operação e manutenção.

Itens 15 e 16 - Kit de irrigação localizada por gotejamento para áreas de 5.000 m²,superficial, fixo, montagem por encaixe, gotejadores “in line” espaçados de 0,30 m entre si, com vazão entre 0,47 e 1,87 litros por hora, com no mínimo 4.000 m de tubo gotejadores, que funcione em pressão de 1,5 m.c.a, sistema de filtragem de tela de120 mesh, tubo de polietileno com proteção contra raios ultravioletas, capacidade para irrigar uma área de 5.000 m². Ressalto que o kit não contempla motobomba e nem reservatório d'água, uma vez que estes componentes serão licitados em outros itens. O quantitativo e especificações dos tubos de polietileno para linhas de distribuição dependerá do projeto básico de cada fornecedor, considerando uma área irrigada de5.000 m² e sabendo que alguns componentes terão que ter os quantitativos mínimossupracitados, a exemplo dos tubo gotejadores, que deverão ter no mínimo 4.000 metros por kit. Deverá vir acompanhado de manual para instalação, operação e manutenção.

Itens 17 e 18 - Kit de irrigação por mini aspersor para pastagens, para áreas de 1,0 hectare, composto por no mínimo 48 miniaspersores com emissores autocompensados de vazão mínima de 550 litros/hora; linhas de distribuição em polietileno; com hastesmetálicas de 1,50 m para sustentação dos miniaspersores. Ressalto que o kit não contempla motobomba e nem reservatório d'água, uma vez que estes componentes serão licitados em outros itens ou mesmos PEs/SRPs. O quantitativo e especificações dos tubos de polietileno para linhas de distribuição dependerá do projeto básico de cada fornecedor, sabendo que alguns componentes terão que ter os quantitativos mínimossupracitados, a exemplo dos miniaspersores, que deverão ser no mínimo 48 unidades por kit, considerando uma área padrão de 1,0 hectare, podendo ser de 100 m x 100 m ou 80m x 125 m ou 50 m x 200 m, por exemplo, para áreas com superfícies planas a aplainadas, de modo a permitir que se atinja um coeficiente de uniformidade de distribuição de água de no mínimo 90% após a instalação do kit. Ressalto que o kit não contempla motobomba e nem reservatório d'água, uma vez que estes componentes serão licitados em outros itens. Deverá vir acompanhado de manual para instalação, operação e manutenção.

Itens 19 e 20 - Kit de irrigação por mini aspersor para pastagens, para áreas de 3,0hectares, composto por no mínimo 144 mini aspersores (48 miniaspersores por hectare);com emissores autocompensados de vazão mínima de 550 litros/hora; linhas de distribuição em polietileno; registros indviduais em cada mini aspersor. O quantitativo e especificações dos tubos de polietileno para linhas de distribuição dependerá do projeto básico de cada fornecedor, sabendo que alguns componentes terão que ter os quantitativos mínimos supracitados, a exemplo dos miniaspersores, que deverão ser no mínimo 144 unidades por kit, considerando uma área padrão de 3,0 hectares, podendo ser 100 m x 300 m ou 150 m x 200 m ou 171,50 m x 175 m, por exemplo, para áreas com superfícies planas a aplainadas, de modo a permitir que se atinja um coeficiente de uniformidade de distribuição de água de no mínimo 90% após a instalação do kit.Ressalto que o kit não contempla motobomba e nem reservatório d'água, uma vez que estes componentes serão licitados em outros itens. Deverá vir acompanhado de manual para instalação, operação e manutenção.

Atenciosamente,

Bom Jesus da Lapa – BA, 19/12/2022.

RICARDO PEREIRA DE LIMA

Chefe da Secretaria Regional de Licitações

CODEVASF – 2ª SR