ANEXO V

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

| ITEM | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| 1.0 | Elevador Elétrico de passageiros sem casa de máquinas |
| 1.1 | Tipo: Social/Comercial |
| 1.2 | Fornecedor: Max Facilities, Fabricante WINTTUR. |
| 1.3 | Paradas: 4(T-1-2-3). |
| 1.4 | Entradas: 4 |
| 1.5 | Capacidade: 08 pessoas ou 600Kg |
| 1.6 | Velocidade do Carro: 1m/s ou 60m/min |
| 1.7 | Percurso: 9,40m |
| 2.0 | Máquina de Tração: MRW LINE FLEX 1- S/Engrenagem |
| 2.1 | Motor: 380VCA-15,5A-60Hz |
| 2.2 | Tipo: Síncrono |
| 2.3 | Pot: 6,2Kw |
| 2.4 | Controle : Eletrônico MCX-SE, VVVF com ENCODER. |
| 2.5 | Acionamento: Inversor Iskawa L1000A. |
| 3.0 | Cabina |
| 3.1 | Portas: De correr ao centro, aço inox escovado e barreira de infravermelho. |
| 3.2 | Dimensões (mm): |
| 3.3 | Painel da frente: 1.100 |
| 3.4 | Painel lateral: 1.400 |
| 3.5 | Painel Posterior:2.200 |
| 3.6 | Botoeiras: Botões luminosos em aço inoxidável, micromovimento, leitura em braille, antivandalismo, indicador digital de posição e direção. |
| 3.7 | Ventilação e Iluminação: Ventilador de teto, 220Vca, Fluorescente 220Vca. |
| 3.8 | Portas de Pavimento: Ao centro, Inox e com barreira infravermelho, dimensões: 0,80mx2,00m. |
| 3.9 | Operador: Hydra, monofásico, 220Vac, VVVF. |
| 3.10 | Módulo de aviso de voz: Informando a posição do elevador. |
| 3.11 | Dimensões da caixa (mm): 1.800x1.750x3.800 (última altura). |
| 3.12 | Poço (mm): 1.100 |
| 3.13 | Assessórios: Chave PAP, limite de fim de curso, caixa de inspeção, barreira eletrônica, cabo de manobra, sistema de bloqueio das portas para limpeza. |
| 3.14 | Botoeiras de Pavimentos: Em aço inoxidável escovado, com botões luminosos de micro-movimento, anti-vandalismo com indicador digital de posição e direção |