1 - SERVIÇOS

Compreende este serviço todas as operações necessárias   para obtenção, nos bancos de empréstimo, do material necessário à construção das obras. Tais empréstimos serão escavados,  obedecendo às especificações contidas neste item ou de acordo   com as indicações ministradas pela Fiscalização.

Para efeito deste CADERNO DE ENCARGOS será  entendido  como área de empréstimo o local em que os trabalhos sejam executados com o único objetivo de conseguir materiais naturais destinados à construção das obras.

A  Empreiteira deverá avisar à Fiscalização, com suficiente  antecedência, a abertura de qualquer empréstimo a fim de que possam ser efetuados os ensaios e as medições do terreno. A escavação será executada, a todo momento, segundo as prescrições da Fiscalização, conduzindo ao melhor aproveitamento e utilização do empréstimo, não sendo paga em nenhum caso, a escavação que a Empreiteira execute fora dos limites e  profundidades sugerida.

Se, no entanto, a Fiscalização observar que os materiais resultantes da exploração de um empréstimo não são adequados   para a execução de uma obra, a Empreiteira não poderá utilizá-los nessa obra, e deverá obter os materiais que necessite em outra área, previamente aprovada pela Fiscalização. As áreas de empréstimo deverão ser desmatadas, limpas e raspadas pela Empreiteira na extensão necessária, obedecendo o  projeto. Os materiais não aproveitáveis, a critério da  Fiscalização, deverão ser removidos para as zonas de bota-fora, a   fim de que não se misturem com o material utilizável.

Deverá a Empreiteira executar nos empréstimos, a contento  da Fiscalização, e quando esta julgar conveniente, as drenagens e demais obras necessárias ao controle de águas superficiais e subterrâneas evitando inundações, encharcamentos e a  deterioração dos materiais utilizáveis.

Caberá à Fiscalização indicar a extensão e profundidade a que deve ser levada a exploração em cada local, devendo então, a Empreiteira seguir cuidadosamente estas indicações, responsablizando-se pelos danos causados pela não observância das mesmas.

A exploração de uma área de empréstimo deverá ser  feita’ pela Empreiteira de tal maneira que, em qualquer  momento, garanta a estabilidade na base dos taludes e na abertura das escavações durante a exploração da mesma.   A Fiscalização poderá solicitar, caso considere necessário e conveniente, alterações na extensão, na   profundidade, nos taludes na forma da abertura das  escavaações, a fim de diminuir  a possibilidade de desmoramentos, deslizamentos e acidentes e/ou melhorar a qualidade   de material obtido e os rendimentos da exploração.

A Empreiteira deverá  tomar as precauções necessárias  para evitar a escavação extra e para conseguir que o material abaixo das linhas de escavação autorizadas pela Fiscalização permaneça nas melhores condições possíveis.

O uso de explosivos na exploração de bancos de  empréstimo será permitido quando se tomarem as precauções adequadas para a proteção do pessoal, obra e propriedades   publicas ou privadas. A profundidade, carga, extensão   e localização das explorações deverão ser calculados  pela Empreiteira, de tal forma que não se produzam danos   estruturais nas formações naturais situadas fora dos  limites prescritos para a escavação.

Não se permitirão explosões de materiais situados a   menos de 50m de qualquer construção, a não ser com autorização escrita da Fiscalização em cada caso específico. As misturas de materiais procedentes de diferentes empréstimos deverão ser efetuadas com equipamentos  adequados os quais terão de ser submetidos a prévia  aprovação da Fiscalização.

Se, na exploração de um banco de empréstimo for  necessário extrair materiais de possível utilização em etapas posteriores da execução das obras, a Empreiteira  deverá armazenar esses materiais na forma aprovada pela Fiscalização e em locais secos, protegidos contra  correntes d'água e limpos de matéria vegetal, detritos ou    quaisquer outros elementos estranhos que possam limitar   sua futura utilização.

Ao terminar a exploração das zonas de empréstimos, a  Empreiteira deverá recompor os locais utilizados com a redistribuição da terra vegetal retirada para que  apresentem bom aspecto.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As escavações efetuadas nas áreas de empréstimos, quando  os materiais se destinarem aos aterros, reaterros, filtros e  revestimentos, a medição será feita somente para efeito de pagamento do transporte quando as distancias excederem a 1000 m. Nestes casos, a determinação dos volumes será efetuada nos locais de aplicação dos materiais, conforme descrito nos itens correspondentes. Para distâncias de transporte inferiores  de 1000m, o transporte será contemplado, conforme o descrito nos serviços de aterros, reaterros, filtros e revestimentos.

Para estes casos, o custo da escavação em áreas de empréstimos, deverá estar incluído no preço unitário correspondente ao serviço em que será utilizado. Este preço unitário  incluirá, também, o custo da seleção do material e sua  colocação em montes de armazenamento, quando essas operações forem   necessárias.

Para os casos de utilização de materiais em que não for possível a medição dos volumes aplicados, a avaliação será efetuada na jazida, aplicando-se o método das Médias das Áreas Extremas , entre estações de 20 em 20m ou outras aprovadas pela Fiscalização.

Nenhum pagamento será  feito para bota-fora oriundo de bancos de empréstimos, este custo deverá estar incluído no preço  unitário correspondente ao serviço em que será utilizado o material explorado.

Quando ocorrerem escavações excessivas ou inadequadas por  parte da Empreiteira, a reposição dos danos causados será  por conta da mesma.