1 - NORMAS

Os pregos obedecerão às normas da ABNT atinentes ao assunto, em particular a NBR-6627 (EB-73) e a NBR-6374 (PB-58).

2 - DESIGNAÇÃO

2.1 - A designação de pregos com cabeça será feita por dois números: a x b.

2.2 - O primeiro deles, referente ao diâmetro, é o número do prego na Fieira Paris.

| FIEIRA |  |  | PARIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | Diâmetro (mm) | Nº | Diâmetro (mm) |
| 1 | 0,6 | - | - |
| 2 | 0,7 | - | - |
| 3 | 0,8 | - | - |
| 4 | 0,9 | - | - |
| 5 | 1,0 | - | - |
| 6 | 1,1 | - | - |
| 7 | 1,2 | 19 | 3,9 |
| 8 | 1,3 | 20 | 4,4 |
| 9 | 1,4 | 21 | 4,9 |
| 10 | 1,5 | 22 | 5,4 |
| 11 | 1,6 | 23 | 5,9 |
| 12 | 1,8 | 24 | 6,4 |
| 13 | 2,0 | 25 | 7,0 |
| 14 | 2,2 | 26 | 7,6 |
| 15 | 2,4 | 27 | 8,2 |
| 16 | 2,7 | 28 | 8,8 |
| 17 | 3,0 | 29 | 9,4 |
| 18 | 3,4 | 30 | 10,0 |

2.3 - O segundo número representa o comprimento medido em "linhas" - 2,3 mm, unidade que corresponde a ½ da polegada antiga.