1 - DRENAGEM

1.1  - Generalidades

A Empreiteira deverá fornecer o sistema de drenos de pedra britada e de tubos de concreto, como mostrado nos desenhos, ou como determinado. A localização e dimensão dos drenos deverão ser como indicado nos desenhos. Toda tubulação de concreto em meia-cana ou secção total, será de acordo com a EB-6 e EB-103 da ABNT.

1.2  - Drenos Tipo Meia-Cana

Drenos tipo meia-cana, com as dimensões mostradas nos desenhos, deverão ser assentados, onde designado, com juntas cimentadas. A tubulação deverá ser assentada, onde possível na superfície escavada, ou então, alojada num berço de concreto poroso, para proporcionar um apoio uniforme. A superfície de contato com a base deverá ser vedada com concreto poroso e as juntas deverão ser feitas com esmero, com argamassa de areia e cimento.

1.3  - Drenos com Tubulações de Seção Completa

Os tubos de concreto com seção completa, com as juntas parcialmente abertas deverão ser assentados onde designado, envolvidos por uma camada de pedra britada, como mostrado no projeto. Em toda a extensão a pedra britada deverá ser coberta com tecido de aniagem, para impedir a entrada de concreto ou terra dentro do sistema de drenagem.

1.4  - Concreto Poroso

O concreto poroso somente deverá ser colocado nas fundações onde exigido, para proporcionar suporte apropriado para drenos de tubulação meia-cana e para impedir a entrada de argamassa.

O concreto terá composição, conforme especificado no item 4 da NESB-10, deste CADERNO DE ENCARGOS.

1.5  - Dreno para Reaterro

Os drenos serão constituídos por tubos e conexões de PVC, série-B, classe 12, rígido, liso, perfurado, com o diâmetro indicado em projeto, encaixe em ponta e bolsa, e serão envolvidos por filtros compostos de areia e brita, bidim ou nylon.

1.6  - Poços de Alívio

Os poços de alívio serão executados no diâmetro e profundidade indicados no projeto, perfurados com sondas rotativas ou a percussão, empregando-se revestimentos.

Após a perfuração e cravação do revestimento, proceder-se-á à colocação de tubos PVC rígidos, perfurados no diâmetro e proteção indicados no projeto. Logo após a colocação do tubo filtros, o revestimento será sacado.

Após a instalação do sistema de poços proceder-se-á ao tratamento necessário indicado no projeto.

1.7  - Outros Drenos

Não será efetuado qualquer pagamento pelos drenos colocados pela Empreiteira para sua conveniência ou para controlar infiltrações de água durante a construção, salvo se indicado no projeto.

2  - REATERROS

2.1  - Reaterro dentro do Corpo da Barragem

Todo e qualquer reaterro deverá ser executado de acordo com as inclinações e taludes indicados no projeto.

O reaterro deverá ser executado com material impermeável, a ser colocado ao redor ou adjacente às estruturas como exigido pelos desenhos. O reaterro não deverá ser executado até que as escavações, estruturas e áreas a serem reaterradas tenham sido inspecionadas e liberadas pela CODEVASF. Nenhum reaterro deverá ser colocado contra superfícies de concreto antes de decorridos até 7 (sete) dias após a colocação do concreto. Antes da colocação do reaterro, todos os espaços que vão ser reaterrados deverão estar isentos de entulho, detritos e água. Os reaterros deverão ser construídos em camadas e compactados de acordo com indicações da CODEVASF, podendo ser exigidas as mesmas condições e realizados os mesmos controles para os aterros normais.

2.2  - Reaterro fora do Corpo da Barragem

Quaisquer reaterros de escavações fora do corpo da barragem deverão ser executados com material adequado lançado em camadas com espessuras não superiores a 20cm e compactado manualmente com vibradores ou sapos próximo às estruturas. Somente a partir de um recobrimento de 50 cm, a compactação pode ser feita mecanicamente.

3 - GABIÕES

3.1  - Generalidades

Os gabiões serão utilizados nos locais indicados no projeto. A Empreiteira deverá fornecer as malhas em fio galvanizado e selecionar as pedras nas dimensões necessárias e proceder à montagem das caixas e sua instalação onde indicado.

O gabião deve ser flexível e de dupla galvanização, dos tipos e dimensões abaixo discriminado.

Deve ser fabricado em malha de arame do tipo, dimensões e bordas enroladas mecanicamente como a seguir especificado.

Cada gabião deve ser subdividido com diafragmas em celas cujo comprimento não deve ser superior a uma vez e meia a largura do gabião.

3.2   -  Rede

A rede deve ser de malha hexagonal de dupla torção obtida entrelaçando os fios por três vezes meia volta.

As dimensões da malha deverão concordar com as especificações emitidas pela fábrica e serão do tipo 8 x 10.

3.3  - Fio

Todo fio utilizado na fabricação do gabião e nas operações de amarração durante a construção deve ser de aço recozido e de acordo com as especificações da B.S.S. (British Standart Specification) 1052-42 “Mild Steel Wire”, isto é, o arame deverá ter uma tensão de ruptura média de 38 a 50 kg/mm².

O diâmetro do fio utilizado na fabricação da rede deve ser de 2,70mm e de 3,40mm para a borda lateral.

3.4  - Alongamento do Fio

Devem ser feitas provas sobre o fio, antes da fabricação do gabião, sobre uma amostra de 30 cm de comprimento.

O alongamento não deverá ser menor do que 12%.

3.5  - Galvanização

Todo fio utilizado na fabricação do gabião e nas operações de amarração durante a construção deve ser galvanizado de acordo com as especificações da B.S.S. (British Standart Specification) 443-69 “Galvanised Coating On Wire”, isto é, o mínimo peso do revestimento de zinco deve obedecer à tabela abaixo discriminada:

Diâmetro nominal do fio				Mínimo peso do revestimento

2,20mm						240 gr/m²

2,70mm						260 gr/m²

3,40mm						275 gr/m²

A aderência do revestimento de zinco no fio de aço deve ser feita de forma que, depois de o fio ter sido enrolado seis vezes ao redor de um mandril, com um diâmetro igual a quatro vezes o fio, não se desgaste ou quebre de maneira tal que o zinco possa ser removido com o passar do dedo.

3.6  - Bordas Enroladas Mecanicamente

Todas as bordas do gabião, inclusive o lado superior dos diafragmas, devem ser enroladas mecanicamente de maneira tal que as malhas não se desfaçam e adquiram maior resistência.

O fio usado nas bordas enroladas mecanicamente deve ter o diâmetro maior que o fio usado na fabricação da malha, neste caso de 3,40mm.

3.7  - Fio de Amarração e Atirantamento

Deve ser fornecida, com os gabiões, uma quantidade suficiente de fio de amarração e atirantamento para a construção da obra.

A quantidade deste fio é de 5% em relação ao peso dos gabiões fornecidos.

O diâmetro do fio de amarração e atirantamento deve ser de 2,20mm.

3.8  - Tolerâncias

Admite-se uma tolerância no diâmetro do fio galvanizado de ± 2,5%.

Admite-se uma tolerância no comprimento nominal do gabião de ± 3% e na largura e altura de ± 5%.

Os pesos estão sujeitos a uma tolerância de ± 5% (o que corresponde a uma tolerância inferior àquela de 2,5% admitida para o diâmetro do fio).

3.9  - Material de Enchimento

Serão usadas “pedras-de-mão”, obtidas nas proximidades. Para o enchimento da parte “a vista” da estrutura, deve-se tomar o cuidado de usar pedras de dimensões superiores às da malha da rede do gabião.

A parede interna poderá ser cheia com pedras de qualquer tamanho, excluindo-se terra, areia ou pedregulho miúdo.

As pedras devem ser maciças, sãs e duráveis, excluindo-se moledo e capa de pedreiras.

3.10 - Execução

O material de enchimento deverá ser arrumado da melhor maneira possível, a fim de evitar deslocamentos do mesmo no interior dos gabiões pelo movimento das águas.

Os gabiões deverão ser instalados de acordo com as técnicas usuais e dentro dos limites e tolerâncias do projeto.

As superfícies de assentamento dos gabiões são aquelas resultantes das escavações realizadas de conformidade com o projeto.

4  - CERCAS

4.1  - Serviços

Este serviço consistirá na limpeza da faixa de implantação, na aquisição dos materiais necessários, cravação no terreno de mourões, esticadores e estacas, fixação dos fios de arame e/ou tela, bem como quaisquer outras operações necessárias para a execução deste serviço.

As cercas serão constituídas de mourões, esticadores e estacas, que poderão ser de madeira ou de concreto armado e fios de arame farpado, liso ou tela.

4.2  - Materiais

4.2.1  - Mourões e Estacas de Madeira

Os mourões e estacas serão de madeira de lei (Aroeira, Sabiá, Pau-Fuso, Baraúna e Coração-de-Negro), ou outras de qualidade semelhante, com diâmetros aproximados de 25cm e 15cm respectivamente.

A madeira será protegida até a metade inferior da peça com repelente de insetos.

Os mourões e estacas deverão ser chanfrados no topo e aparados na base, serem isentos de fendas, retos e não apresentarem outros defeitos que os inabilitem à função.

Os mourões e estacas deverão apresentar comprimentos respectivos de 2,50m e 2,20m.

4.2.2 - Mourões e Estacas de Concreto Armado

Os mourões e estacas serão de seções quadradas de 20 x 20cm e 12 x 12cm terão comprimentos de 2,50 m e 2,20m respectivamente.

O concreto terá resistência e característica igual ou superior a 15,0 Mpa.

As  armaduras  serão  constituídas  por  estribos  (fios de Ø3mm, a cada 20 cm) de forma helicoidal e barras longitudinais (6 Ø 6.3 mm para mourões e  4Ø3 mm para estacas), dispostas simetricamente.

O recobrimento mínimo da armadura deverá ser de 2cm.

Na confecção do concreto deverão ser empregados materiais de boa qualidade, dosados de forma a obter um concreto denso, homogêneo e de boa aparência, garantindo-se resultados aceitáveis no ensaio de absorção, executado segundo o MB-221 da ABNT, com vistas principalmente a assegurar maior durabilidade das peças.

4.2.3 - Mata-Burros

Os mata-burros serão executados com perfis I de aço de 4” x 2” ou com trilhos de aço, apoiados em vigas de concreto armado, com dimensões a determinar conforme o projeto.

Terão 4m de largura por 2,5m de comprimento.

4.2.4 - Porteiras

As porteiras terão 3,00 m de largura e serão de madeira de lei (Sucupira, Ipê, Peroba etc.). São constituídas de duas (02) traves verticais (batentes), com seção transversal de 7 x 12 cm e 1,60m de comprimento e de três tábuas com seção de 2,5 x 15 cm, com o comprimento da porteira, dispostas na horizontal e uma tábua de seção 2,5 x 7,5cm disposta na diagonal.

4.2.5 - Arame Farpado

Os fios serão de arame farpado galvanizado tipo MOTO ou similar, em número e espaçamento variável conforme o projeto.

4.2.6 - Arame Liso

O arame liso deve ser de aço carbono de alta resistência com seção ovalada e bitola 17 x 15,3 x 2,4 mm ou 16 x 14, 2,7 x 2,2 mm. O arame deve passar através dos furos nos mourões e estacas, e o número de fios a ser utilizado depende do objetivo da cerca.

4.2.7 - Tela

A tela será de arame galvanizado com malha quadrangular e dimensões conforme o projeto.

4.2.8 - Balancins

Serão feitos de aço carbono de alta resistência. Podem ser adquiridos prontos, de acordo com o número de fios da cerca com arame de diâmetro aproximado de 4 mm.

Os balancins podem ainda ser feitos com pedaços de arame da cerca e presilhas metálicas.

As pontas do arame serão enroladas ao primeiro e ao último fio de arame, de maneira similar ao balancim comprado pronto. As presilhas servem para fixar o balancim aos arames intermediários.

As presilhas metálicas serão amassadas para prender o balancim ao arame da cerca.

A distância entre balancins é de 2,0 a 3,0 m.

4.2.9 - Catracas

Existe uma catraca para cada fio de arame, que pode ser ou não fixa ao mourão.

Quando fixas podem ser:

- Simples ou Duplas.

As catracas duplas são recomendadas para prender e esticar lances de cerca de igual comprimento.

As catracas não fixas aos mourões, denominadas catracas livres, são amarradas nos mourões pelo mesmo arame da cerca.

4.3  - Execução

4.3.1 - Limpeza da faixa de implantação da cerca

Antes da implantação da cerca, deverá ser feita a limpeza de uma faixa de 6,00 m de largura, para possibilitar a execução e conservação da mesma, bem como a proteção contra o fogo. A limpeza consistirá em desmatamento e destocamento, com finalidade de deixar a faixa de implantação isenta de qualquer vegetal.

4.3.2 - Cercas com Mourões de Madeira

Os mourões deverão ser bem alinhados e aprumados e o reaterro de suas fundações, compactado de modo a não sofrerem nenhum deslocamento.

A cerca  terá  1,5 m  de altura , sendo que os mourões serão enterrados 1,0 m e as estacas 0,70m.

A distância entre mourões será entre 100m, para arame farpado e até 1.000 m para arame liso, sendo obrigatório nos pontos de mudança de alinhamento horizontais e verticais da cerca.

A distância entre estacas será de aproximadamente 10 metros. O número de fios utilizados é igual a 5 para divisa de propriedades e piquetes para bezerros.

A distância entre os fios é de 30,0 cm.

Para divisão de pastos para gado de corte, serão utilizados 4 fios, com distância de 37,5 cm entre os mesmos.

Para o caso de divisão de pastos para gado de leite, o número de fios será de 3 ou 4, com distância igual a 50 ou 37,5 cm respectivamente.

No caso de divisão de pastos para caprinos ou ovinos, deve-se utilizar 9 fios, com distância de cerca de 16,7 cm entre os mesmos.

Os mourões  serão estaiados em estacas fêmeas com arame galvanizado nº 18 e contraventados com pranchas.

O esticamento dos arames será feito com catracas fixadas aos mourões.

O espaçamento entre fios será mantido com utilização de balancins de arame ou madeira.

A fixação do arame farpado nos mourões será efetuada com grampo de aço zincado.

4.3.3 - Cercas com Mourões de Concreto Armado

Os mourões deverão ser bem alinhados e aprumados e o reaterro de suas fundações compactado de modo a não sofrerem nenhum deslocamento.

Os mourões  serão estaiados em estacas fêmeas com arame galvanizado nº 18 e contraventados com vigota de concreto armado.

A distância entre os mourões será de até 100m para arame farpado e até 1.000m para arame liso, sendo seu uso obrigatório nas mudanças de alinhamento horizontal e vertical da cerca.

A cerca terá 1,5m  de  altura,  sendo que os mourões serão enterrados 1,00 m e as estacas 0,70 m.

A distância entre estacas será de aproximadamente 10m.

O número de fios será utilizado conforme a opção em madeira.

Quando utilizado arame farpado, este será fixado nos mourões e estacas por meio de braçadeiras de arame liso de aço zincado nº 14.

O esticamento, o espaçamento dos fios, será executado conforme o item 4.3.2.

A fixação dos fios será efetuada por meio de braçadeiras de arame liso de aço zincado nº 14.

4.3.4 - Cercas de Tela

Os mourões para fixação da tela serão de concreto armado de seção quadrada 15 x 15 cm e comprimento de 2,60m.

O concreto terá resistência e característica igual ou superior a 15,0 Mpa.

As  armaduras  serão constituídas  por  estribos  (fios de Ø 3mm, a cada 20 cm) de forma helicoidal e barras longitudinais (4Ø6.3mm, dispostos simetricamente).

A cerca terá 1,80 m de altura, sendo que os mourões serão enterrados 0,70m. Os mourões deverão ser bem alinhados e aprumados e o reaterro de suas fundações será em concreto de no mínimo 150 kg/m³, de modo a não sofrer nenhum deslocamento.

A distância entre os mourões será de 2,0m. Para fixação da tela serão colocados três fios de arame liso de aço carbono de alta resistência de seção ovalada e bitola 17 x 15, 3 x 2,4 mm, colocados nas partes inferior, média e superior da tela. Para amarração da tela nos fios de arame liso mencionados, serão fixados através de braçadeiras de arame liso de aço zincado nº 14.

5 - GUARDA-CORPO

Os guarda-corpos serão fornecidos em ferro galvanizado, perfis metálicos, chapa de aço e madeira, instalados de acordo com as dimensões e localizações indicadas no projeto.

6 - PROTEÇÃO VEGETAL DOS TALUDES

6.1 - Serviços

Estes serviços têm por finalidade o plantio de grama cobrindo toda a superfície dos taludes, das barragens e estradas e em locais indicados pelo projeto ou determinados pela Fiscalização.

Será utilizada grama nativa, da espécie indicada pela Fiscalização, fornecida em mudas ou leivas, que serão transportadas até o local.

Será utilizado um caminhão comum para transporte e distribuição do material ao longo dos locais de implantação.

As mudas e leivas de grama deverão ser colocadas sobre a superfície do talude, depois deste estar devidamente regularizado e receber a cobertura de 15 cm de terra vegetal.

As fileiras, de mudas ou leivas, serão formadas de cima para baixo.

As mudas deverão ser implantadas em filas intercaladas, com espaçamento máximo de 10 cm.

As leivas deverão ser implantadas com espaçamento tal que cubra, no mínimo, 97% da área protegida.

Poderá também ser usado o processo de hidrossemeadura, utilizando sementes de gramíneas e leguminosas, devenido o processo ser executado com equipamentos apropriados.

O serviço envolve o trabalho de rega até que o revestimento apresente sinais de reverdescimento uniforme.

O controle de serviço será visual, para verificação da cobertura total da superfície dos taludes com o revestimento vegetal e, quanto à pega, pela uniformidade de coloração.

7 - ESCADA DE MARINHEIRO

As escadas de marinheiro serão em peças de aço CA-25 soldadas ou chumbadas, devendo ser fornecidas em dois tipos, com e sem proteção e instaladas de acordo com as dimensões e localizações indicadas no projeto.

8 - ALVENARIA DE TIJOLO

Os tijolos deverão ser fabricados de argila comum e após moldados submetidos a temperaturas adequadas, devendo formar um produto resistente, durável, com forma rigorosamente paralelepipédica.

As argamassas poderão ser preparadas manualmente ou em betoneiras. No primeiro caso, a areia e o cimento deverão ser misturados secos, até que a mistura apresente coloração uniforme, após o que se adiciona água, enquanto se continua a mistura. A quantidade de água a ser adicionada deverá ser suficiente para a obtenção de uma argamassa de consistência tal que permita o manuseio e espalhamento fáceis com colher de pedreiro. (A argamassa deverá ter o traço de 1:4). A argamassa deverá ser preparada nas quantidades para uso imediato, apenas. A argamassa que não tiver sido usada dentro de 45 minutos, após a adição da água devera ser rejeitada. Não será permitido o retemperamento da argamassa.

9 - PROTEÇÃO DE COROAMENTO DE BARRAGEM DE TERRA E ENROCAMENTO

No caso da crista da barragem constituir-se em uma via permanente com indicação contida no projeto, a proteção seguirá os padrões de rodovias classificadas como locais, pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado onde se situar a obra.

Nos demais casos, a proteção consistirá na simples colocação de cascalho ou brita selecionada, com espessura indicada no projeto.

10 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

10.1 - Drenagem

Os serviços de drenagem serão medidos em metro linear de dreno efetivamente instalado, conforme especificado e à satisfação da Fiscalização, determinado segundo as dimensões do projeto.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes aos diversos tipos de drenagem com seus respectivos diâmetros discriminados na Planilha de Orçamentação de Obras.

Os preços unitários deverão incluir, sem se limitar, o fornecimento de todos os materiais necessários, transporte até o local da obra, manuseio, instalação e todo e qualquer serviço necessário para a perfeita execução do trabalho conforme o especificado.

No caso de poços de alívio, os preços incluirão também perfuração do poço, cravação do revestimento, filtros e outros serviços e materiais necessários para a perfeita execução dos trabalhos conforme o especificado.

10.2 - Reaterros

Os reaterros serão medidos com base na determinação do número de metros cúbicos compreendidos entre as superfícies de fundação e as linhas e taludes mostrados no projeto ou indicados pela Fiscalização.

Aos volumes medidos, como acima caracterizado e sob exclusiva aprovação da Fiscalização, serão aplicados os preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obras.

Esses preços deverão cobrir os custos relacionados diretamente com a realização do serviço, inclusive preparo de fundação, colocação, compactação e demais serviços necessários para o atendimento das especificações, bem como os custos de raspagem, escavação, cargas, transportes, lançamentos, espalhamento e compactação conforme especificado na NESB-07.

O pagamento dos serviços deverá ser relacionado com a distância de transporte conforme as faixas descritas abaixo:

- até 500m

- entre 501 a 1.000m

Para distâncias de transporte superiores a 1.000m, o transporte será pago, conforme descrito na NESB-13 - Momento Extraordinário de Transporte.

10.3 - Gabiões

Este item regula a medição e pagamento dos serviços, materiais e equipamentos referentes à execução de proteção de superfícies com gabiões, conforme indicado nos desenhos e de acordo com as Especificações Técnicas.

A medição será efetuada por metro cúbico de gabiões satisfatoriamente fornecidos, montados e instalados, conforme os desenhos.

Às quantidades como acima definido, serão aplicadas os preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obras.

Estes preços deverão cobrir todos os custos relacionados com a realização deste serviço, tais como:

- fornecimento das malhas em fio galvanizado;

- montagem das caixas e sua instalação;

- fornecimento das pedras utilizadas; e

- outros serviços e materiais necessários para a perfeita execução do trabalho.

10.4 - Cercas

As cercas serão medidas por metro linear e as porteiras e mata-burros por unidades executadas, conforme este CADERNO DE ENCARGOS.

O pagamento das cercas, porteiras e mata-burros será efetuado pelos preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obras.

Nestes preços deverão estar contempladas despesas com aquisição dos materiais, transporte dos mesmos até o local da obra, limpeza da faixa de implantação, execução dos serviços conforme especificados, equipamentos e ferramentas, bem como mão-de-obra e encargos sociais.

10.5 - Guarda-Corpos

Os serviços serão medidos por metro linear de guarda-corpo efetivamente executado conforme o projeto.

O pagamento será efetuado pelos preços unitários correspondentes aos diversos tipos de guarda-corpos relacionados na Planilha de Orçamentação de Obras.

Os preços unitários incluem, sem se limitar, o fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra e ferramentas necessários para a perfeita execução do trabalho.

10.6 - Proteção Vegetal dos Taludes

A medição dos serviços será realizada pela determinação em metros quadrados da área efetivamente protegida e aprovada pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado pelo preço unitário correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras.

Neste preço deverá estar incluído o fornecimento de materiais, inclusive água para rega, a completa execução do serviço, ferramentas, equipamentos, mão-de-obra e outros.

10.7 - Escada de Marinheiro

Os serviços serão executados de acordo com o projeto e serão remunerados por metro linear.

O pagamento será efetuado conforme o preço unitário proposto, incluindo-se neste preço todos os materiais, mão-de-obra e ferramentas necessários à perfeita execução dos trabalhos.

10.8 - Alvenaria de Tijolo

Os serviços de alvenaria de tijolo serão medidos em metro quadrado de alvenaria executada à satisfação da Fiscalização. As quantidades de alvenaria serão levantadas, com base nas dimensões indicadas em projeto.

O pagamento será efetuado pelos preços unitários correspondentes aos diversos tipos de alvenaria, relacionados na Planilha de Orçamentação de Obras.

Os preços unitários incluem, sem se limitar, o fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra e ferramentas necessários para a perfeita execução dos trabalhos. Deverão os preços incluir ainda todo o revestimento e pintura indicado em projeto.

10.9 - Proteção de Coroamento de Barragem de Terra e Enrocamento

10.9.1 - Vias Permanentes

Serão medidas por quilômetro (km) de via efetivamente construída e aceita pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado pelo preço correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras.

O preço incluirá, não se limitando, a:

- regularização da crista de barragem com material granular de diâmetro máximo igual a 10cm em toda a largura desta, inclusive a compatação;

- execução do macadame betuminoso, quando for o caso;

- materiais necessários;

- sinalização vertical e horizontal; e

- outros.

10.9.2 -  Simples Proteção

A medição deste item se efetuará por metro cúbico de brita, conforme especificado no projeto.

O pagamento será feito pelo preço unitário correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras.

O preço unitário inclui, sem se limitar, os custos relativos ao fornecimento do material no local de aplicação, colocação e todo e qualquer serviço necessário para a perfeita execução do trabalho.