1 - SERVIÇOS

A execução de gabiões visa proteger o pé do talude de montante  do dique, nos locais onde não será  possível a execução do filtro  de pé, devido o reduzido espaço entre o talude do dique e o canal  de irrigação .

A operação para execução do gabião consiste na escavação e preparo da superfície para assentamento dos gabiões, colocação da manta de geotêxtil e instalação dos gabiões, de acordo com as técnicas  usuais e dentro dos limites e tolerâncias do projeto e/ou a  critério da Fiscalização.

O material de enchimento deverá ser arrumado da melhor maneira possível a fim de evitar deslocamentos do mesmo no interior dos gabiões.

2 - CONTROLE

Deverão ser verificadas as condições geométricas estabelecidas  no projeto.

3 - MATERIAL

3.1 - Todo fio utilizado na fabricação do gabião e nas   operações de amarração durante a   	 construção,  deve  ser  galvanizado  de  acordo  com   as  especificações  da   B.S.S. 	 (British Standard  Specification) 443-69 "Galvanised - Coating on wire".

O gabião deve ser flexível de dupla galvanização, do    tipo e dimensões indicado no projeto. As dimensões da malha  deverão concordar com as especificações do fabricante e serão do tipo especificado em projeto.

3.2 - Material de Enchimento

Para o enchimento, será usado pedras de mão, obtidas em  pedreira.

Na face aparente da estrutura, deve-se tomar o cuidado de usar pedras de dimensões superiores às da malha da rede   do gabião.

As pedras devem ser maciças, não friáveis, excluindo-se moledo, capa de pedreiras, arenitos em formação, etc.

4 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será efetuada por metro cúbico de gabiões executados, medidos no local, através de levantamento topográfico.

O pagamento será por metro cúbico ao preço unitário proposto, compreendendo aquisição, fornecimento, transporte dos gabiões, e a execução, bem como equipamento, ferramentas e mão-de-obra, incluindo ainda aquisição e transporte do material de enchimento.