1 - SERVIÇOS

O Serviço compreende o desmatamento propriamente dito e a limpeza das áreas, em locais indicados pelo projeto, ou determinados pela Fiscalização.

O desmatamento consiste nos trabalhos necessários ao tombamento, destocamento, encoivaramento, queima, reencoivaramento e requeima de árvores de qualquer diâmetro e arbustos, ou seja, todo tipo de vegetação existente.

Para o tombamento da vegetação, a Empreiteira deverá utilizar equipamentos adequados, complementados com serviços, evitando  fazer buracos na área.

Caso seja necessário fazer alguma escavação, o buraco deverá ser fechado na mesma operação.

A vegetação  tombada, deverá ser desgalhada ou triturada, a critério da Fiscalização, para facilitar sua remoção e evitar o  transporte de terra agricultável.

Posteriormente será encoivarada em leiras, em curvas de nível  espaçadas de 50m, deixando espaços para trânsito de máquinas e  veículos.

O encoivaramento será efetuado com equipamento apropriado, para que se tenha o melhor rendimento e arraste o mínimo possível de  terra para as leiras.

A madeira aproveitável será de propriedade da CODEVASF. Previamente identificada pela Fiscalização, será pela Empreiteira desgalhada e cortada em toras de no mínimo 3m de comprimento, se o tronco o permitir; posteriormente será empilhada nos locais indicados pela Fiscalização.

O terreno desmatado será a seguir desenraizado.

Para efetuar este serviço, poderá utilizar uma gradagem  pesada, com a incorporação dos restos vegetais, sempre que possível, ao solo, ou outro processo qualquer, desde que seja aprovado pela  Fiscalização.

Todos os materiais encoivarados, inclusive os provenientes do desenraizamento, serão queimados até serem reduzidos a cinzas,  tomando-se as precauções necessárias para impedir a propagação  do fogo além dos limites fixados.

Após a queima e requeima dos materiais, as cinzas serão espalhadas uniformemente sobre o solo e os restos, porventura não  queimados, serão retirados da área.

A limpeza consistirá na remoção dos materiais restantes do  desmatamento, demolição de pequenas edificações e outras  benfeitorias eventualmente existentes e na retirada de pedras, matacões,  entulhos e outros materiais encontrados sobre o terreno. Os depósitos destes materiais serão em locais indicados pela Fiscalização.

Todas as operações de desmatamento, tais como, tombamento, destacamento, encoivaramento, desenraizamento, queima,  reencoivaramento, requeima e limpeza, terão um controle visual efetuado  pela Fiscalização.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O serviço será medido em numero de  hectares (ha) efetivamente concluídos, com aprovação da Fiscalização, com aproximação de  1 (um) decimal para cada uma das operações descritas no item 1.

O pagamento será efetuado segundo o preço unitário, correspondente a todas as operações, conforme Planilha de Orçamentação de Obras.

Este  preço  unitário,  deverá  incluir,  além  dos  serviços   descritos,  os  serviços topográficos   necessários   para   delimitação   de  área,  equipamentos,  ferramentas, mão-de-obra e outras.